
建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：九江乐胜运动器材有限公司橄榄球项目   
建设单位（盖章）：九江乐胜运动器材有限公司
编制日期：2020年9月
国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	九江乐胜运动器材有限公司橄榄球项目

	建设单位
	九江乐胜运动器材有限公司

	法人代表
	钟明华 
	联系人
	钟明华 

	通讯地址
	江西省九江市庐山市工业园区

	联系电话
	153****2828
	传 真
	/
	邮政编码
	332800

	建设地点
	九江市庐山市白鹿镇庐山市工业园区神灵湖大道

江西福高服饰有限公司1号厂房

（E：116.051775391°N：29.463911987°）

	立项审批部门
	庐山市工业和信息化局
	批准文号
	2020-360483-24-03-026234 

	建设性质
	新建(改扩建(技改(
	行业类别及

代码
	C2441 球类制造

	占地面积

（平方米）
	1000
	绿化面积

（平方米）
	——

	总投资

（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	8
	环保投资占

总投资比例
	8%

	评价经费

（万元）
	——
	预期投产日期
	2020年11月

	工程内容及规模

一、建设项目由来
九江乐胜运动器材有限公司是一家从事运动球类生产、销售的公司。随着国内经济迅速发展，人民生活水平提高，国内体育用品的需求量不断增加，健身运动器材需求量增大，九江乐胜运动器材有限公司拟投资100 万元于九江市庐山市白鹿镇庐山市工业园区神灵湖大道租用江西福高服饰有限公司1号厂房，购进相关设备，进行年产100万只橄榄球的技改项目的建设，对促进地方经济发展具有积极的意义。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》、《江西省建设项目环境保护条例》的有关规定，并查《建设项目环境影响评价分类管理名录》可知，本项目属于分类管理名录中的“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业”大类中的小类，“31文教、工美、体育和娱乐用品制造”，该分类属于编制环境影响报告表范畴。因此，建设单位委托本环评单位承担该项目环境影响评价工作，自接收委托之日起，我公司即组织有关工程技术人员进行现场踏勘，在调查和收集有关资料的基础上编制完成本报告，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。
二、编制依据

1、法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年第八次修订，2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018年12月29日起实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018年1月1日起日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订，2018年10月26日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正，2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订通过，2020年09月01日实施）；
（7）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，2018年4月28日生态环境部令第1号修正）；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号。

2、技术导则

（1）技术导则

①《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

②《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

③《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

④《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

⑤《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑥《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

⑦《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

三、本项目概况

本项目建设地点位于江西省九江市庐山市白鹿镇庐山市工业园区神灵湖大道江西福高服饰有限公司1号厂房，中心地理坐标为E：116.051775391°N：29.463911987°。根据现场踏勘可知，东面为神灵湖大道，南面为九江乐胜运动器材有限公司厂房，北面为空地，西面为龙帅服饰有限公司厂房，项目所在地四周环境关系现状图见图1-1。

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



项目东面

项目西面

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



项目南面

项目北面

图1-1 项目四周环境现状图
四、项目工程内容

工程内容及规模

（1）项目名称：九江乐胜运动器材有限公司橄榄球项目；

（2）建设单位：九江乐胜运动器材有限公司；

（3）建设性质：技改（异地）；

（4）占地面积：项目总用地面积为1000m2，租用江西福高服饰有限公司1号厂房用于建设一条年生产100万只橄榄球项目。
表1-1 项目建设内容一览表
工程内容
建设内容
备注

主体

工程

生产车间

占地面积1000m2，一层

依托已建

辅助

工程

办公楼

占地面积2160m2，三层

依托已建
公用

工程

给水

市政供水

/

供电

市政供电

/

环保

工程

废水

生活污水
化粪池
依托已建
废气

高周波熔接废气

集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒

新建

印刷、印型废气

生产车间无组织废气
非甲烷总烃

排气扇加强通风

新建
氯乙烯

氯化氢

TVOC
二甲苯

噪声

设备噪声

隔声、减震
新建
固体废物

废弃包装袋

一般固废暂存间（占地面积30m2）
新建

不合格品
边角余料
生活垃圾

垃圾箱
废活性炭

危险废物暂存间（占地面积20m2）
新建

废油墨桶

2、产品方案

本项目产品方案见表1-2。
表1-2 产品方案一览表

名称
总量

规格

单位

橄榄球

1000000
400g/只
只/年
3、项目设备清单

本项目建成后的主要设备详见表1-3。

表1-3 项目主要设备一览表
序号

设备名称

数量

型号
备注
1

裁断机
1
CF-526BT
外购

2

针车
6
341高车
3

平车
9
CLG-370
4

电脑车
1
/
5

高周波机器70
4
/
6
印型机
2
/

7
消气机
1
/

8
空压机
1
/

9
削皮机
1
/

4、原辅材料

主要原辅材料详见表1-4。
表1-4 主要原辅料与消耗量
序号

名称

年耗量

最大存储量
规格

存储位置

备注

1

PU皮
7000m2
700m2
2kg/m2
原料仓库

择优外购

2

PVC皮

35000m2
3500m2
2kg/m2
3
1.2不织布
10000m2
1000m2
2kg/m2
4

2.0不织布
2000m2
200m2
2kg/m2
5

2.5发泡皮料
2000m2
200m2
2kg/m2
6

蜈蚣条带子
30万条
3万条
0.4kg/条

7

内胎

100万个
10万个

0.18kg/条

8

油性油墨

60kg

/

/

9

用电量
7200千瓦

/

/

10

用水量
450t
/

/

主要材料成分及理化性质：

油性油墨：各种印刷。油墨由色料(10%~20%)、连接料(75%-85%) 和辅助剂(0-5%)组成，连接料的成分主要是油类(35%~-60%)、树脂(20%-40%)和有机溶剂(20%)，本项目使用的油性油漆已由供料方配制好，可直接用于生产。油性油墨不易溶于水，可溶于有机溶剂，以非水溶性的溶剂作为溶解色基的主要成分。油性油墨可用有机溶剂稀释，可用吸收面和非吸收表面喷印，喷印后不易褪色。油性油墨特点是墨水粘度大，且快干、耐水、柔和、耐光性相当好。使用时墨水更节省，有效节约成本。油性油墨，也有环保型油性油墨，无需机溶都可进行喷码。多用于金属、塑料、木材、铝箔、纸箱及建材等材质表面。
5、劳动定员及工作制度

项目建成后劳动定员为30人，实行一班制，每天工作8小时，年生产300天（2400h）。

五、产业政策相符性分析

本项目属于球类制造行业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“限制类”、“淘汰类”、“鼓励类”范围，视为允许类，因此，该项目建设符合国家有关产业政策的要求。

六、选址合理性分析

本项目建设地点位于九江市庐山市白鹿镇庐山市工业园区神灵湖大道江西福高服饰有限公司1号厂房，交通便捷，处于工业园区。根据现场踏勘的情况可知项目东面为神灵湖大道，南面为九江乐胜运动器材有限公司厂房，北面为空地，西面为龙帅服饰有限公司厂房。园区有完善的给排水、电力、通讯、道路交通等，对本项目生产十分有利。

此外，项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区内。在采取本环评建议的环保措施前提下，本项目营运对周边地区环境影响较小。

综上，从本项目所处地理位置和周围环境分析，周围无较大的环境制约因素，在采取了环保措施，保证周围环境受到的影响较小，本环评认为该项目的选址较合理。

七、与庐山市“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

经查询江西省空间保护生态红线图及庐山市生态红线图，本项目建设内容不涉及生态管控区，本项目的建设符合生态保护红线规划。

（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量底线为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量底线为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量底线为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。

本项目对产生的废水、废气治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目用水来自配套供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

由于《九江市环境准入负面清单》目前已废止，因此本报告分析项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）符合性进行分析。

《长江经济带发展负面清单指南》（试行）中“7、禁止在长江干支流范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目”。

本项目为球类制造项目，不属于化工、钢铁等项目，且项目选址于合规园区内，本项目建成后对周边环境影响较小，不属于环境准入负面清单内容。

综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。

八、项目总平面布置合理性

本项目建设地点位于九江市庐山市白鹿镇庐山市工业园区神灵湖大道江西福高服饰有限公司1号厂房，项目租用江西福高服饰有限公司1号厂房，本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理，其平面设计布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。

综上所述，项目总平面布置合理。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目所租用厂房不在现有项目的厂区范围内。

九江乐胜运动器材有限公司于2014年委托南昌大学编制完成了《九江乐胜运动器材有限公司球类生产建设项目环境影响报告表》（星子县环境保护局于2014年6月6日以星环审[2014]39号予以现有项目批复），建设单位于2019年3月4日委托江西华普环保技术有限公司开展环保竣工自主验收工作[HP1903013]，验收已完成，项目环保设施建设运行情况正常，各项污染物达标排放，已通过验收。
一、现有项目概况

1、现有项目建设内容

本项目为九江乐胜运动器材有限公司球类生产项目，项目投资11800万元，选址于江西省九江市星子县工业园（地理坐标，东经：116°03′11″、北纬：29°27′44″）。
该项目总占地面积37227m2 ，总建筑面积33798m2，现有项目主要建设内容详见表1-7。
表1-7 现有项目建设内容对照表

工程

名称

环评建设内容

验收建设情况

变化情况

主体工程

厂房

3幢（3F），建筑面积26300m2
建筑面积10000m2
不一致

公用工程

办公楼

一幢（3F），建筑面积2160m2
一幢（3F），建筑面积2160m2
一致

供水

工业园区供水管网

工业园区供水管网

一致

排水

废水处理后达标排放，雨污分流

废水处理后达标排放，雨污分流

供电

工业园区供电网

工业园区供电网

环保工程

废气

旋风除尘+冲击水浴除尘器，处理烟气量6250m3/h；碱喷淋+空心球填料塔+活性炭吸附，处理废气量1000m3/h

旋风除尘+冲击水浴除尘器，处理烟气量6250m3/h；碱喷淋+空心球填料塔+活性炭吸附，处理废气量1000m3/h

一致

废水

地埋式一体化设备（主体工艺采用缺氧+接触氧化工艺）处理，设计处理能力为102.4t/d

化粪池及排水管网

一致

噪声

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消声

一致

固废

生活垃圾由环卫部门定期清运；生产固废，如边角料和不合格产品等外售综合利用；废活性炭、油漆渣收集后交有资质的部门处理；锅炉灰渣和除尘灰渣可作为制砖原料或作为农用肥料供给附近农户使用
生活垃圾由环卫部门定期清运；生产固废，如边角料和不合格产品等外售综合利用；废活性炭、油漆渣收集后交有资质的部门处理；锅炉灰渣和除尘灰渣可作为制砖原料或作为农用肥料供给附近农户使用
一致

2、现有项目主要设备清单

现有项目主要设备详见表1-8。

表1-8 现有项目主要设备对照表

序号

设备名称

环评阶段

规格
变化情况

1

全自动截断机

60台

60台
一致

2

混炼机

10台

10台

3

全自动贴合机

4台

4台

4

加热成型机

4台

4台

5

油压发泡机

8台

8台

6

锅炉

1台

1台

3、现有项目原辅材料及燃料详见表1-9。

表1-9 现有项目原辅材料及燃料对照表

序号

原料名称

环评年耗量

验收年耗量

变化情况（增减）

1

交织布

4000m/a

4000m/a

一致
丁基橡胶

1500t/a

1500t/a

一致
促进剂

120t/a

120t/a

一致
PU皮

5000m2/a

5000m2/a

一致
生物质颗粒

2400t/a

2400t/a

一致
油漆

60t/a

60t/a

一致
2

电耗

380万kwh/a

380万kwh/a

一致
水耗

19200m3/a
19200m3/a
一致
4、产品方案

现有项目产品方案详见表1-10。
表1-10 现有项目产品方案对照表

产品名称

环评数据

验收数据

变化情况

产量（万只/a）

球类

1950

1950
一致
生产工艺流程


[image: image5.emf]丁胶基

促进剂

混炼

加热成

型

贴布

贴合

出片

充气 彩印

检验

成品

贴标

交织布

截片

PU

皮

加热成型

废气 无组织废气

噪声和固废

无组织废气

无组织废气


工艺流程说明：

首先是球体内胎加工制作，丁基胶和少量促进剂一并投到混炼机内进行混炼，在混炼机内丁基胶和促进剂充分溶解混合，混炼成橡胶的过程。混炼后的橡胶经出片机出片，片状橡胶经过程加热成型后贴上交织布形成球体内胎。PU皮经截片后贴在内胎上，经加热成型后充气、彩印、贴标签、检验后入库。加热成型过程中丁基胶、彩印、PU皮等工序受热会挥发有机废气。
二、现有项目主要污染情况

1、废水

项目产生的废水主要为生活污水，无生产废水。项目生活污水排放19200m3/a，生活污水经化粪池后排入园区污水处理厂，执行园区污水处理厂接管标准，经污水处理厂处理后，可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）表 4 中一级标准。 
2、废气

项目废气主要来自锅炉烟气、工艺废气、食堂油烟。 
锅炉烟气

项目所使用的锅炉在生产时产生的污染物有烟尘和NOX，采用旋风除尘+冲击水欲除尘器处理，各污染物处理达标后引至35m烟囱排放。

工艺废气2

项目的运营期生产车间的混炼机在生产过程中会产生非甲烷总烃以及H2S，采用集气系统+碱喷淋+空心球填料塔+活性炭吸附+15m排气筒处理系统，各污染物处理达标后引至15米高排气筒排放。
（3）食堂油烟 
为使油烟达标排放，本次环评要求食堂安装使用油烟去除率不低于85%的油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出。 
3、噪声

本项目营运期噪声主要来源于截断机、发泡机、引风机、鼓风机等设备在运行过程中产生的噪声。噪声源强为 80-100dB(A)之间。通过采取安装消声器，房间采取吸声、隔声措施；再综合考虑平面布置等因素，合理规划和布局，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求。
4、固体废物

本项目固废主要为生产固废和生活垃圾。 
生产固废

①生产工艺中产生的边角料、经检验不合格的次品等，约0.6t/a，此类固废经回收后全部外售。 
②生产工艺中产生的锅炉灰渣和除尘灰渣，约 800t/a，作为制砖原料或作为农用肥料供给附近农户使用。 
③废活性炭：废气处理设施中的活性炭吸收塔中的活性炭，用于吸收废气中的非甲烷总烃，需定期更换。废活性炭为危废，交给有资质的单位处理。

 EQ \o\ac(○,4)油漆渣：印花过程会产生少量的油漆渣，约2t/a，油漆渣为危废，需交给有资质的单位处理。
（2）生活垃圾由环卫部门统一收集处理

三、现有项目主要污染排放情况及处理措施汇总

现有项目主要污染物排放情况及处理措施详见表1-21。现有项目运行至目前为止未接到投诉，设备运行正常、环保设施良好。
表1-21 现有项目主要污染排放情况及处理措施一览表

污染物

主要污染物

排放量及排放浓度
处理措施

废水

pH

/
经化粪池处理排入园区污水处理厂处理

CODcr
3.84t/a，200mg/L
BOD
2.6t/a，135mg/L
NH3-N
0.48t/a，25mg/L

SS

2.69t/a，140mg/L
废气

锅炉烟气
烟尘
1.35t/a,90mg/m3
旋风除尘+冲击水浴除尘器+35m高烟囱
NOX
2.21t/a,147mg/m3
工艺废气
非甲烷总烃
3.144t/a,60mg/m3
碱喷淋+空心球填料塔+活性炭吸附+15m高排气筒
H2S
0.019t/a,0.008kg/h
食堂油烟

油烟

0.432t/a，12mg/m3
油烟净化器

固废

边角料

0.5t/a

外售
锅炉灰渣和除尘灰渣
800t/a

可作为制砖原料或作为农用肥料供给附近农户使用
不合格品
0.1t/a

外售
废油漆渣
2t/a

定期交由有资质单位处理

废活性炭

10t/a

生活垃圾

240t/a

定期交由环卫部门清运




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置及交通

庐山市，江西省直辖市，九江市代管，地处江西省北部，九江市南部，背倚庐山，面临鄱阳湖，东与都昌县隔水为邻，西与柴桑区、德安县、共青城市接壤，北与濂溪区（原庐山区）相连，南与永修县湖洲相接。

二、地形地貌

市域东西宽35公里，南北长52公里，地跨东经115°48′～116°10′、北纬29°8′～29°36′，地势西北高，东南低，总面积894平方公里，其中耕地面积8867公顷，国土结构为“三山四水分半田，分半道路和庄园”。辖7镇、4乡、1个国营林场、1个湿地管理处，人口24万，有满、回、壮等多个少数民族。

三、气候气象

庐山市属亚热带季风气候区，气候温暖湿润，四季分明。根据庐山市气象观测资料记载，多年平均气温10.275℃，年平均积温4739℃，高温多在七月，其年平均温度均在27℃左右，最高气温为40.2℃（1967年8月20日），最低气温一般在1~2月，其平均气温5℃左右，最低气温可达-10.75℃（1969年2月1日），风向春夏多南风，秋冬偏北风，平均风力3.8级，最大风力12级（出现在1964年4月，风速为40m/s），年平均风速为3.5m/s。多年平均降水量为1437.1mm，实测最大年降水量2295mm（出现在1954年），最小降水量为813.6mm（出现在1978年），年度相差较大，雨量分布极不均匀，一般4~7月占全年的49%，8~10月占全年的22.8%，而11~3月仅占全年的28.2%。多年平均蒸发量为1153mm，最高年份为1478mm（出现在1978年）；年平均径流深804.7mm；年平均干旱天数62.45天。全年延续无霜期为259天，平均日照率为44%，多年平均太阳辐射量109.46千卡/平方厘米，年平均日照1931.7小时。全年主导风向为北风和偏西风。

四、水文

庐山市主要水系均发源于庐山山脉。10km2以上集水面积的港道有9条，总长度120.8km，集水面积274.6km2，水域面积646681亩，其中鄱阳湖境内面积592007亩，占鄱阳湖总面积594万亩的10%，内陆水面54674亩。全县径流水量总值，丰水年、平水年、偏枯水年和枯水年分别为89261万m3、61618万m3、42397万m3和26030万m3。多年平均过境年径流水量1480.7亿m3。

项目所在区域最终纳污水体为鄱阳湖，鄱阳湖古称彭蠡、彭蠡泽、彭泽。 鄱阳湖，为长江流域的重要一个过水性、吞吐型、季节性的浅水湖泊。鄱阳湖地处江西省的北部，长江中下游南岸。湖区面积，在平水位(14~15米)时湖水面积为3150平方公里，高水位(20m)时为4125km2以上，但低水位(12m)时仅500km2。 鄱阳湖是中国第一大淡水湖，也是中国第二大湖，位于江西省北部，中国仅次于青海湖的第二大湖。

五、自然资源

庐山市处匡山蠡水之间，生态环境优良。大气质量常年保持在Ⅱ级以上，森林覆盖率达30.7%。属亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，年均降水量为1437毫米，年平均气温15~18℃，年平均日照数1932小时。沿湖沙山为全省风洞，是江西第一个风力发电实验区。辖区内庐山群峰竞秀，千米以上高峰达17座，拥有庐山最高峰汉阳峰，海拔1474米。山涧水系发达，庐山诸多峡谷，数十条港涧，总长200多公里，地表水年径流量达5.25亿立方米，水能蕴藏量为1.6万千瓦。中部玉京山、东牯山、华林山、黄龙山、沙山等，绵延数十公里，蕴藏丰富的非金属矿产资源，主要有花岗石、青石、钾长石、石灰石、高岭土等，其中花岗石储量达15亿m3，青石储量达1.1亿m3。有鄱阳湖220公里湖岸线，捕捞水面58.2万亩，盛产珍珠、甲鱼、鳜鱼、银鱼、螃蟹、虾等淡水珍品。

六、庐山市工业园概况

庐山市工业园成立于2002年8月，2006年3月经国家发改委审核批准为省级工业园区（原称“星子金鹿工业园”）。庐山市工业园区是一个以加工制造、外贸出口创汇为主，致力发展高新技术、技工贸相结合的综合性园区，主要结合当地资源和相关产业链的配套情况，重点引进具有带动作用的工业项目。目前，园区共有工业项目66家，项目总投资45亿元，到位资金约30亿元。初步形成了总部经济、新能源、体育用品、汽车配件、精密机械、纺织服装、旅游工艺品、食品等主要产业。

庐山市工业园区具有便利的交通条件，位于沿环庐山一路公路旁，距昌九高速公路18公里，距昌北机场75公里（40分钟路程），距九江市32公里（20分钟路程），临庐山市码头边，其航道可承受万吨级通航能力，直接进入长江黄金水道。园区有着良好的投资环境，县四套班子领导挂点服务重点企业(项目)，庐山市工业园区管理委员会全体干部挂点服务企业并实行园区封闭管理制度和县委政府督察室、纪委“经济110”、效能办联合巡防督查制度，确保入园企业安心舒心。园区项目用地为十五级工业用地，地价4万元/亩，使用年限40年，企业入园条件：1、符合国家环保要求；2、投资密度不少于80万元/亩。

依据庐山市工业园区控规，本工业园区规划一个污水处理厂，占地面积1.22公顷。位于规划区东侧，紧挨鄱阳湖，近期日处理规模1万吨/日，远期日处理能力2万吨/日。项目完成后，庐山市工业园区内11条道路（神灵湖大道、金鹿大道、园北路、横八路、秀岭大道（横十一路）、纵二路、五波路、清泉路、九星北路（银星路）、湿地公园南路和旅游大道）的污水管道敷设及清泉路和旅游大道两座污水提升泵站的建设，管网工程总长23km，目前该工程已运营。

庐山市工业园区于2003年开始规划建设，原称“星子县金鹿工业园”，其规划环评由江西省环境保护科学研究院编制，九江市生态环境局于2004年12月以（九环督字【2004】60号）对庐山市工业园区规划环境影响报告书进行了批复。




环境质量现状

	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
一、环境空气质量

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况。

①区域达标情况
本项目所在区域达标判定采用《2019年江西省环境状况公报》中的数据，统计结果见表3-1。
表3-1 区域空气质量现状评价表

序号

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率

/%

达标

情况

1

SO2
年平均质量浓度

11
60

18
达标

2

NO2
年平均质量浓度

20
40

50
达标

3

PM10
年平均质量浓度

53
70

76
达标

4

PM2.5
年平均质量浓度

34
35

97
达标

5

CO

日平均质量浓度95%位数值

1400
4000

35
达标

6

O3
日最大8h平均质量浓度90%位数值

175
160

109
不达标

根据《2019年江西省环境状况公报》中的数据，2019年1~12月庐山市环境空气质量属于不达标区据。以上分析可知，基本污染物中臭氧不达标，其它基本因子均达标，根据《九江市人民政府办公厅关于印发九江市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018~2020年）的通知》（九府厅发[2018]34号）要求，“控煤、减排、管车、降尘、禁烧、治油烟”为工作重点，实现明显降低环境空气中细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感为目标。持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。主要任务为（一）持续削减燃煤污染：①调整能源消费结构，降低煤炭使用比例，严格控制煤炭的质量，增加天然气、风电、水电等其他清洁能源消费比例；②积极推进清洁能源利用，坚持“宜电则电，宜气则气”原则；③深化燃煤锅炉治理；（二）全面深入治理工业污染：①坚定不移淘汰落后产能；②加快重污染企业退城搬迁；③开展工业企业专项整治；④促进废气工业污染源全面达标排放；⑤推进超低排放改造；⑥钢铁企业编制污染治理方案；⑦加强水泥行业污染治理；⑧强化有色冶炼行业污染整治；⑨深入推进挥发性有机物治理；（三）加快治理交通领域污染：①加快调整交通运输结构；②加强机动车尾气污染治理；③加强非道路移动机械和船舶污染防治；④加快推进遥感监测网络平台建设；⑤全面提升燃油品质；⑥加快推广新能源汽车；⑦积极发展绿色交通；（四）强化城市扬尘污染综合整治：①规范施工工地管理；②加强渣土运输车管理；③深入开展“洗城行动”；（五）禁止露天焚烧行为：①强化农作物秸秆综合利用，依法禁止露天焚烧；②全面依法禁止其他露天焚烧行为；（六）精细化管理生活类大气污染源：①减少生活类TVOC排放；②严格烟花爆竹禁限放管控；（七）有效应对重污染天气；（八）强化科研完善配套：①深入开展科学研究；②优化布点精准监测；（九）依法行政铁腕治污：①持续加大执法检查和惩治力度；②完善考核问责机制。

本项目使用清洁能源电作为能源，属于轻污染行业，工业污染源全部达标排放，因此本项目建设符合《九江市人民政府办公厅关于印发九江市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018~2020年）的通知》（九府厅发[2018]34号）的治理要求，不会进一步恶化区域环境质量。
二、地表水环境质量

项目所在区域最终纳污水体为鄱阳湖。为进一步了解项目所在区域的水质情况，本环评引用《庐山市交通运输局神灵湖作业区疏港公路项目环境影响报告书》中深圳中检联检测有限公司于2017年5月22日~5月24日对鄱阳湖的历史监测数据进行评价，监测数据进行水环境现状评价。监测因子为pH、COD、BOD5、NH3-N，监测结果见表3-2。

表3-2 地表水环境现状监测统计及评价结果表单位：mg/L(pH除外)

监测断面

项目

pH
COD
BOD5
氨氮
鄱阳湖

监测值

6.68~6.76

11~13

2.3~2.7

0.149~0.167

单因子指数

0.24~0.32

0.55~0.65

0.58~0.68

0.149~0.167

标准值

6～9

20
4

1

由表3-2监测数据可知，本项目评价区域地表水单因子指数均小于1，地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，评价区域地表水水质现状良好。

三、声环境质量

根据现场踏勘可知，本项目所在区域声环境良好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。
综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求。因此，项目所在区域整体环境质量良好。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
一、环境保护目标

评价范围内无名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、生态功能保护区和生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。

根据现场勘查，项目所在区域水体为鄱阳湖，建设项目周边环境保护居民示意图见附图二，项目区域周边敏感目标见表3-4。
表3-4 环境保护目标一览表
名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂址方位

距离/m

E
N
到厂界

环境

空气

116.046255405
29.464679099
大垄村居住区大气环境
人群/150人
二类区
西北侧
300
116.052789266

29.469791389

黄家湾居住区大气环境
人群/600人

东北侧
470
116.056072290
29.468235708
新屋郭村居住区大气环境
人群/300人
东侧
500
116.035815339°
29.462226839

庐山市居住区大气环境
人群/27.6万人
西侧
520
116.058427269
29.465403295
杨纪垄居住区大气环境
人群/200人
东南侧
540
116.047119076
29.469115472
大屋余居住区大气环境
人群/100人
北侧
620
116.060615952
29.463257528
熊家村居住区大气环境
人群/350人
东南侧
730
116.059870298
29.459990597
桂家村居住区大气环境
人群/500人
南侧
760
116.051668103
29.472098089
清泉庵居住区大气环境

人群/400人

东北侧
790
116.044410045
29.469517804
叶家垄居住区大气环境

人群/400人
北侧
840
116.062691982
29.461567736
陈家村居住区大气环境

人群/150人

东南侧
900
116.066837768
29.463337273
波湖村居住区大气环境

人群/700人

东南侧
1150
声环境

厂界周围一米
厂界

/

3类区

/

/

水环境
/
鄱阳湖
/
Ⅲ类区
南侧
1800
二、污染控制目标

环境空气：保护目标为区域空气环境，保护级别为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单。

水环境：保护目标为区域地表水体，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类。

声环境：保护目标为区域声环境，保护级别为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类功能区限值标准。

固体废物妥善处理与处置，以防对外界环境造成不良影响。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	一、环境空气质量标准

根据项目所在区域环境空气质量功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；TVOC、氯化氢、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃执行大气污染物详解中标准要求；氯乙烯按照美国环境保护署推荐的“多物质环境目标值”确定周围环境目标值（AMEG），其公式如下：AMEG=0.107×LD50/1000

式中：AMEG—环境空气目标值（相当于居住区空气中日平均最高容许浓度，mg/m3）；

LD50：—大鼠经口给毒的半数致死量，500 mg/kg；

氯乙烯AMEG=0.107×500/1000=0.05 mg/m3。具体标准值见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准    单位：mg/m3
污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
年平均

日平均

1小时平均

0.06

0.15

0.50

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
PM2.5
年平均

日平均

0.035

0.075

PM10
年平均

日平均

0.07

0.15

NO2
年平均

日平均

1小时平均

0.04

0.08

0.2

O3
日最大8h平均

1小时平均

0.16

0.2

CO

日平均

1小时平均

4

10

非甲烷总烃

1小时平均

2

大气污染物详解中标准要求

TVOC
8小时平均

0.6
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

二甲苯
1小时平均

0.2
氯化氢

1小时平均

日平均
0.05

0.015
氯乙烯

日平均

0.05
多物质环境目标值计算值
二、地表水环境质量标准

根据地面水环境保护功能区划分可知，项目所在区域附近地表水体属Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，其中SS指标执行《地表水资源质量表准》（SL63-94）三级标准。本项目附近水体地表水环境质量具体标准值见表4-2。

表4-2 地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH无量纲）

类别

pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类

SS

Ⅲ类

6~9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

≤30

三、声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值详见表4-3。

表4-3 声环境质量标准    单位：dB（A）

声环境功能区类别

昼间

夜间

标准来源

3类区

65

55

《声环境质量标准》（GB3096-2008）



	污

染

物

排

放

标

准


	一、废水污染排放标准

本项目废水经厂区预处理达园区污水处理厂接管标准后，再经园区污水管网排入园区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准后外排。本项目污水中污染物排放标准详见表4-4。

表4-4 本项目污废水排放标准

标准

评价标准值（mg/L）

pH

氨氮

COD

BOD5
SS

园区污水处理厂接管标准

6~9

50

500

300

400

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

中一级标准A标准

6~9

5

50

10

10

二、废气污染排放标准

本项目非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，TVOC、二甲苯执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）中的有关限值。本项目大气污染物排放指标限值详见表4-5。
表4-5 大气污染物排放标准

污染物

排放浓度限值（mg/m3）

排放速率限值（kg/h）

排气筒高度（m）

厂界无组织排放限值(mg/m3)

标  准  来  源

TVOC
40

/

15

1.5

《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）
二甲苯
15
/

15
1.0
氯乙烯

36
0.77
15
0.60
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
氯化氢

100
0.26
15
0.2
非甲烷总烃
120

10

15

4.0

注：废气排放浓度单位为mg/m3、排放速率单位为kg/h、排放高度单位为m。

三、噪声

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区噪声排放限值标准。

表4-6 噪声排放标准明细表

标准名称

级别

标准限值

评价对象

参数名称

浓度限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

等效连续

A声级

昼间65dB(A)

夜间55dB(A)

营运期

厂界噪声

四、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单标准要求。


	总量控制指标
	本项目综合废水经厂区预处理达到园区污水处理厂接管标准后，再经园区污水管网排入园区污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准后外排。        

经预处理后本项目外排废水中的总量考核指标COD、NH3-N进入园区污水处理厂的考核量分别为：0.09t/a、0.009t/a，本项目废水污染物总量控制纳入园区污水处理厂总量范围，不另行申请。

根据工程分析，废气污染物不产生SO2以及NOX，故本项目无需申请总量。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

施工期工艺流程及产污环节

本项目为租用厂房，厂房等建筑已建设完成，施工期为安装设备，对周围环境影响较小。
运营期工艺流程及产污环节 

（1）本项目运营期工艺流程及产污环节详见图5-1

[image: image6.emf]原材料

裁皮 高周波 车位 翻球 印刷

皮整 穿带

试气 品检

包装

G

1

N1

、

S1

G

2

N2

印型

N3 N4

油墨

油墨

G

3

S2


图5-1 橄榄球生产线工艺流程及产污环节图

注：污染表示符号（G——废气，W——废水，N——噪声，S——固废）
工艺流程说明：

①裁皮

将买来的皮料放入裁皮机中，用橄榄型的模子将表皮材料裁剪成一块一块的橄榄型表皮。
②印刷

将裁好的皮料一部分送入印刷工序中，在橄榄型表皮上印刷上特定的图形或图案。印刷工序产生的污染物主要为TVOC和二甲苯。
③高周波

经过高周波机的高频作用使得物料内部分子间互相激烈碰撞产生高温达到焊接的目的，高频作用于皮料接触面时，会产生高频振动，一定振幅的高频振动会使接触面产生局部高温，加上一定的压力后，使得皮料融合成一体，完成焊接，操作的温度不会超过PVC皮料的分解温度，因此该工序会产生少量的有机废气、氯化氢、氯乙烯。

④车位

将制作完成的橄榄型表皮通过人工和机械的作用依次缝合，成为球体，并且留有一部分空隙，并在未缝合的表皮处对称打孔

⑤翻球

将缝合好的球体翻至正面，然后将内胆嵌入球体内部，在球胆上加上气嘴，并对其充气。

⑥皮整

对翻好面的橄榄球表面进行处理，使其变得光滑。

⑦穿带

在内层使用不织布将在车位工序中预留的空隙缝合，在外部使用蜈蚣条带子对缝隙进行缝合

⑧印型

将缝合好的橄榄球送入印刷机中，在橄榄球表皮印刷上特定的图案。

⑨品检

将制作完成后的产品进行检验，合格品在进行试气。

 EQ \o\ac(○,10)试气
对橄榄球充气，放置24小时观察，合格品进行包装后外售。
物料平衡：


[image: image7.emf]PU皮 14

PVC皮 70

发泡皮料 4

裁皮 高周波 车位 翻球 印刷

皮整 穿带

试气 品检

包装

印型

边角余料

5.9532

VOC

S

0.0034

二甲苯 0.0026

非甲烷总烃 0.031

氯化氢 0.007

氯乙烯 0.0088

内胎

180

1.2

不织布 20

2.0

不织布 4

蜈蚣条带子 120

VOC

S

0.0034

二甲苯 0.0026

不合格品

6

油墨

0.03

油墨

0.03


图5-2项目物料平衡图（t/a）
本项目物料平衡表见下表5-1。
表5-1 物料平衡表

投入

产出

名称

数量（t/a）

名称

数量（t/a）

PU皮
14
成品
400
PVC皮
70
非甲烷总烃
0.031
1.2不织布
20
氯化氢
0.007
2.0不织布
4
氯乙烯
0.0088
2.5发泡皮料
4
TVOC
0.0068
蜈蚣条带子
120
二甲苯
0.0052
内胎
180
油墨
0.048
油墨
0.06
边角余料
5.9532
不合格品

6
合计

412.06
合计

412.06
三、主要污染工序

本项目运营期污染物主要产生情况详见表5-2。
表5-2 主要污染工序一览表

时段

污染因子

来  源

污染物种类

营

运

期

废水

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N等

废气

印刷工序
TVOC、二甲苯
高周波工序
非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯
噪声

生产设备

机械噪声

固体

废物

一般固废

废弃包装袋
边角余料
不合格品

生活垃圾

危险废物

废活性炭

废油墨桶
污染源强分析：

施工期污染源强分析

本项目租用庐山市工业园区神灵湖大道江西福高服饰有限公司1号厂房用于建设年生产100万只橄榄球生产线，项目施工期主要为安装设备，对周围环境影响较小。
二、营运期污染源强分析

1、废水源强分析

项目主要废水为员工生活污水。
本项目劳动定员工30人均不在厂区食宿。根据《江西省城市生活用水定额》（DB36/T419-2017），不在厂区食宿员工生活用水量以50L/人·d计，则员工生活用水量为1.5t/d（450t/a），住宿员工生活污水排放量为1.2t/d（360t/a）。（排水量按用水量80%计算）。
综上所述，本项目各类污水排放情况见表5-3。
表5-3 项目运营期生活污水排放情况一览表

污染物

COD

BOD5
SS

NH3-N

生活

污水360
t/a

产生浓度（mg/L）

250

150

200

25

产生量（t/a）

0.09
0.054
0.072
0.009
处理措施

化粪池

处理率（%）

20%

10%

30%

0%

处理后浓度（mg/L）

200

135

140

25

处理后排放量（t/a）

0.072
0.048
0.05
0.009
《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）三级标准
500mg/L
300mg/L
400mg/L
50mg/L
本项目水平衡图见图5-3。


[image: image8.emf]新鲜水

1.5

员工生活用水

0.3

1.5 1.2

化粪池

园区污水

处理厂

1.2

达标外排


图5-3 项目水平衡图（单位：t/d）

2、废气污染源强分析

印刷、印型废气
本项目在印刷和印型过程中会产生有机废气（以TVOC计）和二甲苯，项目油性油墨的年用量为0.06t/a，油性油墨的挥发性有机物成分占油性油墨量的20%，其中TVOC含量为57%，二甲苯的含量为43%，本工艺油性油墨挥发性有机物组分全部挥发，故本项目TVOC废气的产生量为0.0068t/a，二甲苯废气的产生量为0.0052t/a。
高周波机废气

经工程分析，本项目高周波机在熔接皮料时会有少量废气产生，根据USEPA著《空气污染物排放和控制手册》及类比《江西吉拉迪诺建材科技股份有限公司年产5万吨PVC铺地材料生产项目（一期工程）环境影响报告书》中的数据：有机物料在温度200℃以下时，非甲烷总烃产生系数取0.35kg/t有机物料计；HCl的挥发量不超过有机物料使用量的0.01%，本次环评以0.01%计；氯乙烯产生量为80g/t有机物料；根据建设单位提供资料，本项目年使用有机物料的量为88t/a，项目非甲烷总烃的产生量为0.031t/a，氯化氢的产生量为0.0088t/a，氯乙烯的产生量为0.007t/a。
项目印刷、印型工序上方加装集气罩用来收集产生的废气，在高周波机上方加装集气罩用来收集皮料熔接产生废气，项目产生废气经集气罩收集后（收集效率90%，风机总风量为15000m3/h，工作时长为2400h/a）统一经活性炭吸附+UV光解设施处理后，由一根15m高排气筒排放，具体产排情况详见表5-4。

表5-4 生产工序废气各污染物产排量一览表
污染物

非甲烷总烃
氯化氢
氯乙烯
TVOC
二甲苯

风量15000m3/h
产生量（t/a）

0.031
0.0088
0.007
0.0068
0.0052
集气罩收集效率
90%
90%

90%

90%
90%
收集废气量

0.0279
0.00792
0.0063
0.00612
0.00468
处理措施

活性炭吸附装置+UV光解+15m高排气筒
处理率（%）

85%

0
0
85%

85%

处理后排放量（t/a）
0.0042
0.00792
0.0063
0.0009
0.0007
处理后排放浓度（mg/m3）
0.12
0.22
0.175
0.025
0.019
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源中二级标准浓度限值
120mg/m3
100mg/m3
36mg/m3
/
/
《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）控制限值

/

40mg/m3
15mg/m3
3、噪声污染源强分析

本项目的噪声源主要是截断机、消气机、空压机、削皮机、针车、平车等设备噪声，各噪声源的排放特征见表5-5。
表5-5 各设备运行声源的声级  单位：dB(A)

序号

声源

数量

声级/dB(A)
1

裁断机

1台
70-75
2

消气机
1台

70-75
3
空压机
1台
70-75
4
削皮机
1台
70-75
5
针车
6台
65-70
6
平车
9台
65-70
4、固体废物污染源强分析

本项目产生的固体废物主要分为一般固废、生活垃圾以及危险废物。
（1）一般固废

①废弃包装袋

本项目的PVC皮等皮料均会产生废弃包装袋，建设单位提供的资料表明，本项目废弃包装材料产生量为0.05t/a。

②边角余料

项目生产过程中的裁皮工序会产生边角余料，根据建设单位提供的资料，边角余料的产生量约为5.9532t/a。

 EQ \o\ac(○,3)不合格品

项目生产过程中的品检工序会产生不合格品，根据建设单位提供的资料，不合格品的产生量约为t/a
 EQ \o\ac(○,4)生活垃圾

本项目劳动定人员为30人，产生的生活垃圾按照1kg/人·d计算，则本项目产生的生活垃圾为9t/a。 
（2）危险废物
①废活性炭
项目活性炭用量以0.25kg活性炭/1kg废气计算，本项目吸附去除的废气量为0.0329t/a，则需活性炭量约为0.0082t/a，吸附饱和的废活性炭量约为0.0411t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW49其他废物‘900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质’的危废，应收集后暂存于危废暂存场所，定期交予有资质的单位处置。

②废油墨桶
本项目生产过程中需要使用油墨，故会产生废油墨桶，废油墨桶的产生量约为0.02t/a。废油墨桶属于《国家危险废物名录》（2016年）中的HW49其他废物‘900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质’的危废，应收集后暂存于危废暂存场所，定期交予有资质的单位处置。

表5-6 本项目危险废物汇总表

序号

1

2

危险废物名称

废活性炭
废油墨桶

危险废物类别

HW49其他废物

危险废物代码

900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质

产生量（t/a）

0.0411
0.02
产生工序及

装置

印刷、印型及高周波熔接工序
印刷、印型工序

形态

液态/固体
液态/固体
主要成分

挥发性有机废气、非甲烷总烃、二甲苯

氯化氢、氯乙烯
挥发性有机废气、二甲苯
有害成分

挥发性有机废气、非甲烷总烃、二甲苯

氯化氢、氯乙烯
挥发性有机废气、二甲苯
产废周期

间断

间断

危险特性

T/In
T/In

污染防治措施

集中收集至危废暂存间，定期交由有资质单位处理

集中收集至危废暂存间，定期交由有资质单位处理
注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity， C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	产生量及产生浓度
	排放量及排放浓度

	水

污

染

物
	营

运期
	生活污水
	COD
	0.09t/a,250mg/L
	0.072t/a,200mg/L

	
	
	
	BOD5
	0.054t/a,150mg/L
	0.048t/a,135mg/L

	
	
	
	悬浮物
	0.072t/a,200mg/L
	0.05t/a,140mg/L

	
	
	
	氨氮
	0.009t/a,25mg/L
	0.009t/a,25mg/L

	大

气

污

染

物
	营运期
	有

组

织
	高周波熔接废气
	非甲烷总烃
	0.031t/a
	0.86mg/m3
	0.0042t/a
	0.12mg/m3

	
	
	
	
	氯乙烯
	0.007t/a
	0.19mg/m3
	0.0063t/a
	0.175mg/m3

	
	
	
	
	氯化氢
	0.0088t/a
	0.24mg/m3
	0.00792t/a
	0.22mg/m3

	
	
	
	印刷、印型废气
	TVOC
	0.0068t/a
	0.19mg/m3
	0.0009t/a
	0.025mg/m3

	
	
	
	
	二甲苯
	0.0052t/a
	0.14mg/m3
	0.0007t/a
	0.019mg/m3

	
	
	无

组

织
	车间
	非甲烷总烃
	3.1kg/a
	3.1kg/a

	
	
	
	
	氯乙烯
	0.7kg/a
	0.7kg/a

	
	
	
	
	氯化氢
	0.88kg/a
	0.88kg/a

	
	
	
	
	TVOC
	0.68kg/a
	0.68kg/a

	
	
	
	
	二甲苯
	0.52kg/a
	0.52kg/a

	噪

声
	营运期
	厂区
	设备噪声
	65～75dB（A）
	昼间：65dB(A)
夜间：55dB(A)

	固

体

废

弃

物
	营运期
	一般固废
	废弃包装袋
	0.1t/a
	0

	
	
	
	不合格品
	6
	

	
	
	
	边角余料
	5.9532t/a
	

	
	
	
	生活垃圾
	9t/a
	

	
	
	危险废物
	废活性炭
	0.0411t/a
	

	
	
	
	废油墨桶
	0.02t/a
	

	主要生态影响

本项目对生态影响主要是施工期造成的，施工期结束，随即消失，项目建成后增加绿化将减少水土流失，对生态环境影响较小。




环境影响分析

	施工期环境影响分析

本项目为租用厂房，厂房等建筑已建设完成，施工期为安装设备，对周围环境影响较小。
二、营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水，项目产生的生活污水经预处理后排入园区污水处理厂深度处理，属间接排放，据查《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目地表水环境评价等级为三级B。根据地表水导则中的8.1.2可知，水污染影响型三级B评价主要评价内容包括：1）污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；2）依托污水处理设施的环境可行性评价。

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价：

项目外排废水为生活污水，生活污水经租用厂房所在厂区已建好化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂接管标准后排入园区污水处理厂，对周围环境影响较小。
污水处理可行性分析：
本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，可达园区污水处理厂接管标准。
本工业园区污水处理厂，占地面积1.22公顷，位于规划区东侧，紧挨鄱阳湖，近期日处理规模1万吨/日，远期日处理能力2万吨/日。项目完成后，庐山市工业园区内11条道路（神灵湖大道、金鹿大道、园北路、横八路、秀岭大道（横十一路）、纵二路、五波路、清泉路、九星北路（银星路）、湿地公园南路和旅游大道）的污水管道敷设及清泉路和旅游大道两座污水提升泵站的建设，管网工程总长23km，目前该工程已运营。接管本项目污水后，污水处理厂剩余处理量为9998.8t/d，可满足接管本项目生活污水的要求。污水管网已接通至本项目，因此本项目污水进入该污水处理厂处理是可行的。
综上所述，项目生活污水经相应处理措施后，对周围环境影响较小。
2、大气环境影响分析

根据工程分析可知，本项目废气主要有印刷、印型工序废气及高周波熔接工序废气。
工艺性废气影响分析

根据工程分析可知，本项目废气分为有组织排放废气和无组织排放废气。
有组织废气

表7-1 厂区有组织废气产排情况汇总表

排放形式

污染物名称

产生量

产生速率

排放量

排放速率

有组织点源

非甲烷总烃
0.031t/a
0.86mg/m3
0.0042t/a
0.12mg/m3
有组织点源

氯乙烯
0.007t/a
0.19mg/m3
0.0063t/a
0.175mg/m3
有组织点源

氯化氢
0.0088t/a
0.24mg/m3
0.00792t/a
0.22mg/m3
有组织点源

TVOC
0.0068t/a
0.19mg/m3
0.0009t/a
0.025mg/m3
有组织点源

二甲苯
0.0052t/a
0.14mg/m3
0.0007t/a
0.019mg/m3
（2）无组织废气

本项目的无组织废气主要为各车间排放废气：分别为车间未收集非甲烷总烃3.1kg/a、未收集氯乙烯0.7kg/a；未收集氯化氢0.88kg/a；未收集TVOC0.68kg/a、未收集二甲苯0.52kg/a。

（3）评价工作等级判定

评价工作等级判定方法

本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式为：

[image: image9.wmf]100%

i

i

oi

C

P

C

=´


式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i选用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值，详细等级划分依据见表7-4最大地面空气质量浓度占标率Pi按上式计算后，取P值中最大值Pmax按表7-2的分级判据进行评价等级划分。
表7-2评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

评价采用的AERSCREEN估算模型主要预测参数见表7-3所示。
表7-3 估算模型参数表

选项

参数

城市/农村选项

城市/农村[1]
城市
人口数（人）（城市选项时）/万[2]
24
最高环境温度/℃[3]
39
最低环境温度/℃[3]
-3
土地利用类型[4]
工业用地
区域湿度条件[5]
潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形[6]
(是   (否

地形数据分辨率/m[7]
90

是否考虑海岸线熏烟

考虑岸线熏烟[8]
(是   (否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

注：[1]当污染源3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。

[2]城市人口数按项目所属城市实际人口或者规划的人口数输入。

[3]最高和最低环境温度，一般选取评价区域近20年以上资料统计结果。

[4]根据项目周边 1km 内的土地利用及已批复规划的情况，选择所有存在的土地利用类型。

[5]可选择“干燥气候”“潮湿气候”、“中等潮湿气候”三个选项，江西地区填写“潮湿气候”。

[6]报告书项目考虑地形，报告表项目不考虑。

[7]不得小于90m，一般采用“90m”。

[8]当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项。

②污染源清单

项目全厂有组织废气点源污染源参数见表7-4所示；无组织废气面源污染源见表7-5所示。


	表7-10 项目点源参数清单一览表
编号
名称
排气筒底部中心坐标/m
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
风量

（m3/h）
烟气温度/℃
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（mg/m3）
X
Y
1#

印刷、印型废气

-595
-222
15
0.3
15000
25
2400
正常

TVOC
二甲苯

0.025
0.019
2#
高周波熔接废气

非甲烷总烃
氯乙烯

氯化氢

0.12
0.175
0.22
表7-11 项目无组织面源参数清单一览表
编号
名称
面源中心点坐标/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北向夹角/°
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率/（kg/h)
X
Y
1*

生

产

车

间
非甲烷总烃
-570
-224
20
50
/

8

2400
正常

非甲烷总烃
0.0013
氯乙烯
/

8

2400
正常

氯乙烯
0.0003
2*
氯化氢
/
8
2400
正常
氯化氢
0.0004
TVOC
8
2400
正常
TVOC
0.0003
二甲苯
/
8
2400
正常
二甲苯
0.0002
③评价工作等级判定结果

项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如表7-12。
表7-12  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(µg/m3)

Cmax(µg/m3)

Pmax(%)

点源

排气筒
印刷、印型废气
TVOC
1200（8小时平均值的两倍）

2.85E-05

0.00
二甲苯

200
2.22E-05

0.00
高周波熔接废气
非甲烷总烃
2000
1.33E-04

0.00
氯乙烯
150（日平均值的三倍）
2.00E-04

0.01
氯化氢
50
2.51E-04

0.04
面源

生产车间

非甲烷总烃
非甲烷总烃
2000
3.61E-04

0.01
氯乙烯
氯乙烯
150（日平均值的三倍）
8.33E-05
0.03
氯化氢
氯化氢
50
1.11E-04

0.14
TVOC
TVOC
1200
8.33E-05

0.00
二甲苯
二甲苯
200
5.56E-05

0.02
由表7-12可知，项目各污染源正常排放污染物的Pmax为无组织氯化氢的排放，其Pmax=0.14%。此外，项目不属于《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.3规定的需遵守的规定范围，因此确定项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据HJ2.2-2018中规定，三级评价只调查项目所在区域环境质量达标情况。



	（4）防护距离计算结果

本项目的无组织废气主要为各车间排放废气：分别为车间未收集非甲烷总烃3.1kg/a、未收集氯乙烯0.7kg/a；未收集氯化氢0.88kg/a；未收集TVOC0.68kg/a、未收集二甲苯0.52kg/a。无组织废气污染源强具体详见表7-11。

大气环境防护距离
根据大气环境防护距离标准计算程序Ver1.2计算结果可知，本项目大气污染无超标点，不需要设置大气环境防护距离，图7-1~7-5为大气环境防护距离计算截图。 

[image: image10.png]RSFERERRET ERE(Verl 2)

THRRIPEITA TR L
B R B IS S T

BHRE
e
B 20 0
£ 50 n
S | 0031 /s -
& AMSRARA he/n3)
—
I~ EERATE me/n3)
s

B AEFHEA




       图7-1 车间非甲烷总烃大气环境防护距离计算截图[image: image11.png]RSFERERRET ERE(Verl.2)

THRRIPEITA TR L
B R B IS S T

BHRE
e
B 20 0
£ 50 n
SemiE |- 0007 /s -
MR hefn3)
is
I~ EERATE me/n3)
s

B AEFHEA




图7-2 车间氯乙烯大气环境防护距离计算截图[image: image12.png]ASRERERRET ERAE(Verl 2)

THRRIPEITA TR L
B R B IS S T

BHRE
e
B 20 0
£ 50 n
SRemiE |- 00088 /s -
& MSRARAE he/n3)
o5
I~ EERATE me/n3)
s

B AEFHEA




图7-3 车间氯化氢大气环境防护距离计算截图[image: image13.png]ASFERERRE ERE(Verl 2)

THRRIPEITA TR L
B R B IS S T

BHRE
e
B 20 0
£ 50 n
SRmiE |- 00088 /s -
¥ ANRARA he/n3)
12
I~ EERATE me/n3)
s

B AEFHEA




图7-4 车间TVOC大气环境防护距离计算截图[image: image14.png]ASFERERRET ERE(Verl 2)

THRRIPEITA TR L
B R B IS S T

BHRE
e
B 20 0
£ 50 n
SRemiE | 00052 /s -
MR he/n3)
2
I~ EERATE me/n3)
s

B AEFHEA




图7-5 车间二甲苯大气环境防护距离计算截图
②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义：卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离，进一步解释为：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界到居住区满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)与《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。

厂址处年平均风速为2.5m/s。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)确定的计算模式如下：


[image: image15.wmf]20.5

1

(0.25)

CD

c

m

Q

BLrL

CA

=+


式中：Qc——污染物无组织排放量，kg/h； 

Cm——标准浓度限值，mg/Nm3；

L——卫生防护距离，m；

r——污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

B，C，D：卫生防护距离计算系数，无因次。

[image: image16.png]/ Calculate

SREE

Tke/h]

EREgTEMED (7]

IERFFRE
SRS

In/s]

g/ 1

Tk A SERE RS2
© BHSH BATREREN RSN/

© FHSH BESMRREBNEREIETRE

Be0.021; C=1.657 0. 64 UMM

e




图7-6  车间非甲烷总烃卫生防护距离计算截图[image: image17.png]/ Calculate

SREE

Tke/h]

EREgTEMED (7]

IERFFRE
SRS

In/s]

g/ 1

Tk A SERE RS2
© BHSH BATREREN RSN/

© FHSH BESMRREBNEREIETRE

Be0.021; C=1.657 0. 64e UMM

o b b 10k




图7-7  车间氯乙烯卫生防护距离计算截图[image: image18.png]/ Calculate

SREE

Tke/h]

EREgTEMED (7]

IERFFRE
SRS

In/s]

g/ 1

s

Tk A SERE RS2
© BHSH BATREREN RSN/

© FHSH BESMRREBNEREIETRE

Be0.021; C<1.657 0. 64e UMM

o b, b ek




图7-8  车间氯化氢卫生防护距离计算截图[image: image19.png]7/ Calculate Lt

SRUHEE (ee/nl: D000 TR ASSRERS 2%
EFEPRANER P [ © HHSE, BATIREAEOHHENS

SRERRE e 10 12 © FHSH BESMRREBNEREIETRE

3736 \=T003 3 ; =1 o DDA
N




图7-9  车间TVOC卫生防护距离计算截图[image: image20.png]/ Calculate

SREE

Tke/h]

EREgTEMED (7]

IERFFRE
SRS

In/s]

g/ 1

Tk A SERE RS2
© BHSH BATREREN RSN/

© FHSH BESMRREBNEREIETRE

Be0.021; C=1.657 0. 64e AP

o i b b bk




图7-10  车间二甲苯卫生防护距离计算截图
根据计算结果可知，本项目车间非甲烷总烃排放卫生防护距离计算值为0.029m、车间氯乙烯排放卫生防护距离计算值为0.11m、车间氯化氢排放卫生防护距离计算值为0.574m、车间TVOC排放卫生防护距离计算值为0.009m、车间二甲苯排放卫生防护距离计算值为0.048m，其提级后均为50m。根据GB/T3840-91《制定大气污染物排放标准的技术方法》中规定：“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，本项目印刷和印型工序经隔开，因此最终确定项目卫生防护距离为生产车间边界外延100m范围内。根据现场探勘情况可知，项目周边最近敏感点为西北的大垄村，距离项目用地红线最近距离约为300m，即项目卫生防护范围内无集中居民、学校、医院等特殊敏感点，可以满足卫生防护距离要求，同时本环评要求企业在车间加强通风以进一步减轻项目产生的废气对区域环境的影响，且卫生防护距离内禁止新建食品等需要特殊保护企业。
（5）污染物排放量核算

综合以上分析，根据HJ2.2-2018中判断要求，确定项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据HJ2.2-2018中8.1规定，三级评价无需进一步预测与评价，本项目仅对新增废气污染物排放源强进行核算，项目废气污染物排放量核算详见表7-13~7-16。
表7-13 大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/(mg/m3)

核算年排放量/(t/a)

一般排放口

1

排气筒
非甲烷总烃
0.12
0.0042
氯乙烯
0.175
0.0063
氯化氢
0.22
0.00792
TVOC
0.025
0.0009
二甲苯
0.019
0.0007
表7-14 本项目大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口

产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/(t/a)

标准名称

浓度限值/(mg/m3)

1*
生产

车间
高周波熔接

非甲烷总烃
加强操作管理

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值

4.0
0.0031
氯乙烯
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值

0.6
0.0007
氯化氢
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值

0.2
0.00088
印刷、印型
TVOC

《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）

1.5
0.00068
二甲苯

《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）
1
0.00052
表7-15 全厂大气污染物年排放量核算表

排放方式

污染物

核算年排放量/(t/a)

有组织排放总计

排气筒
非甲烷总烃
0.0042
氯乙烯
0.0063
氯化氢
0.00792
TVOC
0.0009
二甲苯
0.0007
无组织排放总计
生产车间

非甲烷总烃
0.0031
氯乙烯
0.0007
氯化氢
0.00088
TVOC

0.00068
二甲苯

0.00052
表7-16 本项目污染源非正常排放量核算表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常

排放浓度/(mg/m3)

非正常

排放速率/(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对

措施

高周波熔接
废气处理设备故障

非甲烷总烃
0.031
0.013
1

1

加强设备维修管理，杜绝事故运营，完善环保制度等

氯乙烯

0.007
0.003
1
1
氯化氢

0.0088
0.004
1

1

印刷、印型工序

TVOC
0.0068
0.003
1

1

二甲苯
0.0052
0.002
1
1
综上所述，只要企业严格执行本环评提出的环保措施，本项目产生的废气经治理后均能达标排放。
3、声环境影响分析与对策措施

项目营运期的主要噪声来源是生产区生产线设备机械噪声。运营期本项目机械设备绝大多数安置在车间内；评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，即昼间等效声级为65dB(A)，夜间为55dB(A)。
从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。本项目主要是生产车间的噪声，考虑到各噪声源的距离，将布置设备的车间噪声源简化为一个等效点声源处理。

根据项目设备的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2009的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

（1）预测模式

①对于室外噪点声源，已知A声功率级或者某点的A声级时，可以按下列公式计算距离该点声源r米处的A声级：

[image: image21.wmf]0

0

-           -

20lg/

AAWAA

divatmgrbarmisc

div

LrLALrLrA

AAAAAA

Arr

==

=++++

=

（

）

或

（

）

（

）


式中：

[image: image22.wmf]A

Lr

（

）

—距离声源r处的A声级；

[image: image23.wmf]0

A

Lr

（

）

—距离声源r米处的A声级；

[image: image24.wmf]AW

L

—声源的A声功率级；


[image: image25.wmf] 

A

—各因素衰减；


[image: image26.wmf]div

A

—几何发散衰减；


[image: image27.wmf]atm

A

—空气吸收引起的衰减；


[image: image28.wmf]gr

A

—地面效应衰减；


[image: image29.wmf]bar

A

—屏障引起的衰减；


[image: image30.wmf]misc

A

—其他多方面引起的衰减；


[image: image31.wmf]r

—预测点与声源的距离；


[image: image32.wmf]0

r

—距离声源
[image: image33.wmf]0

r

米处的距离。

②对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。


[image: image34.wmf]2

21

1e

2

10lg

6

4

10lg

4

wP

PP

P

LLs

LLTL

Q

LL

rR

p

=+

=-+

=++

（

）

（

）


式中：


[image: image35.wmf]w

L

—等效室外声源的声功率级；


[image: image36.wmf]e

L

—室内声源的声功率级；


[image: image37.wmf]s

—透声面积；


[image: image38.wmf]1

P

L

—室内靠近围护结构处的声压级；


[image: image39.wmf]2

P

L

—室外靠近围护结构处的声压级；

[image: image40.wmf]TL

—隔墙（或窗户）隔离声量；

[image: image41.wmf]r

—声源到靠近围护结构某点处的距离；

[image: image42.wmf]R

—房间常数；

[image: image43.wmf]Q

—指向性因数。

③对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

[image: image44.wmf]å

=

i

L

eq

L

1

.

0

10

lg

10


式中：

[image: image45.wmf]eq

L

—预测点的总等效声级，dB（A）；

[image: image46.wmf]i

L

—第i个声源对预测点的声级，dB（A）。

表7-12    隔墙等遮挡物引起的A声级衰减表

条      件

[image: image47.wmf]bar

A

dB(A)

开小窗、密闭，门经隔声处理

25

开大窗且不密闭，门较密闭

20

开大窗且不密闭，门不密闭

13

门与窗全部敞开

8

（2）预测结果及分析

根据计算，本项目主要噪声源采取治理措施后对环境的贡献预测见表7-13。

表7-13  项目主要噪声源强分析表

噪声区域

设备名称

噪声源强

[dB（A）]

数量/台
叠加源强

厂房墙体隔声后噪声值

生产车间

裁断机
75
1
82.85
62.85
消气机
70
1

空压机
75
1

削皮机
75
1
针车
70
6

平车
65
9
项目主要设备噪声对厂界噪声影响预测结果见表7-14。

表7-14   项目厂界噪声预测结果

项目

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

生产车间至厂界距离（m）

2
3
2
4
贡献值〔dB(A)〕

56.8
53.3
56.8
50.8
由上表可以看出，采取噪声治理措施后，本项目建成后项目厂界各受声点的噪声贡献值为50.8~56.8dB(A)。本项目生产班制为一班制，企业不在夜间生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，对声环境影响较小。

为进一步降低生产噪声带来的环境影响，企业应在合理布置与规划的基础上加强厂区绿化措施，尽量减少工程噪声对周围环境的影响。

（3）生产设备减噪措施

本项目设备数量较少，噪声源强不大，本报告要求建设单位采取相应的防噪、减噪措施：

1）设备选型时应选用低噪设备；

2）生产区应合理布局，尽量将高噪声设备布置在远离敏感点位置；

3）加强治理：对高噪设备应根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座及隔振垫、减振器等；

4）加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常高噪噪声，同时确保环保设施发挥最佳有效功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。

项目生产区噪声经过基础减振及距离衰减后对周边环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

项目运营期间主要的固体废物有废弃包装袋0.05t/a、边角余料5.9532t/a、不合格品6t/a、生活垃圾9t/a、废活性炭0.0411t/a、废油墨桶0.02t/a。
本项目产生的生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理；废弃包装袋、边角余料以及不合格品均集中收集至一般固废暂存间后外售；废活性炭以及废油墨桶均属于《国家危险废物名录（2016版）》（部令第39号）中类别为“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”的危险废物，应集中收集至危险废物暂存间后定期交由有资质单位处理。
表7-18 项目危险固体废物产生情况及处置措施一览表

序号

1
2
贮存场所名称

危险废物暂存间

危险废物名称

废活性炭
废油墨桶

危险废物类别

HW49其他废物

危险废物代码

900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质

位置

生产车间

生产车间

占地面积

20m2
贮存方式

罐装

桶装

贮存能力

0.0411t
0.02t
贮存周期

一个月
一个月

本项目危险废物临时贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求。同时，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，需建设危险废物暂存间，同时采取下列措施：

使用符合标准的容器且保证容器必须完好无损来盛装各种危废，各类危废应根据GB18597-2001附录B要求选择与其相容（不相互反应）的容器呈放，禁止将不相容（相互反应）的危废在同一容器内混装，设置专职人员对其定期检査。对于液体危废的贮存，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，并按照 GB18597-2001相关规定在醒目位置设置标记。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检査，发现破损，应及时采取措施清理更换。

应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

危险废物暂存间做防渗透措施。

由以上分析可知，只要建设单位对危险废物的收集、储存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修订）中的有关规定，对危险废物的运输采用专用车辆，并尽量避开敏感点；对危险废物的收集、储运按照各种相关制度、技术规范进行严格管理，本项目产生的危废对环境影响较小。 
经以上处理后，项目产生的固体废物均得到妥善处理处置，对周边环境基本无影响。

5、“三本账”分析

本项目属于技改（异地），经技改后的项目产污情况与现有项目变化情况见表7-19。

表7-19  “三本帐”分析一览表

序号

污染源

来源

污染物

现有项目排放情况

本项目

排放情况

“以新带老”削减量

扩建工程完成后总排放量

增减量

1

废水

生活污水

COD
3.84t/a
0.072t/a,200mg/L
0
3.912t/a
+0.072t/a
BOD5
2.6t/
0.048t/a,135mg/L
0
2.648t/a
+0.048t/a
NH3-N
0.48t/a
0.009t/a,25mg/L
0
0.489t/a
+0.009t/a
SS
2.69t/a
0.05t/a,140mg/L
0
2.74t/a
+0.05t/a
2

废气

锅炉烟气
烟尘
1.35t/a
/

0
1.35t/a
/
NOX
2.21t/a3
/
0
2.21t/a
/
工艺废气
非甲烷总烃
3.144t/a
0.0073t/a
0
3.1513t/a
+0.0073t/a
H2S
0.019t/a
/

0
0.019t/a
/

氯乙烯
/
0.007t/a
0
0.007t/a
0.007t/a
氯化氢
/
0.0088t/a
0
0.0088t/a
0.0088t/a
TVOC
/
0.00158t/a
0
0.00158t/a
0.00158t/a
二甲苯
/
0.00122t/a
0
0.00122t/a
0.00122t/a
食堂

油烟

0.432t/a
/

0
0.432t/a
0t/a
3

固体

废物

生产

固体废物

边角料
0.5
5.9532t/a
0
6.4532t/a

+5.9532t/a
锅炉灰渣和除尘灰渣
800
0
0
800
0
不合格品

0.1
6
0
6.1
+6t/a
废油漆渣

2
0
0
0
0
废活性炭

10t/a
0.0411t/a
0
10.0411t/a
+0.0411t/a
废弃包装袋
/
0.1t/a
0
0.1t/a
+0.1t/a
废油墨桶
/
0.02t/a
0
0.02t/a
+0.02t/a
办公生活

生活垃圾

240t/a
9t/a
0
249t/a
+9t/a
注：（+）表示增加，（-）表示减少。
6、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“114印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品”类别，确定项目属地下水影响评价Ⅳ类项目。建设项目周边均属于工业园区工业用地，环境敏感程度确定为“不敏感”。依据HJ 610-2016，确定本项目不需进行地下水环境影响评价。 
本项目营运后，供水均来自市政供水，不进行地下水的开采，因此，不会造成取用地下水而引起的环境水文地质问题。 
本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准及园区污水处理厂接管标准后排入园区污水处理厂；一般项目对地下水的可能存在的影响主要为本项目对废水的预处理过程中池体、排污管道的泄漏。因此，项目在进行废水处理的过程中要加强废水处理池、排污管道的防渗处理，同时需对各用水环节严格把关，防止跑冒滴漏。并且，本项目危险废物存放区以及油墨原料存放区地面应该加强防渗措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面防渗措施应采取人工材料构筑，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的HDPE（高密度聚乙烯），其防渗层的厚度需相当于渗透系数1.0×10-10cm/s的防渗性能。
经采取相关措施后，本项目对地下水影响较小。

7、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于土壤影响评价中制造业中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他，为Ⅲ类项目，本项目占地规模小于5hm2为小型，厂界范围内50m无土壤环境敏感目标，敏感程度不敏感。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，确定本项目可不开展土壤评价。
8、风险分析

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性时间或事故（不包括认为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（1）风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分表，结合本项目实际情况，确定本项目环境风险评价等级。环境风险评价级别见表7-20。   
表7-20 评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅵ+
Ⅲ

Ⅱ

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“C.1危险物质及工艺系统危险性P分级”的“C.1.1危险物质数量与临界量比值Q”条可知。
危险物名称
危险物质数量（q）
临界量（Q）
Q
氯化氢
0.007t
2.5t
0.0028
氯乙烯
0.0088t
5t
0.00176
二甲苯
0.0068t
10t
0.00068
本项目Q值为0.00524，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，对比评价等级判定表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目生产过程中可能产生的环境风险主要有废气事故排放、危险废物风险等。
（2）项目风险源及防范措施

①废气事故排放的环境影响分析

项目产生的有组织废气主要是生产工序高周波熔接废气，高周波熔接废气与印刷、印型废气共用一套集气罩+活性炭吸附+UV光解+15m高排气筒排放处理，正常情况下可达标排放。但若人员操作不当，或事故下运行，将导致废气直接排放到大气环境当中，造成区域大气环境的污染。

企业应加强人员管理，注重除尘设施的运维，使其可包装高效稳定运行，如出现事故状态，要求立即停车检查，直至修复。

②危险废物风险

本项目生产过程中产生的废活性炭以及废油墨桶均属于《国家危险废物名录（2016版）》（部令第39号）中类别为“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”的危险废物。本项目危废有固定的暂存场所，且危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年其修改单标准要求做好防渗等处理。
一般情况下，本项目发生上述风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，企业应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案及预防员工受伤的相关预案，减轻风险情况造成的危害程度。本项目的未涉及有毒有害等危险品，经企业加强环境风险管理后，企业环境风险发生概率较低。
9、环境管理与环境监测计划

1）环境管理

（1）环境保护机构设置

工程投入运行后，应有专人专管项目的环境保护事宜。负责环境管理和环境监控两大职能，其业务受当地环保主管部门的指导和监督。该机构可定员1人。

（2）环境管理职责

对工程的环境保护工作实行监督管理，贯彻执行国家和地方有关环境保护法规。

编制环境保护规划和计划，并组织实施。

执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以保证有效的污染控制。

组织工程的环境监测工作，建立监控档案。

搞好环境教育和技术培训，提高工作人员的素质。

做好污染物达标排放，维护环保设施正常运转，协同当地环保主管部门解答和处理公众提出的与工程环境保护有关的意见和问题。

与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查和指导。

（3）环境管理计划

根据本项目实际情况，本次评价对建设项目的环境保护管理计划提出以下建议，见表7-21。

表7-21 工程环境管理计划

环境问题

管理措施

实施机构

A
生产运行阶段

加强管理，保证各处理设施正常运行。

/

废气

严格按照国家和行业标准控制污染物的排放

建设单位

废水

保证废水排放管道铺设质量，避免污水泄露对周围地下水环境造成的影响。

噪声

对机械设备、泵类等主要噪声源要严格按环境评价要求安装隔声、减振设施，对主要噪声源需设置隔音操作室。

B
环境监测

按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准方法执行。

委托

有资质单位

（4）环境管理工作方案

根据本项目具体情况，本次评价对建设项目的环境保护管理方案提出建议见表7-22。
表7-22 工程环境管理方案

序号

总要求

具体内容

1

企业环境管理总要求

根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续

a、可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价工作

b、开工前，履行“三同时”手续

c、严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范的质量要求执行

d、生产运行中，定期进行例行监测工作，同时请当地环保部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改

2

规模生产阶段环境管理

加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平

a、明确专人负责场内环境保护设施的管理

b、对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案

c、合理利用能源、资源、节水、节能

d、监督原料的运输和堆存过程中的环境保护工作

e、定期组织污染源和厂区环境监测

3

信息反馈和群众监督

反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作

a、建立奖惩制度，保证环保设施正常运转

b、归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改进

c、聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见

2）环境监控计划
环境监控计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。

（1）环境监测
建设单位可委托有资质的环境监测机构对企业废气、废水、噪声、固废排放及周围的环境质量进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环保部门的业务指导、监督和检查。

（2）环境监控计划
污染源监测采样、样品保存分析方法应严格按照国家环保总局编制的《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》等有关规范要求执行。
表7-23 自行监测计划表

污染源
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
废水
厂区废水总排口
COD、BOD5、SS、NH3-N
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂接管标准
废气
有组织

排放
15m高排气筒
非甲烷总烃氯乙烯、氯化氢
1次/季度
达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源中二级标准浓度限值
TVOC、二甲苯

1次/季度
达《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）控制限值
无组织

排放

厂界边界无组织排放监控点

非甲烷总烃氯乙烯、氯化氢、TVOC、二甲苯
1次/季度
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源中无组织排放浓度限值、

《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）控制限值
噪声
厂界
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准3类标准
10、环保投资估算

项目环保投资主要用于营运期的废水、固体废物、噪声和废气治理。项目建设在考虑主体工程投资的同时，要考虑环保投资，确保污染物达标排放。投资估算见表7-24。

表7-24 环保投资概算一览表
类别

污染源

环保措施

投资（万元）

营运期

废气

生产车间

有组织
高周波熔接废气
集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒
5
印刷、印型废气
无组织

生产车间
非甲烷总烃

排气扇加强通风
1
氯乙烯

氯化氢

TVOC

二甲苯

噪声

厂界噪声

隔声、降噪、减振

1

固体

废物

一般固废
废弃包装袋
集中收集至一般固废暂存间后外售
1
不合格品

边角余料
生活垃圾
定期交由环卫部门清运

危险废物
废活性炭
集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理
废油墨桶
合计

8
项目投资总额为100万元，其中环保投资为8万元，占总投资额的8%。

11、环境保护三同时验收一览表

项目应坚持“三同时”原则，项目建设项目工程竣工环境保护验收清单7-25。
表7-25 建设项目工程竣工环境保护验收清单一览表
类别

污染源

污染物

环保措施

处理效果

废水

生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N等
化粪池
达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂接管标准
废气

生产车间

有组织
高周波熔接废气

集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒（总风量：15000m3/h，去除效率85%）
达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源中二级标准浓度限值
印刷、印型废气
达《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）控制限值
无组织
生产车间
非甲烷总烃

排气扇加强通风

达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源中无组织排放浓度限值、

《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）控制限值
氯乙烯

氯化氢

TVOC

二甲苯

噪声

生产

设备

连续等效A声级

隔声、降噪、减振、加强管理

达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

固体废物

一般固废

废弃包装袋
集中收集至一般固废暂存间后外售
资源化、减量化、无害化

不合

不合格品

边角余料
生活垃圾
定期交由环卫部门清运
危险废物
废活性炭
集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理
废油墨桶
地下水

项目在进行废水处理的过程中要加强废水处理池、排污管道的防渗处理，危废暂存间以及油墨存放区的地面应该加强防渗措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面防渗措施应采取人工材料构筑，基础必须防渗，防渗层为2mm厚的HDPE（高密度聚乙烯），其防渗层的厚度需相当于渗透系数1.0×10-10cm/s的防渗性能。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	水

污

染

物
	营运期
	生活污水 
	COD、BOD5、SS、NH3-N等
	化粪池
	达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂接管标准

	大

气

污

染

物
	营运期
	生产车间
	有

组

织
	高周波熔接废气
	集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源中二级标准浓度限值

	
	
	
	
	印刷、印型废气
	
	达《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）控制限值

	
	
	
	无组织
	非甲烷总烃
	排气扇加强通风
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源中无组织排放浓度限值、

《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）控制限值

	
	
	
	
	氯乙烯
	
	

	
	
	
	
	氯化氢
	
	

	
	
	
	
	TVOC
	
	

	
	
	
	
	二甲苯
	
	

	噪

声
	营运期
	生产设备
	连续等效A声级
	隔声、降噪、减振、加强管理
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固

体

废

弃

物
	营运期
	一般固废
	废弃包装袋
	集中收集至一般固废暂存间后外售
	资源化、减量化、无害化

	
	
	
	不合格品
	
	

	
	
	
	边角料
	
	

	
	
	
	生活垃圾
	定期交由环卫部门清运
	

	
	
	危险废物
	废活性炭
	集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理
	

	
	
	
	废油墨桶
	
	

	生态保护措施及预期效果：
本项目选址不位于生态敏感区，对周边生态影响较小。




结论与建议
	一、评价结论

1、项目概况

九江乐胜运动器材有限公司拟投资100 万元于九江市庐山市白鹿镇庐山市工业园区神灵湖大道租用江西福高服饰有限公司1号厂房，形成年产100万只橄榄球的技改项目的建设。项目占地面积为1000m2，总投资100万元，其中环保投资8万元。对促进地方经济发展具有积极的意义。
2、产业政策相符性分析

本项目属于球类制造业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“限制类”、“淘汰类”、“鼓励类”范围，视为允许类，因此，该项目建设符合国家有关产业政策的要求。

3、环境质量现状

环境空气质量：区域达标情况：根据《2019年江西省环境状况公报》中的数据，2019年1~12月庐山市环境空气质量属于不达标区；
地表水环境质量：项目区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准；

声环境质量：项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
环境影响分析结论

废水
本项目产生的主要废水为生活污水，生活污水经化粪池处理，达到园区污水处理厂接管标准后，园区污水处理厂处理，经园区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排至鄱阳湖。
经采取上述措施后，本项目废水不会对周边水环境产生影响的影响较小。

（2）废气

根据工程分析可知，本项目废气主要有高周波熔接废气、印刷和印型废气以。高周波熔接废气和印刷、印型废气分别经集气罩收集至同一个UV光解及活性炭吸附装置后经同一根15m排气筒排出，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求以及《挥发性有机物排放标准第4部分：塑料制品业》（DB36/ 1101.4-2019）中相关限值要求。
经采取上述措施后，本项目废气不会对周边废气环境产生的影响较小。

（3）噪声

项目运营期间对声环境的影响主要有裁断机、消气机、空压机、削皮机、针车、平车等设备噪声。通过在采购设备时尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；对较高噪音设备水泵则采取基础减振措施，并在泵出口设柔性软接口，减少噪声源强。

（4）固体废物

根据工程分析可知，项目运营期间主要的固体废物有项目运营期间主要的固体废物有废弃包装袋0.05t/a、边角余料5.9532t/a、不合格品6t/a、生活垃圾9t/a、废活性炭0.0411t/a、废油墨桶0.02t/a。

废弃包装袋、边角余料以及不合格品均集中收集至一般固废暂存间后外售；生活垃圾定期交由环卫部门清运；废活性炭以及废油墨桶属于《国家危险废物名录（2016版）》（部令第39号）中类别为“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”的危险废物，应集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。
卫生防护距离

本项目卫生防护距离为100m，项目周边最近敏感点为西北的大垄村，距离项目用地红线最近距离约为300m，即项目卫生防护范围内无集中居民、学校、医院等特殊敏感点，可以满足卫生防护距离要求，同时本环评要求企业在车间加强通风以进一步减轻项目产生的废气对区域环境的影响，且卫生防护距离内禁止新建食品等需要特殊保护企业。
经上述措施后，本项目产生的固体废物不会对周边环境产生不利影响。

5、总结论

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。只要保证在营运期间加强设备检修及维护，确保各环保处理设施稳定运行，可做到对周边环境基本无影响。同时，建设单位应按照环境保护的原则，认真执行“三同时”政策，落实各项污染防治措施，并切实保证污染治理设施正常稳定的运行，在此基础上，本项目的环境影响可得到有效控制。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。

二、建议

（1）为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，政府应建立健全的环境保护制度，设立负责环保的科室，对厂区进行环保监督管理工作；加强对设备的维修、保养及管理，确保其良性运转。

（2）本项目涉及到扩大生产规模、增加或改变生产工艺、生产设备时，必须向当地有审批权的环境保护行政主管部门重新申报审批后方可动工建设。

（3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。

注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。



	预审意见：

                                         公    章

经办人：                              年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                         公    章

经办人：                              年    月    日

	审批意见：

                                        公    章

经办人：                              年    月    日



_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567910.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.vsd
�

新鲜水1.5�

员工生活用水


园区污水处理厂


1.2�

达标外排


1.2


0.3


1.5


化粪池



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

原材料


裁皮


印刷


高周波


车位


翻球


皮整


穿带


试气


品检


包装


G1


N1、S1


G2


N2


印型


N3


N4


油墨


油墨


G3


S2



_1234567892.vsd
�

PU皮14
PVC皮70
发泡皮料4


裁皮


印刷


高周波


车位


翻球


皮整


穿带


试气


品检


包装


VOCS0.0034 
二甲苯0.0026


非甲烷总烃0.031
氯化氢0.007
氯乙烯0.0088


边角余料5.9532


内胎180


1.2不织布20
2.0不织布4
蜈蚣条带子120


印型


VOCS0.0034 
二甲苯0.0026


不合格品6


油墨0.03


油墨0.03



_1234567890.vsd
�

丁胶基
促进剂


混炼


出片


加热成型


贴布


贴合


充气


彩印


检验


成品


截片


PU皮


加热成型


交织布


贴标


废气


无组织废气


噪声和固废


无组织废气


无组织废气



