建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：江西捷报频传药业有限公司卫生材料生产项目

建设单位（盖章）：江西捷报频传药业有限公司

编制日期：2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	32

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	87

四、主要环境影响和保护措施	92

五、环境保护措施监督检查清单	123

六、结论	126

建设项目污染物排放量汇总表	127

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  项目四周环境现状图及工程师踏勘现场照片

附图三  项目所在地环境保护目标示意图

附图四  项目卫生防护距离包络线图

附图五  一楼总平面布置图

附图六  二楼总平面布置图

附图七  项目一楼分区防渗图

附图八  项目二楼分区防渗图

附图九  废水排放口位置图

附图十  园区土地利用现状图

附图十一  园区产业布局规划图

附图十二  庐山工业园区与庐山市生态红线衔接图

附图十三  九江市环境管控单元分类图

附件

附件一  委托书

附件二  备案文件

附件三  租赁合同

附件四  热熔胶成分报告

附件五  喷码油墨成分报告

附件六  引用监测数据报告

附件七  规划环评审查意见

附件八  入园协议

附件九  环评批复

附件十  专家意见

附件十一  专家意见修改清单

附件十二  专家复核意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江西捷报频传药业有限公司卫生材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-360483-04-01-351607 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈烨 | 联系方式 | 18170228618 |
| 建设地点 | 江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园 |  |  |
| 地理坐标 | 经度116°2′58.395″，纬度：29°28′30.106″。 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770 卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 27，卫生材料及医药用品制造277 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 庐山市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2406-360483-04-01-351607 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 59 |
| 环保投资占比（%） | 1.97 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：原项目已通过环评审批，并已建设完成，由于建设项目发生重大变动，未开展竣工环保验收，也未投入使用 | 用地（用海） 面积（m2） | 2880 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的有关要求，对本项目的专项评价设置情况进行判定，本项目不设置专项评价，具体分析如表1-1所示。 表1-1 专项评价设置分析表 要素; 判定依据; 判定过程; 判定 结果. 大气环境; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气不涉及上述有毒有害污染物排放; 无需 设置. 地表水环境; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水经处理达园区接管标准后排入庐山工业污水处理厂污水处理厂; 无需 设置. 生态环境; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无需 设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目Q＜1，详见项目环境风险分析章节; 无需 设置. 海洋环境; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无需 设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 因此，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《江西庐山工业园区扩区调区规划》。 审查机关：江西省人民政府。 审批文号：赣府厅字〔2023〕81号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：九江市生态环境局； 审批文件名称及文号：《关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（九环评字[2023]39号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与江西庐山工业园区扩区调区规划符合性分析 江西庐山工业园区本次扩区调区，规划建设“一区三园”，即综合产业园、星子产业园和蛟华产业园。规划总面积为580.91公顷（合8713.65亩），与原批复核准面积233.26公顷相比扩大了347.65公顷；其中综合产业园扩大面积135.39公顷，星子产业园扩大面积172.54公顷，新增蛟华产业园面积39.72公顷。 综合产业园：原批复核准面积132.42公顷（即原星子工业园区范围），调区扩区完成后园区面积为267.81公顷。四至范围为：东至污水处理厂，南至东毅港口，西至白鹿镇夏家垄、北至白鹿镇集镇，规划在园区现有工业（电子信息、新能源、体育用品、汽车配件、精密机械、纺织服装、旅游工艺品、食品和建材等主要产业）的基础上，打造以文体用品制造、绿色建材生产加工、医疗器械及船舶汽配为主导，绿色食品生产加工、服装纺织、物流业为辅的工业园区。 星子产业园：原批复核准面积100.84公顷（即原鄱湖高新科技项目区范围），调区扩区完成后园区面积为273.38公顷。四至范围为：东至赣江路、西至鄱湖南大道、南至仕林路、北至赣江路与鄱阳湖南大道交叉口。规划培育“智能+”数字产业，打造集绿色建材、电子信息制造为主导，粮油食品加工及物流业为辅的工业园区。 蛟华产业园：本次规划面积为39.72公顷；四至范围为：东至蛟塘镇大凹山、西至黄埠岭郭家、南至蓼温公路G532国道、北至华林镇吉山村。重点发展新型建材产业、高科技新材料、高端装备制造等产业，打造生产集约、功能完善的新材料循环经济产业园。 项目位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园，属于调区扩区后综合产业园范围内，主要从事卫生材料及医药用品制造，符合综合产业园现有医疗器械产业定位。 - 2、与《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析 - 根据江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书可知，江西庐山工业园区产业准入清单见下表。 表1-2 园区产业准入负面清单 片区; 规划产业; 禁止/限制准入项目; 本项目. 综合产业园; 文体用品、绿色建材、医疗器械、船舶汽配、 绿色食品、 服装纺织、物流业; 禁止新建水泥（熟料）、平板玻璃项目；; 项目主要从事卫生材料及医药用品制造，不属于水泥（熟料）、平板玻璃项目. 禁止新建涉重金属铅、汞、镉、铬、砷、铊排放的项目；; 项目不涉及重金属排放. 废水排放量大的湿法印花、染色、水洗等印染工艺的纺织项目；; 项目生产废水不外排. 禁止新建农药（原药生产）、医药原料药（含化学药品制剂制造）；; 项目从事卫生材料及医药用品制造，不属于农药、医药原料药等行业. 禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目，以及工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的“两高”项目；; 项目不属于两高项目. 禁止新建危化品及危险废物的仓储物流项目；; 项目不属于仓储物流项目. 禁止新建新增使用燃煤、重油等高污染燃料的项目（符合要求的集中供热、电厂项目除外）；; 项目不使用煤、重油等高污染燃料. 禁止新建、扩建含重大危险源的项目；; 项目Q＜1，详见项目环境风险分析章节. 限制引入废水排放量大且排放含较高N、P废水的项目。; 项目纯水制备浓水和生活污水N、P含量较小. 其他环境管理要求; 工业项目应符合产业政策，清洁生产水平应达到国内先进水平；; 符合. 新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，且需按证排污；; 环评要求排污单位必须依法持证排污、按证排污. 临近环境敏感点的地块落户项目时应合理布局，存在环境风险、大气环境影响的生产、贮存环节尽量远离敏感点，同时需满足与周边环境保护目标之间的防护距离要求；; 项目卫生防护距离内无环境敏感目标. 建材产业中涉及“两高”的项目需加强审查论证。; 项目不属于建材产业. 3、与《关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析 表1-3与《关于江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析 序号; 产业园规划环评批复要求; 本项目情况; 结论. 1; 综合产业园四至范围：东至园区污水处理厂，南至东毅港口，西至白鹿镇夏家垄、北至白鹿镇波湖村。; 项目位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园，属于综合产业园范围内; 符合. 2; 产业布局：规划在园区现有工业（电子信息、新能源、体育用品、汽车配件、精密机械、纺织服装、旅游工艺品、食品和建材等主要产业）的基础上，打造以文体用品制造、绿色建材生产加工、医疗器械及船舶汽配为主导，绿色食品生产加工、服装纺织、物流业为辅的工业园区。; 项目主要从事卫生材料及医药用品制造，符合综合产业园定位; 符合. 3; 规划意见一：建议规划进一步考虑产业链的延伸和高附加值的新兴产业，提高单位用地产出效率。根据园区内企业关联度，优化形成完善的配套生产链，形成专业化分工、上下游配套的综合体系，从而带动相关产业的发展和园区产业结构的优化升级。; 项目主要从事卫生材料及医药用品制造，符合园区产业定位; 符合. 4; 规划意见二：进一步优化产业布局，形成产业集聚，扩大规模效应。综合产业园现有企业分布混乱、零散，建议结合园区发展逐步促进产业集聚。; /; /. 5; 规划意见三：综合产业园、星子产业园临近鄱阳湖，且周边分布有较多居住区，所处环境敏感，原则上应避免布局具有重大危险源项目，限制引入废水排放量大且排放含较高氮、磷废水的项目。; 项目卫生防护距离内无环境敏感目标且生产废水不外排，生活污水N、P含量较小; 符合. 6; 规划意见四：加快推进鄱湖高新科技项目区污水处理工程建设，在规划实施过程中，杜绝尾水事故排放，减缓对鄱阳湖的不利影响。建议在蛟华产业园周边规划建设集中污水处理设施，污水处理厂选址、排污口等需充分论证并办理相关手续。; 项目产生的纯水制备浓水属于清净下水与经化粪池处理的生活污水一同排入庐山市工业园区污水处理厂处理; 符合. 综上，本项目符合园区规划及审查意见要求。 4、与庐山市国土空间规划三区三线划定成果相符性分析 根据庐山市县“三区三线”划定成果，庐山市永久基本农田面积8320.4225公顷，生态保护红线面积36399.8315公顷，确定的城镇开发边界3112.76公顷。本项目位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园，经与庐山市“三区三线”划定成果比对，江西庐山工业园区扩区调区规划范围均在“三区三线”划定的城镇开发边界内，与庐山市“三区三线”划定成果相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 （1）与国家产业政策符合性分析 本项目为卫生材料及医药用品制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，即为允许类，同时已取得庐山市发展和改革委员会备案（备案号：2406-360483-04-01-351607）。因此，本项目符合国家及地方产业政策的要求。 （2）与用地规划相符性分析 项目位于庐山市工业园区内，项目所属用地为工业用地，不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制和禁止的供地项目之列符合用地规划要求；项目卫生防护距离内无居民等敏感点，选址合理。 （3）与江西产业政策相符性分析 根据江西省人民政府办公厅实施的《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》的决定，《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。项目不属于“淘汰类”和“限制类”，因此符合相关产业政策。 因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 2、周边环境相容性分析 项目是新建项目，位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园内，项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。 项目东面与北面都是园区外荒地，南面为自然居家居用品有限公司（纺织厂），西面为土特产有限公司存储仓库。本项目属于轻污染行业，附近无医药、食品等企业，项目建成后对周边环境敏感点影响小，与周边企业相容性较好。项目周边环境空气质量现状符合功能区划要求，地表水水质现状符合水境功能区划要求，区域声环境现状符合声环境功能区划要求，项目区域环境容量满足项目建设的需要。只要项目在运行过程中自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，保证各项设施正常运行，实现各项污染物达标排放，并符合排污总量控制目标，做好清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的，因此项目的选址是合理的。 3、选址、规划符合性分析 （1）项目选址与园区产业定位及规划相符性分析 本项目位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园（综合产业园），本项目属于卫生材料及医药用品制造，符合片区医疗器械产业定位，且根据园区产业准入负面清单，本项目不属于综合产业园片区中的禁止/限制准入项目，符合与产业园规划环评批复要求。 项目用地为工业用地，运行期产生的废气经妥善处理后，能够实现达标排放，对环境影响很小；产生的噪声较小，对环境影响较小。项目评价范围内无文物保护单位、风景名胜区、饮用水水源保护区以及其它需要特殊保护的敏感目标，从环保角度分析项目选址可行。 （2）项目选址与环境相容性分析 项目选址处不属于自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源保护区、地下饮用水源补给区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区等需要特殊保护区域。 项目处于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园（综合产业园），声环境质量标准为3类、地表水环境质量标准为Ⅲ类、环境空气质量标准为二类。根据项目运营特点及污染源影响分析，项目的建设对区域环境影响可接受。因此，项目选址与环境是相容的。 综上所述，本项目符合相关环境保护条例和规范要求，项目污染物在经过预防治理措施后能够达到相关标准要求，因此本项目选址可行。 4、与相关的污染防治政策的符合性分析 （1）与《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析。 为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“十四五”生态环境保护规划》《“十四五”节能减排综合工作方案》相关要求，全面加强挥发性有机物（TVOC）污染防治工作，强化重点地区、重点行业、重点污染物的减排，提高管理的科学性、针对性和有效性，遏制臭氧上升势头，促进环境空气质量持续改善，国家环境保护部制定了《“十四五”挥发性有机物污染防治工作方案》。根据方案可知，应有序开展生活源农业源TVOC污染防治。为切实改善环境空气质量，重点地区除完成重点行业TVOC减排任务外，还应加强建筑装饰、汽修、干洗、餐饮等生活源和农业农村源TVOC治理。 项目生产过程有机废气排放可满足相关排放标准，符合《“十四五”挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、国家和九江市《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。 （2）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析。 - 表1-4 项目与“重点行业挥发性有机物综合治理方案”相符性分析 规划要求; 本项目 情况; 是否相符. （一）大力推进源头替代. 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。 企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目主要含VOCs物料的原辅材料为甘油、丙二醇、热熔胶、喷码油墨，均为低VOCs物料。; 是. （二）全面加强无组织排放控制. 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 项目含VOCs物料的原辅材料主要为甘油、丙二醇、热熔胶、喷码油墨，环评要求在转移、输送及保存过程均储存于密闭容器中。使用时做到即用即取，不使用时密闭，可有效削减VOCs无组织排放。项目不属于石化行业，无需开展LDAR工作。; 是. （三）推进建设适宜高效的治污设施. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目有机废气主要为制胶过程、外包装喷码过程和产品生产过程产生的少量有机废气，经车间空气净化系统+二级活性炭处理装置处理后无组织排放。不设置排气筒排放。; 是. 对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），本项目符合方案要求。 （3）项目与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气（2019）20号）》符合性分析见下表。 表1-5 与《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 具体要求; 项目情况; 相符性. 大力推进源头控制。表面涂装行业应加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 项目主要含VOCs物料的原辅材料为甘油、丙二醇、热熔胶、喷码油墨，均为低VOCs物料。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目生产过程产生的有机废气通过采取设备与场所密闭削减VOCs无组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。推进企业新建治污设施或现有治污设施改造，对生产过程中通过排气筒所排放的有组织VOCs废气，应根据生产废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析后选择适宜的工艺路线进行治理。在不影响企业正常生产的前提下，要求治理设备必须同时设置前置采样口和后置采样口，企业不得以未设置采样口为由逃避监测。; 项目有机废气主要为制胶过程、外包装喷码过程和产品生产过程产生的少量有机废气，经车间空气净化系统+二级活性炭处理装置处理后无组织排放。不设置排气筒排放。; 符合. 实施企业精细化管控。督促企业将VOCs的削减与监控纳入日常生产管理体系。建立基础数据与过程管理的动态档案、制定"泄漏检测与修复（LDAR）"、监测和治理等方面的管理制度，制定突发性VOCs泄漏防范和处置措施，纳入企业应急预案体系；对正常工况、非正常工况分别建立监测体系，制定非正常排放（停工检修等）报告与备案的环保管理规程。; 项目建成后加强对VOCs的监控，制定相关环保管理规程。; 符合. （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 - 表1-6 项目与“挥发性有机物无组织排放控制标准”相符性分析 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; - 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 - 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 - 3、VOCs物料储罐应密封良好。; 项目含VOCs物料的原辅材料主要为热熔胶、喷码油墨，环评要求在转移、输送及保存过程均储存于密闭容器中。使用时做到即用即取，不使用时密闭。环评要求将原料存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; - 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 - 2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目热熔胶、喷码油墨，转运或使用后均使用加盖密闭的桶存放。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; - 1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 - 2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目热熔胶、喷码油墨等原料使用过程拟采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 符合. （5）与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号） 表1-7 与实施方案相符性分析 序号; 内容; 符合性分析. 1; 强化“四尘”防治。强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。强化道路扬尘精细管控，提高城市道路机扫率。强化运输扬尘精细管控，规范铁路、公路、港口等货运管理。强化堆场扬尘精细管控。; 要求建设单位施工期原料应尽量置于堆棚内，并设置围挡，对场地及道路采取喷洒水的防治措施，运输往来车辆采取遮盖措施，施工现场道路加强维护、勤洒水，限制车速，合理分流车辆，科学调配，合理堆存，减少扬尘；要求建设单位在施工期对扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求，确保做到上述施工扬尘防治措施，也同时积极响应《庐山市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》（庐环委字〔2022〕3号）文件精神. 2; 强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油火车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园集中供热，推动淘汰工业园集中供热范围内分散燃煤锅炉。; 项目废气均能达标排放，不使用燃煤、燃导热油锅炉。. 综上所述，本项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号）相符。 （6）与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）相符性分析。 - 表1-8 项目与“空气质量持续改善行动计划”相符性分析 《空气质量持续改善行动计划》内容; 本项目 情况; 是否相符. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级. （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。 （六）全面开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。 （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。 （八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 项目主要从事卫生材料及医药用品制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目，满足产业规划及政策要求，同时满足园区土地利用规划要求，当地发改委已备案项目; 是. 三、优化能源结构，加速清洁能源低碳高效发展. （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。 （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。 （十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 项目不使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料。; 是. 六、强化多污染物减排，切实降低排放强度. （二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。 （二十二）推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。; 项目主要从事卫生材料及医药用品制造，不属于钢铁、水泥、焦化等重点行业、不涉及燃煤锅炉，有机废气产生量为0.04t/a，产生量较少经空气净化系统无组织排放。; 是. 对照《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号），本项目符合相关要求。 3、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 项目位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园，用地性质为工业用地，不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；厂界执行声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在区域的环境质量底线。因此，项目建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 项目运营过程中需要消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《江西省生态环境总体准入清单（2023版）》、《九江市生态环境总体准入清单（2023年版）》及《九江市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目的符合性分析见表1-9~表1-11。 表1-9 项目与《江西省生态环境总体准入清单（2023版）》符合性分析 单元 类别; 维度; 生态准入要求; 符合性分析. 优先 保护 单元; 空间布 局约束; 禁止围垦河道。确需围垦的，应当进行科学论证，经水行政主管部门确认不妨碍行洪、输水后，报省级以上人民政府批准。河湖管理范围内的岸线整治修复、生态廊道建设、滩地生态治理、公共体育设施、渔业养殖设施、航运设施、航道整治工程、造（修、拆）船项目、文体活动等，依法办理许可手续。; 本项目不涉及围垦河道。. 严禁在禁止开发河段开发小水电，除巩固脱贫攻坚成果、保障海岛边防等偏远地区和电网未覆盖地区供电安全、建设引调水等综合利用水利工程兼顾发电外，原则上不再新建小水电项目。; 本项目不属于小水电项目。. 禁止天然林、生态公益林商业性采伐。; 本项目不涉及天然林、生态公益林商业性采伐。. 禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；在森林公园内不得进行商品房开发或修建破坏景观、污染环境的工程设施；森林公园的各项建设应当符合森林公园总体规划，并依法办理建设用地等相关审批手续。; 本项目不在森林公园内建设。. 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在附近新建、改建、扩建排污口需要专题论证。水生生物保护区水域不新设排污口和开展生产性捕捞；禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区、水生生物保护区水域建设。. 不在“五河一湖”(赣江、抚河、信江、饶河、修河和鄱阳湖)及东江源头保护区新建规模化畜禽养殖项目。; 本项目不属于规模化畜禽养殖项目。. 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在水源地一级保护区内禁止新、改、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；在水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在水源地准保护区内禁止新、扩建对水体污染严重的建设项目，改建项目不得增加排污量。; 本项目不在饮用水水源保护区、水源地一级保护区、水源地二级保护区、水源地准保护区内建设。. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内国家公园、自然保护区、风景名胜区等自然保护地、重要湿地、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动涉及上述相关法定保护地的，应当征求相关主管部门或具有审批权限的相关机构的意见。生态保护红线内有限人为活动涉及新增建设用地的，在建设项目用地预审和选址时，应当附设区市政府出具的“符合生态保护红线内允许有限人为活动的初步认定意见”；在农用地转用、土地征收报批时，应当附省政府出具的“符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见”。生态保护红线内允许的有限人为活动和国家重大项目所必须占用临时用地的，要论述其必要性和避让生态保护红线的充分性，且必须能够逐步恢复生态功能，确保生态功能不降低。; 本项目不在生态保护红线范围内。. 一般生态空间内涉及的自然保护地、饮用水源保护区、水产种质资源保护区等各类受法定保护区域，按照相关管理条例、规定和办法执行。一般生态空间内所属的林地、湿地、河湖水域及自然岸线等，按照不同类型进行差异化管理。一般生态空间内的法定保护地外区域，不宜开展大规模的工业化和城镇化，应避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量；零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等，按国土空间规划的要求开展相关活动和开发行为。; 本项目不涉及的自然保护地、饮用水源保护区、水产种质资源保护区等各类受法定保护区域。. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内建设。. 重点 管控 单元; 空间布 局约束; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于以上类型项目。. 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不使用燃煤锅炉。. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内。. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。. 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 本项目在江西庐山工业园区建设，不在城市建成区。. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目；在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期关闭拆除。; 本项目建设不会污染土壤，不涉及永久基本农田。. 污染物 排放管 控; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 本项目不在城镇开发边界内。. 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，力争达到14.5%，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2.73万吨、1.41万吨、8.41万吨、0.55万吨。; /. 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。. 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业。. 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 本项目为卫生材料及医药用品制造，不属于钢铁、水泥、平板玻璃行业。. 推动全省34个涉气重点行业企业绩效分级，积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; /. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。. 环境风 险防控; 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 本项目为卫生材料及医药用品制造，不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等项目。. 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）。; 本项目不涉及电镀工艺。. 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施；从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 本项目不涉及港口、码头、装卸站和船舶修造厂。. 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 本项目在江西庐山工业园内，不在城镇人口密集区内。. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设项目。. 资源利 用效率; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 本项目不涉及新增取水。. 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不使用高污染燃料，采用天然气为热源。. 一般 管控 单元; 空间布 局约束; 严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平合理确定养殖规模。; 本项目不涉及畜禽养殖。. 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业及新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。; 本项目在江西庐山工业园内，不涉及基本农田。. 城镇开发边界外按照国家和江西省相关规定管控开发建设活动，原则上不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。; 本项目不涉及城镇开发边界。. 污染物 排放管 控; 提高农药利用率，开展农药使用安全风险评估，推广应用高效低毒低残留新型农药，逐步淘汰高毒高风险农药。提高农业废弃物资源化利用水平。; 本项目不涉及使用农药。. 加强规模养殖场粪污治理设施建设，推进粪污减量化、无害化、资源化利用。加强养殖规划管理，清理禁养区内“三网”养殖，已批准养殖的区域按照养殖容量等相关要求规范网围养殖。禁止河湖水库投肥养殖。; 本项目不涉及养殖。. 稳步推进农村生活污水治理设施建设改造，2023年底前完成集中式（日处理规模20吨以上）设施改造，2025年底前基本完成现有设施改造。; /. 与九江市生态环境总体准入清单（2023年版）相符性分析 本项目位于江西省九江市庐山市工业园区综合产业园内，项目与九江市生态环境总体准入清单（2023年版）相符性分析见下表 表1-10 项目与《九江市生态环境总体准入清单（2023年版）》符合性分析 单元类别; 维度; 生态环境准入要求; 符合性分析; 是否符合. 优先保护单元; 空间布局约束; 1.严禁在禁止开发河段开发小水电，除巩固脱贫攻坚成果、保障海岛边防等偏远地区和电网未覆盖地区供电安全、建设引调水等综合利用水利工程兼顾发电外，原则上不再新建小水电项目。; 本项目不属于水电项目; 符合. 2.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于落后和严重过剩产能项目; 符合. 3. 投饵养殖按照水产养殖规划控制投饵容量，不得在饮用水水源保护区进行投饵养殖; 不得在江河、湖泊、水库使用无机肥、有机肥、生物复合肥等进行水产养殖。; 本项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于此类项目; 符合. 4.牯岭地区和风景区其他景点内除符合规划要求的保护、游览和附属设施外，不得增设其他工程设施。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。; 项目不涉及; 符合. 5.禁止向庐山风景区内的水体超标排放污染物或者倾倒污水、垃圾。风景区内的溪流、泉水、瀑布、深潭、水源，除按风景区规划的要求整修、利用外，均应当保持原状，不得截流、改向或者作其他改变。林木不得擅自砍伐。在风景区内严禁修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。; 项目不涉及; 符合. 6.水生生物保护区水域不新设排污口和开展生产性捕捞；禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。; 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 7.一般生态空间内的自然保护地、水产种质资源保护区等各类受保护区域，按照相关管理条例、规定和办法执行；一般生态空间内的林地、湿地、河湖水域及自然岸线等，按照不同类型进行差异化管理；一般生态空间中零散城镇村建设用地、永久基本农田、特殊用地等，按国土空间规划的要求开展相关活动和开发行为。; 项目不涉及; 符合. 8.除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及; 符合. 空间布局约束(正面清单); 9.生态保护红线内，在符合法律法规的前提下，仅允许10大类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。; 项目不涉及; 符合. 重点管控单元; 空间布局约束; 1.强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。; 本项目不涉及锅炉。; 符合. 2.禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于石化、现代煤化工项目，也不属于高耗能高排放项目。; 符合. 3.长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 项目不在长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里一公里范围内，不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目; 符合. 4.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为卫生材料及医药用品制造项目，不属于化工项目。; 符合. 5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 项目不涉及。; 符合. 6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于合规工业园区内，为卫生材料及医药用品制造项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 7.对不符合产业政策要求以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。; 本项目为新建项目，不属于环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业; 符合. 8.城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 本项目为新建项目，不属于现有污染较重或严重影响环境的企业; 符合. 污染物排放管控; 9. “十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。; 本项目主要污染物排放应符合总量控制要求。; 符合. 10.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。; 本项目为卫生材料及医药用品制造项目，项目不属于造纸、焦化等行业; 符合. 11.到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。; 项目不排放二氧化碳; 符合. 12.推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。; 项目不排放重金属; 符合. 13.持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; /; /. 14.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。; 本项目不属于产生有毒有害污染物的新建项目，项目不属于造纸、焦化等行业等重点行业; 符合. 15.大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 本项目污染物排放满足总量控制要求; 符合. 环境风险防控; 16.继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。; /; /. 17.加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。; /; /. 18.在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。; 本项目位于工业园区内，不属于环境风险等级高的项目。; 符合. 19. 定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。; 本项目不属于涉磷行业。; 符合. 20.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 资源利用效率要求; 21.2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。; 项目用水量较少; 符合. 22.在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 项目不采用地下水; 符合. 23.到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。; 本项目能耗用量较小; 符合. 24.禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。; 项目不使用锅炉; 符合. 一般管控单元; 空间布局约束; 1.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平合理确定养殖规模。; 项目不涉及; 符合. 2.城镇开发边界外按照国家和江西省相关规定管控开发建设活动，原则上不得进行城镇集中建设，不得设立各类开发区。; 本项目位于城镇开发边界范围内; 符合. 3.加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地；严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业及新、改、扩建增加重金属污染物排放的项目。; 项目不占用耕地；不属于金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业; 符合. 污染物排放管控; 4. 提高农药利用率，开展农药使用安全风险评估，推广应用高效低毒低残留新型农药，逐步淘汰高毒高风险农药。提高农业废弃物资源化利用水平。; 项目不涉及; 符合. 5. 加强规模养殖场粪污治理设施建设，推进粪污减量化、无害化、资源化利用。加强养殖规划管理，清理禁养区内“三网”养殖，已批准养殖的区域按照养殖容量等相关要求规范网围养殖。禁止河湖水库投肥养殖。; 项目不涉及; 符合. 6. 稳步推进，改造提升农村生活污水治理设施建设，2023年底前完成集中式（日处理规模20吨以上）设施改造，2025年底前基本完成现有设施改造。; 项目不涉及; 符合. 本项目位于星子工业园区金鹿科技园内，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH36048320002，与九江市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-11 与九江市单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; ZH36048320002. 环境管控单元名称; 江西省九江市庐山市重点管控单元2. 地理位置; 江西省九江市庐山市. 单元范围; 江西星子工业园区. 单元特征; 该单元涉及省级工业园区江西星子工业园区。. 分类; 规划要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 无; /. 限制开发建设活动的要求; 限制引入含磷废水排放量大的项目。; 本项目仅排放生活污水，废水排放量较小，经化粪池处理后排入庐山市工业园区污水处理厂处理。. 允许开发建设活动的要求; 无; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有超标严重治理无望的企业限期退出。; 本项目属于新建项目，不属于超标严重的项目。. 其他空间布局约束要求; 无; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 工业园区现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准。; 本项目废水经处理后达到庐山市工业园区污水处理厂接管标准。. 新增源等量或倍量替代; 新建项目污染物排放量应实施区域平衡，区域污染物排放总量不增加。; 项目满足区域总量管理要求。. 新增源排放标准限值; 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。; 本项目废水经处理后达到庐山市工业园区污水处理厂接管标准、废气的排放均能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《挥发性有机物排放标准第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准。. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放绩效水平达到相应行业准入要求和清洁生产相应水平。; 本项目污染物排放绩效水平达到行业准入要求和清洁生产相应水平。. 其他污染物排放管控要求; 无; /. 环境风险防范; 严格管控类农用地环境风险防控要求; 无; /. 安全利用类农用地环境风险防控要求; 无; /. 污染地块（建设用地）环境风险防控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目为新建项目，厂房内已进行地面硬化，区域不属于污染地块。. 园区风险防控体系要求; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。; 本项目周边有村庄，本项目不属于风险等级高的建设项目。项目所在工业园区已建立三级环境风险防控体系。. 企业环境风险防控要求; 生产、存储危险化学品及产生大量废水的工业企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 本项目不生产、存储危险化学品及产生大量废水，按要求进行分区防渗措施。. 其他环境风险防控要求; 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 本项目危险废物收集、贮存符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 本项目用水资源较少。. 地下水开采要求; 按江西省水资源条例执行。; 项目不涉及地下水开采。. 能源利用效率要求; 按行业标准或生态工业园区标准执行。; 项目能源利用符合相关标准要求。. 其他资源利用效率要求; 无; /. 3、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》符合性分析 《鄱阳湖生态经济区规划》范围包括南昌、景德镇、鹰潭3市，以及九江、新余、抚州、宜春、上饶、吉安的部分县（市、区），共38个县（市、区），面积5.12万平方公里。发展定位为：全国大湖流域综合开发示范区、长江中下游水生态安全保障区、加快中部崛起重要带动区、国际生态经济合作重要平台。围绕上述定位，着力构建安全可靠的生态环境保护体系、调配有效的水利保障体系、清洁安全的能源供应体系、高效便捷的综合交通运输体系；重点建设区域性优质农产品生产基地，生态旅游基地，光电、新能源、生物及航空产业基地，改造提升铜、钢铁、化工、汽车等传统产业基地。该规划功能分区为湖体核心保护区：范围为鄱阳湖水体和湿地；区域功能是：强化生态功能，禁止开发建设。滨湖控制开发带：范围为沿湖岸线邻水区域，以最高水位线为界限；区域功能是：构建生态屏障，严格控制开发。高效集约发展区：范围为区域其他地区，面积4.22万平方公里。 本项目位于庐山市工业园区内，属于滨湖控制开发带范围，根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》第二十九条规定，滨湖控制开发带内建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划。禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。本项目属于建筑陶瓷制品制造，不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的项目，项目运营过程采用先进设备工艺，各项污染物均采取了有效治理措施后均可达标排放，对周边环境影响较小，不会对鄱阳湖造成影响，因此，本项目的建设符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》。 - 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）符合性分析 - 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析详见下表。 ### 表1-12 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）符合性分析 序号; 评价依据; 项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头和长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目为卫生材料及医药用品制造，不属于供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，且不在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为卫生材料及医药用品制造，不属于围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目，且不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为卫生材料及医药用品制造，不属于化工项目，不涉及建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为卫生材料及医药用品制造，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为卫生材料及医药用品制造，不属于石化、现代煤化工; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目、严重过剩产能行业项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目没有法律法规及相关政策文件要求; 符合. 综上分析，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南》要求。 5、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 根据江西省推动长江经济带发展领导小组办公室发布的关于印发《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（赣长江办〔2022〕7号），本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析详见下表。 表1-13 与江西省长江经济带发展负面清单实施细则相符性分析 目标; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在长江流域河湖岸线上；本项目不在长江岸线保护区和保留区内; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 严格区域管控; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊区域内; 符合. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 严格产业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等行业; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发[2021]33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本项目不属于新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 江西捷报频传药业有限公司成立于2023年04月07日，公司坐落于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园，为了满足市场需要，优化产品质量、产品布局，拟建《江西捷报频传药业有限公司建设项目》，主要从事退热贴、生理性海水鼻腔喷雾剂和医用硅酮疤痕凝胶等产品的生产及销售。 江西捷报频传药业有限公司于2023年6月21日委托江西领航环保有限公司编制了《江西捷报频传药业有限公司建设项目》，2023年11月20日取得九江市庐山生态环境局关于《关于江西捷报频传药业有限公司建设项目环境影响评价文件的审批意见》（九庐环审〔2023〕11号），目前项目未进行竣工环保验收。 - 根据建设单位提供信息，原评价项目产品为退热贴、生理性海水鼻腔喷雾剂和硅酮疤痕凝胶，但根据市场需求，建设单位新增了产品（穴位压力刺激贴、通气鼻贴、重组胶原蛋白贴、壳聚糖止血粉、医用透明质酸钠敷贴、创口贴、晕车贴及贴三伏贴）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”本项目工程生产规模发生变化，构成了重大变动，因此需重新报批本项目的环境影响评价文件。为此，江西捷报频传药业有限公司委托我司承担该建设项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，对周围环境进行了详细的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，编制了本建设项目环境影响报告表，现呈报生态环境行政主管部门审查。 根据生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）判定，本项目属于重大变动（详见表2-1）。 |
| --- | --- |

|  | 表2-1 项目重大情况变动表 类别; 环评及 批复要求; 变动后 建设内容; 是否 涉及 变动; 变动内容; 判定依据; 本项目情况; 是否属于重大 变动. 生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）. 性质; 新建; 新建; 否; /; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目性质未变化; 否. 规模; 年产6000万片退热贴、900万瓶生理性海水鼻腔喷雾剂和300万只贴医用硅酮疤痕凝胶; 产6000万片退热贴、900万瓶生理性海水鼻腔喷雾剂、300万只贴医用硅酮疤痕凝胶、5000万贴穴位压力刺激贴、5000万贴通气鼻贴、500万片重组胶原蛋白贴、200万瓶壳聚糖止血粉、500万片医用透明质酸钠敷贴、5000万贴创口贴、2000万贴晕车贴、4000万贴三伏贴、2000万贴冰凉贴; 是; 项目规模发生变化，增加产品5000万贴穴位压力刺激贴、5000万贴通气鼻贴、500万片重组胶原蛋白贴、200万瓶壳聚糖止血粉、500万片医用透明质酸钠敷贴、5000万贴创口贴、2000万贴晕车贴、4000万贴三伏贴、2000万贴冰凉贴; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目生产规模发生变化; 是. 地点; 江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园; 江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园; 否; /; 5、重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目地点不变，且未新增敏感点; 否. 工艺; - 1、退热贴生产工艺 - 2、生理性海水鼻腔喷雾剂生产工艺 - 3、医用硅酮疤痕凝胶生产工艺; - 1、退热贴生产工艺 - 2、生理性海水鼻腔喷雾剂生产工艺 - 3、医用硅酮疤痕凝胶生产工艺 - 4、穴位压力刺激贴生产工艺 - 5、通气鼻贴生产工艺 - 6、重组胶原蛋白贴生产工艺 - 7、壳聚糖止血粉生产工艺 - 8、医用透明质酸钠敷贴生产工艺 - 9、创口贴生产工艺 - 10、晕车贴生产工艺 - 11、三伏贴生产工艺 - 12、冰凉贴生产工艺; 是; - 项目工艺流程发生变化，增加了穴位压力刺激贴生产工艺、通气鼻贴生产工艺、重组胶原蛋白贴生产工艺、壳聚糖止血粉生产工艺、医用透明质酸钠敷贴生产工艺、创口贴生产工艺、晕车贴生产工艺、三伏贴生产工艺、冰凉贴生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目工艺流程发生变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的。; 是. 环境保护 措施; 废气治理： 加料、投料搅拌粉尘：经自然沉降后由人工及时清扫，少量未沉降的粉尘通过车间空气净化系统处理后无组织排放； （灌装）涂布等工序产生的极少量有机废气，通过车间空气净化系统处理后无组织排放。; 废气治理： 加料、投料搅拌粉尘：经自然沉降后由人工及时清扫，少量未沉降的粉尘通过车间空气净化系统处理后无组织排放； （灌装）涂布、制胶、产品生产、喷码等工序产生的极少量有机废气，通过车间空气净化系统+二级活性炭处理装置处理后无组织排放。。; 是; 项目工艺流程发生变化，导致污染物种类增加；新增污染物非甲烷总烃）采用通过车间空气净化系统+二级活性炭处理装置处理后无组织排放。; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 项目大气污染物无组织排放量增加10%及以上，新增污染物非甲烷总烃采用通过车间空气净化系统处理后无组织排放。; 是. 废水治理： 生活污水、设备清洗废水：化粪池； 纯水制备浓水：排入园区污水管网; 废水治理： 生活污水：化粪池 设备清洗废水：沉淀池+化粪池； 纯水制备浓水：排入园区污水管网; 是; 项目新增沉淀池; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 项目废水排放方式不变，排放位置不变，不新增排口; 否. 噪声治理： 设备基础减震；定期维护保养；隔声处理; 噪声治理： 设备基础减震；定期维护保养；隔声处理; 否; /; 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化，未导致不利环境影响加重的; 否. 固废治理： 一般固废：一般固废暂存间 （占地面积15m2）； 危险废物：危险废物暂存间 （占地面积5m2）; 固废治理： 一般固废：一般固废暂存间 （占地面积15m2）； 危险废物：危险废物暂存间 （占地面积5m2）; 否; /; 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物处置未方式变化，未导致不利环境影响加重的; 否. 由上表判定可知，项目建设性质、地点未发生改变，生产规模及工艺发生变动，导致污染物排放种类增加。因此，项目属于重大变动，纳入建设项目重大变动环评管理范畴，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，项目属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件。 江西捷报频传药业有限公司于2024年6月委托我单位承担《江西捷报频传药业有限公司卫生材料生产项目》编制工作。根据现场踏勘，项目目前主体工程（生产车间、实验室、办公区）、储运工程（仓库区）、公用工程（给水、排水、供电）、环保工程（标准净化车间通排风系统、化粪池）、危险废物暂存间（占地面积5m2）、一般固废暂存间（占地面积15m2）已建成，项目已建成，内容为原环评批复包含内容。 表2-2 项目已建内容与原环评报告及批复符合性分析 类别; 原环评报告及批复要求; 实际建设内容; 是否符合原环评报告及批复要求. 主体 工程; 生产车间： 利用租赁场地已建空置厂房，1F：一车间建筑面积1800m2、2F：二车间建筑面积1800m2; 生产车间： 利用租赁场地已建空置厂房，1F：一车间建筑面积1800m2、2F：二车间建筑面积1800m2; 符合. 储运工程; 仓库区建筑面积500m2; 仓库区建筑面积500m2; 符合. 公用工程; 给水：市政供水。 排水：雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生活污水及设备清洗废水经化粪池预处理达到庐山市工业污水处理厂接管标准后与浓水一同排入庐山市工业污水处理厂进行深度处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排。 供电：园区电网供电。; 给水：市政供水。 排水：雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理达到庐山市工业污水处理厂接管标准后与纯水制备浓水一同排入庐山市工业污水处理厂进行深度处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排。 供电：园区电网供电。; 符合. 环保工程; 生活污水及设备清洗废水经化粪池预处理达到庐山市工业污水处理厂接管标准后与浓水一同排入庐山市工业污水处理厂进行深度处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排。; 设备清洗废水经沉淀池+化粪池预处理，特征因子总有机碳满足混装制剂类制药工业水污染物排放标准，其他因子满足达庐山工业污水处理厂接管标准后排入庐山工业污水处理厂进行深度处理，生活污水经化粪池预处理达到庐山市工业污水处理厂接管标准后与浓水一同排入庐山市工业污水处理厂进行深度处理，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排。; 符合. 加料、投料搅拌粉尘：经自然沉降后由人工及时清扫，少量未沉降的粉尘通过车间空气净化系统处理后无组织排放； （灌装）涂布等工序产生的极少量有机废气，通过车间空气净化系统处理后无组织排放。; 加料、投料搅拌粉尘：经自然沉降后由人工及时清扫，少量未沉降的粉尘通过车间空气净化系统处理后无组织排放； （灌装）涂布、制胶、产品生产、喷码等工序产生的极少量有机废气，通过车间空气净化系统+二级活性炭处理装置处理后无组织排放。; 符合. 设备基础减震；定期维护保养；隔声处理; 设备基础减震；隔声处理; 符合. 一般固废：一般固废暂存间（占地面积15m2）； 危险废物：危险废物暂存间（占地面积5m2）; 一般固废：一般固废暂存间（占地面积15m2）； 危险废物：危险废物暂存间（占地面积5m2）; 符合. |
| --- | --- |

|  | - 二、项目地理位置及周边关系 本项目建设地点位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园，中心地理坐标为E：116°2′58.395″，N：29°28′30.106″。根据现场踏勘可知，本项目厂区东面与北面都是园区外荒地，南面为自然居家居用品有限公司（纺织厂），西面为土特产有限公司存储仓库，地理位置见附图一。 三、工程内容及规模 （1）项目名称：江西捷报频传药业有限公司卫生材料生产项目 （2）建设单位：江西捷报频传药业有限公司 （3）建设性质：新建（重大变动） （4）占地面积：项目利用租赁厂房及配套设施进行建设，项目建筑面积2880m2，共两层。主要建设内容为生产车间及仓库区等，详见下表。 表2-3 变动前后项目建设内容一览表 工程内容; 变动前主要建设内容及规模; 变动后主要建设内容及规模; 变动情况; 依托可行性. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积1800m2，1F：一车间、2F：二车间; 建筑面积1800m2，1F：一车间、2F：二车间; 未发生变动; 一车间、二车间满足新增产品生产线场地需求. 实验室; 300m2，2F; 300m2，2F; 未发生变动; 满足本次变动后需求. 办公区; 建筑面积260m2，2F; 建筑面积260m2，2F; 未发生变动; 满足本次变动后需求. 储运 工程; 仓库区; 建筑面积500m2（包含原料区、成品区）; 建筑面积500m2（包含原料区、成品区）; 未发生变动; 满足本次变动后需求. 公用 工程; 给水; 市政供水; 市政供水; 未发生变动; 满足本次变动后需求. 排水; 厂区采用雨污分流系统，雨水通过雨水管网直接排放；生活污水及生产废水经化粪池处理后与浓水一同经园区污水管网排入庐山工业园污水处理厂，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排。; 厂区采用雨污分流系统，雨水通过雨水管网直接排放；生活污水及生产废水经化粪池处理后与纯水制备浓水一同经园区污水管网排入庐山工业园污水处理厂，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准外排。; 设备清洗废水经沉淀池+化粪池预处理后排入园区污水处理厂; 增加了沉淀池后可满足本次变动后需求. 供电; 园区电网供电; 园区电网供电; 未发生变动; 满足本次变动后需求. 环保 工程; 废水治理; 生活污水、设备清洗废水：化粪池； 纯水制备浓水：属于清净下水直接排入园区污水管网; 生活污水：化粪池 设备清洗废水：沉淀池+化粪池 纯水制备浓水：属于清净下水直接排入园区污水管网; 设备清洗废水经沉淀池+化粪池预处理后排入园区污水处理厂; 增加了沉淀池后可满足本次变动后需求. 废气治理; 加料、投料搅拌粉尘：经自然沉降后由人工及时清扫，少量未沉降的粉尘通过车间空气净化系统处理后无组织排放， （灌装）涂布有机废气：通过车间空气净化系统处理后无组织排放; 加料、投料搅拌粉尘：经自然沉降后由人工及时清扫，少量未沉降的粉尘通过车间空气净化系统处理后无组织排放； （灌装）涂布、制胶、产品生产、喷码等工序产生的极少量有机废气，通过车间空气净化系统+二级活性炭处理装置处理后无组织排放。; 增加产品生产废气、制胶废气、喷码废气经车间空气净化系统+二级活性炭处理装置（处理效率51%）处理后无组织排放; 增加了二级活性炭处理装置后可满足本次变动后需求. 噪声治理; 设备基础减震；定期维护保养；隔声处理; 设备基础减震；定期维护保养；隔声处理; 未发生变动; 满足本次变动后需求. 固废治理; 一般固废：一般固废暂存间（占地面积15m2）； 危险废物：危险废物暂存间（占地面积5m2）; 一般固废：一般固废暂存间（占地面积15m2）； 危险废物：危险废物暂存间（占地面积5m2）; 未发生变动; 满足本次变动后需求. 四、产品方案 表2-4 变动前后产品方案一览表 序号; 产品方案; 变动前; 变动后; 变动情况. 生产规模; 去向; 生产规模; 去向. 1; 医用退热贴; 6000万片/a; 外售; 6000万片/a; 外售; 无变动. 2; 生理性海水鼻腔喷雾剂; 900万瓶/a; 外售; 900万瓶/a; 外售; 无变动. 3; 医用硅酮疤痕凝胶; 300万只/a; 外售; 300万只/a; 外售; 无变动. 4; 穴位压力刺激贴; /; /; 5000万贴/a; 外售; 增加产品. 5; 通气鼻贴; /; /; 5000万贴/a; 外售; 增加产品. 6; 重组胶原蛋白贴; /; /; 500万片/a; 外售; 增加产品. 7; 壳聚糖止血粉; /; /; 1g; 100万瓶/a; 外售; 增加产品. 3g; 100万袋/a; 外售; 增加产品. 8; 医用透明质酸钠敷贴; /; /; 500万片/a; 外售; 增加产品. 9; 创口贴; /; /; 5000万贴/a; 外售; 增加产品. 10; 晕车贴; /; /; 2000万贴/a; 外售; 增加产品. 11; 三伏贴; /; /; 4000万贴/a; 外售; 增加产品. 12; 冰凉贴; /; /; 2000万贴/a; 外售; 增加产品. 本项目变动前后产品规格见下表。 表2-5 变动前后产品规格一览表 序号; 产品; 变动前; 变动后. 规格; 产品; 规格. 1; 医用退热贴; 4cm×9cm; 医用退热/冰凉贴; 4cm×9cm. 4cm×11cm; 4cm×11cm. 5cm×12cm; 5cm×12cm. 2; 生理性海水鼻腔喷雾剂; 60ml; 生理性海水鼻腔喷雾剂; 60ml. 3; 医用硅酮疤痕凝胶; 10g、15g、30g、40g、50g、60g、80g、90g、100g; 医用硅酮疤痕凝胶; 10g、15g、30g、40g、50g、60g、80g、90g、100g. /; /; 重组胶原蛋白贴; Ⅰ型（方形）; 5-25cm×5-25cm. Ⅱ型（长方型）; 18-24cm×20-25cm. Ⅲ（圆型）; Φ1cm-Φ50cm. Ⅳ型（椭圆型）; 18-24cm×20-25cm. 壳聚糖止血粉; 瓶装; 1g. 袋装; 3g. 医用透明质酸钠敷贴; Ⅰ型（方形）; 5-25cm×5-25cm. Ⅱ型（长方型）; 18-24cm×20-25cm. Ⅲ（圆型）; Φ1cm-Φ50cm. Ⅳ型（椭圆型）; 18-24cm×20-25cm. 穴位压力刺激贴; 肩部穴位型; 方形：2.5—12cm×2.5—14cm. 颈椎穴位型. 腰部穴位型. 关节穴位型. 膝盖穴位型. 足部穴位型; 圆形：直径2.0cm—直径4.0cm. 胸部穴位型. 腹部穴位型. 手部穴位型. 耳部穴位型. 创口贴; 防水型; 50-100mm×18-50mm. 透气型. 弹力型. 超大型. 透明防水型. 防水弹力型. 晕车贴; 圆形; 直径1.5—4cm. 其他; 其他可定制. 三伏贴; 腰椎型; 6—12cm×7—14cm. 颈椎型. 膝盖型. 冰凉贴; 4cm×9cm. 4cm×11cm. 5cm×12cm. 通气鼻贴; 肤色型; 42-66mm×13.5-18mm. 透明型. 本项目变动前后产品标准见下表。 表2-6 变动前后产品标准一览表 序号; 变动前; 变动后. 产品; 标准; 产品; 标准. 1; 医用退热贴; 规格尺寸; 误差不超过5%; 医用退热/冰凉贴; 规格尺寸; 误差不超过5%. PH; 4-8.5; PH; 4-8.5. 黏着力; 粘住1号钢球应能停留3秒; 黏着力; 粘住1号钢球应能停留3秒. 剥离强度; 剥离强度应不大于1.47N; 剥离强度; 剥离强度应不大于1.47N. 耐热性; 在40℃±2℃时，凝胶不流淌; 耐热性; 在40℃±2℃时，凝胶不流淌. 耐寒性; 在0℃±1℃时，凝胶不结冰; 耐寒性; 在0℃±1℃时，凝胶不结冰. 2; 生理性海水鼻腔喷雾剂; PH; 4.5~7; 生理性海水鼻腔喷雾剂; PH; 4.5~7. 重金属含量; 不超过百万分之十; 重金属含量; 不超过百万分之十. 氯化钠含量; 0.85g~0.95g/mL; 氯化钠含量; 0.85g~0.95g/mL. 微生物含量; 需氧菌≤200cfu/mL，霉菌≤20cfu/mL，控制菌不得检出; 微生物含量; 需氧菌≤200cfu/mL，霉菌≤20cfu/mL，控制菌不得检出. 砷含量; 不超过0.0004%; 砷含量; 不超过0.0004%. 3; 医用硅酮疤痕凝胶; PH; 5.5~7.5; 医用硅酮疤痕凝胶; PH; 5.5~7.5. 粘度; 不小于20Pa•s; 粘度; 不小于20Pa•s. 重金属含量; 不大于10μg/g; 重金属含量; 不大于10μg/g. 微生物含量; 细菌菌落总数应≤100cfu/g，真菌菌落总数应≤100cfu/g，控制菌不得检出; 微生物含量; 细菌菌落总数应≤100cfu/g，真菌菌落总数应≤100cfu/g，控制菌不得检出. /; /; 重组胶原蛋白贴; 外观/性状; 挤出凝胶应为无色凝胶状，布面平整，无明显肉眼可见异物. 规格尺寸; 误差应在±10%范围内. pH; 4.5～8.0. 重金属; 不超过百万分之十. 黏度; 在25℃下，挤出凝胶的黏度为不小于100mPa·s. 重组胶原蛋白的含量; 应不少于0.2%. 微生物限度; 需氧菌总数≤102cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤101cfu/g，控制菌（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌）不得检出. 医用透明质酸钠敷贴; 外观/性状; 凝胶层应为无色或微黄色凝胶状，无明显肉眼可见异物. 规格尺寸; 误差应在±10%范围内. pH; 5.0～8.0. 重金属; 重金属含量应不大于10µg/g. 含水量; 含水量应不少于40%. 微生物限度; 需氧菌总数≤102cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤101cfu/g，控制菌（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌）不得检出. 壳聚糖止血粉; 外观/性状; 类白色或浅黄色粉末固体，无肉眼可见的异物. 装量; 应不低于标识装量的93%，平均装量应不小于标示量. 粒度; 通过六号标准筛的粉末重量，不得少于95%. 水分; 水分不得超过15%. pH; 6.5-11.5. 酸不溶物; 酸不溶物小于1.0%. 重金属含量; 应不得超过百万分之十. 无菌; 本产品应无菌. 穴位压力刺激贴; 外观及性状; 产品外观应平整、无异物，医用胶布应涂布均匀，无脱胶、失黏现象. 规格尺寸; 允许偏差为±10%. 剥离强度; 医用胶布每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N. 持粘性; 在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴胶布的顶端下滑应不大于2.5mm. 耐热性; 在42℃±2℃下保持30分钟后取出，胶面应无流淌现象. 耐寒性; 在﹣1℃±1℃下保持30分钟后取出，胶面应无结冰现象. 残留物; 产品从钢板上揭下时，不应有明显胶体物质残留. 包装密封性; 包装应密封完好，无气泡溢出. 创口贴; 规格尺寸; 允许误差为±3mm. 外观; 表面整洁，不能有褶皱存在，涂胶基材和防粘连层不得有脱离现象. 剥离强度; 涂胶基材的剥离强度不低于0.5N/㎝. 持粘性; 涂胶基材的持粘性下滑应不超过2.5mm. 敷垫的吸水量; 应不小于150%. 防粘连层重量; 应在50g/㎡～80/㎡之间. 微生物指标; 创口贴细菌菌落总数≤20cfu/g，不得检出真菌，不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和大肠菌群. 晕车贴; 外观; 产品外观胶面应涂布均匀，无缺胶现象. pH; 4.0～8.5. 粘着力; 粘住1号钢球应能停留5秒. 剥离强度; 应不大于1.47N. 耐热性; 在40℃±2℃条件下保持30min，凝胶不流失. 耐寒性; 在0℃±1℃条件下保持30min，凝胶不冻结. 残留物; 产品从塑料板上揭下时，不应有明显残留胶体物质. 三伏贴; 感官; 形态、色泽、气味、杂质应满足规定要求. 规格型号; 腰椎型，颈椎型，膝盖型，其他规格型号可根据产品结构要求定制. 净含量及允许短缺量; 应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的相关规定. 理化指标; 应符合企标表2的要求. 微生物指标; 应符合企标表3的规定. 冰凉贴; 规格尺寸; 误差不超过5%. PH; 4-8.5. 黏着力; 粘住1号钢球应能停留3秒. 剥离强度; 剥离强度应不大于1.47N. 耐热性; 在40℃±2℃时，凝胶不流淌. 耐寒性; 在0℃±1℃时，凝胶不结冰. 通气鼻贴; 尺寸; 允许偏差为±10%. 持粘性; 在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴胶布的顶端下滑应不大于2.5mm. 剥离强度; 胶带每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N. 剥离残留物; 鼻贴的背贴纸剥离后，其背贴纸上不应有可见残余胶体. 外观; 表面应平整、洁净、无破损，表面材料、压力敏感胶粘剂、弹性物、基本材料、背贴纸不得有脱离现象. 五、原辅材料、能源消耗及理化性质 本项目变动前后原辅材料及能源消耗见下表。 表2-7 变动前后主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 产品; 变动前; 变动后; 最大储存量（t）; 状态; 来源; 包装及储存方式; 变动情况. 年用量; 单位; 年用量; 单位. 1; 海盐; 生理性海水鼻腔喷雾剂; 0.3; t/a; 0.3; t/a; 0.3; 固态; 外购; 袋装; 无变动. 2; 纯化水; 300; t/a; 300; t/a; /; 液态; 自制; /; 无变动. 3; 聚丙烯酸钠; 医用退热贴; 200; t/a; 200; t/a; 20; 液态; 外购; 桶装; 无变动. 4; 二羟基氨基乙酸铝; 110; t/a; 110; t/a; 10; 固态; 外购; 桶装; 无变动. 5; 纯化水; 250; t/a; 250; t/a; /; 液态; 自制; /; 无变动. 6; EDTA二钠盐; 8; t/a; 8; t/a; 1; 固态; 外购; 袋装; 无变动. 7; 酒石酸; 5; t/a; 5; t/a; 1; 液态; 外购; 袋装; 无变动. 8; 聚乙烯吡咯烷酮; 130; t/a; 130; t/a; 15; 粉状; 外购; 桶装; 无变动. 9; 甘油; 10; t/a; 10; t/a; 1; 液态; 外购; 桶装; 无变动. 10; 无纺布; 20; t/a; 20; t/a; 0.2; 固态; 外购; 袋装; 无变动. 11; 高粘度聚二甲基硅氧烷; 医用硅酮疤痕凝胶; 4; t/a; 4; t/a; 1; 液态; 外购; 桶装; 无变动. 12; 低粘度聚二甲硅氧烷; 4; t/a; 4; t/a; 0.5; 液态; 外购; 桶装; 无变动. 13; 六甲基二硅氧烷; 2; t/a; 2; t/a; 0.5; 液态; 外购; 桶装; 无变动. 14; 硝酸铅; 实验; 0.0001; t/a; 0.0001; t/a; 0.00002; 液态; 外购; 瓶装; 无变动. 15; 醋酸盐; 0.0001; t/a; 0.0001; t/a; 0.00002; 液态; 外购; 瓶装; 无变动. 16; 硫代乙酰胺; 0.0001; t/a; 0.0001; t/a; 0.00002; 液态; 外购; 瓶装; 无变动. 17; 碘化钾; 0.0015; t/a; 0.0015; t/a; 0.0002; 液态; 外购; 瓶装; 无变动. 18; 硫酸; 0.0001; t/a; 0.0001; t/a; 0.00002; 液态; 外购; 瓶装; 无变动. 19; 硝酸; 0.0001; t/a; 0.0001; t/a; 0.00002; 液态; 外购; 瓶装; 无变动. 20; Ⅲ型重组胶原蛋白; 重组胶原蛋白贴; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 21; 卡波姆; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 粉状; 外购; 袋装; 新增原辅料. 22; 甘油; 0; 0; 1.5; t/a; 0.15; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 23; 丙二醇; 0; 0; 6.25; t/a; 0.6; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 24; 羟苯甲酯; 0; 0; 0.19; t/a; 0.03; 粉状; 外购; 瓶装; 新增原辅料. 25; 羟苯丙酯; 0; 0; 0.63; t/a; 0.05; 粉状; 外购; 瓶装; 新增原辅料. 26; 纯化水; 0; 0; 120; t/a; /; 液态; 自制; /; 新增原辅料. 27; 无纺布基材; 0; 0; 4; t/a; 0.4; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 28; 铝膜袋; 0; 0; 3.5; t/a; 0.4; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 29; 医用透明质酸钠; 医用透明质酸钠敷贴; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 30; D-(+)-海藻糖二水合物; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 31; 甘油; 0; 0; 1.5; t/a; 0.2; 液态; 外购; 瓶装; 新增原辅料. 32; 卡波姆; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 粉状; 外购; 袋装; 新增原辅料. 33; 黄原胶; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 粉状; 外购; 袋装; 新增原辅料. 34; 丁二醇; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 液态; 外购; 瓶装; 新增原辅料. 35; 三乙醇胺; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 液态; 外购; 瓶装; 新增原辅料. 36; 纯化水; 0; 0; 122; t/a; /; 液态; 自制; /; 新增原辅料. 37; 无纺布; 0; 0; 4; t/a; 0.4; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 38; 铝膜袋; 0; 0; 3.5; t/a; 0.3; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 39; 壳聚糖; 壳聚糖止血粉; 0; 0; 4; t/a; 0.2; 粉状; 外购; 袋装; 新增原辅料. 40; 铝膜袋; 0; 0; 1; t/a; 0.1; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 41; 塑料瓶; 0; 0; 1; t/a; 0.1; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 42; 不锈钢球; 穴位压力刺激贴; 0; 0; 0.2; t/a; 0.01; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 43; 热熔胶; 0; 0; 1; t/a; 0.01; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 44; 无纺布; 0; 0; 3.5; t/a; 0.4; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 45; 离型纸; 0; 0; 0.5; t/a; 0.05; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 46; 涂胶基材; 创可贴; 0; 0; 6.2; t/a; 0.6; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 47; 吸收性敷垫; 0; 0; 1.9; t/a; 0.2; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 48; 离型纸; 0; 0; 2.5; t/a; 0.2; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 49; 冷封纸; 0; 0; 4; t/a; 0.4; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 50; 不锈钢球; 晕车贴; 0; 0; 0.1; t/a; 0.03; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 51; 热熔胶; 0; 0; 0.5; t/a; 0.01; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 52; 无纺布; 0; 0; 1.75; t/a; 0.2; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 53; 离型纸; 0; 0; 0.25; t/a; 0.03; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 54; 无纺布; 三伏贴; 0; 0; 8; t/a; 0.4; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 55; 离型纸; 0; 0; 8; t/a; 0.4; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 56; 凝胶膏; 0; 0; 3; t/a; 0.3; 液态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 57; 水刺无纺布; 通气鼻贴; 0; 0; 10.5; t/a; 1; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 58; 压力敏感胶粘剂; 0; 0; 10.5; t/a; 1; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 59; 弹性物（PET）; 0; 0; 8.3; t/a; 0.8; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 60; 背贴纸; 0; 0; 1.5; t/a; 0.1; 固态; 外购; 箱装; 新增原辅料. 60; 聚丙烯酸钠; 冰凉贴; 0; 0; 66; t/a; 20; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 62; 二羟基氨基乙酸铝; 0; 0; 36; t/a; 10; 固态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 63; 纯化水; 0; 0; 84; t/a; /; 液态; 自制; /; 新增原辅料. 64; EDTA二钠盐; 0; 0; 2.6; t/a; 1; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 65; 酒石酸; 0; 0; 1.6; t/a; 1; 液态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 66; 聚乙烯吡咯烷酮; 0; 0; 43; t/a; 15; 粉状; 外购; 桶装; 新增原辅料. 67; 甘油; 0; 0; 3; t/a; 1; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 68; 无纺布; 0; 0; 6.6; t/a; 0.2; 固态; 外购; 袋装; 新增原辅料. 69; 水性油墨; 喷码; 0; 0; 0.1; t/a; 0.01; 液态; 外购; 桶装; 新增原辅料. 70; 1%新洁尔 灭溶液; 消毒; 0; 0; 0.003; kg/a; 0.003; 液态; 外购; 瓶装; 新增原辅料. 71; 医用75%酒精; 0; 0; 0.003; kg/a; 0.003; 液态; 外购; 瓶装; 新增原辅料. 主要原辅材料理化性质 1）聚丙烯酸钠：化学式为(C3H3NaO2)n，是一种新型功能高分子材料和重要化工产品，固态产品为白色或浅黄色块状或粉末，液态产品为无色或淡黄色粘稠液体。由丙烯酸及其酯类为原料，经水溶液聚合而得。无味，溶于氢氧化钠水溶液，在氢氧化钙、氢氧化镁等水溶液中沉淀。常被用作水处理剂、盐水精制及胶乳增稠，也可用作食品增粘、乳化。 2）二羟基氨基乙酸铝：在常温常压下稳定，如果遵照规格使用和储存则不会分解，未有已知危险反应。 3）EDTA二钠盐：EDTA是一种重要的络合剂，是螯合剂的代表性物质，能和碱金属、稀土元素和过渡金属等形成稳定的水溶性络合物。EDTA是有机物，在水中溶解度不高，故常以EDTA二钠盐的形式储存除钠盐外，还有铵盐及铁、镁、钙、铜、锰、锌、钴、铝等各种盐，这些盐各有不同的用途。此外EDTA也可用来使有害放射性金属从人体中迅速排泄起到解毒作用，也是水的处理剂。 4）酒石酸：即2，3-二羟基丁二酸，是一种羧酸，化学式为C4H6O6。存在于多种植物中﹐如葡萄和罗望子。也是葡萄酒中主要的有机酸之一。作为食品中添加的抗氧化剂﹐可以使食物具有酸味。酒石酸最大的用途是饮料添加剂，也是药物工业原料。 5）聚乙烯吡咯烷酮：聚乙烯吡咯烷酮(polyvinyl pyrrolidone)，简称PVP，是一种非离子型高分子化合物，是N-乙烯基酰胺类聚合物中最具特色，被研究得最深、最广泛的精细化学品。已发展成为非离子、阳离子、阴离子3大类，工业级、医药级、食品级3种规格，相对分子质量从数千至一百万以上的均聚物、共聚物和交联聚合物系列产品，并以其优异独特的性能获得广泛应用。 6）聚二甲基硅氧烷：聚二甲基硅氧烷，又名二甲基硅油，根据相对分子质量的不同，外观由无色透明的挥发性液体至极高黏度的液体或硅胶，无味，透明度高，具有耐热性、耐寒性、黏度随温度变化小、防水性、表面张力小、具有导热性，导热系数为0.134-0.159W/(m·K)，透光性为透光率100%，二甲基硅油无毒无味，具有生理惰性、良好的化学稳定性。电绝缘性和耐候性、疏水性好，并具有很高的抗剪切能力，可在-50℃～200℃下长期使用。具有优良的物理特性，可直接用于防潮绝缘，阻尼，减震，消泡，润滑，抛光等方面，广泛用作绝缘润滑、防震、防油尘、介电液和热载体。以及用作消泡、脱模剂、油漆及日化品添加剂。 7）六甲基二硅氧烷：六甲基二硅氧烷，是一种有机化合物，化学式为C6H18OSi2，为无色透明液体，不溶于水，溶于多数有机溶剂，主要用作封头剂、清洗剂、脱膜剂、有机合成中间体等。 8）重组胶原蛋白：胶原蛋白是一类生物高分子蛋白的总称，它是动物结缔组织的主要成分之一，也是哺乳动物体内含 量最多、分布最广的功能性蛋白，占总蛋白质含量的25%～30%。胶原蛋白广泛存在于皮肤、骨骼、关节、头发中，能够起到支撑、修复、抗衰老的作用。由于胶原蛋白独特的理化性质和功能，使其在保健食品、化妆品、生物医学等领域的应用日益广泛。 9）卡波姆：本品为丙烯酸键合烯丙基蔗糖或季戊四醇烯丙醚的高分子聚合物。按干燥品计算，含羧酸基（—COOH）应为56.0%～68.0%，化学式为C3H4O2。 10）甘油：又名丙三醇，是一种有机化合物，化学式为C3H8O3，是一种简单的多元醇化合物。它是一种无色无臭有甜味的黏性液体，无毒。甘油主链存在于被称为甘油酯的脂质中。由于它具有抗菌和抗病毒特性，因此广泛用于FDA批准的伤口和烧伤治疗。相反，它也用作细菌培养基。它可作为衡量肝脏疾病的有效标志物。它还广泛用作食品工业中的甜味剂和药物配方中的保湿剂。由于其有三个羟基，甘油可与水混溶并具有吸湿性。 11）丙二醇：丙二醇是一种无色、无臭、略有甜味的粘稠液体，化学式为C3H8O2。它在工业生产中作为溶剂、抗冻剂和润滑剂使用，同时也用于制药、化妆品和食品工业等领域。 12）羟苯甲酯：羟苯甲酯是一种白色结晶粉末或无色结晶，易溶于醇，醚和丙酮，极微溶于水，又称对羟基苯甲酸甲酯，羟苯甲酯沸点270-280℃。分子式C8H8O3。分子量152.15。主要用作有机合成、食品、化妆品、医药的杀菌防腐剂，也用作于饲料防腐剂。 13）羟苯丙酯：羟苯丙酯是一种有机物，化学式为C10H12O3。白色结晶，有特殊气味。溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂，微溶于水。主要用作食品、化妆品、医药的杀菌防腐剂抑菌剂，也用于饲料防腐剂。 14）无纺布基材：无纺布又称不织布、针刺棉、针刺无纺布等，采用聚酯纤维，涤纶纤维（简称：PET）材质生产，经过针刺工艺制作而成，可做出不同的厚度、手感、硬度等，无毒、无刺激性，产品采用符合FDA食品级原料生产，不含其他化学成分，性能稳定，无毒、无异味，不刺激皮肤。 15）医用透明质酸钠凝胶：即透明质酸钠（又称玻璃酸钠）是一种糖胺聚糖，在生物医药、生物材料、功能食品以及化妆品等领域的广泛应用，是医学胶的一种，分子式为（C14H20NO11Na）n。 16）D-(+)-海藻糖二水合物：外观描述：白色粉状结晶，水中溶解度：68.9g/100g(20°C)，溶于热乙醇，不溶于醚物理参数：熔点：97-99°C(lit.)，折射率：181°(C=7，H2O) 17）黄原胶：黄原胶又称黄胶、汉生胶，是一种由黄单胞杆菌发酵产生的细胞外酸性杂多糖。是由D-葡萄糖、D-甘露糖和D-葡萄糖醛酸按2:2:1组成的多糖类高分子化合物，相对分子质量在100万以上，黄原胶为浅黄色至白色可流动粉末，稍带臭味。易溶于冷、热水中，溶液中性，耐冻结和解冻，不溶于乙醇。遇水分散、乳化变成稳定的亲水性粘稠胶体。 18）丁二醇：是一种有机物，分子式为C4H10O2，分子量为90.12。外观为无色或淡黄色油状液体。可燃，凝固点20.1℃，折射率1.4461。能溶于甲醇、乙醇、丙酮，微溶于乙醚。有吸湿性，气味苦，入口则略有甜味，用作溶剂和增湿剂，也用于制增塑剂、药物、聚酯树脂、聚氨基甲酸酯树脂等。 19）三乙醇胺：是一种有机化合物，可以看作是三乙胺的三羟基取代物，化学式为C6H15NO3。与其他胺类化合物相似，由于氮原子上存在孤对电子，三乙醇胺具弱碱性，能够与无机酸或有机酸反应生成盐，外观：无色至淡黄色粘性液体，室温下为无色透明粘稠液体，溶于水，甲醇、丙酮、氯仿等，微溶于乙醚和苯，在非极性溶剂中几乎不溶。 20）壳聚糖：甲壳素N-脱乙酰基的产物，甲壳素（几丁质）、壳聚糖、纤维素三者具有相近的化学结构，纤维素在C2位上是羟基，甲壳素、壳聚糖在C2位上分别被一个乙酰氨基和氨基所代替，甲壳素和壳聚糖具有生物降解性、细胞亲和性和生物效应等许多独特的性质，尤其是含有游离氨基的壳聚糖，是天然多糖中唯一的碱性多糖，分子式：（C6H11NO4）n，壳聚糖无味、无臭、无毒性，纯壳聚糖略带珍珠光泽。 21）医用胶布：医用胶属于生物医学特殊功能性胶粘剂，除了具有通常的胶接功能和力学功能外，还应具有生物医学功能。 22）热熔胶：热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的热熔胶，呈浅棕色或白色。热熔胶由聚烯烃弹性体49%、石油树脂49%、抗氧化剂2%等成分组成，挥发性有机物含量为2%。满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中低挥发性含量限制要求。 23）喷码油墨：主要由有机颜料、水性丙烯酸树脂、蒸馏水、氨及消泡剂组成，其中有机颜料40%、水性丙烯酸树脂30%、蒸馏水24.7%、氨5%、消泡剂0.3%，参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》“水性涂料含水性丙烯酸乳液（树脂）或其他水性乳液（树脂）时，游离单体按实测挥发比例计入VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的2%计。”水性丙烯酸树脂中游离单体按其质量的2%计，即0.30x2%=0.6%。消泡剂以全部挥发计，为0.3%。则本项目VOCs(水性丙烯酸树脂中游离单体+消泡剂)含量为0.9%，水性油墨成分见下表。 表2-8 水性油墨成分 成分名称; CAS号; 成分（%）; 本项目取值（%）. 有机颜料; 147-14-8; 30-40%; 40%. 水性丙烯酸树脂; 25767-39-9; 30-40%; 30%. 蒸馏水; 7732-18-5; 20-30%; 24.7%. 氨; 1336-21-6; 1-5%; 5%. 消泡剂; 64741-88-4; 0.1-0.3%; 0.3%. （1）与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）相符性分析。 根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）表1中油墨中VOCs含量限值要求，水性油墨中喷码印刷油墨的VOCs含量限值≤30%，本项目使用的喷码印刷油墨中VOC含量为0.9%，能够满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）表1中水性油墨VOCs含量限值要求。 六、主要设备 项目变动前后设备清单见下表。 表2-9 变动前后主要设备一览表 序号; 变动前; 变动后. 产品; 设备名称; 规格; 数量; 产品; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 医用退热贴; 水凝胶搅拌机; 500L; 2; 医用退热贴、冰凉贴; 水凝胶搅拌机; 500L; 4; 共线. 2; 水凝胶涂布机; 60m/min; 2; 水凝胶涂布机; 60m/min; 4. 3; 生理性海水鼻腔喷雾剂; 液体配制机; 1000L; 1; 生理性海水鼻腔喷雾剂; 液体配制机; 1000L; 1; /. 4; 喷雾自动灌装机; 10L/min; 1; 喷雾自动灌装机; 10L/min; 1; /. 5; 医用硅酮疤痕凝胶; 乳化机; 100L; 1; 医用硅酮疤痕凝胶; 乳化机; 100L; 1; /. 6; 封尾机; 40/min; 1; 封尾机; 40/min; 1; /. 7; 纯水; 纯水机; 2L/min; 2; 重组胶原蛋白贴、医用透明质酸钠敷贴; 真空均质乳化机组; 350L; 2; 共线. 9; /; 面膜灌装封口机; YH-M8; 2. 10; 壳聚糖止血粉; 瓶装灌装旋盖机; XG-40; 1; /. 11; 贴标机; TBJ-60; 1; /. 12; 袋装灌装机; YK-20L; 1; /. 13; 自动封口机; FRD—1000w; 1; /. 14; 穴位压力刺激贴、晕车贴、三伏贴; 热熔胶涂布机; 600型; 1; 共线. 15; 反应釜; QC-400升; 3. 16; 药贴合成机; QC-210型; 1. 17; 创口贴; 滚刀创口贴机; FRD-100; 2; /. 18; 通气鼻贴; 鼻贴机; TQBT; 5; /. 19; 纯水制备; 纯水机; 2L/min; 2; /. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 产能匹配性分析 医用退热贴、冰凉贴： 本项目医用退热贴的总产量为6000万片、冰凉贴的总产量为2000万片，每片长度以12cm计，则总长度为9600000m。涂布机涂布速率为60m/min，每天生产16h，一年生产300天，则涂布机一年可涂布17280000m，能满足项目需要。 生理性海水鼻腔喷雾剂： 本项目生理性海水鼻腔喷雾剂总产量为900万瓶，每瓶60mL，总量为540000L。项目使用灌装机灌装速率为10L/min，每天生产16h，一年生产300天，则一年灌装量为2880000L，能满足项目需要。 医用硅酮疤痕凝胶： 本项目医用硅酮疤痕凝胶总产量为300万贴，所使用封尾机每分钟可封40只，则一年可封11520000只，能满足项目需求。 重组胶原蛋白贴、医用透明质酸钠敷贴： 本项目重组胶原蛋白贴总产量为500万贴、医用透明质酸钠敷贴总产量为500万贴，所使用真空均质乳化机组每分钟可生产40片，则一年可生产11520000片，能满足项目需求。 壳聚糖止血粉： 本项目壳聚糖止血粉总产量为1g瓶装的100万瓶、3g袋装的100万瓶，所使用袋装灌装机每分钟可装0.5kg、瓶装灌装旋盖机每分钟可封0.2kg，则袋装灌装机一年可装144000kg，瓶装灌装旋盖机一年可装57600kg，能满足项目需求。 穴位压力刺激贴、晕车贴、三伏贴： 本项目穴位压力刺激贴总产量为5000万贴、晕车贴2000万贴、三伏贴4000万贴，所使用热熔胶涂布机每分钟可涂53贴，则热熔胶涂布机一年可涂1526.4万贴，能满足项目需求。 创口贴： 本项目创口贴总产量为5000万贴，所使用滚刀创口贴机每分钟可生产200贴，则一年可生产5760万贴，能满足项目需求。 通气鼻贴： 本项目通气鼻贴总产量为5000万贴，所使用鼻贴机每分钟可生产200贴，则一年可生产5760万贴，能满足项目需求。 七、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，原定劳动定员20人，项目重大变动后新增劳动定员15人，共35人。工作时间不变，实行两班制，每班工作8小时，年工作300天。 八、公用工程 （1）、给水 本项目用水主要为生活用水、纯水制备用水，项目用水来自自来水管网。 （2）、排水 厂区采用雨污分流系统，雨水通过雨水管网直接排放；生活污水及生产废水经化粪池处理后与浓水一同经由园区污水管网排入庐山工业园污水处理厂。 （3）、供电 本项目供电由园区电网统一集中供给，能满足项目用电。 九、水平衡 本项目全厂总用水量2163.75m³/a，排水量1076.25m³/a。本项目水平衡见表2-10及图2-1。 表2-10 项目水平衡表 （t/d） 投入; 产出. 名称; 新鲜水; 回用水; 损耗水; 回用水; 排放量. 纯水制备用水; 3.7125; 0; 2.90; 0.05; 0.7425. 生活用水; 3.5; 0; 0.7; 0; 2.8. 设备清洗用水; 0; 0.05; 0.005; 0; 0.045. 合计; 7.2125; 0.05; 3.605; 0.05; 3.5875. 图2-1 本项目水平衡图 （t/d） 十一、厂区总平面布置 项目所用地为一栋租赁厂房。 根据现场踏勘，项目目前一楼用于生产退热贴、冰凉贴、穴位压力刺激贴、创可贴、晕车贴、三伏贴、通气鼻贴，二楼为10万级的标准净化车间自动生产线，用于生产医用硅酮疤痕凝胶、重组胶原蛋白贴、医用透明质酸钠敷贴、壳聚糖止血粉及生理性海盐鼻腔喷雾。实验室建于二楼，原料存储区、产品存储区及固废间建与一楼。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、工艺流程 1、施工期工艺流程及产排污环节 本项目租赁现有场地作为生产厂房，施工期仅需安装设备，污染物为新增生产设备进场、安装、施工及设备搬运安装产生的少量粉尘以及安装施工产生的噪声。 图2-2 施工期工艺流程及产污图 2、营运期工艺流程及产排污环节 1）医用退热贴 图2-3 医用退热贴工艺流程及产污环节图 2）冰凉贴 图2-4 冰凉贴工艺流程及产污环节图 3）生理性海水喷雾 图2-5 生理性海水喷雾工艺流程及产污环节图 配置与灌装皆在十万级净化区域内完成。 4）医用硅酮疤痕凝胶 图2-6 医用硅酮疤痕凝胶工艺流程及产污环节图 配置与灌装皆在十万级净化区域内完成。 以上产品部分工艺说明 ①配粉：按照配方表依次叠加的方法将粉类原料装入PVC袋中混合备用；按定量量配好份数，记为混合粉，配粉过程中会产生颗粒物。 ②配水：按配方表以及生产数量要求，称好相应水的质量；依次往搅拌锅中添加酒石酸、分散液、作用剂、增粘剂等，同时搅拌均匀。称为配比水。 ③制浆：将定量的甘油放入搅拌锅中，加入混合粉，同时用搅拌棍不停搅拌；将搅拌锅安装在搅拌机上，在常温下使用搅拌机继续搅拌，直到搅拌均匀，至无颗粒状粉团为止，制浆过程中会产生噪声。 ④涂布固化：将已经涂布好的胶体进行常温固化，根据根据产品及天气的特点，将固化室的空调及除湿机进行调节，涂布固化过程中会产生有机废气。 1、空调的调节：一般需使用空调的遥控器进行调节，先按开关键，将温度调节在30℃，空调制热的时候，方向朝地下约45度，左右摇摆，风力使用加强风，时间多少参见下表； 2、除湿机的调节：先按开关键，调节除湿开机时间，关机时间，核对时间表，具体操作见除湿机使用说明书，湿度及除湿时间参见下表。 湿度 调节 室内温度; 50以下; 50-70; 70以上. 湿度; 时间; 湿度; 时间; 湿度; 时间. 10℃以下; 68; 6h; 68; 7h; 65; 7h. 10-15℃; 68; 5h; 68; 6h; 66; 7h. 15-20℃; 68; 4h; 68; 5h; 67; 6h. 20-25℃; 70; 4h; 68; 4h; 68; 5h. 25-30℃; 70; 4h; 68; 4h; 68; 4h. 30℃以上; 72; 4h; 68; 4h; 68; 4h. ⑤分切：将涂料完成的无纺布按规格要求进行分切。 ⑥消毒：采用擦拭消毒的方式对生产环境、设备与器具进行消毒，采用的消毒剂为：1%新洁尔灭溶液和医用75%酒精。两者交替使用，每月更换一次，每天进行一次消毒。 5）晕车贴生产工艺流程 图2-7 晕车贴工艺流程及产污环节图 6）穴位压力刺激贴工艺流程说明 图2-8 穴位压力刺激贴工艺流程及产污环节图 晕车贴及穴位压力刺激贴工艺流程说明（生产工艺相同） - 1、制胶 将定量热熔胶放入搅拌锅中，采用电加热融化同时不停地搅拌，之后将搅拌锅安装在搅拌机上，使用搅拌机继续搅拌，直到搅拌均匀至为止，已经搅拌好的胶体倒入真空搅拌机中，加入相对应质量的配比水，开真空，搅拌，混合好的胶状物倒入抽真空机器中，再次进行抽真空处理，此过程中会产生有机废气。 - 4、涂布 将已经抽真空处理好的胶体置入涂布机内，按生产指令要求进行涂布作业，此过程中会产生噪声。 - 6裁片 使用激光机将涂布的胶体进行裁剪，形状根据客户需要而定，此过程中会产生固废及噪声。 7、内包：将固化好的胶体装入规定的包装内袋中，用封口机封口，需要打码的，安装打码轮，此过程中会产生固废。 8、外包：使用喷码机将产品批号、生产日期、有效期至日期喷好。将内包好的产品及说明书按规定装入包装中，此过程中会产生固废及有机废气。 - 9、覆膜 按要求整齐叠好产品，使用热缩膜套好，进覆膜机覆膜，此过程中会产生固废。 - 10、装箱入库 将覆膜好的产品装入外箱，并核对数量。厂检报告、合格证一起放入外箱后用胶布封箱，打好包装带入库。 7）通气鼻贴工艺流程说明 图2-9 通气鼻贴工艺流程及产污环节图 8）创可贴工艺流程说明 图2-10 创可贴工艺流程及产污环节图 通气鼻贴及创可贴工艺流程说明（生产工艺相同） 1、领料 根据产品订单需求，制定生产指令，计算出生产所需原材料数量。领取原材料。 2、上机 把各个原材料手动拉到需要对准的位置，对齐后方可开机。开机时由慢到快，调好各个部位原材料，再正常运行，此过程中会产生噪声。 3、复合、冲片 调节机器上有五个螺旋调节器，方向分别都一样。紧螺旋（上紧螺丝）往机器前面转，则材料往自己对面移；相反往机器后面松螺旋，原材料则往自己站推，松紧看材料落差所需要距离即可，若未对齐先用手动（即减少次品率），此过程中会产生固废及噪声。 4、内包装 将冲片后的半成品，手动折叠好产品按标准数量装入产品对应的中盒里，操作前组长必须核对半成品与盒是否属于同一产品，操作过程需经常检查核对，确保内容物与盒保持一致，避免混装出现品质事故。确保产品按规定装入纸盒后，放入产品对应的说明书后封好盖，此过程中会产生固废。 6、喷码 将要喷码的产品材料放置于喷码区，喷码员按照《打码记录表》的内容与要喷码产品作核对，核对无误后，按打码内容进行调机，组长和喷码员及在线QC都要复核无误后，喷码工作才可以开始，并经常抽查喷码情况。完成该批次的喷码后在《记录表》上签名确定。按规定每隔三天对喷头进行清洗，每隔一个星期对喷码机进行清洁维护，此过程中会产生有机废气。 7、套膜 按规定把备好的热收缩膜套到规定数量的装盒产品上，将套膜后的产品放入已经达到收缩条件的热收缩机的输送带上，产品经一定温度热收缩后，膜会紧紧收附于产品上，过程中要不断检查品质，确保收缩效果良好，此过程中会产生固废。 6、抽检 按出厂检验要求，对成品进行抽检，此过程中会产生固废。 8、装箱、入库 将合格产品登记批号、数量、品名后办理入库手续，按区域放置，标识清楚，注意防潮、防霉、防污染和防混淆。 9）重组胶原蛋白贴工艺流程说明 图2-11 重组胶原蛋白贴工艺流程及产污环节图 10）医用透明质酸钠敷贴工艺流程说明 图2-12 医用透明质酸钠敷贴工艺流程及产污环节图 重组胶原蛋白贴及医用透明质酸钠敷贴工艺流程说明（生产工艺相同） 1、浸泡 按照批生产指令，把原材料卡波姆加纯化水浸泡溶解，此过程中会产生有机废气。 2、凝胶配制 把领来的料按照配方比例放入真空搅拌锅，设置好搅拌温度、时间进行配制，此过程中会产生有机废气。 3、灌装 配制好的凝胶经过输送管道传送至敷贴灌装机灌装，此过程中会产生有机废气。 4、外包 使用喷码机将产品批号、生产日期、有效期至日期喷好。将灌装内包好的产品及说明书按规定装入包装中，此过程中会产生固废及有机废气。 5、成品检验 按照产品出厂检验要求，根据成品检验操作规程进行检验，此过程中会产生固废。 6、成品入库 将合格产品登记批号、数量、品名后办理入库手续，按区域放置，标识清楚，注意防潮、防霉、防污染和防混淆。 11）壳聚糖工艺流程说明 图2-13 壳聚糖工艺流程及产污环节图 壳聚糖止血粉生产工艺说明 1、内包 在灌装旋盖机上设置好灌装参数后进行止血粉灌装，完成旋盖后，贴标机同时工作对瓶装产品进行贴标打码，此过程中会产生固废。 2、外包 使用喷码机将产品批号、生产日期、有效期至日期喷好。将内包好的产品及说明书按规定装入包装中，此过程中会产生固废及有机废气。 3、委托灭菌/电子束灭菌 委托第三方进行辐照灭菌。 4、成品检验 按照产品出厂检验要求，根据成品检验操作规程进行检验，此过程中会产生固废。 5、成品入库 将合格产品登记批号、数量、品名后办理入库手续，按区域放置，标识清楚，注意防潮、防霉、防污染和防混淆。 12）三伏贴工艺流程说明 图2-14 三伏贴工艺流程及产污环节图 1、原材料准备 检查产品的要求，需生产的数量，并计算出需要原材料数量。 2、涂布分切 将胶体置入涂布机内，按生产指令要求进行涂布作业，使用激光机将涂布的胶体进行裁剪，形状根据客户需要而定，此过程中会产生固废及噪声。 3、复合冲片 检查设备正常后开机复合操作，将复合后交合整齐的产品按规格进行冲片，半成品成型要求整齐、无皱褶、无偏差，大小尺寸统一，此过程中会产生噪声。 4、过程检验 生产过程中，对各工序半成品做性能指标检验，此过程中会产生固废 5、产品包装 内包：将半成品装内袋中，用封口机封口，需要打码的，安装打码轮，此过程中会产生固废。 外包：使用喷码机将产品批号、生产日期、有效期至日期喷好。将内包好的产品及说明书按规定装入包装中，此过程中会产生固废及有机废气。 6、成品检验 按出厂检验要求，对成品做成品检验，此过程中会产生固废。 7、成品入库 将合格产品登记批号、数量、品名后办理入库手续，按区域放置，标识清楚，注意防潮、防霉、防污染和防混淆。 3、纯水制备工艺 本项目采用RO膜制备纯水，自来水进入纯水机后，先经过石英砂和活性炭的过滤，再通过RO膜制成纯水。 图2-15 纯水制备工艺图 4、产品检测方法 1）医用退热/冰凉贴： 医用退热贴需进行粘着力、剥离强度、耐热性、耐寒性、密封性、PH值的检验，主要采用物理方法进行检验，不使用化学试剂。 2）生理性海水喷雾： 生理性海水喷雾需进行pH值、重金属含量、砷含量、氯化钠含量的检验。 A、重金属含量的检验： 标准铅溶液的制备：称取硝酸铅0.1599g，置1000mL量瓶中，加硝酸50mL和水50mL溶解后，用水稀释至刻度，摇匀，作为贮备液 量取贮备液10mL，置100mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀即得。 检验：取25ml纳氏比色管三支，甲管中加标准铅溶液一定量与醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml后，加水或各品种项下规定的溶剂稀释成25ml，乙管中加入按各品种项下规定的方法制成的供试品溶液25ml，丙管中加入与乙管相同重量的供试品，加配制供试品溶液的溶剂适量使溶解，再加与甲管相同量的标准铅溶液与醋酸盐缓冲液（pH3.5）2ml后，用溶剂稀释成25ml；若供试品溶液带颜色，可在甲管中滴加少量的稀焦糖溶液或其他无干扰的有色溶液，使之与乙管、丙管一致；再在甲、乙、丙三管中分别加硫代乙酰胺试液各2ml，摇匀，放置2分钟，同置白纸上，自上向下透视，当丙管中显出的颜色不浅于甲管时，乙管中显示的颜色与甲管比较，不得更深。 3）医用硅酮疤痕凝胶： 医用硅酮疤痕凝胶需对成分、保湿性、重金属含量、微生物含量、PH值进行检验。 A、保湿性的检验： 取精密称重的10g硅酮凝胶敷料，均匀涂抹在90mm口径平皿中，将平皿放入37±1℃恒温培养箱中，取掉上盖，放置24h，取出样品进行称量，看减少量是否符合要求。 B、成分的测定： a）取硅酮凝胶敷料0.5g，置玵涡中，加硫酸0.5ml与硝酸0.5ml，缓缓炽灼，即形成白色纤维状物，最后遗留白色残渣，即符合规定。 C、重金属含量的测定：同上。 D、微生物含量的测定： 采用《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979-2002附录B中所述方法进行检测。 4）重组胶原蛋白贴： 重组胶原蛋白贴需进行外观/性状、规格尺寸、pH值、重金属含量、黏度、重组胶原蛋白的含量和微生物限度的检验。 外观/性状：挤出凝胶应为无色凝胶状，布面平整，无明显肉眼可见异物。 规格尺寸：误差应在±10%范围内。 pH：应在4.5～8.0。 重金属含量的测定：不超过百万分之十，测定同上。 黏度：在25℃下，挤出凝胶的黏度为不小于100mPa·s。 重组胶原蛋白的含量：应不少于0.2%。 微生物限度：需氧菌总数≤102cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤101cfu/g，控制菌（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌）不得检出。 5）医用透明质酸钠敷贴 医用透明质酸钠敷贴需进行外观/性状、规格尺寸、pH值、重金属含量、含水量和微生物限度的检验。 外观/性状：凝胶层应为无色或微黄色凝胶状，无明显肉眼可见异物。 规格尺寸：误差应在±10%范围内。 pH：应在5.0～8.0。 重金属含量的测定：重金属含量应不大于10µg/g，测定方法同上。 含水量：含水量应不少于40% 微生物限度：需氧菌总数≤102cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤101cfu/g，控制菌（金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌）不得检出。 6）壳聚糖止血粉 壳聚糖止血粉需进行外观/性状、装量、粒度、水分、pH、酸不溶物和重金属含量的检验。 外观/性状：类白色或浅黄色粉末固体，无肉眼可见的异物。 装量：应不低于标识装量的93%，平均装量应不小于标示量。 粒度：通过六号标准筛的粉末重量，不得少于95%。 水分：水分不得超过15%。 pH：6.5-11.5。 酸不溶物：酸不溶物小于1.0%。 重金属含量：应不得超过百万分之十测定方法同上。 7）穴位压力刺激贴 穴位压力刺激贴需进行外观/性状、规格尺寸、剥离强度、持粘性、耐热性、耐寒性、残留物和包装密封性的检验。 外观/性状：产品外观应平整、无异物，医用胶布应涂布均匀，无脱胶、失黏现象。 规格尺寸：允许偏差为±10%。 剥离强度：医用胶布每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N 持粘性：在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴胶布的顶端下滑应不大于2.5mm。 耐热性：在42℃±2℃下保持30分钟后取出，胶面应无流淌现象。 耐寒性：在﹣1℃±1℃下保持30分钟后取出，胶面应无结冰现象。 残留物：产品从钢板上揭下时，不应有明显胶体物质残留。 包装密封性：包装应密封完好，无气泡溢出。 8）创口贴 创口贴需进行外观/性状、规格尺寸、剥离强度、持粘性、敷垫的吸水量、防粘连层重量和微生物指标的检验 外观/性状：允许误差为±3mm 规格尺寸：表面整洁，不能有褶皱存在，涂胶基材和防粘连层不得有脱离现象 剥离强度：涂胶基材的剥离强度不低于0.5N/㎝ 持粘性：涂胶基材的持粘性下滑应不超过2.5mm 敷垫的吸水量：应不小于150% 防粘连层重量：应在50g/㎡～80/㎡之间 微生物指标：创口贴细菌菌落总数≤20cfu/g，不得检出真菌，不得检出绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌和大肠菌群 9）晕车贴 晕车贴需进行外观/性状、pH、粘着力、剥离强度、耐热性、耐寒性和残留物的检验。 外观/性状：产品外观胶面应涂布均匀，无缺胶现象。 pH：4.0～8.5。 粘着力：粘住1号钢球应能停留5秒 剥离强度：应不大于1.47N 耐热性：在40℃±2℃条件下保持30min，凝胶不流失 耐寒性：在0℃±1℃条件下保持30min，凝胶不冻结。 残留物：产品从塑料板上揭下时，不应有明显残留胶体物质。 10）三伏贴 三伏贴需进行感官、规格型号、净含量及允许短缺量、理化指标和微生物指标的检验。 感官：形态、色泽、气味、杂质应满足规定要求。 规格型号：腰椎型，颈椎型，膝盖型，其他规格型号可根据产品结构要求定制。 净含量及允许短缺量：应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的相关规定。 理化指标：应符合企标表2的要求。 微生物指标：应符合企标表3的规定。 11）通气鼻贴 通气鼻贴需进行尺寸、持粘性、剥离强度、剥离残留物和外观的检验。 尺寸：允许偏差为±10%。 持粘性：在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴胶布的顶端下滑应不大于2.5mm。 剥离强度：胶带每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N。 剥离残留物：鼻贴的背贴纸剥离后，其背贴纸上不应有可见残余胶体。 外观：表面应平整、洁净、无破损，表面材料、压力敏感胶粘剂、弹性物、基本材料、背贴纸不得有脱离现象。 5、物料平衡 1、生理性海水鼻腔喷雾剂物料平衡分析详见如下。 图2-16 项目生理性海水鼻腔喷雾剂物料平衡图 （单位：t/a） 本项目生理性海水鼻腔喷雾剂物料平衡表见下表。 表2-11 生理性海水鼻腔喷雾剂物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 海盐; 0.3; 产品; 生理性海水鼻腔喷雾剂; 300.3. 纯水; 300. 合计; 300.3; 合计; 300.3. 2、医用退热贴物料平衡分析详见如下。 因配粉工序颗粒物产生量较少，本工艺的物料平衡单位以kg来统计。 图2-17 项目医用退热贴物料平衡图 （单位：kg/a） 本项目医用退热贴物料平衡表见下表。 表2-12 医用退热贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（kg/a）; 名称; 数量（kg/a）. 聚丙烯酸钠; 200000; 产品; 医用退热贴; 720543.164. 二羟基氨基乙酸铝; 110000; 涂布分切; 边角料; 12000. 纯水; 250000; 生产过程; 非甲烷总烃; 455. EDTA二钠盐; 8000; 配粉过程; 颗粒物; 1.836. 酒石酸; 5000; /. 聚乙烯吡咯烷酮; 130000. 甘油; 10000. 无纺布; 20000. 合计; 733000; 合计; 733000. 3、医用硅酮疤痕凝胶物料平衡分析详见如下。 图2-4 项目医用硅酮疤痕凝胶物料平衡图 （单位：t/a） 本项目医用硅酮疤痕凝胶物料平衡表见下表。 表2-13 医用硅酮疤痕凝胶物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 高粘度聚二甲基硅氧烷; 4; 产品; 医用硅酮疤痕凝胶; 9.99. 低粘度聚二甲硅氧烷; 4; 生产过程; 非甲烷总烃; 0.01. 六甲基二硅氧烷; 2; /. 合计; 10; 合计; 10. 4、重组胶原蛋白贴物料平衡分析详见如下。 图2-19 项目重组胶原蛋白贴物料平衡图 （单位：t/a） 本项目重组胶原蛋白贴物料平衡表见下表。 表2-14 重组胶原蛋白贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. Ⅲ型重组胶原蛋白; 0.25; 产品; 重组胶原蛋白贴; 136.291. 卡波姆; 0.25; 检验; 不合格品; 0.27. 甘油; 1.5; 生产过程; 非甲烷总烃; 0.009. 丙二醇; 6.25; /. 羟苯甲酯; 0.19. 羟苯丙酯; 0.63. 纯化水; 120. 无纺布基材; 4. 铝膜袋; 3.5. 合计; 136.57; 合计; 136.57. 5、医用透明质酸钠敷贴物料平衡分析详见如下。 图2-6 项目医用透明质酸钠敷贴物料平衡图 （单位：t/a） 本项目医用透明质酸钠敷贴物料平衡表见下表。 表2-15 医用透明质酸钠敷贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 医用透明质酸钠; 0.25; 产品; 医用透明质酸钠敷贴; 132.197. D-(+)-海藻糖二水合物; 0.25; 检验; 不合格品; 0.3. 甘油; 1.5; 生产过程; 非甲烷总烃; 0.003. 卡波姆; 0.25; /. 黄原胶; 0.25. 丁二醇; 0.25. 三乙醇胺; 0.25. 纯化水; 122. 无纺布; 4. 铝膜袋; 3.5. 合计; 132.5; 合计; 132.5. 6、壳聚糖止血粉物料平衡分析详见如下。 图2-21 项目壳聚糖止血粉物料平衡图 （单位：t/a） 本项目壳聚糖止血粉物料平衡表见下表。 表2-16 壳聚糖止血粉物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 壳聚糖; 4; 产品; 壳聚糖止血粉; 5.9. 铝膜袋; 1; 成品检验; 不合格品; 0.1. 塑料瓶; 1; /. 合计; 6; 合计; 6. 7、穴位压力刺激贴物料平衡分析详见如下。 图2-22 项目穴位压力刺激贴物料平衡图 （单位：t/a） 本项目穴位压力刺激贴物料平衡表见下表。 表2-17 穴位压力刺激贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 不锈钢球; 0.2; 产品; 穴位压力刺激贴; 5. 热熔胶; 1; 制胶; 非甲烷总烃; 0.02. 无纺布; 3.5; 裁片; 不合格品; 0.18. 离型纸; 0.5; /. 合计; 5.2; 合计; 5.2. 8、创可贴物料平衡分析详见如下。 图2-23 项目创可贴物料平衡图 （单位：t/a） 本项目创可贴物料平衡表见下表。 表2-18 创可贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 涂胶基材; 6.2; 产品; 创口贴; 14.3. 吸收性敷垫; 1.9; 复合、冲片; 边角料; 0.2. 离型纸; 2.5; 抽检; 不合格品; 0.1. 冷封纸; 4; /. 合计; 14.6; 合计; 14.6. 9、三伏贴物料平衡分析详见如下。 图2-24 项目三伏贴物料平衡图 （单位：t/a） 本项目三伏贴物料平衡表见下表。 表2-19 三伏贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 无纺布; 8; 产品; 三伏贴; 18.7. 离型纸; 8; 过程检验; 不合格品; 0.2. 凝胶膏; 3; 成品检验; 不合格品; 0.1. 合计; 19; 合计; 19. 4、晕车贴物料平衡分析详见如下。 图2-25 项目晕车贴物料平衡图 （单位：t/a） 本项目晕车贴物料平衡表见下表。 表2-20 晕车贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 不锈钢球; 0.1; 产品; 晕车贴; 2.49. 热熔胶; 0.5; 制胶; 非甲烷总烃; 0.01. 无纺布; 1.75; 裁片; 边角料; 0.1. 离型纸; 0.25; /. 合计; 2.6; 合计; 2.6. 4、通气鼻贴物料平衡分析详见如下。 图2-26 项目通气鼻贴物料平衡图 （单位：t/a） 本项目通气鼻贴物料平衡表见下表。 表2-21 通气鼻贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 水刺无纺布; 10.5; 产品; 通气鼻贴; 30.3. 压力敏感胶粘剂; 10.5; 复合、冲片; 边角料; 0.3. 弹性物（PET）; 8.3; 抽检; 不合格品; 0.2. 背贴纸; 1.5; /. 合计; 30.8; 合计; 30.8. 2、冰凉贴物料平衡分析详见如下。 因配粉工序颗粒物产生量较少，本工艺的物料平衡单位以kg来统计。 图2-27 项目冰凉贴物料平衡图 （单位：kg/a） 本项目冰凉贴物料平衡表见下表。 表2-22 冰凉贴物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（kg/a）; 名称; 数量（kg/a）. 聚丙烯酸钠; 66000; 产品; 冰凉贴; 238659.544. 二羟基氨基乙酸铝; 36000; 涂布分切; 边角料; 4000. 纯水; 84000; 生产过程; 非甲烷总烃; 150. EDTA二钠盐; 2600; 配粉过程; 颗粒物; 0.456. 酒石酸; 1600; /. 聚乙烯吡咯烷酮; 43000. 甘油; 3000. 无纺布; 6600. 合计; 242800; 合计; 242800. 6、项目VOCs及氨平衡 图2-28 项目VOCs及氨平衡图 （单位：t/a） 7、主要产污工序 本项目运营期污染物主要来源于生活污水、生产废气、设备噪声、生产固废以及员工生活垃圾等。 表2-23 主要污染工序一览表 时段; 污染因子; 来源; 污染物种类. 运 营 期; 废水; 生活污水; 员工日常生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等. 纯水制备浓水; 纯水制备; pH、SS、全盐量. 设备清洗废水; 设备清洗; COD、BOD5、SS、NH3-N、总有机碳. 废气; 配粉粉尘; 配粉工序; 颗粒物. 生产过程废气; 重组胶原蛋白贴生产过程; 非甲烷总烃. 医用透明质酸钠敷贴生产过程. 医用退热贴生产过程. 医用硅酮疤痕凝胶生产过程. 冰凉贴生产过程. 制胶废气; 制胶工序; 非甲烷总烃. 喷码废气; 喷码工序; 非甲烷总烃、氨. 噪声; 生产工序; 设备噪声. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废包装材料、纯水机耗材、不合格品、边角料. 危险废物; 生产过程; 实验废液、废油墨桶、废热熔胶桶、废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布及手套. 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环保手续相关情况说明： 2023年6月21日委托江西领航环保有限公司编制了《江西捷报频传药业有限公司建设项目》，并于2023年11月20日取得九江市庐山生态环境局关于《关于江西捷报频传药业有限公司建设项目环境影响评价文件的审批意见》（九庐环审〔2023〕11号）。 根据建设单位提供信息，原评价项目产品为退热贴、生理性海水鼻腔喷雾剂和硅酮疤痕凝胶，但根据市场需求，建设单位新增了产品（穴位压力刺激贴、通气鼻贴、重组胶原蛋白贴、壳聚糖止血粉、医用透明质酸钠敷贴、创口贴、晕车贴及贴三伏贴）。 二、现有项目生产工艺 1、医用退热贴 2、生理性海水喷雾 配置与灌装皆在十万级净化区域内完成。 3、硅酮凝胶敷料 配置与灌装皆在十万级净化区域内完成。 部分工艺说明 ①配粉：按照配方表依次叠加的方法将粉类原料装入PVC袋中混合备用；按定量量配好份数，记为混合粉。 ②配水：按配方表以及生产数量要求，称好相应水的质量；依次往搅拌锅中添加酒石酸、分散液、作用剂、增粘剂等，同时搅拌均匀。称为配比水。 ③制浆：将定量的甘油放入搅拌锅中，加入混合粉，同时用搅拌棍不停搅拌；将搅拌锅安装在搅拌机上，在常温下使用搅拌机继续搅拌，直到搅拌均匀，至无颗粒状粉团为止。 ④固化：将已经涂布好的胶体进行常温固化，根据季节变化、温度、湿度不同，固化时间也不同。 ⑤分切：将涂料完成的无纺布按规格要求进行分切。 ⑥消毒：生产环境、设备与器具的消毒剂为：1%新洁尔灭溶液和医用75%酒精。两者交替使用，每月更换一次，每天进行一次消毒。 纯水制备工艺 本项目采用RO膜制备纯水，自来水进入纯水机后，先经过石英砂和活性炭的过滤，再通过RO膜制成纯水。 （2）现有项目污染工序 现有项目污染物主要产生情况详见下表。 表2-24 主要污染工序一览表 时段; 类别; 来 源; 污染物种类. 运营期; 废水; 生活污水; 日常生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等. 设备清洗废水; 生产工序; pH、COD、BOD5、SS. 纯水制备浓水; /. 废气; 配粉粉尘; 颗粒物、有机废气. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废包装材料、纯水机耗材、不合格品、边角料. 危险废物; 生产过程; 实验废液、废机油、废油桶. 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾. 噪声; 生产工序; 设备噪声. 三、现有项目污染物实际排放总量 表2-25 现有项目污染物排放情况表 类别; 污染物名称; 现有项目排放量（固体废物产生量）. 已建工程排放量. 废气; 颗粒物; 0.00138t/a. 废水; COD; 0.371t/a. BOD5; 0.17t/a. SS; 0.24t/a. NH3-N; 0.0171t/a. TP; 0.0036t/a. TN; 0.0265t/a. 一般工业固体废物; 废包装材料; 1t/a. 纯水机耗材; 1t/a. 不合格品; 10t/a. 边角料; 1.5t/a. 危险废物; 实验废液; 0.5t/a. 废机油; 0.05t/a. 废油桶; 0.1t/a. 生活垃圾; 3t/a. 四、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 - 对项目现场进行踏勘后，发现以下主要问题： （1）车间现场不够规范，存在边角料、杂物未堆放于固废库的情况。 针对上述存在的环保问题，本次评价要求建设单位落实以下改进措施： （1）一般工业固体废物放置在暂存间内，规范堆放边角料、杂物等一般工业固体废物。 本项目现有工程已进行环境影响评价，未进行竣工环保验收，本次重大变动后进行竣工环保验收工作。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境空气常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 （1）区域达标情况 本项目所在区域达标判定采用《2023年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中庐山市年平均空气质量检测数据，统计结果见表3-1。 表3-1 庐山市区域空气质量现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /（μg/m3）; 标准值 /（μg/m3）; 占标率 /%; 达标 情况. 1; ## SO2; ## 年平均质量浓度; 6; ## 60; 10%; 达标. 2; ## NO2; ## 年平均质量浓度; 13; ## 40; 32.5%; 达标. 3; ## PM10; ## 年平均质量浓度; 48; ## 70; 68.58%; 达标. 4; ## PM2.5; ## 年平均质量浓度; 27; ## 35; 77.15%; 达标. 5; ## CO; ## 日平均质量浓度95%位数值; 800; ## 4000; 20%; 达标. 6; ## O3; ## 日最大8h平均质量浓度90%位数值; 134; ## 160; 83.75%; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明项目所在区域空气质量良好。项目所在地属于大气环境质量达标区。 （2）特征因子环境空气质量现状 项目位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园，此次评价环境空气现状监测因子“TSP、NMHC、TVOC”引用《庐山工业园环境质量现状监测》中委托江西贯通检测有限公司于2022年11月28日~12月4日对A1汪贻彩希望小学距离本项目厂界最近为550m，的监测数据。 表3-2 环境空气特征因子补充监测结果 单位：mg/m3 # 监测点; # 经纬度; # 监测因子; # 监测值; # 标准值; # 标准指数. A1汪贻彩希望小学; # 116.054112720°，29.470867275°; # TVOC; # ＜0.0005; # 0.6; # /. # TSP; # 0.085~0.112; # 0.3; # 0.283~0.373. # NMHC; # 1.43~1.91; # 2; # 0.715~0.955. 由上表可见，评价区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，TVOC环境质量满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值要求，NMHC小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的要求，均未出现超标情况，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 为了解区域地表水环境质量现状，项目引用九江市生态环境局发布的九江市生态环境质量月报中2023年1月~12月的现状监测数据进行评价。 表3-3 国控断面水质地表水水质一览表 监测断面; 执行类别; 日期; 水质类别; 达标情况; 主要污染物. 星子; Ⅲ类; 2023年1月; Ⅲ类; 达标; /. 2023年2月; Ⅱ类; 达标; /. 2023年3月; Ⅳ类; 不达标; 总磷（0.2）. 2023年4月; Ⅳ类; 不达标; 总磷（0.8）. 2023年5月; Ⅳ类; 不达标; 总磷（0.1）. 2023年6月; Ⅲ类; 达标; /. 2023年7月; Ⅲ类; 达标; /. 2023年8月; Ⅲ类; 达标; /. 2023年9月; Ⅲ类; 达标; /. 2023年10月; Ⅲ类; 达标; /. 2023年11月; Ⅲ类; 达标; /. 2023年12月; Ⅲ类; 达标; /. 监测结果表明：星子断面3月、4月、5月TP指标超过《地表水环境质量标准》Ⅲ类水水质标准；其余时间段水质指标均能满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水水质标准。环鄱阳湖地区，人口相对密集，生产、生活污染负荷重，加上滨湖区流程短，水体自净作用相对较弱，其输入的总磷直接进入湖体，加重湖体总磷浓度升高。 3、声环境质量现状 根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境现状 项目位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园内，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目生活污水及设备清洗废水化粪池处理后与浓水一起进入园区污水管网，在正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状调查。 5、生态环境质量现状 项目所在地为江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园内，周边无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境保护目标 本项目位于江西省九江市庐山市工业园金鹿科技园内，中心地理坐标为东经116°2′59.807″，北纬29°28′26.712″，根据现场踏勘，大气环境500米范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区；声环境厂界外50米范围内无声环境保护目标；地下水环境厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标见表3-2。 表3-4 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标①/m; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气 环境; 清泉庵; 74; -77; 村庄; 约370人; GB3095-2012中二类区; 东南; 260. 徐家村; 0; 302; 村庄; 约800人; 北; 231. 汪贻彩希望小学; 333; -294; 学校; 200; 东南; 550. 大屋余; 320; 121; 村庄; 约260人; 东北; 591. 水环境; 鄱阳湖; /; /; 鄱阳湖; 过水型湖泊; GB3838-2002中Ⅲ类区; 东; 2874. 注：原点经纬度为：东经116°2′59.807″，北纬29°28′26.712″。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目营运期产生的设备清洗废水经沉淀池+化粪池预处理，特征因子总有机碳满足混装制剂类制药工业水污染物排放标准，其他因子满足达庐山工业污水处理厂接管标准后排入庐山工业污水处理厂进行深度处理。生活污水经化粪池预处理后的达到庐山工业污水处理厂接管标准后与纯水制备浓水一同排入庐山工业污水处理厂进行深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准及《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）湖体核心保护区标准后，排入鄱阳湖。 表3-5 废水排放标准单位：mg/L 标准; 评价标准值（mg/L）. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN; 总有机碳. 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）; /; /; /; /; /; /; /; 20. 庐山工业污水处理厂 接管标准; 6~9; 500; 300; 400; 50; 8; 70; /. （DB36/852-2015） 中湖体核心保护区标准; /; 50; /; 10; 5; 0.5; 15; /. （GB18918-2002） 中一级标准A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 0.5; 15; /. 2、废气排放标准 项目厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3无组织排放标准限值；厂界非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放标准第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019)表3无组织排放标准限值；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“新改扩建项目”二级排放标准要求。厂区内有机废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1相关标准。具体标准限值见下表。 表3-6 大气污染物最高允许排放浓度 污染物; 排放控制要求; 执行标准名称. 浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）. 无组织; 颗粒物; 0.5; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃; 2.0; /; 《挥发性有机物排放标准第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019). 氨; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. NMHC; 无组织厂区内排放限值（mg/m3）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内. 10（监控点处1h平均浓度值）. 30（监控点处任意一次浓度值）. 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；具体标准限值见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 时段; 标准; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70dB（A）; 55dB（A）. 运营期; GB12348-2008中3类标准; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固体废弃物 一般固废贮存过程中满足相应防尘、防渗、防雨淋等环境保护要求，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的特点，确定此项目污染物排放总量控制因子为CODcr和NH3-N。根据工程分析，本项目废水量为1059m3/a，庐山工业污水处理厂CODcr、NH3-N的接管浓度分别为500mg/L、50mg/L，庐山工业污水处理厂出水标准执行《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）湖体核心保护区标准，其对应的COD、NH3-N浓度为50mg/L、5mg/L。 总量考核指标： CODcr：1076.25×500×10-6=0.538t/a； NH3-N：1076.25×50×10-6=0.054t/a。 总量控制指标： CODcr：1076.25×50×10-6=0.054t/a； NH3-N：1076.25×5×10-6=0.005t/a。 综上所述，项目COD总量控制指标：0.054t/a；NH3-N总量控制指标：0.005t/a。项目废水纳入园区污水处理厂进行处理，总量控制指标有污水处理厂统一调配。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，利用现有厂房，施工期主要环境影响为新增生产设备进场的安装施工及设备搬运安装产生的少量粉尘以及安装施工产生的噪声，该噪声多为瞬间噪声，影响不大，施工期粉尘产生量少，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 二、大气环境影响和保护措施 - 1、废气源强分析 - （1）一车间废气产生情况 - 1）配粉粉尘： - 项目在医用退热贴和冰凉贴制作过程中会对聚乙烯吡咯烷酮及EDTA二钠盐进行配粉，在这个过程中会有一定量的颗粒物产生，产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“逸散尘排放因子”：物料下料起尘量为0.01kg/t。 - 项目医用退热贴粉料使用EDTA二钠盐8t/a、聚乙烯吡咯烷酮130t/a，总量为138t/a，则医用退热贴制作过程颗粒物产生量为1.38kg/a；项目冰凉贴粉料使用EDTA二钠盐2.6t/a、聚乙烯吡咯烷酮43t/a，总量为45.6t，则冰凉贴制作过程颗粒物产生量为0.456kg/a。 - 医用退热贴和冰凉贴制作过程颗粒物产生量合为1.836kg/a，因EDTA二钠盐使用量较小，所使用聚乙烯吡咯烷酮为食品级，因颗粒物产生量较少固以无组织排放。 表4-1 项目废气情况表 产污环节; 产品; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量（t/a）; 合计. 配粉; 医用退热贴; 0.00138; /; 0.00029; 0.00138; 0.001836. 冰凉贴; 0.000456; /; 0.000095; 0.000456. - 2）医用退热贴及冰凉贴生产过程产生的废气 - 项目使用的原料采用安全、无毒原材料进行加工生产，且生产工艺简单，生产过程无生物、化学反应。项目原料溶解、混合、搅拌及加热等过程均在设备内进行，原料由加料口加料，出设备即可，过程仅有少量的有机废气无组织逸散（以非甲烷总烃计）。本项目加热温度较低，有机废气非甲烷总烃产生量较小，类比青海珠穆格桑医疗器械有限公司的《一类贴剂、凝胶剂医疗器械产业化项目环境影响报告表》，非甲烷总烃的产生量约为有机原料用量的0.1%。 - 根据业主提供资料，医用退热贴有机物使用量约为455t/a，则产生有机废气约为0.455t/a；冰凉贴有机物使用量约为149.6t/a，则产生有机废气约为0.15t/a。 - 医用退热贴及冰凉贴制作过程非甲烷总烃产生量合为0.605t/a。所使用原料为食品级，废气经车间空气净化系统+二级活性炭处理装置（处理效率51%）处理后无组织排放。 - 3）制胶涂布废气 - 项目穴位压力刺激贴和晕车贴制胶涂布过程中热熔胶会产生挥发性有机物，以非甲烷总烃计。根据热熔胶成分报告可知，挥发性有机物占比2%，产生的非甲烷总烃以挥发性有机成分全部挥发考虑，项目穴位压力刺激贴热熔胶用量为1t/a，晕车贴热熔胶用量为0.5t/a，合计1.5t/a。则非甲烷总烃产生量为0.03t/a，废气经车间空气净化系统+二级活性炭处理装置（处理效率51%）处理后无组织排放。 - 4）喷码废气 - 项目使用水性油墨对外包装进行喷码，喷印油墨的过程中会产生挥发性有机物，以非甲烷总烃计。根据油墨成分报告，项目喷码工序所用油墨中主要成分为：有机颜料40%、水性丙烯酸树脂30%（水性丙烯酸树脂中游离单体按其质量的2%计，即30x2%=0.6%）、蒸馏水24.7%、氨5%，消泡剂0.3%。本次评价以水性丙烯酸树脂中游离单体、氨、消泡剂全部挥发计，占油墨比例为5.9%。项目油墨用量0.1t/a，则喷码废气产生量为0.006t/a，其中氨0.005t/a，有机废气0.001t/a，有机废气中的挥发性有机物以非甲烷总烃进行表征，废气经车间空气净化系统+二级活性炭处理装置（处理效率51%）处理后无组织排放。 - （2）二车间废气产生情况 - 1）医用硅酮疤痕凝胶、重组胶原蛋白贴及医用透明质酸钠敷贴生产过程产生的废气 - 项目使用的原料采用安全、无毒原材料进行加工生产，且生产工艺简单，生产过程无生物、化学反应。项目选用真空乳化机机组设备，原料溶解、混合、搅拌及加热等过程均在设备内进行，原料由加料口加料，出设备即可，过程仅有少量的有机废气无组织逸散（以非甲烷总烃计）。本项目加热温度较低，有机废气非甲烷总烃产生量较小，类比青海珠穆格桑医疗器械有限公司的《一类贴剂、凝胶剂医疗器械产业化项目环境影响报告表》，非甲烷总烃的产生量约为有机原料用量的0.1%。 - 根据业主提供资料，医用硅酮疤痕凝胶有机物使用量约为10t/a，则产生有机废气约为0.01t/a；重组胶原蛋白贴有机物使用量约为9.07t/a，则产生有机废气约为0.009t/a；医用透明质酸钠敷贴有机物使用量约为3t/a，则产生有机废气约为0.003t/a。 - 医用硅酮疤痕凝胶、重组胶原蛋白贴及医用透明质酸钠敷贴制作过程非甲烷总烃产生量合为0.022t/a。所使用原料为食品级，废气经车间空气净化系统+二级活性炭处理装置（处理效率51%）处理后无组织排放。 - （2）各车间污染物汇总 本项目各车间污染物产生情况见表4-2。 表4-2 各车间污染物产生量 工序; 污染物; 产生量; 合计. 一车间. 医用退热贴和冰凉贴配粉过程; 颗粒物; 0.001836t/a; 0.001836t/a. 医用退热贴及冰凉贴生产过程; 非甲烷总烃; 0.605t/a; 0.636t/a. 穴位压力刺激贴和晕车贴制胶涂布过程; 0.03t/a. 外包装喷码过程; 0.001t/a. 氨; 0.005t/a; 0.005t/a. 二车间. 医用硅酮疤痕凝胶、重组胶原蛋白贴及医用透明质酸钠敷贴生产过程; 非甲烷总烃; 0.022t/a; 0.022t/a. - 根据《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气（2019）20号）》，企业使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。本项目使用的原辅材料VOCs含量(质量比)均低于10%，因此可不强制配备废气处理设施，因此本项目采取的措施符合环保要求。 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 2、废气污染物产排情况 项目废气污染物产排放情况见表4-3。 - 表4-3 废气污染物产排情况汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生 浓度 mg/m3; 产生量; 处理 能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放 浓度 mg/m3; 排放量; 编号及 名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a; /; m; m; ℃; /; /. 一车间废气; 无组织; 颗粒物; /; 0.0004; 0.001836; /; /; /; 是; 车间空气净化系统、厂区绿化; /; 0.0004; 0.001836; /; /; /; /; /; /; 0.5; /. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.133; 0.636; /; 100; 51; 是; 车间空气净化系统+二活性炭吸附; /; 0.065; 0.312; /; /; /; /; /; /; 2.0; /. 无组织; 氨; /; 0.001; 0.005; /; 100; 51; 是; /; 0.0005; 0.0025; /; /; /; /; /; /; 1.5; /. 二车间废气; 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.005; 0.022; /; 100; 51; 是; 车间空气净化系统+二活性炭吸附; /; 0.002; 0.011; /; /; /; /; /; /; 2.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 3、无组织废气防治措施 - 本项目无组织排放废气主要为车间未收集的有机废气和颗粒物，针对以上废气本次评价提出以下防治措施： - 1）加强清理车间通风和空气流通，做好员工防护工作，配备必要的防护装备（如口罩、手套等）； - 2）加强生产车间通风和空气流通，生产车间的无组织废气采用车间整体换气、提高废气收集效率等方式处理； - 3）同时加强厂区周边绿化，做好管道和生产设备密封，减少无组织废气外排的不利影响。 - 经过以上处理措施后，无组织废气对周边环境影响较小。 4、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，为了防控无组织排放的大气污染物的健康危害，卫生防护距离为产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。 （1）特征有害物质确定 - 污染物等标排放量 Pi=Qi/Coi 式中：Pi——等标排放量，m3/h； Qi——单位时间的排放量，kg/h； - Coi——环境空气质量标准，mg/m3； 项目无组织废气因子主要为颗粒物、非甲烷总烃、氨，计算结果见下表。 表4-4 计算结果一览表 序号; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 空气质量标准（mg/m3）; 等标排放量（m3/h）. 一车间; 颗粒物; 0.0004; 0.9; 444.444. 氨; 0.0005; 0.2; 2500. 非甲烷总烃; 0.065; 2.0; 32500. 二车间; 非甲烷总烃; 0.002; 2.0; 1000. - （2）卫生防护距离 厂址处年平均风速为2.5m/s。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则GB/T39499-2020》的有关规定，确定项目车间的卫生防护距离的计算公式为： 式中：Qc——污染物无组织排放量，kg/h； Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——卫生防护距离，m； r——污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D：卫生防护距离计算系数，无因次。 图4-1 项目卫生防护距离计算截图. 表4-5 卫生防护距离计算参数及结果 污染源; 污染物; 无组织排放源面积 （m2）; 排放速率 （kg/h）; 标准浓度限制（mg/m3）; 卫生防护距离（m）. 一车间; 非甲烷总烃; 1800; 0.065; 2.0; 50. 二车间; 非甲烷总烃; 1800; 0.002; 2.0; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离。根据上表确定本项目卫生防护距离为：一车间设置50m卫生防护距离，二车间设置50m卫生防护距离。通过现场调查，距项目最近的两个敏感点分别为生产车间东南侧260m的清泉庵、生产车间北侧231m的徐家村，即卫生防护范围内无集中居民、学校、医院等特殊敏感点，可以满足卫生防护距离要求，同时本环评要求企业在车间加强通风以进一步减轻项目产生的废气对区域环境的影响，且卫生防护距离内禁止新建食品等需要特殊保护企业。 5、自行监测方案 本次评价结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）要求，本报告对项目在生产运行阶段提出大气污染源监测计划，具体见下表。 - 表4-6 项目废气污染源自行监测计划一览表 监测时期; 污染物名称 （监测因子）; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 营运期; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 1次/半年; 《挥发性有机物排放标准第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019). 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 氨; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. NMHC; 厂区内; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 二、水环境影响和保护措施 1、废水产排污情况 （1）生活污水 - 根据建设单位提供资料，原定劳动定员20人，项目重大变动后新增劳动定员15人，共35人，厂区不提供住宿，根据《江西省城市生活用水定额》（DB36/T419-2017），每个员工的用水定额为100L/人•天，则本项目生活用水总量为1050t/a（3.5m3/d），排水系数取用0.8，则排水量840t/a（2.8m3/d）。参考典型城市生活污水水质情况，得出本项目生活污水中主要污染物浓度为CODcr250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP4mg/L、TN40mg/L，经化粪池预处理达到庐山工业污水处理厂接管标准后排入庐山工业污水处理厂进行深度处理。 表4-7 项目运营期生活污水产排情况一览表 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 生活 污水 840t/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 250; 150; 150; 25; 4; 40. 产生量（t/a）; /; 0.21; 0.126; 0.126; 0.021; 0.003; 0.034. 处理措施; 化粪池. 处理率（%）; /; 20; 10; 30; 0; 0; 0. 处理后浓度 （mg/L）; 6~9; 200; 134.52; 104.76; 25; 4; 40. 处理后排放量（t/a）; /; 0.168; 0.113; 0.088; 0.021; 0.003; 0.034. 庐山工业污水处理厂 接管标准（mg/L）; 6~9; 500; 300; 400; 50; 8; 70. （2）设备清洗废水 每天工作结束后需对设备进行清洗，清洗方式为纯化水清洗，清洗用水量约为0.05t/次，每天清洗一次，则用水量为0.05t/a（15m³/a）。设备清洗废水产生量按用水量的90%计，则设备清洗废水产生量为0.045m3/d（13.5m3/a）。 类比同类型项目《年产60万片重组III型人源化胶原蛋白敷料建设项目环境影响报告表》，该项目与本项目的主要原料均为Ⅲ型重组胶原蛋白、卡波姆等原料，具有可比性，该股废水主要污染因子为CODCr、氨氮、BOD5和SS，其中CODCr350mg/L、氨氮40mg/L、BOD5200mg/L、SS150mg/L、总有机碳15mg/L。 设备清洗废水经沉淀池+化粪池预处理，特征因子总有机碳满足混装制剂类制药工业水污染物排放标准，其他因子满足达庐山工业污水处理厂接管标准后排入庐山工业污水处理厂进行深度处理，项目设备清洗废水中各污染物的产排情况见下表。 表4-8 项目运营期生活污水产排情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总有机碳. 设备清洗废水13.5t/a; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 150; 40; 15. 产生量（t/a）; 0.0047; 0.0027; 0.002; 0.0005; 0.0002. 处理措施; 沉淀池/化粪池. 处理率（%）; 20; 25; 40; 0; 0. 处理后浓度（mg/L）; 281; 148; 88; 40; 15. 处理后排放量（t/a）; 0.0038; 0.0020; 0.0012; 0.0005; 0.0002. 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）; /; /; /; /; 20. 庐山工业污水处理厂接管标准（mg/L）; 500; 300; 400; 50; /. （3）纯水机产生的浓水 - 纯水制备采用RO反渗透设备，提取原理是一种以压力差为推动力，对膜一侧的料液施加压力，当压力超过它的渗透压时，溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂，即渗透液；高压侧得到浓缩的溶液，即浓缩液。工艺图见图4-1。 图4-2 纯水制备工艺图 根据上文可知，项目生产生理性海水鼻腔喷雾剂需纯化水300t/a、医用退热贴需纯化水250t/a、重组胶原蛋白贴需纯化水120t/a、医用透明质酸钠敷贴需纯化水122t/a、冰凉贴需纯化水84t/a、设备清洗用水15t/a，合计需纯化水891t/a（2.97t/d），纯水制备设备制水效率约为80%，则需自来水1113.75t/a（3.7125t/d），浓水产生量为222.75t/a（0.7425t/d）。浓水较为洁净，因此可以直排，类比同类型项目可知，纯水制备浓水浓度：pH6~9，SS50mg/L，全盐量1200mg/L，作为清净下水与化粪池处理后的生活污水一同排入庐山工业污水处理厂进行处理。 2、水平衡 本项目全厂总用水量2163.75m³/a，排水量1076.25m³/a。本项目水平衡见表4-9及图4-3。 表4-9 项目水平衡表 （t/d） 投入; 产出. 名称; 新鲜水; 回用水; 损耗水; 回用水; 排放量. 纯水制备用水; 3.7125; 0; 2.90; 0.05; 0.7425. 生活用水; 3.5; 0; 0.7; 0; 2.8. 设备清洗用水; 0; 0.05; 0.005; 0; 0.045. 合计; 7.2125; 0.05; 3.605; 0.05; 3.5875. 图4-3 本项目水平衡图 （t/d） 3、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目主要废水为纯水制备浓水、生活污水，其中纯水制备浓水属于淸净下水可直接排入园区污水管网；生活污水经化粪池预处理达庐山工业污水处理厂接管标准后，通过污水管网排入庐山工业污水处理厂深度处理，待达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鄱阳湖，属间接排放，对周围环境影响较小。 4、废水进入庐山工业污水处理厂的环境可行性 本项目建成后，外排废水为生活污水、纯水制备浓水，排放量为1076.25t/a（3.5875t/d），主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、总有机碳，废水经沉淀池+化粪池预处理后排入庐山工业污水处理厂进行处理，庐山工业污水处理厂位于庐山工业园区东部，日处理量0.5万吨，污水处理采用物化预处理+ALB生化一体池（厌氧池、缺氧池、曝气池）+紫外消毒工艺。根据调查及参考《江西庐山工业园区扩区调区规划环境影响报告书（修改稿）》（2023.4），江西庐山工业园庐山工业污水处理厂运行状况良好，2019年~2022年日均处理量为1050~2035m3/d，现状处理规模5000m3/d，实际废水处理量约占设计处理能力的21%-40.7%，按实际处理40.7%计算纳管余量为2965m3/d，本项目日外排量3.5875m3/d，本项目废水排放量占日处理余量的0.13%，占污水处理厂日处理量比例较小，不会明显增加其污水处理负荷，不会影响污水处理厂废水处理的正常运转，且该方案符合污水统一管理、集中处理的原则，可有效降低企业分别建设的费用和运行成本，污水管网已接通至本项目。 5、废水排放口设置情况 本项目废水类别及污染治理设施信息、废水间接排放口基本情况、废水污染物排放执行标准见下表。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号*; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; pH、COD、 BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 庐山工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定但有周期性规律; TW 001; 化粪池; 化粪池; DW 001; 是 否; 企业总排； 雨水排放； 清净下水排放； 温排水排放； 车间或车间处理设施排放. 设备清洗废水; COD、 BOD5、SS、NH3-N、总有机碳; 沉淀池+化粪池; 沉淀池+化粪池. 纯水制备浓水; SS、 全盐量; /; /; /; /. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW 001; 116°2′59.13″; 29°28′30.92″; 1059; 庐山工业污水处理厂; 间歇排放; /; 庐山工业污水处理厂; pH、COD、 BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; pH=6~9. COD≤50. BOD5≤10. SS≤10. NH3-N≤5. TP≤0.5. TN≤15. 项目主要废水为纯水制备浓水、生活污水，其中纯水制备浓水属于淸净下水可直接排入园区污水管网；生活污水经化粪池预处理达庐山工业污水处理厂接管标准后，通过污水管网排入庐山工业污水处理厂深度处理，待达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鄱阳湖，属间接排放，对周围环境影响较小。 6、自行监测方案 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819 2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256-2022），项目废水自行监测计划如下： 表4-12 水环境监测计划 类别; 监测检查项目; 监控负责单位; 监测检查频次; 监测站点. 水环境监测; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 建设单位委托第三方检测公司; 1次/季度; 总排放口 （间接排放口）. 总有机碳; 1次/半年. 三、声环境影响分析 本项目的噪声源主要是各类机械在生产运行阶段产生的机械设备噪声，各噪声源的排放特征见下表。 表4-13 噪声污染源产生、排放汇总表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强/ （声功率级）dB（A）; 声源控制 措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 通风系统风机; 21; 16; 0; 80; 消声减振、距离衰减等; 全天. 表4-14 噪声污染源产生、排放汇总表（室内声源）（1） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声源源强(任选一种); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A). (声压级/距声源距离)/(dB(A)/m); 声功率级dB(A); X; Y; Z. 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 1; 生产车间; 水凝胶搅拌机; /; /; 60-65; 消声减振、距离衰减; 23; 9; 1; 6; 54; 19; 5; 49.43; 30.35; 39.42; 51.02. 水凝胶涂布机; /; /; 60-65; 19; 9; 1; 10; 50; 20; 5; 45; 31.02; 38.97; 51.02. 液体配制机; /; /; 60-65; 25; 5; 1; 5; 54; 15; 9; 51.02; 30.35; 41.47; 45.91. 喷雾自动灌装机; /; /; 60-65; 24; 0; 1; 5; 54; 9; 15; 51.02; 30.35; 45.91; 41.47. 乳化机; /; /; 60-65; 18; 10; 1; 12; 49; 20; 5; 43.41; 31.19; 38.97; 51.02. 真空均质乳化机组; /; /; 65-70; 20; 3; 1; 10; 51; 15; 9; 50; 35.84; 46.47; 50.91. 瓶装灌装旋盖机; /; /; 60-65; 14; 4; 1; 16; 44; 15; 10; 40.91; 32.13; 41.47; 45. 自动封口机; /; /; 60-65; 13; 10; 1; 16; 43; 20; 5; 40.91; 32.33; 38.97; 51.02. 热熔胶涂布机; /; /; 65-70; 14; -2; 1; 16; 44; 8; 15; 45.91; 37.13; 51.93; 46.47. 药贴合成机; /; /; 65-70; 8; 10; 1; 21; 38; 21; 3; 43.55; 38.40; 43.55; 60.45. 滚刀创口贴机纯水机; /; /; 65-70; 11; -5; 1; 19; 41; 5; 19; 44.42; 37.74; 56.02; 44.42. 鼻贴机; /; /; 65-70; 17; 5; 1; 13; 47; 4; 20; 47.72; 36.55; 57.95; 43.97. 纯水机; /; /; 60-65; -22; -4; 1; 53; 8; 7; 17; 30.51; 46.93; 48.09; 40.39. 表4-15 噪声污染源产生、排放汇总表（室内声源）（2） 序号; 建筑物 名称; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 东; 西; 南; 北. 1; 生产车间; 全天; 20; 38.25; 29.29; 41.5; 42.87; 1. 根据项目设备的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2021的要求，选择点声源预测模式预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021），本次评价选用点源的噪声预测模式，点噪声源在传播过程中，受到房间的吸收和屏蔽，又经距离衰减及空气吸收后，到达受声点，其模式为： - ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按公式（A.1）计算： 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算 预测点的A声级LA（r），可利用 8 个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： 式中：Lpi（r）—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： - ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 - 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij（T）L—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频 带声功率级。 表4-16 隔墙等遮挡物引起的A声级衰减表 条件; dB（A）. 开小窗、密闭，门经隔声处理; 25. 开大窗且不密闭，门较密闭; 20. 开大窗且不密闭，门不密闭; 13. 门与窗全部敞开; 8. （2）预测结果及分析 项目主要设备噪声对厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-17 项目厂界噪声预测结果 厂界距离; 噪声源; 削减后源强dB(A)）; 厂界距离(m); 影响值dB(A); 叠加影响值dB(A). 东; 车间; 38.25; 6; 22.68; 37.23. 通风系统风机; 60; 14; 37.07. 西; 车间; 29.29; 7; 12.38; 24.69. 通风系统风机; 60; 60; 24.43. 南; 车间; 41.5; 3; 31.95; 34.27. 通风系统风机; 60; 30; 30.45. 北; 车间; 42.87; 7; 25.96; 34.27. 通风系统风机; 60; 7; 43.09. 由表4-20可以看出，本项目噪声经过墙壁和隔声、减振等措施后，东、南、西、北厂界处与四周生态环境保护目标的预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对声环境影响较小。 为进一步降低生产噪声带来的环境影响，企业应在合理布置与规划的基础上加强厂区绿化措施，尽量减少工程噪声对周围环境的影响。 （3）生产设备减噪措施 本项目设备数量较少，噪声源强不大，本报告要求建设单位采取相应的防噪、减噪措施： 1）设备选型时应选用低噪设备； 2）生产区应合理布局，尽量将高噪声设备布置在远离敏感点位置； 3）加强治理：对高噪设备应根据设备的自重及振动特性采用合适隔振垫、减振器等； 4）加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常高噪噪声，同时确保环保设施发挥最佳有效功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 项目生产区噪声经过基础减振及距离衰减后对周边环境影响较小。 表4-18 声环境监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准3类标准. 四、固体废物环境影响分析 项目运营期间主要的固体废物为一般工业固体废物、危险废物。 1、生活垃圾 项目共有员工35人，均不在厂区内食宿。生活垃圾产生量按0.5kg/人d计算，项目年工作300天，则员工生活垃圾的产生量为5.25t/a，定点分类收集后由当地环卫部门清运。 2、一般固体废弃物 1）废包装材料 本项目原材料包装及成品包装过程中会产生一定量的废包装材料，产生量约2t/a，废包装材料交由物资回收部门回收处理。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024第4号），废包装材料属于SW59其他工业固体废物；非特定行业生产中的“900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物”，统一收集后交由物资回收部门回收处理。 2）纯水机耗材 本项目纯水机制作纯水过程中，耗材需定期进行更换，主要为石英砂、活性炭、反渗透膜及pp滤芯，其中石英砂、活性炭、反渗透膜一年更换一次，pp滤芯三个月更换一次，由于过滤的水为自来水，无有毒、有害物质，对照《危险废物名录》，废碳滤层及反渗透膜不在其危险危险废物名录内，因此不属于危险废物，属于一般工业固体废物，产生量约为2t/a，经收集后交由原厂家回收。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024第4号），纯水机耗材属于SW59其他工业固体废物；非特定行业生产中的“900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物”，统一收集后交由原厂家回收。 3）不合格品 根据物料平衡可知，本项目穴位压力刺激贴不合格品产生量约为0.18t/a、创可贴不合格品产生量约为0.1t/a、通气鼻贴不合格品产生量约为0.2t/a、重组胶原蛋白贴不合格品产生量约为0.27t/a、医用透明质酸钠敷贴不合格品产生量约为0.3t/a、壳聚糖止血粉不合格品产生量约为0.1t/a、三伏贴不合格品产生量约为0.3t/a，合计1.45t/a。因为本项目使用原料皆为食品级，因此不含有毒、有害物质，对照《危险废物名录》，不在其危险危险废物名录内，因此不属于危险废物，属于一般工业固体废物，对于其中可利用的部分，将重新回收使用，不能利用的部分，做报废处理，交由相关单位进行处理。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024第4号），不合格品属于SW59其他工业固体废物；非特定行业生产中的“900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物”，统一收集后交由相关单位进行处理。 4）边角料 本项目医用退热贴和冰凉贴分切工序、穴位压力刺激贴和晕车贴裁片工序、创可贴和通气鼻贴复合/冲片工序会产生一定量的边角料，根据物料平衡可知，医用退热贴产生量约为12t/a、冰凉贴产生量约为4t/a、晕车贴产生量约为0.1t/a、创可贴产生量约为0.2t/a、通气鼻贴产生量约为0.3t/a，合计16.78t/a。对于其中可利用的部分，将重新回收使用，不能利用的部分，做报废处理，交由相关单位进行处理。 根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部2024第4号），边角料属于SW59其他工业固体废物；非特定行业生产中的“900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物”，统一收集后交由相关单位进行处理。 3、危险废弃物 1）实验废液 项目设置专门的实验室对成品/半成品、样品进行检测，主要检测微生物、理化性质等，实验过程中会产生检测废液（主要含有硝酸铅、二乙基二硫代氨基甲酸银等），产生量约为0.5t/a，属于危险废物HW49，900-047-49，经企业集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 2）废热熔胶桶 项目制胶过程中使用热熔胶，会产生一定量的废热熔胶桶。根据建设单位提供资料，本项目废热熔胶桶使用量约1.5t/a，塑料桶装，25kg/桶，约60桶，单个空桶重约1kg，则废热熔胶桶产生量约为0.06t/a。 根据《国家危险废物目录（2021年版）》可知，废热熔胶桶“HW49 其他废物”中的‘900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质’的危废，集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 3）废油墨桶 项目外包装喷码过程中使用喷码油墨，会产生一定量的废油墨桶。根据建设单位提供资料，本项目喷码油墨使用量约0.1t/a，塑料桶装，25kg/桶，约4桶，单个空桶重约1kg，则废油墨桶产生量约为0.004t/a。 根据《国家危险废物目录（2021年版）》可知，废墨桶“HW49 其他废物”中的‘900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质’的危废，集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 4）废矿物油 项目设备维护需使用矿物油，根据业主提供的资料，废矿物油的产生量为0.05t/a。 根据《国家危险废物目录（2021年版）》可知，含油废渣属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的‘900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油’的危废，集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 - 5）废矿物油桶 - 设备维护过程中会产生废矿物油桶，根据建设单位资料，废矿物油桶产生量约为0.02t/a。 根据《国家危险废物目录（2021年版）》可知，废矿物油桶属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的‘900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物’的危废，集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 6）废含油抹布、手套 项目设备运行和维修过程会产生少量的废含油抹布、含油手套，约0.02t/a。 根据《国家危险废物目录（2021年版）》可知，废含油抹布、手套属于“HW49 其他废物”中的‘900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质’的危废，应收集中收集至危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 根据以上分析可知，本项目固体废物产生情况见下表。 表4-19 项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 污染物 名称; 产生环节; 性质（代码）; 主要成分; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 废包装材料; 包装工序; 一般固废 （900-001-S59）; 废纸、废塑料袋; 2; 交由物资回收部门. 2; 纯水机耗材; 纯水制备; 一般固废 （900-002-S59）; 石英砂、活性炭、反渗透膜及pp滤芯; 2; 厂家回收. 3; 不合格品; 生产工序; 一般固废（900-003-S59）; /; 1.45; 交由相关单位进行处理. 4; 边角料; 生产工序; 一般固废（900-004-S59）; /; 16.78. 5; 实验废液; 实验; 危险废物（900-047-49）; /; 0.5; 交由有资质单位处理. 6; 废油墨桶; 生产工序; 危险废物（900-041-49）; 废油墨桶; 0.004. 7; 废热熔胶桶; 生产工序; 危险废物（900-041-49）; 废热熔胶桶; 0.06. 8; 废矿物油; 设备维修; 危险废物 （900-214-08）; 矿物油; 0.05. 9; 废矿物油桶; 设备维修; 危险废物（900-249-08）; 废油墨桶; 0.1. 10; 废含油抹布、手套; 废气治理; （危险废物（900-041-49）; 棉布、矿物油; 0.02. 表4-20 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险 废物 类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 实验废液; HW49; 900-047-49; 0.5; 实验; 液态; 实验废液; 实验废液; 1次/月; T/C/I/R; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 2; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.004; 生产工序; 固态; 废油墨桶; 粘有残留的油墨; 1次/月; T/In. 3; 废热熔胶桶; HW49; 900-041-49; 0.06; 生产工序; 固态; 废热熔胶桶; 粘有残留的热熔胶; 1次/月; T/In. 4; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.05; 生产工序; 固态; 矿物油; 矿物油; 1次/月; T，I. 5; 废矿物油桶; HW49; 900-249-08; 0.02; 生产工序; 固态; 废油墨桶; 粘有残留的矿物油; 1次/月; T，I. 6; 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.02; 设备维修; 固态; 有机 废气; 粘有残留的矿物油; 1次/月; T/In. 2、环境管理要求 （1）一般固体废物 本项目依托现有已建一般固废暂存间15m2，作为本项目一般固废贮存使用。项目一般固废暂存间设计贮存最大能力约20t，变动后本项目一般工业固体废物产生量为22.23t/a，项目一般工业固体废物最大贮存周期为四个月。根据现有项目一般工业固体废物产生情况及最大贮存量分析，一般固废暂存间能够满足本项目的一般工业固体废物贮存需求。 本项目已建一般固体废物间做出了以下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）企业应建立固废储运档案制度，将进、出场的一般工业固体废物的种类和数量等资料记录在案，长期保存备查。 （2）危险废物 本项目依托现有已建危废暂存间5m2，作为本项目危险废物贮存使用。项目危废暂存间各类危险废物设计贮存最大能力约7t，变动后本项目危废产生量为0.734t/a。贮存周期为6个月，定期委托资质单位处置。根据项目危废产生情况及最大贮存量分析，危废暂存间能够满足本项目的危废贮存需求。 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，已建危废暂存间依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规建设，项目危险废物的暂存场所设置情况如下： 根据《国家危险废物名录》规定，项目产生的废活性炭、废润滑油及润滑油桶、废含油抹布及手套属于危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，这些危险废物的存储应单独设置一间存放室。原料仓库和危废暂存间不共用，禁止将原料和危废在同一库房内存放。装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-20023标准附录A所示的标签；车间和仓库要做好防风、防雨、防晒和净化通风。厂家应制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 在严格采取以上措施情况下，项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。一般固废应暂存于一般固废暂存间。 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下： 1）危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③危险废物堆应防风、防雨、防晒、防火和净化通风。 ④总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 综上所述，在采取上述措施后，项目产生的各类固体废物可得到有效处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 项目对地下水的可能存在的影响主要为危废暂存间、喷码油墨、热熔胶暂存区与厂区对废水的预处理的化粪池、地面和排污管道的泄漏。项目在进行建设预处理的过程中要加强危险废物暂存间、喷码油墨、热熔胶暂存区、化粪池、排污管道和车间厂区地面防渗处理，同时需对各用水环节严格把关，防止跑冒滴漏。因此，本项目对地下水污染影响较小。 ①影响分析 正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对污水处理设施、危废暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，污水处理设施、危废暂存间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围， 特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 ②预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 1）源头控制措施 根据清洁生产分析，项目具有较高的清洁生产水平；项目各类废气均可达标排放，废水经分质收集、处理，达标后回用，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 2）分区防治措施 生活污水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目固体废物厂内均设置专门的贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 - 表4-21 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号; 防渗区域或部位; 防渗等级; 防渗要求. 1; 危险废物暂存间，喷码油墨、热熔胶暂存区、实验室; 地面; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，K≤1×10-10cm/s。. 2; 生产车间、一般固废仓库; 地面; 一般防渗区; 采用防渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10 -7cm/s。. 3; 化粪池、其他区域; 地面; 简单防渗区; 地面硬化处理. 因此，采取以上措施后正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 六、土壤环境影响分析 本项目属污染影响型项目，项目对土壤可能存在的影响主要为危废暂存间、喷码油墨、热熔胶暂存区、实验室、地面和排污管道的泄漏。本项目厂区雨污水分流，所有污水纳管排放，最后进入庐山工业污水处理厂，本项目涉及危废暂存间、污水处理设施均严格按照相应的标准设置了防渗层，能有效的防止泄漏的各类物质下渗污染地下水及土壤，因此本项目土壤环境污染影响较小。 七、环境风险分析 1、风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目生产过程涉及危险物质为硝酸铅、醋酸盐、硫酸（属于表2中氧化性固体、液体），硝酸和油类物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值Q定义如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中q1，q2，......，qn——每种物质最大存在总量，t； Q1，Q2，......，Qn——每种危险物质的临界量，t 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q＞1时，将Q值划分为1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。 本项目风险物质情况见下表 本项目使用的喷码油墨中氨占5%，油墨总用量为0.1吨每年，则氨的量为0.005，折算成氨水为0.025吨每年。 表4-22 风险物质情况一览表 物质名称; 本项目最大储存量，t; 临界量，t; 贮存方式; q/Q. 硝酸; 0.002; 100; 密闭容器; 0.00002. 硝酸铅; 0.002; 50; 密闭容器; 0.00004. 醋酸盐; 0.002; 50; 密闭容器; 0.00004. 硫酸; 0.002; 50; 密闭容器; 0.00004. 废矿物油; 0.05; 2500; 密闭容器; 0.00002. 氨水; 0.025; 10; 密闭容器; 0.0025. 合计; 0.00266. 由表4-22知，本项目物质总量与其临界量比值Q=0.00266<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 2、评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分见下表。 表4-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 因此，本项目环境风险评价主要对火灾影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 由上表可知，项目环境风险潜势为I级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A简单分析。 3、环境风险防范措施及应急要求 - 1）危化品贮存风险防范措施 ①本项目新增设备及管道要保持密封，尽可能采用负压操作，加强车间通风，设置自动报警系统，配备防火器材，经常检查易造成腐蚀的部位，防止有害物质“跑、冒、滴、漏”；依托缓冲罐、管道已经采用防腐、防渗措施，并采取相应自动报警系统，保证事故状态下泄露得到妥善处置。 （2）强化新增及现有操作人员的安全教育和培训工作，提高安全知识水平，增强员工的安全意识和事故防范能力。危险化学品由专人负责管理，并配备可靠的个人安全防护用品；管理人员熟悉危险化学品的性能及安全操作方法。 （3）使用危险化学品时，应按照工艺要求及安全技术说明要求进行操作，并穿戴好个人防护用品。本项目新增涉及危化品的工段处设有喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。 （4）本项目仓库应符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求，安全防护设施要保持完好。危险化学品库房外应有明显的安全警示标志，应根据危险化学品性能分区、分类、分库贮存，并有标识，各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 （5）项目使用的危险化学品一律凭领料单发放，领料单上应有使用部门、数量、物料名称和规格，并经主管签字。临时领用未用完的危险化学品应送回仓库保管，不得随意放置。 （6）项目使用的危险化学品入库前均应进行检查验收、登记，经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库；入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。装卸、搬运危险化学品时，要做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。 - 2）危险废物风险 本项目生产过程中产生的矿物油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的‘900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油’的危险废物，废矿物油桶属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的‘900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物’的危险废物，废含油抹布、手套属于“HW49 其他废物”中的‘900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质’的危险废物。本项目危废有固定的暂存场所，且危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求做好防渗等处理。 一般情况下，本项目发生上述风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，企业应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案及预防员工受伤的相关预案，减轻风险情况造成的危害程度。本项目的未涉及有毒有害等危险品，经企业加强环境风险管理后，企业环境风险发生概率较低。 八、环保投资估算 本项目总投资3000万元，其中环保投资估算为59万元，约占工程总投资1.97%。环保治理措施及投资见下表。 表4-24 环保投资估算一览表 序号; 项目; 主要措施; 投资（万元）. 1; 废水; 化粪池; 沉淀池+化粪池; 4. 2; 废气; 加料、投料搅拌粉尘、 （灌装）涂布废气、制胶废气、生产废气、喷码废气; 空气净化系统+二级活性炭吸附装置; 35. 3; 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（占地面积10m2）; 3. 危险废物; 危废间（占地面积5m2）; 5. 生活垃圾; 交由环卫部门; 2. 4; 噪声; 隔声、减振等措施; 5. 5; 地下水、土壤; 分区防渗; 5. 合计; --; 59. 九、项目变更前后“三废”产排量分析 本项目变动后的项目产污情况与现有项目变化情况见下表。 表4-25 变更前后“三废”产排量一览表 类别; 污染物名称; 单位; 原环评项目排放量; 变动后项目排放量; 以新带老 消减量; 变动后 全厂排放量; 排放增 减量. 废气; 非甲烷总烃; t/a; 0; 0.323; 0; 0.323; +0.323. 颗粒物; t/a; 0.00138; 0.001836; 0.00138; 0.001836; +0.000456. 氨; t/a; 0; 0.0025; 0; 0.0025; 0. 废水; CODCr; t/a; 0.371; 0.1718; 0.1718; 0.1718; -0.1992. NH3-N; t/a; 0.0171; 0.0215; 0.0171; 0.0215; +0.0044. 一般工业固废; 废包装材料; t/a; 1; 2; 1; 2; +1. 纯水机耗材; t/a; 1; 2; 1; 2; +1. 不合格品; t/a; 10; 1.45; 1.45; 1.45; -8.55. 边角料; t/a; 1.5; 16.78; 1.5; 16.78; +15.28. 危险废物; 实验废液; t/a; 0.5; 0.5; 0; 0.5; 0. 废矿物油; t/a; 0.05; 0.05; 0; 0.05; 0. 废矿物油桶; t/a; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 0. 废油墨桶; t/a; 0; 0.004; 0; 0.004; 0. 废热熔胶桶; t/a; 0; 0.06; 0; 0.06; 0. 废含油抹布、手套; t/a; 0; 0.02; 0; 0.02; 0. 生活垃圾; t/a; 3; 5.25; 3; 5.25; +2.25. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 颗粒物 |  | 车间空气净化系统、厂区绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 车间空气净化系统+活性炭吸附 | 《挥发性有机物排放标准第3部分：医药制造业(DB36/1101.3-2019) |
|  |  | 氨 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 污水排放口（DW001） | 生活污水 | pH | 经化粪池处理 | 庐山工业园污水处理厂接管标准 |
|  |  |  | COD |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | TN |  |  |
|  |  | 纯水制备浓水 | pH | / |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 全盐量 |  |  |
|  |  | 设备清洗废水 | COD | 沉淀池/化粪池 | 庐山工业园污水处理厂接管标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 总有机碳 |  | 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008） |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 |  | 选用低噪声设备， | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料交由物资回收部门，纯水机耗材交由厂家回收处理，不合格品、边角料交由相关单位进行处理，生活垃圾分类收集后定期交由环卫处理，一般固废暂存一般固废间内（15m2）。实验废液、废油墨桶、废热熔胶桶、废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布、手套暂存于危险废物暂存间内（5m2），定期交由资质单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目车间应配备有消防箱、手提式干粉灭火器等，生产区域张贴禁火标识， 严禁火源等标识 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （一）排污口规范化 各污染源排放设置标牌，图标按国家标准要求设置。各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色为深绿，图形为白色，标志牌应贴于醒目处，并保持清晰、完整。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存场所. 5; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. （二）建立企业台账 （1）环境管理台账记录要求 应按本标准规定，在《排污许可证申请表》中明确环境管理台账记录要求。可根据自行监测管理的要求补充填报其他必要内容。排污单位应建立环境管理台账制度，设置专人专职进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。 （2）台账记录内容 企业应真实记录生产设施和污染防治设施信息，其中，生产设施信息包括基本信息和生产设施运行管理信息，污染防治设施信息包括基本信息、污染防治设施运行管理 信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。 ①生产设施信息 记录生产设施运行参数，包括设备名称、主要生产设施参数、设计生产能力、产品产量、生产负荷、原辅料及燃料使用情况等。a）产品产量：记录最终产品产量；b）生产负荷：记录实际产品产量与实际核定产能之比；c）原辅料：记录名称、种类、用量等；d）燃料：记录总硫含量、硫化氢含量等。 ②污染防治设施运行管理信息 记录所有污染治理设施的规格参数、污染物排放情况、停运时段、主要药剂添加情况等。a）污染物排放情况：废水防治设施台账应包括所有防治设施的运行参数及排放情况等。废气治理设施应记录入口风量、污染物项目、排放浓度、排放量、治理效率、数据来源，还应明确 排放口烟气温度、压力、排气筒高度、排放时间等。b）停运时段：开始时间、结束时间，记录内容反映排污单位污染防治设施运行状况。c）主要药剂添加情况：记录添加药剂名称、添加时间、添加量。 |

# 六、结论

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址可行。只要保证在营运期间加强设备检修及维护，确保各环保处理设施稳定运行，可做到对周边环境影响较小。同时，建设单位应按照环境保护的原则，认真执行“三同时”政策，落实各项污染防治措施，并切实保证污染治理设施正常稳定的运行，在此基础上，本项目的环境影响可得到有效控制。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.00138t/a | 0 | 0 | 0.001836t/a | 0.00138t/a | 0.001836t/a | +0.000456t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.323t/a | 0 | 0.323t/a | +0.323t/a |
|  | 氨 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 废水 | COD | 0.371t/a | 0 | 0 | 0.168t/at/a | 0 | 0.168t/at/a | -0.203t/a |
|  | BOD5 | 0.17t/a | 0 | 0 | 0.113t/a | 0 | 0.113t/a | -0.057t/a |
|  | SS | 0.24t/a | 0 | 0 | 0.088t/a | 0 | 0.088t/a | -0.152t/a |
|  | NH3-N | 0.0171t/a | 0 | 0 | 0.021t/a | 0 | 0.021t/a | +0.0039t/a |
|  | TP | 0.0036t/a | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | -0.0006t/a |
|  | TN | 0.0265t/a | 0 | 0 | 0.034t/a | 0 | 0.034t/a | +0.0075t/a |
|  | 总有机碳 | 0 | 0 | 0 | 0.0002t/a | 0 | 0.0002t/a | +0.0002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 1t/a | 0 | 0 | 2t/a | 1t/a | 2t/a | +1t/a |
|  | 纯水机耗材 | 1t/a | 0 | 0 | 2t/a | 1t/a | 2t/a | +1t/a |
|  | 不合格品 | 10t/a | 0 | 0 | 1.45t/a | 1.45t/a | 1.45t/a | -8.55t/a |
|  | 边角料 | 1.5t/a | 0 | 0 | 16.78t/a | 1.5t/a | 16.78t/a | +15.28t/a |
| 危险废物 | 实验废液 | 0.5t/a | 0 | 0 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 |
|  | 废油墨桶 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | 0 |
|  | 废热熔胶桶 | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a | 0 | 0.06t/a | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0.05 | 0.05t/a | 0 |
|  | 废矿物油桶 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0.1 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3 | 0 | 0 | 5.25t/a | 3 | 5.25t/a | +2.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①