关于江西启量庐山工业园精品砂及特种砂浆生产项目环境影响报告表的批复

江西启量新型建筑材料有限公司：

你公司报来的《江西启量庐山工业园精品砂及特种砂浆生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 一、项目基本情况及批复要求

本项目选址位于庐山市星子产业园，中心地理坐标：东经116°01′05.272″，北纬29°23′14.853″，项目占地面积76696.81m2，依托闲置工业用地建设厂房，项目以湿黄砂、纤维素、乳胶粉等为原辅材料，建设精品砂、特种砂浆生产线各一条，精品砂生产工艺为上料—烘干—筛分—包装；特种砂浆生产工艺为上料—搅拌—包装。项目设2t/h天然气燃烧机4台，年产精品砂240万吨，特种砂浆100万吨。项目总投资50000万元，其中环保投资65万元，约占总投资的0.13%。

你公司应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，缓解和控制对环境的不利影响。经局班子会研究决定，同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

- 二、污染防治措施及要求

工程在建设和运营过程中必须严格落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下几项工作：

- （一）废水污染防治

按照“雨污分流、清污分流”原则，严格落实废水污染防治措施。本项目施工期废水经场地临时沉淀池收集后回用于场地内洒水抑尘，不得外排。生产厂房设有水喷淋系统，用于喷淋抑尘，此部分水全部损耗，不得外排。生活污水经隔油池+化粪池预处理达接管标准后进入园区污水管网，排入鄱湖高新科技项目区污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排入鄱阳湖。

- （二）废气污染防治

严格落实废气污染防治措施，加强废气处理设施管理。本项目施工期废气主要为扬尘和施工机械废气，要求强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。项目运营期废气主要为烘干、筛分粉尘、烘干废气、搅拌粉尘、包装粉尘。烘干、筛分粉尘与烘干废气通过两套旋风除尘器、脉冲布袋除尘器（TA001）处理后由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放；搅拌粉尘经集气罩收集后，通过两套脉冲布袋除尘器（TA002）处理后由1根15m高排气筒（DA002）有组织排放；产品包装在生产车间内进行，生产车间采取洒水抑尘措施。项目运营期产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的其它颗粒物排放限值和表3中无组织排放中颗粒物标准限值；项目天然气燃烧污染物排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中规定的燃气锅炉大气污染物排放限值要求。

- （三）噪声污染防治

项目噪声主要来源于皮带机、提升机、烘干机、燃烧机、滚动筛、旋风除尘器、脉冲布袋除尘器等生产设备运行时产生的噪声。通过优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取隔声、减震、距离衰减等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

- （四）固废污染防治

严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。本项目在运营过程中产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。一般工业固体废物主要为包装废料、筛分杂质、收尘灰，集中收集后外售处理；危险废物主要为废机油、废机油桶、含油废抹布，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门清运。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- （五）清洁生产

选择先进的生产工艺和设备，降低物耗、能耗，从源头上减少污染物产生和排放，禁止采用落后的、淘汰类的生产设备及生产工艺。项目在设计和建设中应对设备和管道采取防腐、防漏、密闭等措施，防止生产过程中的跑、冒、滴、漏。

- （六）污染物总量控制

项目总量控制指标应满足我局核实确认的建设项目总量控制指标要求。

- （七）土壤和地下水污染防治

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。落实《报告表》中提出的地下水、土壤防治措施，并加强对防腐防渗设施的日常维护管理，防止环境污染，确保土壤和地下水环境质量满足规定标准。

- （八）环境风险防范

严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，健全厂区风险防控体系，按环评要求做好全厂防渗工作。制定全厂环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护。

- 三、环保设施建设和竣工验收要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你公司在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

- 四、其他环保要求

（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。

（二）你公司应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。

（三）你公司应全面落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

（四）本项目试生产前，应按有关规定申领排污许可证。