
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：庐山市高铁新区交通基础设施一期建设项目（路网工程）

建设单位：庐山市宏创片区开发投资有限公司
编制日期：二〇二四年十一月
中华人民共和国生态环境部制

目录

- 1 -

一、建设项目基本情况

- 15 -

二、建设内容

- 38 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

- 57 -

四、生态环境影响分析

- 68 -

五、主要生态环境保护措施

- 84 -

六、生态环境保护措施监督检查清单

- 86 -

七、结论



附图：

附图一  地理位置图

附图二  施工总布置图
附图三  道路平面设计图敏感点图

附图四  敏感点图

附图五  弃土场敏感点分布图

附图六  生态保护红线图
附图七  路网结构规划图

附图八  雨水工程规划图

附图九  污水工程规划图
附图十  土地利用规划图

附图十一 江西省地表水水环境功能区划图
附图十二 生态环境保护目标分布及位置关系图
附图十三 生态监测布点图
附图十四 生态保护措施设计图
附图十五 生态环境分布图

附图十六 庐山市横一路新建工程项目用地范围与重点生态区域关系图
附图十七 工程师现场踏勘照片
附件：

附件1 委托书

附件2 立项文件
附件3 统一社会信用代码
附件4 法人身份证
附件5 项目用地预审及选址意见书
附件6 监测报告

附件7 用地征收及房屋拆迁证明
附件8 规划设计方案审定通知书

附件9 使用林地审核同意书

附件10 项目不占用生态红线、基本农田证明

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	庐山市高铁新区交通基础设施一期建设项目（路网工程）

	项目代码
	2406-360483-04-01-256747

	建设单位联系人
	徐嵩
	联系方式
	187****1039

	建设地点
	起于S506温泉镇政府处（与S506平面交叉），路线往南经涂家畈后，向西南方向经孟家村后，再往西经邹家，与国道G105及中心大道交叉后向西南方向延伸，于西洲村附近与规划横四路相交

	地理坐标
	道路全长4.2公里

起点坐标E115.900811，N29.414085
终点坐标E115.870421，N29.399458

	建设项目行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业-131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）
	用地（用海）面积（㎡）/长度（km）
	用地面积363616.4㎡/长度4.2km

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	庐山市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号
	2406-360483-04-01-256747

	总投资（万元）
	50000
	环保投资
	197

	环保投资占比（%）
	0.39
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否□是：

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表1专项设置原则表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

设置情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。

项目不属于水力发电、人工湖、人工湿地、水库、引水工程、防洪除涝及河湖整治工程

不需设置

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。

项目不属于陆地石油、天然气、地下水（含矿泉水）开采、水利、水电、交通等。

不需设置

生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。

项目拟使用土地未占用陆生野生动物保护栖息地；未占用重点保护野生植物集中分布区域；没有国家、省级重点保护野生动植物和古树名木；未占用国家和省级公益林；未占用庐山市自然保护地；未占用庐山市生态红线；未占用天然林保护工程

不需设置

大气

油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。

项目不属于码头项目

不需设置

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区城）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。

项目属于城市道路建设项目

需设置

环境风险

石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。

项目不属于石油和天然气开采、原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）

不需设置

综上所述，本项目需开展噪声专项评价。

	规划情况
	规划名称：《庐山市城市总体规划》（2017~2035年）

审批机关：江西省人民政府

审批时间：2018年12月5日

规划名称：《昌九客运专线庐山南站站区控制性详细规划》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《庐山市城市总体规划》（2017~2035年）相符性分析

庐山市（原名星子县）为江西省九江市下辖县级市，位于江西省北部，面临鄱阳湖，东与都昌县隔水为邻，西与九江市江州区、德安县、共青城市接壤，北与九江市濂溪区接壤，南与永修县湖洲相接。区域面积913平方公里，辖10个乡镇，1个国营林场，1个湿地管理处。地理坐标为东经115°48′~116°10′，北纬29°8′~29°36′。

2018年庐山市人民政府委托上海同济城市规划设计研究院有限学校编制了《庐山市城市总体规划（2017-2035年）》。

规划范围：规划范围分为市域、规划区和中心城区三个层次。

市域范围：按照建立全域空间体系管控的要求，本次总体规划的规。

划范围为全市域，总面积913平方公里，包括南康镇、牯岭镇、海会镇、白鹿镇、温泉镇、横塘镇、华林镇、星子镇、蛟塘镇、蓼南乡以及东轱山林场和沙湖山管理处行政管辖范围。规划区范围：总面积86.8平方公里，西至风景名胜区范围线和南康镇域边界，北至海会镇刘赤湾和白鹿镇行政边界，东部和南部至市域边界。规划区内涉及土地利用与空间布局的各项政策、各类规划建设活动，应符合本规划。

城市定位：长江经济带上重要的文旅创新基地，国际著名的山水文化休闲旅游城市。

市域空间格局：落实市域公共资源全面保护，强化三类空间指引。严格落实庐山风景名胜区、鄱阳湖生态经济区保护要求，全面保护自然生态资源，加强文化遗产的保护与利用，合理利用优质景观区域。规划划定生态空间占市域总面积约78%、农业空间占约17%、城镇空间占约5%。划定生态保护红线约289平方公里、永久基本农田边界约97平方公里、城镇开发边界线约37平方公里。

综合交通：加强与昌九发展走廊和九江市区的对接，突出铁路、公路、水运等对外交通设施联动布局。构筑与城市组团布局相适应，体现山水文化休闲旅游名城的中心城区综合交通体系。

......

（4）公路

完善全域公路网体系。提升环庐山公路、G105国道，达到一级公路技术标准，加强环庐山区域联系：提升G532国道、归蓼公路、横温公路、蛟蓼公路，达到二级公路技术标准，加强南部乡镇交通联系。新建鄱阳湖大道（即滨湖旅游公路），达到一级公路技术标准，加强市域滨湖联系：新建鄱蛟公路、鄱蓼公路，达到二级公路技术标准。对S213省道、太乙公路进行道路整治，提升行车环境。根据旅游需求，预留环庐山公路改线建设空间。

紧抓国家风景道建设的契机，积极建设特色风景道体系，支撑庐山市旅游城市建设。积极将环庐山公路纳入国家华东遗产风景道体系，建设鄱阳湖大道为省级风景道，并依托市域其他公路，构建风景道网络。

城市公共交通积极发展常规公交，与环庐山轻轨衔接，提升城市公交可达性。根据居民出行需求，调整现状部分线路局部走向，新增公交线路向各新区延伸，优化公交线路网，增大城区的公交线网覆盖范围，规划至2035年，开通13条公交线路。合理布局公交站点，实现中心城区公交站点300米覆盖率50%，500米覆盖率90%。打造旅游专线公交。针对庐山旅游城市发展目标，规划两条旅游专线，旅游一号线沿环庐山公路布设，形成环山旅游专线：旅游二号线沿鄱阳湖大道布设，形成滨湖旅游专线。

庐山市中心城区共设置四处首末站，分别是峰德新区站、白鹿街道站、南门站、神灵湖码头站。

在神灵湖大道与鄱阳湖大道交叉口处设置一处公交车停保养场。

（5）城市道路交通

规划将中心城区道路划分为主干路、次干路、支路三个层次，规划主干路网密度1.5公里/平方公里，次干路网密度2公里/平方公里，支路网密度3.2公里/平方公里。构建主干路网骨架。规划形成“三横、四纵”的主干路网骨架，强化城市组团间的联通。

规划城市主干路红线宽度为30-52米。加密次干路网络。在中心城区现有次干路网基础上，将部分支路提升为次干路，加密次干路网体系，与主干路构建完善的干路网体系。规划城市次干路红线宽度为18-36米。加密支路网，打通断头路，改善道路通行情况。支路红线宽度一般控制在12-20米。

本项目建设符合城市道路交通规划，有利于完善城市路网，提高路网服务水平，与城市总体规划相符。

2、与《昌九客运专线庐山南站站区控制性详细规划》相符性分析
根据《昌九客运专线庐山南站站区控制性详细规划》，本次规划范围北至羲之大道（省道S212），西至昌九客专铁路线，南至东林大道（国道 G105），东至规划横一路，规划总用地面积 6.06km2。 

规划形成“一带一廊两核心、一轴十片区”的空间结构。 

“一带”：长垄港滨水景观带； 

“一廊”：站前景观视廊； 

“两心”：交通枢纽核心和景观生态绿核； 

“一轴”：中心大道交通景观轴； 

“十片区”：高铁核心区、娱乐康体区、综合开发与电商产业区、佛文化旅游体验区、禅修康养小镇、田园观光体验区、油茶产业园区、铁路综合开发区、安置居住区、配套居住区。 

根据规划，本项目横一路（S506 至横四路）横跨昌九客运专线庐山南站站区，为庐山南站站区结构性主要干线道路，道路两侧现状地块均未开发，沿线规划的用地主要有公共设施建设、商业设施和二类居住用地和农林用地等。

本项目的建成将过境交通引导至主城区以外，有效降低过境交通与城市通勤交通之间的干扰、提高道路的通行速度和道路安全水平，以及对拓展庐山市东林古镇发展框架有着长期的引导作用。同时，有利于形成城市主干线、普通国省道城区过境路段与城外普通国省公路之间的良性互通，提高城市交通与过境交通之间的集散转换能力，符合规划要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

（1）根据国家《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”中第二十四条“公路及道路运输”。

（2）项目建设不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。

（3）项目已取得庐山市发展和改革委员会出具的备案，备案编号为2406-360483-04-01-256747。

因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。

2、选址合理性及周边环境相容性分析

（1）项目选址合理性分析

项目所在区域基础条件好，地质条件良好，交通便利，供电、通讯、道路等公用设施和服务系统均能满足本项目建设的配套需要，项目所在区域环境空气质量良好、声环境现状较好，外环境对项目无重大制约因素。项目已取得庐山市自然资源局出具的建设用地规划许可证，项目使用土地用途主要为城镇村道路用地及林地，不涉及基本农田等敏感区域。

项目线位周边共设置弃渣场5处，选取的弃渣场均避开基本农田、生态红线及公益林地。弃渣场选址均为山岭的凹谷区域，地势谷内宽阔，谷口较小，容纳弃土量较多，为临时占地。
综上所述，本项目选址从环境保护角度来看是合理的。

（2）与饮用水源地保护区相符性分析

根据资料可知，本项目不设服务区、收费站、管理用房等，因此项目道路营运后没有废水产生，不属于排放污染物的建设项目，不会对水体造成严重污染，不属于禁止建设的项目。同时，项目工程不涉及一级保护区、二级保护区陆域范围，因此本项目与饮用水水源保护区规划相符。

（3）与《湿地保护管理规定》、《中华人民共和国湿地保护法》、《江西省湿地保护条例》相符性分析

本项目位于庐山市温泉镇，不涉及湿地公园范围，因此本项目满足湿地保护管理规定的要求。

（4）与《中华人民共和国自然保护区条例》相符性分析

本项目的用地范围不涉及自然保护区，与《中华人民共和国自然保护区条例》相符。

（5）与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号文）相符性分析

本项目主要从事城市道路的建设，不涉及VOCs排放，施工期采取合理措施处理，不会对外环境造成较大影响，项目与《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发〔2022〕6号）相符，详见表1-5。

（6）与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

根据《中华人民共和国长江保护法》可知：国务院水行政主管部门加强长江流域河道、湖泊保护工作。长江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。

本工程属于城市道路工程，不属于禁止类项目，且不占用利用、占用长江流域河湖岸线，因此与《中华人民共和国长江保护法》相符。

（7）与《关于加强生态保护红线管理的通知》（赣自然资发〔2022〕2号）相符性分析

本工程为城市道路工程，属于线性基础设施，项目建设不涉及生态红线范围，与《关于加强生态保护红线管理的通知》（赣自然资发[2022]2号）相符。

3、项目与“三线一单”相符性分析

（1）环境质量底线

根据江西省发布的2023年度庐山市基本污染物浓度年均值可知：2023年，项目评价所在区域九江市庐山市环境空气六项基本污染物能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，为达标区。

地表水环境监测结果表明：监测断面的所有监测因子污染指数均小于1，均能达到Ⅲ类水质标准，拟建项目所在区域水质状况良好。

声环境监测结果表明：各监测点声环境及项目厂界噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准要求，声环境质量相对较好。

（2）生态红线

根据《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发〔2018〕21号），本项目建设不占用划定的生态保护红线区域，与《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发〔2018〕21号）相符。

（3）资源利用上线

本项目为城市道路项目，不涉及生产环节，主要资源消耗为电能消耗及水资源消耗，本项目的需求量占建设地资源消耗量的比例较少，因此，本项目的建设不会对当地资源造成较大影响。

（4）负面清单
对照《江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划〔2017〕448号）和《江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）》赣发改规划〔2018〕112号，项目选址不属于江西省第一、二批国家重点生态功能区；对照《九江市生态环境总体准入要求动态更新变化情况说明》，本项目符合相关要求。拟建工程符合国家产业政策，项目符合相关规划要求，不在环境准入负面清单内，因此项目建设符合环境准入。

项目与《九江市生态环境总体准入要求动态更新变化情况说明》及《九江市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析，详见表1-1、表1-2、表1-3。

综上可知，项目符合“三线一单”相关要求。


本项目与“九江市“三线一单”生态环境总体管控方案的符合性分析

	维度
	生态环境准入要求
	符合性分析
	符合性

	空间布局约束维度
	1.强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。
	项目属于城市道路建设项目，不涉及燃煤锅炉
	符合

	
	2.禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	项目不属于落后和严重过剩产能
	符合

	
	3.长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。
	本项目属于城市道路项目，不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目
	符合

	
	4.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	项目属于城市道路建设项目，不属于化工园区和化工项目
	符合

	
	5.禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。
	本项目不位于城市湖泊水域范围内
	符合

	
	6.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目为城市道路建设项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
	符合

	
	7.对不符合产业政策要求以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。
	本项目不属于环境风险、安全隐患突出目
	符合

	
	8.城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。
	本项目不属于生产类项目
	符合

	污染物排放管控
	9.“十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。
	本项目运营期不产生氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物
	符合

	
	10.造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。
	本项目不涉及水污染物排放
	符合

	
	11.到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。
	项目运营期不涉及二氧化碳排放
	符合

	
	12.推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。
	项目运营期不涉及重金属排放
	符合

	
	13.持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。
	项目不属于园区污水处理设施，不涉及污水处理污泥的产生
	符合

	
	14.对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。
	本项目不涉及有毒有害污染物排放；无需申请水污染物总量
	符合

	
	15.大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。
	本项目运营期不产生氮氧化物、挥发性有机物
	符合

	环境风险防控
	16.继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。
	/
	/

	
	17.加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。
	/
	/

	
	18.在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。
	本项目不属于引发发环境风险的项目
	符合

	
	19.定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。
	本项目不涉及磷污染物的排放
	符合

	
	20.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库
	符合

	资源利用效率要求
	21.2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。
	本项目不涉及生产用水
	符合

	
	22.在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。
	本项目不采用地下水
	符合

	
	23.到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。
	本项目不使用煤炭等高能耗原料
	符合

	
	24.禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。
	本项目不涉及锅炉
	符合


本项目与“庐山市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知”符合性分析

	环境管控单元编码
	ZH36048320001
	/

	环境管控单元名称
	江西省九江市庐山市重点管控单元1
	

	地理位置
	江西省九江市庐山市
	

	范围
	主要为城镇建设区域和集中居住区
	

	管控单元分类
	重点管控单元
	

	单元特征
	主要涉及城镇重点区域和受体敏感区；涉及岸线为优先保护岸线。
	

	维度
	清单编制要求
	生态环境准入要求
	符合性分析
	是否符合

	空间布局约束维度
	禁止开发建设活动的要求
	按饮用水源保护区相关管理规定执行。
	本项目不位于饮用水源保护区
	符合

	
	限制开发建设活动的要求
	限制引入含磷废水排放量大的项目。
	本项目不涉及磷污染物的排放
	符合

	
	允许开发建设活动的要求
	涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行。
	本项目不涉及河湖管理范围
	符合

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	岸线优先保护区范围内不符合要求设施或项目，逐步退出。
	本项目不涉及岸线优先保护区范围
	符合

	
	其他空间布局约束要求
	无
	/
	/

	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	城市建成区生活污水需进行预处理再排入集中污水处理设施，其尾水排放应逐步达到一级A标准
	本项目不属于污水处理设施
	符合

	
	新增源等量或倍量替代
	无
	/
	/

	
	新增源排放标准限值
	无
	/
	/

	
	污染物排放绩效水平准入要求
	无
	/
	/

	
	其他污染物排放管控要求
	无
	/
	/

	环境风险防控
	用地环境风险防控要求
	严格管控类农用地管控要求
	严格管控农用地，不得在污染地块种植食用农产品。
	本项目不涉及种植食用农产品
	符合

	
	
	安全利用类农用地管控要求
	安全利用类农用地，应制定替代种植、轮耕休耕等安全利用方案，降低农产品超标风险。
	本项目不涉及农产品种植
	符合

	
	
	污染地块管控要求
	已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。
	项目不涉及污染地块
	符合

	
	园区环境风险防控要求
	无
	/
	/

	
	企业环境风险防控要求
	无
	/
	/

	
	其他环境风险防控要求
	无
	/
	/

	资源利用效率要求
	水资源利用效率要求
	无
	/
	/

	
	地下水开采要求
	按江西省水资源条例执行
	本项目不位于水资源保护区范围内
	符合

	
	能源利用效率要求
	无
	/
	/

	
	其他资源利用效率要求
	重点管控岸线按开发利用岸线管理要求执行。
	本项目属于交通基础设施建设，属于不损害或有利于维护岸线功能的活动
	符合


本项目与九发〔2022〕6号符合性分析

	内容（部分相关内容）
	本项目情况
	是否符合

	有力有序推进碳达峰碳中和。将“双碳'目标要求全面纳入生态文明建设整体布局。制定实施全市2030年前碳达峰实施方案。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，健全排放源统计调查、核算核查和监管制度，积极做好应对气候变化工作。
	项目属于城市道路项目，不涉及甲烷等非二氧化碳温室气体排放
	符合

	加快推动产业结构转型升级。实施淘汰落后产能三年行动计划，综合运用法治化、市场化手段，加快淘汰低端、低效和无效产能。大力实施传统产业转型升级工程，持续推进技改升级，引导重点行业实施清洁生产改造，推进工业园区循环化改造。实施战略性新兴产业倍增工程和未来产业培育发展工程，全力打造新型工业重镇。强化“三线一单''分区管控，加强能评、环评等审批事前事中事后监管，坚决遏制“两高"项目盲目发展。到2025年，全市单位地区生产总值能耗累计降低16%，全市高新技术产业增加值占规上工业增加值比重不低于38%。
	项目属于城市道路项目，不属于“两高”项目
	符合

	加快推动能源结构转型升级。在保障能源安全的前提下，鼓励清洁低碳能源替代，提高电能占终端能源消费比重，大力发展可再生能源。到2025年，力争全市非化石能源占一次能源消费比重提高到17.7%。
	项目属于城市道路项目，不涉及能源的使用
	符合

	着力推进臭氧污染防治。大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。
	项目属于城市道路项目，不涉及挥发性有机物及氮氧化物的排放
	符合

	强化“四尘”防治。强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%"要求。强化道路扬尘精细管控，提高城市道路机扫率。强化运输扬尘精细管控，规范铁路、公路、港口等货运管理。强化堆场扬尘精细管控。
	施工期间要求强化施工期扬尘管控，严格落实“六个100%"要求
	符合

	强化“三气”防治。强化工业废气精细管控，强化机动车尾气精细管控，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。推广工业园区集中供热，推动淘汰工业园区集中供热范围内分散燃煤锅炉
	项目不涉及燃煤锅炉及机动车尾气
	符合

	加强污水收集处理。开展城市老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，有序推进管网错接混接漏接改造。加快补齐县（市、区）污水收集处理能力缺口。持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。
	项目属于城市道路项目，不涉及污水管网工程
	符合

	推进耕地污染防治和安全利用。强化土壤污染源头控制，开展耕地污染成因识别和排查，持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。推进农用地安全利用示范工作，建立受污染耕地安全利用成效跟踪机制，动态调整耕地土壤环境质量类别。到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%以上。
	项目不属于污染类项目，不占用基本农田等
	符合

	推进建设用地风险管控和修复治理。从严管控重度污染地块规划用途，动态更新污染地块土壤环境管理信息，严格名录内地块建设用地准入管理。推进危险化学品生产企业搬迁改造和腾退地块风险管控与修复。
	项目不属于污染类项目，不涉及污染地块建设及危险化学品生产企业
	符合

	推进地下水污染管控和修复。持续开展地下水环境状况调查评估，加强地下水型饮用水水源补给区划定和保护，健全地下水环境信息共享机制，逐步完善地下水监测网络体系与评价体系。推进化工园区等重点污染源地下水污染风险管控、长江经济带地下水环境状况调查及风险评估项目，实施土壤地下水污染协同防治。
	项目不属于污染类项目，不涉及地下水环境影响，不位于地下水型饮用水水源补给区
	符合

	强化环境风险预警防控与应急。加强敏感区域和重点企业环境风险评估，实施分类分级风险管控，完成重点河流突发水污染事件联防联控“一河一策一图"全覆盖。强化生态环境应急队伍和应急能力建设，推进应急物资信息库建设。开展化学物质基本信息调查，加强新化学物质环境管理，落实企业风险防控主体责任。
	项目属于城市道路项目，加强危险品运输车辆的管理
	符合

	提升危险废物收集与利用处置能力。按照“总量控制、适度超前”的原则布局危险废物利用处置设施。推进危险废物“点对点”定向利用。全面禁止进口“洋垃圾”。依法严厉打击危险废物非法转移、倾倒、处置等环境违法犯罪行为。加强医疗废物分类管理。
	项目不属于污染类项目，不涉及危险废物的产生
	符合

	开展重金属和尾矿库污染综合治理。推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。加强尾矿库环境风险隐患排查治理。
	项目不属于污染类项目，不涉及重金属排放
	符合

	确保核与辐射安全。强化核技术利用辐射安全监管，严格核技术利用项目行政许可。加强辐射事故应急能力建设。到2025年，全市放射源辐射事故年发生率低于1.3起/每万枚。
	项目不属于污染类项目，不涉及辐射内容
	符合


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于庐山市温泉镇，建成后将是庐山市境内一条重要的交通要道和旅游线路。项目起于S506温泉镇政府处（与S506平面交叉），路线往南经涂家畈后，向西南方向经孟家村后，再往西经邹家，与国道G105及中心大道交叉后向西南方向延伸，于西洲村附近与规划横四路相交，总长约4.2公里。

建设内容包括路基工程、路面工程、防护工程、交叉工程、桥涵工程、绿化工程及沿线交通安全设施；规模包括新建城市主干路4.2公里，沿线共有大桥1座。位置示意图如下：[image: image1.png]F
“7 e
> i %

W





图2-1项目位置示意图


	项目组成及规模
	1、项目由来

庐山市高铁新区交通基础设施一期建设项目主要包括路网提升及配套停车场工程两个子项目，具体包括：1.庐山市高铁新区交通基础设施一期建设项目（路网工程）：修建道路约4.2公里，主要建设内容包括:路基工程、路面工程、排水工程、防护工程、桥涵工程、绿化工程、交通安全工程及平交工程等。2.配套停车场工程:含一路旁配套停车场，东林古镇周边配套停车场改造及其他配套系统包括停车管理系统、收费系统及相关服务系统。本次评价主要针对路网项目进行评价，另一子项目不在本次评价范围内。
庐山是江、湖、山、城汇集之地，四类地理要素在全国都具有一定名气，使得庐山拥有全国独一无二的优势资源，如何使生态优势转化为经济成果显得格外重要，庐山市处在鄱阳湖生态经济区和庐山之间，必将作为山湖旅游联动发展的核心区。本项目可以缓解G105与S506交叉口的交通拥堵，使得过境车辆和旅游客车快速通过，使得游客可以饱览山水之美，拉动山湖旅游联动发展。

本项目的建成将过境交通引导至主城区以外，有效降低过境交通与城市通勤交通之间的干扰、提高道路的通行速度和道路安全水平，以及对拓展庐山市东林古镇发展框架有着长期的引导作用。同时，有利于形成城市主干线、普通国省道城区过境路段与城外普通国省公路之间的良性互通，提高城市交通与过境交通之间的集散转换能力。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定，对新建或改扩建项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于：“五十二、交通运输业、管道运输业”“131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”中的“新建城市主干路”类，需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，我司承担本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。

2、项目概况

项目名称：庐山市高铁新区交通基础设施一期建设项目（路网工程）；

建设单位：庐山市宏创片区开发投资有限公司；

项目性质：新建；

建设地点：九江市庐山市温泉镇；

道路等级：城市主干路：

设计速度：50km/h；

路基宽：路基宽为30米，采用双向4车道，路基标准横断面布置：3.0m人行道+2.75m非机动车道+1.0m分隔带+7.25m机动车道+2.0m中央分隔带+7.25m机动车道+1.0m分隔带+2.75m非机动车道+3.0m人行道=30m

本项目路基宽为30米，采用双向4车道，路基两侧预留5m作为非机动车道及人行道。

路基标准横断面布置：0.75m（土路肩）+8.25m（车行道）+2.0m（中央分隔带）+8.25m（车行道）+0.75m（土路肩）=20m：

荷载等级：路面设计标准轴载：BZZ－100；

路面类型：沥青混凝土路面；

沥青路面设计使用年限：主干路15年；

停车视距：大于或等于60m。

3、项目组成

（1）技术指标

拟建项目主要技术标准详见下表。

表2-1主要技术指标表

指标名称

单位

指标值

道路等级

/

城市主干路

设计速度

km/h

50

路线总长

km

4.2

不设超高圆曲线最小半径

m

400

设超高圆曲线最小半径

一般值

m

301.590

极限值

m

-

平曲线最小长度

一般值

m

371.175

极限值

m

-

圆曲线最小长度

m

241.175

缓和曲线最小长度

m

65

不设缓和曲线的最小圆曲线半径

m

700

最大超高横坡度

%

3

停车视距

m

60

最大纵坡

一般值

%

2.495

极限值

%

-

最小坡长

m

300

凸型竖曲线最小半径

一般值

m

5000

极限值

m

-

凹形竖曲线最小半径

一般值

m

6500

极限值

m

-

竖曲线长度

一般值

m

128.874

极限值

m

-

路面结构类型

沥青混凝土路面

桥梁与涵洞工程

立交桥53米/1座；涵洞32道

4、工程主要建设内容

（1）道路工程

1）道路平面设计

本项目起于S506温泉镇政府处（与S506平面交叉），路线往南经涂家畈后，向西南方向经孟家村后，再往西经邹家，与国道G105及中心大道交叉后向西南方向延伸，于西洲村附近与规划横四路相交，总长约4.2公里。

路网结构规划见下图。

[image: image2.png]SRR E





图2-2路网结构规划图

本项目全线共5处圆曲线，最大平曲线半径1500米，最小圆曲线半径为301.590米，平曲线占路线总长58.3%，直线段最小长度54.187米。平均每公里交点数为1.19个，最小偏角15°35′18.8″。

2）纵断面设计

纵断面线位设计，主要受沿线交叉口高程、下穿中心大道净空和土石方数量平衡要求控制，综合考虑。进行纵断面设计时，充分考虑了平、竖曲线合理搭配，并通过CAD透视图进行视觉检验，达到了较满意效果。竖线半径一般按行车视觉所需要的最小半径控制。纵断面共设变坡点7个，最大纵坡为-2.495%，最短坡长300米，凸型竖曲线最小半径5000米，凹型竖曲线最小半径6500米，竖曲线占路线总长34.0%，平均每公里纵坡变更次数为1.67次。最大挖深24.31米，最大填高7.58米。

3）横断面设计

本项目路基宽为30米，采用双向4车道，根据项目投资情况，路基两侧预留5m作为非机动车道及人行道。

①30m断面方案（方案一）

根据本项目远景交通量及规划断面形式，该项目拟采用双幅路方案，设计速度为50km/h，断面布置形式为3.0m人行道+2.75m非机动车道+1.0m分隔带+7.25m机动车道+2.0m中央分隔带+7.25m机动车道+1.0m分隔带+2.75m非机动车道+3.0m人行道=30m

[image: image3.png]2RI N e

3000

W U5 g Sebans My dedeuens g w5 .
A + # # ¥ # # ¥ A
fi # # # * # # # f
i # % % % * Ea # i
% & S L] E * *
L3 ¥ 4

AW N e




图2-3 30m断面（方案一）

该方案断面布置为双向4车道，两幅路形式，设置2.0m中央分隔带能有效分隔对向车道，保障行驶安全，提高通行能力，同时提升道路景观效果，道路两侧设置2.75m非机动车道及人行道满足慢行系统设置要求。

②30m断面方案（方案二）

断面布置形式为2.0m人行道+3.5m非机动车道+1.5m侧分带+7.5m机动车道+1.0m中央护栏+7.5m机动车道+1.5m侧分带+3.5m非机动车道+2.0m人行道=30m。

[image: image4.png]3000

L m

IOOMSRTS  J00,  25eISOAISOMST) 150

M L1,

m

2.08

i i

{
ER A,L M
=
3 g
=
= <
3o @
(oKl o -
= rvm % J
= =

<

A
#
£
4
&
=

200

ey





图2-4 30m断面（方案二）

该方案断面布置为双向4车道，三幅路形式，设置1.5m侧分带可分隔机动车及非机动车，保障非机动车通行安全。道路两侧设置3.5m彩色非机动车道可打造符合庐山市温泉镇旅游性质的慢行系统。

相比于方案二，方案一机动车行驶能满足安全舒适的要求，中央分隔带及两侧人行道可种植乔木或灌木，提升道路景观效果，本项目采用方案一的断面形式。

路基标准横断面布置：0.75m（土路肩）+8.25m（车行道）+2.0m（中央分隔带）+8.25m（车行道）+0.75m（土路肩）=20m。

4）道路交叉设计

路线与沿线道路相交时，采用平面交叉形式或立体交叉形式。平面交叉设计应根据各相交道路的交通量、计算行车速度、交通组成及在道路网中的作用，并结合地形、用地条件等因素确定。平面交叉的类型按几何形状分T形、Y形、十字形和环形交叉；若被交道路交通量不大，车速不高、转弯车辆少时，可采用加铺转角式交叉，相反当交通量较大，转弯车辆较多，根据转向交通量情况，可采取增设高速车道、转弯车道及渠化交通等措施，可采用加宽路口式交叉或其它组合形式的交叉。本项目沿线有10处交叉，其中9处平面交叉，1处立体交叉。

项目交叉情况详见下表。

表2-2平面交叉一览表

序号

中心桩号

被交路名称

交叉形式

交通组织方式

交角

被交路等级

被交路面宽（m）

备注

1

K0+000

S506

十字型

信号灯

81

一级

24

现状

2

K0+357.797

杏林路

T字型

/

76

三级

16

规划

3

K0+760.986

五柳路

T字型

/

84

三级

16

规划

4

K1+338.852

隘口街

十字型

/

56

三级

13.5

现状

5

K1+620.317

G105

十字型

信号灯

65

二级

20

现状

6

K1+963.031

纵二路

十字型

/

75

三级

24

现状

7

K3+044.235

纵一路

T字型

/

81

三级

20

规划

8

K3+581.226

横三路

T字型

/

85

三级

20

规划

9

K4+105.379

横四路

T字型

/

90

三级

24

规划

路线与中心大道相交时，需下穿中心大道，设置中心大道交叉。中心大道交叉位于横一路与连接都九高速温泉互通收费站的中心大道相交处。

表2-3交叉一览表

序号

交叉桩号

名称

形式

交叉方式

被交叉路名称及等级

被交路路基宽（m）

1

K2+242

中心大道交叉

交叉

主线下穿

中心大道一级公路

26

5）路基设计

①一般填方路基

填方主要利用路基挖方作为填料，当路堤填筑高度＜8m时，边坡坡度采用1:1.5；当填筑高度＞8m小于16m时，边坡坡度采用1:1.75，中间设置2m宽平台。路堤填筑前应清除腐质及耕殖土，水田清表厚度0.5米、旱地清表0.2米、林地清表0.1米。清表后，对原地表进行填前碾压工序（压实度不应小于90%），后采用路基填料予以回填和压实。该部分工程计入路基土石方数量内。

经过水塘、沟河地段的路堤应清除地表淤泥并回填片碎石或开山渣等。经过水田地段的路堤清除地表耕殖土后，应开沟排水，对过湿土层还应采取换填或设置排水盲沟处理。

填方路基地基表层处理：

地面横坡缓于1:5时，清表后对地表进行填前碾压工序后直接填筑路堤；

地面横坡陡于1:5时，清表后原地表开挖台阶（台阶宽度不应小于2米），后正常填筑路基；

②一般挖方路基

在保证路基边坡长期稳定的同时，应考虑边坡型式对周围环境景观的影响。边坡横断面型式应根据工程地质及水文地质条件（边坡岩土的属性、边坡高度、岩层产状、结构面的组合关系、岩体完整性及土的密实程度、地下水的补径排）及加固防护措施，结合自然稳定边坡和人工边坡的调查等综合考虑，灵活自然、因地制宜、顺势而为、不采用单一的坡度，使边坡外型与周围地形地貌融为一体。

③低填浅挖路基

凡填方高度（设计高程至地面高程）小于1.55m的路段视为低填路基，对路床范围（即路面底面以下0～80cm）填料或表土必须认真处理，路床填料CBR应满足规范要求；当路床压实度不得小于96%；原地表压应进行填前碾压，压实度应满足规范要求，同时保证路床处于干燥或中湿状态。

当挖方路基路床强度指标CBR不满足要求或路床压实度达不到96%、路床达不到干燥或中湿状态时，必须对路床进行处理。处理方式可采用路床换填、路床补压等措施。

④路基排水

挖方路段及高度小于边沟深度的填方路段应设置边沟。边沟纵坡一般应与路线纵坡一致，并不宜小于0.5％，特殊情况不小于0.3％，边沟排水长度不宜超过300m。

本项目采用现浇砼矩形明边沟。优点：碎落台占地较少、过水流量大，且易于清理、施工较简单，施工质量较好。为方便施工及运营期间养护方便，边沟采用现浇砼矩形明边沟，沟深及沟宽为0.6*0.6m。

边坡高度大于边沟深度的填方路段均应设置排水沟。排水沟纵坡不宜小于0.5％，长度不宜超过500m。排水沟采用现浇砼矩形排水沟，一般沟宽为0.6m，沟深0.6m。

二级及以上填方或挖方坡面在平台设置U型平台沟，用以收集挖方坡面雨水，并结合路堑急流槽将挖方坡面雨水汇流至边沟。U型平台沟宽0.4m，深度0.4米。

（2）路面设计

路面设计采用以双轮组单轴轴载100kN为标准轴载。沥青混凝土路面设计使用年限20年，水泥混凝土路面设计使用年限30年。

在综合实地调查交通量、车型和远景预测交通量等多种因素的基础上进行交通量计算，得到对应于沥青混合料层永久变形的当量设计轴载累计作用次数为2329.569万次，对应于无机结合料层疲劳开裂的当量设计轴载累计作用次数为1812.35×l06次，本道路设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量为9713910辆，交通等级属于重交通。

1）路面方案比选

方案一沥青砼路面方案。

主要优点：施工后快速通车，行车噪音小，舒适度较高，易于维修。

主要缺点：使用年限短，大中修间隔期频繁，日常养护人工，材料费用大，水稳性较差，特别是在养护力量薄弱的情况下病害发展较快。

方案二水泥砼路面方案。

主要优点：使用年限长，设计年限内养护成本低，抗冻性能好；

主要缺点：维修困难，路面噪音较大，舒适性较差。

依据本项目建设条件和建设背景，建议本项目采用方案一为推荐方案。

项目属于新建工程且兼顾城市道路功能，考虑沥青路面行车舒适度较好，且维护方便，因此，本次采用沥青混凝土路面。
2）基层结构类型选择

基层选择对水泥稳定碎石和二灰稳定碎石进行了比较。

水泥稳定碎石优点：具有良好的力学性能及水稳性，有较强的整体性和稳定性、渗水性，抗干缩、抗变形能力强；就地取材，养护条件简单，能较早的充分利用其强度。

缺点：施工时水泥用量控制不当易产生干缩裂缝，抗温缩能力较低，成本相对石灰粉煤灰稳定碎石较高。

二灰稳定碎石优点：具有良好的力学性能、整体性和稳定性；节约水泥，改善拌和物的和易性，减少干缩率，后期强度高，抗温缩及开裂后自愈能力强，能有效利用工业废渣。

缺点：强度的形成需要较长时间；若项目工期紧，可能会出现短时间内粉煤灰的供应短缺。同时，基层施工后需要一定的养护龄期，需相应延长工期。

综合考虑材料来源、施工的便捷性、养护难易程度、工程工期等因素，推荐基层采用水泥稳定碎石。为减少水泥稳定碎石干缩裂缝，可采用增加粗集料用量、优化级配、降低水泥用量等措施。

3）路面结构

根据沿线材料源，结合本地区道路路面设计成功经验，本项目全线采用沥青路面结构形式。

①主线路面结构（总厚度74cm）

表面层：4cm厚AC-13C粗型密级配改性沥青混凝土

粘层：0.4kg/m2改性乳化沥青

下面层：6cm厚AC-20C粗型密级配改性沥青混凝土

粘层：0.4kg/m2改性乳化沥青

上基层：8cm厚ATB-25密级配沥青碎石

下封层：1.0cm厚改性沥青单层表处（层铺法：同步先浇洒1.2kg/m2SBS改性沥青，再撒铺粒径5〜10mm的碎石集料，其撒铺面积为单层面积的60%~65%）

透层：0.8kg/m2高渗透乳化沥青

中基层：20cm厚水泥碎石（7D抗压强度4〜4.5Mpa）

联接层：水泥浆（水泥含量0.5kg/m2（浇筑时与中基层施工同步进行）

下基层：16cm厚低剂量水泥碎石（7D抗压强度3.0〜3.5Mpa）

底基层：20cm厚级配碎石

②桥面铺装路面结构（总厚度10cm）

表面层：4cm厚AC-13C粗型密级配改性沥青混凝土

粘层：0.4kg/m2改性乳化沥青

下面层：6cm厚AC-20C粗型密级配改性沥青混凝土

防水层：改性沥青单层表处（层铺法：分次浇洒总量0.68kg/m2SBS改性沥青与撒铺粒径5〜10mm的碎石集料，碎石撒铺面积为单层面积的60%〜65%）。

4）公交站台设计

本项目在全线设置2对“港湾式”公交车站，公交站台位置位于K1+600及K3+740附近。

温泉镇公交路线有2条，东林大佛-峰德及东林大佛-周瑜点将台其中东林大佛-周瑜点将台路线发车间隔约15分钟，东林大佛-峰德路线每日开行3班。以此推算站台停靠的公交车辆数最多为2辆。

本次设计站台长度取30m，停靠站车道宽3.0m，站台宽2.0m。

5）无障碍设计

为建设城市的无障碍环境，提高人民社会生活质量，确保行动不便者能方便、安全使用城市道路，体现全社会对残疾人的关爱，根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）及《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的规定，在本工程的人行道设计时，考虑在人行道上设置盲道及无障碍坡道。

无障碍设施设计的内容包括：缘石坡道和盲道的设计。

缘石坡道设计应符合下列规定：

①人行道在交叉路口、街坊路口、单位出口、广场入口、人行横道等路口设置缘石坡道。

②缘石坡道应设在人行道的范围内，并应与人行横道相对应；

③缘石坡道为三面坡缘石坡道；

④缘石坡道的坡面应平整，且不应光滑；

⑤缘石坡道下口与地面平齐。

盲道设计应符合下列规定：

①人行道设置的盲道位置和走向，应方便视残者安全行走和顺利到达无障

碍设施位置；

②指引残疾者向前行走的盲道应为条形的行进盲道；在行进盲道的起点、

终点及拐弯处应设圆点形的提示盲道；

③盲道表面触感部分以下的厚度应与人行道厚度一致；

④盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物；

⑤盲道宜避开井盖铺设；

⑥盲道的颜色宜为中黄色。

城市主要道路和居住区的交车站应设提示盲道。

（3）桥梁工程

1）技术标准

本项目桥梁不属于跨水体桥梁，为立交桥
设计荷载：公路—Ⅰ级，城-A级验算；

设计基准期：100年；

设计使用年限：100年；

设计安全等级：一级；

设计洪水频率：1／100；

桥面宽度：立交桥与路基同宽。

地震动峰值加速度：项目所处区域地震动峰值加速度：0.05g。

护栏防撞栏等级：SS级

2）立交桥设置

本项目设置分离立交桥1座，共长53米，立交桥设置情况详见下表。

表2-4本项目桥梁设置一览表

序号

中心桩号

立交桥名称

孔数-跨径

长度（米）

上部构造形式

1

K2+242

中心大道跨线桥

1*40

53

40m预应力砼简支T梁

中心大道支线上跨桥桥宽组成：0.5m（防撞墙）+11.75m（行车道）+0.5m（防撞墙）+0.5m+0.5m（防撞墙）+11.75m（行车道）+0.50m（防撞墙）=26m。

[image: image5.png]2600





图2-5立交桥横断面图

（4）涵洞工程

项目区域河塘、沟渠较多，多为居民生活及灌溉用水，考虑与农田灌溉相结合，避免破坏沿线自然水系，根据实际需要设置排水涵洞。全线设置圆管涵528米/21道，盖板涵292米/11道。

（5）排水工程

本项目雨、污水、给水、电力、通信、燃气管线布置如下：

雨水管或污水管单侧布置在局里道路中心线11米处（非机动车道下），电力管或通信管单侧布置在距离道路中心线14.5米处（人行道下），给水管或燃气管单侧布置在距离道路中心线13.5米处（人行道下）。

[image: image6.png]3000

20y

aw, w5 Lo

250350350125

35S

w7 gy





图2-6管线综合横断面图
（6）交通工程

本项目交通安全设施设计以“行车行人安全、道路畅通、经济合理、技术先进”为原则，坚持“安全、美观”的理念，注重道路出行的安全性、愉悦性，体现“以人为本、安全至上”的指导思想。

1）交通标志

设置交通标志，旨在通过对驾驶员提供适时、准确的道路信息，充分发挥道路快速、舒适、安全的效能。本路交通标志设计主要以不熟悉本本路及周边路网系统的道路使用者为设计对象，为其提供清晰、明确、简洁的信息，并使其具有足够的发现、认读和反应时间。标志设置应综合考虑道路条件、交通条件、气象和环境条件等因素，根据各种交通标志功能、驾驶人的行为特征和交通管理需要等因素。交通标志的布设遵循以下总体原则：

①全段各类型标志统一布局，前后协调，使全路段交通标志形成整体系统。

②交通标志的设置应全面、连续、均衡，及时为司机提供准确信息。

③重要信息重复提示多级预告，但同时还应避免信息过载、信息不足或内容矛盾、有歧义。

④设置必要的禁令、警告、指示标志，保证行车安全。

⑤交通标志与交通标线应相互协调。

结合以上总体布设原则，本项目布设以下标志：

①大型平交口在前基准点（或适当位置）处设置平面交叉告示标志，路径指引系列标志均采用图形化标志版面。

②大型平交口入口号适当位置设置限速标志、禁停标志。

③在无加速车道的合流路段前、平交口右转车道人行斑马线前适当设置减速让行标志。

④大型平交口被交道路设置指路标志。

⑤在右转车道人行横道斑马线前设置人行横道标志。

根据道路设计速度标志版面汉字高度选用45厘米，阿拉伯数字与汉字同高。字体采用交通标志专用字体。全线除警告、禁令等标志按照规范要求确定外，其余所有标志均按蓝底白字执行。

本路所有标志板均采用3004型铝合金板材制作，滑动铝槽采用2024型铝合金型材制作，所用材料应符合现行《道路交通标志板及支撑》（GB/T23827-2009）的规定，标志板厚度为3mm。

为了提高夜间的视认效果，根据本路特点及规范要求，本路所有标志版面底膜采用Ⅳ类反光膜，字膜采用Ⅴ类反光膜。

道路交通标志的支撑方式有：单柱、双柱、悬臂（单、双）、门架、悬挂等几种，标志的支撑结构应保证安全、美观、耐用。设计时考虑设置环境、板面大小、路侧条件、标志作用等因素，同时从标志的安全性、经济性出发，合理选择支撑方式。本项目主要采用单柱及单悬两种标志支撑方式。

2）标线

本项目车道边缘线为宽度15cm的白色实线，车道分界线的宽度为15cm，对向分离为双黄实线，同向分界线为6m划线9m空的“6-9”白色虚线。

大型平交口（设置信号灯）设置人行横道线、停止线、导向箭头、导向车道线以及渠化标线。

非机动车道入口位置及其他需要位置设置非机动车地面图案标识。

人行横道线表示一定条件下准许行人横穿道路的路径，又警示机动车驾驶人员注意人及非机动车过街。人行横道线为白色平行粗实线（又称斑马线），一般与道路中心线垂直，每道人行横道线线宽为40厘米，线间净距为60厘米，人行横道的宽度根据每个路口实际情况确定（本项目一般为5米）。

停止线表示车辆让行、等候放行等情况下的停车位置，为白色实线，一般与道路中心线垂直，线宽30厘米，其长度横跨整个路面。停止线与人行横道线平行设置，间距为200厘米。

导向箭头长度为4.5米，一般采用三组重复设置。

连续设置的交通标线每隔15m设置排水缝，其他标线有可能阻水时，应方向设置排水缝，排水缝宽度为5厘米。
（7）取弃土（渣）场

设计单位根据土石方调配及平衡分析，根据工程建设产生弃方位置、项目区及其周边的地形地貌，线位周边共设置弃渣场5处，选取的弃渣场均避开基本农田、生态红线及公益林地。弃渣场选址均为山岭的凹谷区域，地势谷内宽阔，谷口较小，容纳弃土量较多。

表2-5弃渣场基本情况一览表

弃渣场名称

上路桩号

至路线距离（m）

可弃土

数 量

（万m³）

实际弃土

数量

（万m³）

地形

1#弃渣场
K1+260
80
8

6.79

沟道型

2#弃渣场

K1+540
50
16

14.57

坑凹型

3#弃渣场

K2+360
30
10

8.21

沟道型

4#弃渣场

K2+820
80
13
10.94

坑凹型

5#弃渣场

K3+580
90
15

13.59

坑凹型

（8）施工场地及施工便道

本项目在K2+242东面设置1处施工营地，并配套设置沉淀池、洗车池等，主要用于施工人员住宿、施工设备和施工材料临时堆放。根据建设单位提供资料，本项现场布置目施工人数约为30人。

项目沿线为水田、山地及荒地，施工临时租用场地选择余地较大。沿线天然筑路材料料场一览表见下表。

表2-6沿线天然筑路材料堆场一览表

料场名称

上路桩号

上路距离

材料说明

储藏量（万m³）

适用范围

庐山市文松料石场

K2+230

20公里

卵石、砂石

20

桥涵、基层、垫层、防排水工程

庐山市鄱阳砂石料场

K2+230

46公里

卵石、砂石

30

桥涵、基层、垫层、防排水工程

九江市余章松石料场

K0+000

60公里

碎石

45

路面面层、桥涵构造物

项目水泥混凝土及沥青混凝土全部外购，采购的混凝土由密封车辆运输至项目现场可以直接使用，不需设置混凝土搅拌站、灰士挫合站及沥青搅拌设施。

5、交通流量预测

根据可行性研究报告，拟建项目规划为城市主干路，预测基准年选定为2025年，预测目标特征年为2045年。特征年交通量预测结果具体见下表。

表2-7特征年车流量单位：pcu/d

路段名称

里程km

2025年

2030年

2035年

2040年

2045年

庐山市横一路

4.2

9950

13546

17838

22830

25286

6、工程占地及拆迁

（1）工程占地

庐山市高铁新区交通基础设施一期建设项目（路网工程）路线全长4.2公里，拟征用土地面积439.0亩（不含老路），土地权属九江市庐山市温泉镇。其中水田139.84亩、旱地115.14亩、林地135.78亩、土路7.04亩、河流1.18亩、菜地18.96亩、荒草地15.66亩、宅基地5.40亩。本项目不占用天然林及其他保护林地，不涉及基本农田，详见附图。
具体占地情况见下表。

表2-8工程占地情况表单位：亩

项目

土地类别及数量

合计

备注

水田

旱地

水塘

山林

湖泊

菜地

土路

宅基地

草地

果园

荒地

庐山市横一路

永久占地

139.84

115.14

1.18

135.78

/

18.96

7.04

5.40

/

/

15.66

439.0

/

临时占地

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7.74

7.74

/

（2）房屋拆迁

本项目建设会引起部分的电力、电讯线、光缆线的拆迁。拆迁建筑物合计3758.6㎡。这对沿线居民生活和企业生产将带来一定的影响。在施工的前期工作中要加以重视，与有关部门充分协调，共同作好这些公用设施的保护和拆迁工作，保证周围居民和乡镇企业生产、生活不受大的影响。
本项目拆迁量较少，对于被拆迁的房屋，应结合县城镇规划妥善安置，确保拆迁居民生活不受影响。拆迁建筑物清单如下。
[image: image7.png]e w [w x|« [£]7 A w0 w 2|2 6| 5"
x| g 3 FmAL. 4 R Rl R x| E|E|®] % B AR AR A
L K @) | @ () @) [ ) [ ()| ) [ )| PP & e || " L] (')
| wRwRSH e
o o | mswan Ex
[ v | mameon En
was i | @ [ECED] wos [T
o | @ RO 5
o | BRMREHR EYHED w0 [we o[ w P
o o |mramOnBREE] st im0 w0 Erey
) = | mawanHR | 505 [ ) 505
Koo 17 | B R | 525 ' [ [0 w
K00 & RO R KRR 9.0 93.9 9.0
o | o ARMRDHESE [ NEIE] )
| WAWROH g 120 [ 1 [ | w0 s
s o | mrwannE s [ v prYy
Yo 5 (wawmohnmsr]| |1ERE) -8 (WBYSR(HD) 89, S p ) wes
o w | waweny 1 20256000 ' )
=) | mameon v i
w0 o | wammon |z 2.0 T 0 o1z
oo | @ aRMROH s p
wen | wawanH | 01 E) 250.1 METD e
s | wawaon | oo w )
o | @ wAWETH T
e | | anm 5
ok | #i | W wan B 510 s
K2+200k21260 | F | W R 30 S21283E0
we | v wa T
o | 7 | 9 axw W
wan | @ | [smammnmmmen] ot w5 B T = o
| @ T AN A
Er e 3556.0 e 5.0 |01 [10an.6 1 [#0 [e0 |16 |1 [aso] [1a7 [m2d [510 || || dsanls.





7、土石方平衡

本项目挖方总量为747642m³，填方总量为206725m³，土石方经调配平衡后，需弃方540917m³。

土石方平衡情况详见下表。

表2-9土石方平衡情况一览表单位：m³

序号

项目组成

挖方

填方

借方

弃方

工程

土方

石方

小计

土方

石方

小计

数量

来源

土方

石方

1

庐山市横一路

K0+000-K1+000

14334

20469

34803

42348

23357

65705

2

K1+000-K2+000

28036

1509

29545

31936

9234

41171

3

K2+500-K3+000

1258

839

2097

13607

10748

24355

4

K3+000-K4+000

86593

39510

126103

23752

5621

29372

46035

28924

5

K4+000-K4+200

25925

11111

37036

1327

658

1985

19662

9983

6

K2+000-K2+500

112513

152114

264628

99

175

274

54818

165167

7

LK0+080-LK0+820

1651.9

3067.9

4719.8

2521.7

2695

5216.7

329

1318

8

AK0+044.953-AK0+299.070

22706.5

1195.1

23901.6

12679

35051

9

BK0+040.285-BK0+369.705

13819.9

32246.6

46066.5

31502

69315

10

CK0+049.993-CK0+318.710

34337.6

63770

98107.6

36960

18767

11

DK0+039.922-DK0+351.892

57636.2

24701.2

82337.4

0.8

0.8

12

清表

-10031.5

-10031.5

31184.7

31184.7

13

隘口街交叉口

2860

2860

14

G105国道交叉口

4600

4600

15

K0+640改渠

12071

12071

10406

合计

400852

346790

747642

154236

52488

206725

212392

328525

8、施工组织及进度安排

（1）施工组织

1）组建工程建设指挥部，统一部署和管理工程建设，落实征地拆迁，组织招标，制定有关管理制度，协调工程实施中的各项事宜。

2）实行工程监理制度，严格执行工程监理制度，全面负责工程投资、工程质量和工程进度的控制。

3）施工保通方案

施工期间，坚持保障安全、最大限度提高通行能力和保证施工顺利实施的原则，通过采用外分流、内定时、强交管等措施，处理好施工与保通的关系。具体方案及措施如下：

①设置保通执勤点以及告知、告示标志牌确保行车安全，同时配备抢险等机具设备确保通行时段内道路的畅通。

②对于存在多个通道路段，采用车辆分流、绕行方式，减小施工路段车流量。对于车流量较小的路段，实行交通管制，分时段放行。对于车流量较大路段，采用半封闭交通的方式，实施单向放行，并加强交通管制，最大限度提高通行能力。对于地形复杂、施工困难路段，根据实际情况配备保通所需机械设备。

（2）施工进度安排

根据拟建项目的工程量、施工条件、资金筹措，以及庐山市路网的总体规划，

初步拟定本项目工期为12个月，计划2024年8月动迁工程进场，2024年10月正式开工建设，2025年10月建成通车。项目工程概略进度表如下：

[image: image8.png]s
I
BHE

2024 %6 A
~204 %7 A

2024 £ 7 A~
2024 %8 A

202458 A~
204 %12 A

2024 % 12 A~
2025 % 104

Rkt 25
FEE RS

gt

IEBRE

EEE2

Za-¥

*

E2)

% %

% @

EHE

LA 4

BRI
HEIE







	施工方案
	本项目施工期总的施工工艺主要为：

征地拆迁——路基工程施工——路面工程施工——桥涵施工——交通工程，施工具体的施工环节及产污如下分析：

1、征地拆迁

本线路拆迁建筑物合计3758.6㎡。根据现场勘查，上述拆迁建筑基本为沿线居民住宅及少量废弃房屋，建筑结构主要为砖混平房、砖墙瓦房。该工程的拆迁工作由当地政府负责实施，因此，红线范围内的建筑拆迁不在本次工程的实施范围内。本次环评不对拆迁工程产生的废气、废渣等污染进行评价，仅关注拆迁工程带来的社会影响、生态影响。

2、路基、路面工程

路基、路面工程施工工艺流程及产污环节分析见下图。

[image: image9.png]



图2-7路基、路面工程施工工艺流程及产污节点图

路基工程：填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。填土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除修整。路堑开挖施工除需考虑当地的地形条件、采用的机具等因素外，还需考虑土层分布及利用。在路堑开挖前，做好现场伐树除根等清理工作和排水工作。如果移挖作填时，将表层土单独掘弃，或按不同的土层分层挖掘，以满足路堤填筑的要求。路基采用重型压实标准，施工时要配备足够数量重型压实机械，分层摊铺、及时洒水和晾晒，保持在最佳含水量状态下进行碾压。路基工程施工过程中将会产生施工扬尘；施工废水及施工人员生活污水；物料运输过程中产生噪声和扬尘；直接开挖或填土不及时做好围挡和防水临时工程，将会造成水土流失；填挖作业易产生水土流失和影响区域景观；开挖工程将产生弃土弃方。

路面工程：路面工程采用机械化施工方案。为保证路面各结构层具有足够的强度和稳定性，路面自上而下采用灰土、碎石、沥青、中粒式沥青混凝土、细粒式沥青混凝土进行分层压实，半幅路面全宽一次摊铺完成。沥青混凝土摊铺工艺流程如下：①摊铺前的测量和放样：按预定的铺装方案，放出摊铺机行走标线和控制摊铺机熨平板高度的行走基线高度。②摊铺作业：所有的下、中、上面层（互通匝道除外）全部采用单幅2台摊铺机梯队作业。启动摊铺机电加热系统，充分预热熨平板。2台摊铺机一前一后相距8~10m左右进行同步摊铺，形成热接缝。后一台摊铺机摊铺的沥青混合料应重叠在前台摊铺机摊铺的沥青混合料上约15~20cm，接缝松散料用人工铲除。然后一起进行碾压。③沥青混凝土的碾压：由于压路机作业前后行进的停机返向，造成表面微小的凹凸不平，因此光轮的初压是为了获得一个相对平整的工作面。并初步减少沥青砼的空隙．起保温防止快速损失热量的作用。以便复压的压路机能在适当的温度下获得最终要求的密实度。最后由另一台光轮压路机进行终压消除复压压路机反复碾压给路面留下的痕迹。即整个碾压过程包括初压（稳压）、复压和终压（收迹）。路面工程施工过程中将会产生拌合站扬尘、道路施工扬尘、沥青烟废气、施工废水、拌合站噪声及施工噪声、施工固废。

3、桥梁涵洞工程

本项目全线桥涵工程优先采用预制安装的标准化、定型化结构，如小箱梁、T梁等，全线涵洞盖板采用预制安装施工。立交桥桥墩基础均为桩基础，一般采用钻孔灌注桩基础法施工，无地下水或少量地下水的情况下采用挖孔灌注桩法。以钻孔灌注桩工艺分析污染物的产生环节，如下图所示。

[image: image10.png]AL AR AR
..... Moy I S
L WAL R =i
ﬁ* BRERE R MELHIK.

B





图2-8桥涵工程施工工艺流程及产污环节图

本项目立交桥上部结构采用预应力砼小箱梁，在预制厂预制，架桥机架设。下部桥墩一般采用桩柱基础、桥台采用桩基础、U台基础、承台桩基础或扩大基础，桩基础用挖孔或钻孔，人工开挖扩大基础。

（1）立交桥
本项目共有立交桥1座，共53m，涵洞42道。根据沿线筑路材料供应情况，结合地形、地质条件，以及施工方便、节省造价等，上部结构均采用预应力空心板，桥台采用重力式桥台，扩大基础。立交桥上部结构采用预制厂预制，架桥机架设。灌桩前挖好沉砂池，灌桩出浆进入沉砂池沉淀，沉淀后的上清液循环使用，清除的沉淀物运至弃渣场处置。引桥的下部结构施工采用钻孔后挖孔施工，上部结构可根据桥位的地形地质情况考虑采用局部落地支架浇筑或T梁和空心板预制浇筑。

（2）钢筋混凝土盖板涵

盖板涵基础开挖采用反铲式挖掘机施工，两侧设1:1边坡，预留施工空间，人工配合清理基底。盖板采用集中预制、吊车吊装、汽车运至工地的方式。混凝土采用拌和机现场拌和，吊机吊运铺设导流管浇筑，采用插入式振动棒振捣密实。盖板涵施工顺序为从起点方向的涵洞向终点方向的涵洞依次施工。

立交桥涵洞工程施工过程中将会产生钻机废气、混凝土拌合废气、沥青烟、施工废水、钻孔泥浆、设备噪声，钢围堰的填筑和拆除可能会扰动河岸。

	其他
	项目结合路网规划、地方规划以及沿线地形地貌分析，在1:2000地形图及卫星图上反复对路线走向方案进行研究多方案比较，并赴项目所在地区收集了各方面资料，广泛听取了项目沿线政府及相关部门意见。

本项目涵盖三大特点：1.研究区域人口密集，主要分布于项目起终点及沿线村庄等，地形较为复杂。2.项目起、终点与规划路线和现有路网及规划路网之间的协调关系。3.项目地理位置的特殊性，影响区域内基本农田、生态红线和公益林分布广泛。为

项目组在在九江市人民政府及庐山市人民政府等相关部门的协调下，根据国土资源部门调绘了三区三线布局，结合地形地貌拟定推荐线路线长4.2公里，拟征用土地面积439.0亩（不含老路），土地权属庐山市温泉镇。其中水田139.84亩、旱地115.14亩、林地135.78亩，占用量为总征用土地面积的89.01%，余为其他用地。

本项目在庐山市温泉镇项目选址区域未发现矿区范围，目前正在就路线范围做压覆矿报告。目前项目用地预审和规划选址意见已批复。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、大气环境质量现状

根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价选用江西省生态环境厅发布的《2023年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中庐山市数据进行区域达标评价。项目区域各评价因子现状如下表所示。

表3-1 区域大气环境现状评价表

污染物

年度评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准浓度（μg/m³）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

6

60

10.0 
达标

NO2
13
40

32.5 
达标

PM10
48
70

68.6 
达标

P㎡.5
27
35

77.1 
达标

CO

日均值95%位数质量浓度

800
4000

20.0 
达标

O3
日最大8小时值90%位数质量浓度

134
160

83.8 
达标

由上表可知，2023年庐山市常规污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单的要求，项目所在区域为达标区。

2、水环境质量现状

本次评价纳入水体为鄱阳湖，根据九江市生态环境局发布的九江市水生态环境质量月报（2024年8月第8期），鄱阳湖8个监测断面中，都昌、蛤蟆石、鄱阳湖出口、三山、老爷庙、星子、蚌湖和吴城均为Ⅲ类水质。总体而言，地表水环境质量良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

[image: image11.png]NIKESIHERERR (202458588

AR 20240812 1117 =R P R
i ) sme: usr s eI AFAR: ZTAF
smam: 20200512 AR REOF aFmE: meRts

BEETE: 00001434572024.01578

NIBKESTRERAE
(024585 E8HE)

— ETARSKEEKE: SIDRIEKES, NIPEIK D). EEKT
UTTEAE (BIKE) KESRE,

. EREENE: STAUTRNENEE, 80 (5%) ANSSRIGE:
AN, R, B KA 29KE, SRS
2OKE BTANAINE; RTINS B8 [KE SRR T
FKE; B THIMKE; B2 SIS, ERE R R IR0k
E SaIkE SRS SNEET, $8. #55. EESL0. U 2%
BB ssuSessIe,

SREEKE: KT MOUE, 5. SRATE S8 AIENEE.
NIBERS. BROAPLFRS TN AR IEKE LT S
B, ERSTAIONE, ATERTNIEONE; ERX NN ST
TRKE, ERAMKE BT MSNFE ST LTS RAII T
E ETRSTINE JSISEINE ASHEAINNE SEERAT
2KE; HEAE HIMAE; EORIRE, ETREOIONE RENEME
T, SESRIRBNES [20KE, 1AL NSRS IEKE 585
W, SRR T TSR, FETANSSCEOEONE, S
WEES, SEAVEAE, SESRINETENSESRE0, BIRREY (03
3) | FE. EEUEUSHVIKE, TETRINSE, EERSTETE (14
0) . BS 220) . BF 200) ,

. KsEEEAE: 0 K HERENEET, S549. Z82. 42 5
E ERE pEE0 BSAST. BPNT. IRT ADAR. SOAR. B8
. KRR SHEN. ESNSMBIYINNE, 28 80 SERRsETs
SOKE,




图3-1  九江市水生态环境质量月报（2024年8月第8期））截图
3、声环境质量现状

（1）监测布点

项目委托南昌宇环监测技术有限公司对本项目声环境现状进行监测，监测时间为2024年09月10~11日。

现状监测遵循“以点代线”，声环境背景值监测布点原则如下：1）本次评价取各新建道路附近敏感点及主干路衰减断面进行监测；2）监测点的噪声背景值可体现出现有道路对噪声的影响。

根据以上布点原则，确定出具有代表性的11个点位作为声环境监测点。噪声监测点位置见下表。

表3-2 噪声监测内容

监测点位

名称

监测点位置

监测内容

执行标准

监测频次

N1

汪家岗

主路段外134m处
2类
昼、夜各1次/天，

连续2天
N2
念佛安养小区
主路段外102m处
2类

N3

钱埠港
主路段外1m处

首排房屋处1F、3F、6F

4a类

N4

破楼村

主路段外95m处

2类

N5

庐山温泉中心小学
主路段外87m处

2类

N6

大畈垄
主路段外1m处

首排房屋处1F、3F

4a类

N7

腰子咀
主路段外73m处

2类

N8
观音塘
主路段外79m处

2类

N9
李家
主路段外159m处

2类

N10
西洲村

主路段外48m处

2类

N11
衰减断面

主路段靠近庐山温泉中心小学处20m、30m、40m、50m、60m、80m、100m、120m、160m、200m
35m以内执行4a类，35m以外执行2类
（2）监测时段：每个监测点监测2天，每天昼（06：00~22：00）、夜（22：00~06：00）各测1次。

（3）测量因子及方法：等效连续A声级LAeq；本次监测按照（GB/T14623-2008）中有关规定进行。

（4）评价方法：将测得的环境噪声数据计算出等效声级值Leq作为评价量，等效连续A声级计算模式如下：


[image: image12.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

i

N

Leq

1

01

.

0

10

1

lg

10


（5）评价标准：具体见表3-10。

（6）监测结果及评价结果

各敏感点环境噪声监测结果见下表。
表3-3 环境噪声检测结果一览表

日期

2024.09.10
2024.09.11
采样点位

昼间[dB（A）]

夜间 [dB（A）]

昼间[dB（A）]

夜间 [dB（A）]

汪家岗N1

54.2
41.6
55.5
43.6
念佛安养小区 N2

57.4
44.6
58.6
46.4
钱埠港首排房屋处1F N3

61.6
46.6
60.0
48.1
钱埠港首排房屋处3F N3-1

61.8
45.3
58.5
44.6
钱埠港首排房屋处6F N3-2

57.4
43.5
56.9
43.9
破楼村N4

59.0
47.8
58.8
49.2
庐山温泉中心小学 N5

55.2
45.6
57.5
44.2
大畈垄首排房屋处1F N6

58.3
48.0
56.8
46.0
大畈垄首排房屋处3F N6-1

57.4
46.5
53.2
45.5
腰子咀 N7

57.8
45.4
54.4
45.4
观音塘 N8

54.5
40.6
56.7
42.4
李家 N9

56.2
43.8
55.7
41.5
西洲村 N10

58.0
44.7
57.8
46.3
由上表可知，道路沿线各监测点位于4a类噪声功能区敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区，位于2类噪声功能区敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

4、生态环境现状

（1）主体功能区规划

根据《江西省主体功能区规划》，项目所在地庐山市属于限制开发区域（重点生态功能区），该区域的功能定位是：全省乃至全国的生态安全屏障，重要的水源涵养区、水土保持区、生物多样性维护区和生态旅游示范区，人与自然和谐相处的示范区。

发展方向和管制原则为：①严格控制开发强度，尽可能减少对自然生态系统的干扰，各类开发活动不得损害生态系统的稳定和完整性。本项目拟采取严格的环保措施，不会对生态系统的稳定和完整性干扰。②加强防洪基础设施建设，加强山洪灾害防治，提高水旱灾害应对能力。本项目在临时施工道路侧面设明沟，过路段设过水钢管，确保排水畅通，排水沟用红砖水泥砂浆砌筑，抹1:2.5水泥砂浆面层。沟内积水经沉淀池净化沉淀后，按有关规定收集清运。可有效加强山洪灾害防治。③严格依法落实水土保持方案报告制度，有效控制生产过程中造成新的人为水土流失。项目施工期产生一定程度的水土流失，建设单位按照项目水土保持方案要求采取水保措施。④逐步减少开发活动占用的空间，严格控制开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施的空间范围，集约利用空间资源。

本项目规划路线时已考虑对周边自然生态的影响，已将对自然生态系统的干扰降低至最小，总体而言，符合限制开发区的管制要求。

综上，项目建设符合《江西省主体功能区规划》要求，与主体功能不冲突。

（2）生态功能区划
根据《江西省生态功能区划》，江西省生态功能区划共划分为5大生态区、16个生态亚区、43个生态功能区。在5大生态区中，赣北平原湖泊生态区和赣南山地丘陵生态区分别属于全国生态功能区划中的三级区之一“长江中游平原农业湿地生态区和南岭山地丘陵常绿阔叶林生态区”的组成部分，其余3个生态区则属于全国生态功能区划中另一个三级区“湘赣丘陵农业生态区”的组成部分。

1）生态功能区划

本工程地处庐山市，根据《江西省生态功能区划》，生态功能区划属于的“Ⅰ赣北平原湖泊生态区”中的“I-1鄱阳湖平原北部农田与水域生态亚区”中的“I-1-1鄱阳湖平原西北部水质保护与防洪生态功能区”。

2）生态系统服务功能类型

该功能区其生态系统服务功能主要为水质保护和防洪，其他功能还有水土保持、农业环境保护和生物多样性保护。

（3）项目区植被概况

拟建项目、施工场地评价区的植被以农田的水稻，旱地的花生等作物，与丘陵岗地的杉林、马尾松林、次生天然常绿阔叶林，以及林沿、路边、河渠滩地、田头地角的灌草丛为主。

根据群落的特征，通过比较各种植物群落之间的异同点，按照《中国植被》中自然植被的分类系统，评价区植被划分为5级，7种植被型、21群系。评价区植被分类及其分布概况见下表。

表3-4 评价区主要植被类型及分布表

植被类型

群系

拉丁名

备注

天

然

植

被

针叶林

常绿针叶林

1.杉木林

Form.Cuninghamialanceolata

/

2.马尾松林

Form.Pinusmassoniana

/

3.马尾松-杉林

Form.Cuninghamialanceolata/Pinusmassoniana

/

针阔混交林

常绿针阔混交叶林

4.马尾松-樟树林

Form.Pinusmassoniana/

Cinnamomumcamphora

/

阔叶林

常绿阔叶林

5.木荷林

Form.Schimaseperba

/

6.柯-苦槠林

Form.Lithocarpusglaber/

Castanopsissclerophylla

/

竹林

7.毛竹林

Form.Phyllostachysedulis

/

灌丛和灌草丛

灌丛

8.檵木灌丛

Form.Loropetalumchinense

/

9.牡荆灌丛

Form.Vitexnegundovar.

cannabifolia

/

10.水竹-檵木灌丛

Form.Phyllostachysheteroclada/Loropetalumchinense

/

灌草丛

11.五节芒灌草丛

Form.Miscanthusfloridulu

/

12.丝茅草丛

Form.Imperatakoenigii

/

13.斑茅草丛

Form.Saccharumarundinaceum

/

14.白茅草丛

Form.Imperatacylindrica

/

15.节节草草丛

Form.Equisetumramosissimum

/

沼泽

植被

沼泽

16.芦苇沼泽

Form.Phragmites.australis

/

人

工

植

被

人工林

用材林

17.杉林

Form.Cuninghamialanceolata

/

18.湿地松林

FormPinuselliottii

/

果木林

19.甘桔园

Form.Citrusreticulata

/

农业

植被

粮食作物

20.水稻

Form.Oryzasativa

/

经济作物

21.棉花

Form.Gossypiumhirsutum

/

（4）主要植被群落特征及分布

针叶林：针叶林是指以针叶乔木树种为建群种所组成的各种森林植物群落的总称，其中包括次生针叶纯林、针叶混交林和以针叶树为主的针阔混交林。评价区丘陵岗地天然针叶林植被主要以杉林、马尾松林、马尾松-杉林混交林为主，其次是针阔混交林。因沿线林地、经营方式与人为影响强度的不同，群系内各群丛间也存在较大差异，针对典型的群系类型开展调查。

杉林（Form.Cuninghamialanceolata）：杉是浅根性树种，主根不明显，水平根系发达。分布于亚热带山区，是本区传统的用材树种。上世纪八、九十年代，沿线丘陵岗地曾被广泛营造杉木速生丰产林。沿线山坡可见杉树伐蔸萌条更新次生杉林。

马尾松林（Form.Pinusmassoniana）：马尾松是我国东南部亚热带地区广布种，在本区垂直分布于海拨900m以下山地丘陵，是亚热带强阳性树种，适应性强，能耐干旱和瘠薄的土壤，是亚热带林地植被破坏后自然更新的先锋树种。

马尾松林多属天然飞籽成林。以中、幼龄为主，间有少量的木荷、枫香、樟树等。因立地条件的差异，有林层单一的纯林，也有林冠疏散，林下灌草丛茂密的疏林。分布于沿线离村落较远的低丘岗地。

如金湖乡江流村附近的天然次生马尾松林。林间有少量的木荷、枫香、苦槠、石栎、台湾泡桐，林分郁闭度多在0.30~0.65之间。林下灌木主要种类有苦竹、水竹、栀子、白栎、檵木、细齿叶柃、野苿莉、黄檀、盐肤木、胡枝子等为主；层间植物有江西崖豆藤等；草本层以芒萁、芒、狗脊等为主。灌草层盖度在5%～20%之间。

杉-马尾松混交林（Form.Cuninghamialanceolata/Pinusmassoniana）：上世纪八、九十年代，沿线乡村集体林场皆在丘陵山地广泛营造杉木速生丰产林。随着林业经营方式和经营重点的转变，杉林被采伐后，疏于管理，而随杉树伐蔸萌生和马尾松飞籽更新成林。沿线常见此林分。

如金湖乡江流村附近的杉-马尾松混交林，建群种为杉、马尾松，林间有少量的枫香等乔木树种，林分郁闭度在0.45~0.75之间。林下灌丛有白栎、檵木等。草本以芒萁、蕨、苔草为主。灌草盖度为15%~55%。

针阔混交林：由针叶树和阔叶树优势树种共同组成的森林植被，是天然常绿阔叶林遭破坏后，经过封育，由飞籽更新的马尾松与阔叶树共同组成的林分。沿线部分村落风水林被破坏后，经村民自发封育而形成的小片次生针阔混交林，优势树种以樟树、马尾松为主。

常绿阔叶林：评价区的常绿阔叶林主要有木荷林、柯-苦槠林，在评价区零星状态分布或镶嵌于暖性针叶林中。

木荷林（Form.Schimasuperba）：评价区木荷林群落外貌呈深绿色，乔木层郁闭度0.5左右，灌木层高1-4m，盖度30%-60%。草本层高0.1-0.8m，盖度30%左右，主要种类有白茅（Form.Imperatacylindrica）、风轮菜（Form.Clinopodiumchinense）、小白酒草（Form.Conyzaconcdensis）等。

柯-苦槠林（Form.Lithocarpusglaber/Castanopsissclerophylla）：柯为常绿阔叶乔木，叶革质或厚纸质，倒卵状椭圆形或长椭圆形，顶部突急尖或渐尖，基部楔形，上部叶缘有2-4个浅裂齿或全缘，成长叶背面无毛或几无毛，有较厚的蜡鳞层；果序轴通常被短柔毛；壳斗碟状或浅碗状，坚果椭圆形，高12-25mm，宽8-15mm，顶端尖，或长卵形，有淡薄的白色粉霜，暗栗褐色，果脐2mm。花期7-11月，果次年同期成熟。产秦岭南坡以南各地，但北回归线以南极少见。喜阳、生于杂木林中，常因被砍伐而成灌木状。
苦槠是常绿阔叶林乔木，叶片革质，长椭圆形，卵状或兼有倒卵状椭圆形，叶缘在中部以上有锯齿状锐齿，很少兼有全缘叶。壳斗圆球形或半圆球形，全包或包着坚果的大部分，坚果近圆球形，径10-14mm，顶部短尖，被短伏毛。花期4-5月，果当年10-11月成熟。产长江以南五岭以北各地，西南地区仅见于四川东部及贵州东北部。于丘陵或山坡林中，常与杉、樟混生，喜阳光充足，耐旱。种仁（子叶）可制粉条和苦槠豆腐或粉条。

以柯、苦槠为优势树种的常绿阔叶林多为未全垦造林荒山自然更新形成的天然次生林。其间乔木树种还有木荷、枫香、马尾松、杨梅、冬青、黄檀等，林分郁闭度0.35～0.65之间。层间植物有鸡矢藤、葛藤等。林下灌草疏密不一。灌木以盐肤木、白栎、山胡椒、杜鹃、黄瑞木、细齿叶柃、油茶、檵木、乌饭、青灰叶下珠、黄栀子、菝葜等；草本以蕨、芒萁、五节芒等为主，灌草盖度在15%～45%之间。

竹林：评价区内竹林多为毛竹林（Form.Phyllostachyspubescens），虽然江西的自然地理条件适宜于竹类生长，全省均有竹林分布，其中散生竹和丛生竹林以赣中、赣西南、赣西北的山区面积最为集中。评价区毛竹林多小片分布于居民点附近土壤较好的山坡地。由村民种植经营，面积不大，管理粗放。如甘露镇前山村边的毛竹林。

竹林间有少量的苦楝，林分郁闭度在0.45～0.60之间。由于疏于管理，林下灌丛茂密，以箬竹、水竹为主，有少量扁担杆、楮、胡枝子、黄檀等灌木。灌草盖度在0.45～0.65之间。

灌丛：是指以灌木占优势所组成的植被类型。是森林中不具有明显的主干、分枝低矮而簇生、高度在5m以下，达不到乔木高度的常绿针、阔叶及落叶木本植物群落的总称。群落高度一般均在5m以下，覆盖度大于30%。评价范围的灌丛是由于植被遭到人为长期干扰而出现的次生植被类型，分布于荒坡，田头地角或林缘、路边。常见檵木灌丛、牡荆灌丛等。

檵木灌丛（Form.Loropetalumchinensis）：评价区檵木灌丛在评价区河滩地、低山丘陵地带广泛分布。檵木多作为评价区杉木林、马尾松林的下木而存在，在马尾松、杉木砍伐，无乔木分布及乔木稀疏的区域，檵木则作为群落建群种，形成檵木灌丛。灌木层高1～3m左右，层盖度50%～70%，此外伴生种有盐肤木（Rhuschinensis）等。草本层高0.2~0.6m，层盖度大小不等，主要集生与灌木丛的间隙处。

牡荆灌丛（Form.Vitexnegundovar.cannabifolia）：牡荆为落叶灌木，小枝四棱形。叶对生，掌状复叶，小叶5（3）；小叶片披针形或椭圆状披针形，顶端渐尖，基部楔形，边缘有粗锯齿，叶背淡绿，常被柔毛。圆锥花序顶生，果实近球形。花期6-7月，果期8-11月。于山坡路边灌丛中。

如甘露镇燕坊村边林缘路旁的近岗地的牡荆灌丛，是在村民的干扰下形成的萌生灌丛，还有黄檀、山胡椒、水竹、白栎、野鸦椿等。藤本有木防己、土茯苓、江西崖豆藤等；地被物以蕨、中华苔草等为主。灌草总覆盖度55%～85%，因地被物层及枯枝落叶，水土流失轻微。

水竹-檵木灌丛（Form.Phyllostachysheteroclada/Loropetalumchinense）：水竹竿高1-1.8m，直径5-15mm，小枝常单生，有叶3-5片；叶鞘上部常具微毛，叶片矩圆状披针形，宽8～16mm。竹材甚韧，宜劈蔑编制用具。4-5月出笋，可食用。多分布于山麓、荒坡、水边、田头地角。

檵木为常绿灌木，小枝有星毛。叶革质，卵形，长2-5cm，宽1.5-2.5cm，先端尖锐，基部钝，不等侧，上面略有粗毛或秃净，下面被星毛，稍带灰白色，全缘；白色花3-8朵簇生。蒴果卵圆形。喜生于向阳的丘陵及山地，常见于马尾松林及杉林下。

如金湖乡江流村附近的林缘灌丛，主要建群种是水竹与檵木，间有少量的胡枝子、山莓、细齿叶柃、菝葜、黄栀子等；藤本有江西崖豆藤等。植被覆盖度65%～90%，地被物以枯叶为主。只有轻度的水土流失。

灌草丛：《中国植被》定义灌草丛，是指以中生或旱中生多年生草本植物为主要建群种，但其中散生灌木的植物群落。灌草丛是我国南北各地荒山、荒地上的主要植被类型。江西各地的“草山”、“草坡”多是这种类型。

五节芒灌草丛（Form.Miscanthusfloridulu）：五节芒是多年生草本，具发达根状茎。秆无毛，节下具白粉，叶鞘无毛，鞘节微毛，长于或上部者稍短于其节间。圆锥花序大型，稠密，长30-50cm，主轴粗壮，延伸达花序的2/3以上。分布于火烧迹地、撂荒地、草坡及谷地间。

如泽泉乡泽泉村附近山坡的五节芒草坡，主要建群种是五节芒，间有少量的杉、盐肤木、金樱子、黄荆等灌木，藤本植物以葛为主，植被盖度在65%～95%之间。
丝茅灌草丛（Form.Imperatakoenigii）：丝茅是多年生，具横走多节被鳞片的长根状茎。秆直立，高25-90cm。适应性强，生态幅度广，自谷地河床至干旱草坡，是空旷地、果园地、撂荒地以及田坎、堤岸和路边的极常见植物和杂草；广布于东半球温暖地区。

斑茅草丛（Form.Saccharumarundinaceum）：斑茅为多年生高大丛生草本。叶鞘长于其节间，基部或上部边缘和鞘口具柔毛；叶舌膜质，长1-2mm，顶端截平；叶片宽大，线状披针形，长1-2m，宽2-5cm，顶端长渐尖，基部渐变窄，中脉粗壮，无毛，上面基部生柔毛，边缘锯齿状粗糙。圆锥花序大型，稠密。颖果长圆形，长约3mm，胚长为颖果之半。花果期8-12月。生于山坡和河岸溪涧草地。

节节草草丛（Form.Equisetumramosissimum）：节节草为中小型蕨类植物。根茎直立，横走或斜升，节和根疏生黄棕色长毛或光滑无毛。地上枝多年生。枝一型，高20-60cm，中部直径1-3mm，节间长2-6cm，绿色，主枝多在下部分枝，常形成簇生状；幼枝的轮生分枝明显或不明显。多沿河滩地，沿沟渠沿岸或田头地角分布。

此类草丛常见浮砂覆盖的砂滩地。草丛以节节草为主，高度一般均在0.4～0.8m之间，盖度在25%～60%之间。间有少量的豚草、丝茅、南艾蒿、水莎草、商陆等草本。

沼泽植被是生长在土壤过湿或常年积水条件下，多年生沼生植物占优势的植被类型。评价区沼泽植被主要为草本沼泽，植物以草本为主。

芦苇沼泽（Form.Phragmitesaustralis）：芦苇沼泽多在湿生环境中生长。该群落在评价区河滩地发现有成片分布。芦苇常形成单一优势种群落，群落外貌整齐，高3～5m、盖度达90%。群落中偶见的其它水生植物有荻（Triarrhenasacchariflora）、灯心草（Form.Juncuseffusus）、水烛（Form.Typhaangustifolia）、薹草（FormCarexspp.）等。
人工林：指人工种植与经营的防护林、用材林、经济林果木林等。评价范围内主要有杉林、湿地松林等。

农耕植被：在评价范围内。沿线农田旱地以水稻、棉花为主，水田夏种水稻、冬种油菜；旱地以种棉花为主，村落边的旱地以花生、玉米、红薯及蔬菜为主。
保护植物：评价范围内未发现其他国家和地方保护野生植物和古树名木。

（5）项目评价区域兽类调查

调查结果表明啮齿目兽类包括在科数（4科）、种类（10种）最多，而且啮齿目在个体数量上占有明显优势。其次是食肉目，记录了4科7种。

在中国动物地理区划上，区域隶属于东洋界的华中区东部丘陵平原亚区。相应地，在兽类动物地理区系组成上，该地区兽类以东洋界兽类种类占据绝对优势地位，达到15种，占全部兽类种数的68.1%；其次为古北界种，有4种，占全部种数的18.2%；而广布种最少，只有3种，占全部种数的13.7%。湖区域兽类的区系成分具有明显的亚热带特色，东洋界种占主体地位，其中包括很多典型的亚热带及东洋界的特有种，如华南兔。古北界占有一定比例，且多为分布较广的种类，如食肉目的赤狐、黄鼬等。

在种类分布上，食肉目和啮齿目动物构成了本地区兽类区系的主体，共有8科10属17种，占该区兽类总种数的77.3％；其中又以啮齿目的鼠科和食肉目的鼬科最多，分别为7种和4种。而包括食虫目、翼手目和兔形目都为单科单属单种。

经过现场调查和了解，本工程评价范围内未发现国家、省级保护动物。

（6）项目评价区域禽类调查

禽类主要有麻雀、喜鹊、灰喜鹊、乌鸦、燕子、鹌鹑、杜鹃、大雁、野鸡、野鸭、猫头鹰、啄木鸟、百灵鸟、白头翁、苦恶鸟、画眉、董鸡、珠颈斑鸠、山斑鸠、四声杜鹃、八哥、翠鸟、云雀等共30余种。其中猫头鹰渐少，在山林中偶尔可见，大雁、燕子、布谷定时来去。代表性种类有山斑鸠（Streptopeliaorientalis）、家燕（Hirundorustica）、画眉（Garrulaxcanorus）、小鸊鷉（Podicepsruficullis）、白鹡鸰（Motacillaalba）、小云雀（Alaudagulgla）等。

（7）项目周边区域主要生态环境问题

拟建道路评价范围内林地植被以马尾松林、杉林、湿地松林、毛竹林、经济果木林为主，农田以种植水稻、油菜、玉米及蔬菜为主。植被结构较单一。

评价区野生动物以丘陵山地常见广布种为主，现存的野生动物种类多已适应当地人群的活动。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建道路项目，项目建设地点为空地，无与现有道路有关环境污染和生态破坏问题。


	生态环境保护目标
	1、污染控制目标

（1）施工期实行严格的施工管理，采取各种措施控制施工粉尘、扬尘排放，减小其影响范围，保护施工区周边敏感点（居民区）环境空气质量；运营期控制汽车尾气污染，保护沿线区域的环境空气质量。

（2）施工期加强施工管理和控制施工机械、噪声源强及其影响范围，保护施工沿线声环境质量，特别是加强对敏感点的保护；加强运营期交通噪声防治，减少交通噪声对周围声环境的影响，采取有效措施降低噪声。合理规划道路沿线土地开发，避免交通噪声对沿线新建敏感点的影响。

（3）合理处理施工废水，防止施工废水随地漫流污染地表水环境。

2、主要环境保护目标

据现场勘查和相关单位的走访调查，拟建项目评价范围内无重点文物、古迹等敏感目标，无珍稀濒危动、植物的栖息地和集中分布区，尚未发现古树名木分布。

环境保护目标如下表所示：

表3-5 沿线主要环境保护目标一览表

环境影响要素

环境保护目标

方位

环境特征及概况

备注

生态

环境

基本农田

工程全线

不涉及基本农田

/

林地

评价范围无其它国家或地方重点保护植物

野生保护动物

评价范围内无国家、省级重点保护野生动物

水环境

鄱阳湖

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

距本项目西北面11.324km
社会

环境

沿线评价范围内受征地及受拆迁影响的居民点、农田灌溉系统

表3-6沿线声环境、环境空气主要保护目标表

序号

所在位置

敏感点名称

声环境功能区划

环境空气质量功能区

户数

敏感目标现场照片

敏感点与项目位置关系图

与本项目距离（m）
桩号

方位

1

K0+000
北面
汪家岗
2类

二类

80
[image: image13.jpg]L





[image: image14.png]



134
2
K0+000
北面
念佛安养小区
2类

二类

200
[image: image15.jpg]N NN

]
I
i
ey

;":‘

et ottt it d o





[image: image16.png]



102
3
K0+120
东面
钱埠港
2类

二类

50
[image: image17.jpg]



[image: image18.png]



15
4
K0+180
西面
破楼村
2类

二类

100
[image: image19.jpg]



[image: image20.png]



95
5
K0+540
西北面
庐山市温泉中心小学
2类

二类

/

[image: image21.jpg]g

S





[image: image22.png]



87
6

K1+100
东南面
大畈垄
2类

二类

50
[image: image23.jpg]



[image: image24.png]



15
7
K1+320
西北面
温泉镇
2类
二类
500
[image: image25.jpg]



[image: image26.png]



73
8
K1+340
南面
腰子咀
2类

二类

200
[image: image27.jpg]



[image: image28.png]



73
9
K2+960
南面
观音塘
2类

二类

150
[image: image29.jpg]



[image: image30.png]



79
10
K2+980
北面
李家
2类

二类

70
[image: image31.jpg]



[image: image32.png]



159
11
K4+100
东面
西洲村
2类

二类

120
[image: image33.jpg]



[image: image34.png]



48
表3-7 弃渣场环境合理性分析
场地编号
位置
占地类
型、面
积(hm2)

地貌
环境空气、声环境保护目标
是否涉及生态保护红线、生态公益林、永久基本农田、古树名木
水环境保护目标
弃渣场位置

名称
距离
户数
1

K1+440
荒草地1.99

沟道
型
温泉镇
52
500
否
无
[image: image35.png]



腰子咀
69
200
2

K1+820
荒草地5.14
坑凹
型
腰子咀
82
200
否
无
[image: image36.png]



余家垄
34
100
3

K2+140
荒草地2.17

沟道
型
余家垄
61
100
否
无
[image: image37.png]



4

K3+540
荒草地
3.50

坑凹
型
/
/
/
否
无
[image: image38.png]



5

K4+000
荒草地
3.65
坑凹
型
西洲村
63
120
否
无
[image: image39.png]



6

K2+060
荒地
11.31
平面型
余家垄
59
100
否
无
[image: image40.png]






	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表3-8 项目环境空气质量标准限值

要素

分类

标准名称

适用

类别

标准限值

污染因子

小时

日均

年平均

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095－2012）

二级

SO2
500µg /m³

150µg /m³

60µg /m³

NO2
200µg /m³

80µg /m³

40µg /m³

PM10
/

150µg /m³

70µg /m³

TSP

/

300µg /m³

200µg /m³

PM2.5
/

75µg/m³

35µg/m³

CO

10 mg/m³

4mg/m³

/

O3

200µg /m³

160µg /m³（日最大8小时平均）
（2）声环境质量标准

拟建项目为城市道路，具体标准限值详见下表。

表3-9 声环境质量标准   单位：dB（A）
标准

环境特征

范围

声功能区
标准值dB（A）
GB3096-2008

临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主
道路边界线35米范围内的临街首排建筑以≥3层为主，第一排建筑面向道路范围（含第一排建筑）
4a类
70/50
道路边界线35米范围内的临街首排建筑以≥3层为主，第一排建筑以外的区域（含第一排建筑）
2类

60/50
临街建筑以低于于三层楼房以下（含三层）的建筑为主

距离机动车道边界35m以内
4a类
70/50
距离机动车道边界35m以外
2类

60/50

其他

道路两侧评价范围内学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感点
2类
60/50

（3）地表水环境质量标准

项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。

 表3-10 地表水环境质量标准值表单位：mg/L

序号

项目

Ⅲ类

1

pH

6～9

2

CODCr

≤20

3

BOD5
≤4

4

DO

≥5

5

石油类

≤0.05

6

氨氮

≤1.0

7

高锰酸盐指数

≤6

2、污染物排放标准

（1）废气排放标准

废气排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准限值，详见下表。

表3-11 大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度

（mg/m³）

最高允许排放速度（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

（mg/m³）

排气筒高度

（m）

排放速率
颗粒物（其他颗粒物）

30

15

1.5

0.5

颗粒物（沥青烟）
20
/
0.11
生产装置不得有明显的无组织排放
（2）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。详见下表。

表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

运营期项目道路具体标准限值详见下表。

表3-13 声环境质量标准   单位：dB（A）

标准

环境特征

范围

声功能区
标准值dB（A）
GB3096-2008

临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主
道路边界线35米范围内的临街首排建筑以≥3层为主，第一排建筑面向道路范围（含第一排建筑）
4a类
70/50
道路边界线35米范围内的临街首排建筑以≥3层为主，第一排建筑以外的区域（含第一排建筑）
2类

60/50
临街建筑以低于于三层楼房以下（含三层）的建筑为主

距离机动车道边界35m以内
4a类
70/50
距离机动车道边界35m以外
2类

60/50

其他

道路两侧评价范围内学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感点
2类
60/50

（3）固体废物

本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；本工程施工采用的施工机械及施工车辆运至专业维修机构处置，不产生维修废物；不在现场设置热拌站，使用商品沥青混凝土；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定（2023年7月1日实施）。

（4）废水

项目施工期生活污水经化粪池处理后定期清掏，施肥于周边农田，执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准。具体标准限值详见下表。

表3-14 污水排放标准限值单位：mg/L，pH无量纲

序号

污染物

适用范围

GB 5084—2021中旱地作物标准

1

pH

一切排污单位

5.5~8.5

2

SS

其它排污单位

100

3

BOD5
其它排污单位

100

4

CODcr
其它排污单位

200

5

石油类

一切排污单位

10



	其他
	污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是重点推行的环境管理政策。

根据国家和江西省总量控制要求，目前建设项目主要涉及对化学需氧量、氨氮、TVOC、氮氧化物四种主要污染物实行总量控制管理。根据本项目建成投入使用后主要特征污染物的产生、治理控制等情况，提出本项目建成投入使用后的总量控制建议。

本项目属于道路工程，无总量控制指标要求，具体以环保审批部门的批复为准。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期对生态环境的影响

（1）施工期对沿线陆生植物的影响

1）施工期的植被影响分析

本项目永久占地对征地范围内的原有植被的破坏、土壤的扰动、野生动物的生境的干扰等具有不可恢复性。施工期临时性工程（如施工便道、施工场地等）对原地表植被产生破坏，但在施工结束后采取一定的绿化恢复措施后逐渐得到恢复。此外，施工过程中机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度上的扰动及破坏。施工产生的扬尘和其他有害气体对路边植被的生长也可能会产生不利影响。

本项目占用沿线永久占地类型以林地及耕地为主，不涉及基本农田占用。项目占用林地110180.55m2，为区域常见的马尾松林，项目建设对区域林地植被的种类及数量影响不大。项目占用耕地49786.92m2，项目建设对耕地植被破坏较为明显，需对农作物损失进行经济赔偿。

2）工程临时占地对沿线植被的影响

施工期临时占地对原地表植被产生破坏，临时占地面积不大，地表植被破坏的程度有限，在采取一定的恢复措施后可逐渐得到补偿或恢复。此外，施工过程中机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度上的扰动。

工程临时占地（包括弃土场、施工场地、施工便道等）占地类型以荒地为主，其它为耕地及林地，临时工程占地造成区域植被生物量损失。工程施工结束后可通过对临时占地的绿化恢复将其不利影响减至最低。

3）对植物多样性的影响

工程施工中，对植物多样性的不利影响主要为工程施工队占地区地表植被的破坏；运输车辆产生的扬尘石灰会影响植物的光合作用，矿粉的堆置和洒落会改变土壤酸碱度、垃圾不合理堆放会引起土壤重金属污染，从而影响植物根系对水分和矿物质的吸收；施工过程产生的弃碴堆积致使植物被压埋；施工所产生的粉尘吸附在植物叶片表面，影响植物正常的光合、呼吸和蒸腾作用，限制植物的生长发育。此外，施工人员在施工过程中将不可避免地践踏施工区周边周围的草本植物，将造成这些植物生长不良甚至死亡。

上述因工程施工产生的影响会随着施工的结束而得以消除，且工程占地所涉及区域的植物皆为常见种，在评价区内广泛分布，工程建设虽然会对该区域的植物多样性带来轻微影响，但不会导致这些常见物种消失。整体而言，工程建设对评价区植物多样性的影响程度为轻度。
（2）施工期对沿线陆生动物的影响

本项目在施工期对沿线动物的影响主要表现为施工人员的生活及施工活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰。

经现场调查，本项目评价范围内均为常见的动物，评价范围内不存在国家级保护野生动物、无珍稀濒危物种，存在部分省级重点保护野生动物，但在项目区内未发现省级重点保护动物集中地及栖息地。工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物的巢穴，破坏部分动物的觅食区，施工会干扰其正常的活动。

工程施工期间会占用较多林地，会使林地中生活的兽类生境有一定缩减。兽类繁殖一般在深山中，施工活动对其活动、食物来源都有一定影响，根据项目可研报告，在拟建道路区域有较多兽类的替代生境，且兽类的活动能力较强，较容易的在评价区周围找到相似生境，工程施工活动不会对其有大的影响。

总体说来，拟建道路的施工将带来人为活动增多、施工噪声增加与废水废气污染增多等弊端，使得评价区兽类生活环境有所缩减，兽类会迁移到附近相似的生境栖息。但由于道路施工范围小，工程时间有限，影响不会长时间持续。随着工程的结束和植被的恢复，陆生动物仍可回到原来的领地生活。
（3）施工期对水生生物的影响

本项目涉及跨越不知名野塘，对水生生物有一定程度的不利影响。野塘区域内无特有水生生物分布。填埋作业对水体扰动引起水中悬浮物浓度升高，对水体中鱼类、浮游生物、底栖动物的生存和生长不利。施工区域鱼类密度显著降低。待工程完成后，原有的鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化。因此，项目施工对项目区流域鱼类种类、数量有影响不大。
2、施工期社会环境影响分析

（1）征地拆迁和再安置影响

项目沿线居民主要为农业劳动力，项目征地直接影响被征地农民的生活来源。预计永久占地使农作物总产量的减少造成的直流经济损失量不大，不会从总体上改变沿线人民群众的生活，但对局部人群尤其是被征地农民来讲，对其收入水平和生活方式的影响还是比较明显，为使社会安定，群众生活水平不致下降，应按国家和地方上有关政策给土地征用户进行合理补偿。

对于房屋拆迁户的补偿及安置工作由政府统一安排、统一规划。房屋拆迁补偿方案按照市人民政府相关文进行实施。原则上采用靠后安置方式。

征地拆迁补偿工作若处理不当，易造成纠纷，造成混乱局面。因此，建设单位应协同政府做好征地拆迁补偿工作，坚持“以人为本”，积极与村民沟通，保证拆迁补偿工作合理合法。
（2）项目建设对村民生活质量、通行交往等影响

施工过程中，若不严格管理，易对征地范围外的土地造成占用、践踏等不利影响，对村民的农业收入有一定的影响。同时，施工材料的运输对村庄的交通干扰较大。散状物料运输若不加篷，不仅洒漏的物料影响路面的平整度，同时扬尘对村庄的空气质量也会较大的影响（特别是大风天气），这些都会直接影响村民的生活质量。

项目施工期将暂时影响当地交通秩序，增加其他公路的交通运输负担，短期内可能会出现交通不畅、堵塞以及出行不便等现象。而且由于施工车辆作业，也将增大当地交通量，导致原有道路车流的动态变化，扰乱正常交通运输格局，这都将给居民和的出行、工作、生活带来不利影响。

（3）项目建设对沿线基础设施的影响

本项目的建设涉及电讯电力等基础设施的拆迁。电讯设施的拆迁，可能在短时间内引起通讯不畅；电力设施若拆迁不当会造成局部停电，给当地企业或个人造成较大损失。因此，根据有关规定，工程建设涉及有关线路拆迁时，尽早与电力、电讯部门协商，修建替代设施后再进行施工，通过采取有效的事前准备工作，可以保证本项目的建设不会对沿线电力、通讯设施产生不良影响，沿线居民生活和工农业生产正常。

（4）对沿线文物古迹的影响

本项目沿线所经处未发现文物古迹，符合建设控制地带的要求。若在施工阶段发现有文物，需立即上报当地文物保护主管部门，并保护好现场，待文物保护工作完成后方可施工。

3、施工期噪声环境影响分析
本项目施工阶段的主要噪声来源为施工机械和运输车辆。这部分噪声是暂时的，随着施工结束，噪声就随之消失。本项目施工期为12个月，施工期间如果不加以控制，依然会对周围居民区产生较大的影响。
根据预测结果，拆迁工程和软土路基处理工程中挖掘机、装载机和风镐产生的噪声最高，施工场界处昼间噪声级超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值7dB(A)，超过夜间限值22dB(A)。其次为路基填筑和路面施工工程，推土机、压路机及摊铺机等产生的噪声达到75dB(A)，超过昼间限值5dB(A)，超过夜间限值20dB(A)。交通施工工程主要用到的机械为吊车，产生的噪声最小为60dB(A)，昼间达标，夜间超限值5dB(A)。

项目拟在施工场界安装2m高的硬质围挡，围挡可以起到声屏障的作用，降低噪声影响9～12dB(A)，保障昼间施工场界环境噪声达标。因此，本项目施工噪声影响主要集中在夜间，夜间施工对场界处声环境的影响显著，应采取禁止夜间施工措施保护施工区域周围的声环境。
4、施工期地表水环境影响分析

（1）施工场地废水排放对地表水的影响

项目立交桥不涉及跨越水体。

项目施工人员生活点比较分散，生活污水量较小，大多数情况为靠近农田和居民区，对环境影响较小。经化粪池处理后定期清掏，施肥于周边农田。
施工场地对水环境的影响主要是降雨冲刷建材的地表径流流入地表水系，生产废水的排放等带来的不良影响。

施工时需要的物料、油料堆放若管理不严，遮盖不密，可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体从而对水质造成污染；另外废弃的建材堆场的残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染。

在施工现场还将产生一定量的生产废水，主要包括砂石材料的冲洗废水和机械设备的淋洗废水，这些废水中的主要污染物是SS和少量的石油类，这些废水一旦直接排入附近的河流，将影响水体水质。

施工期应通过加强管理来减缓道路建设对水环境的影响，尤其是施工场地和筑路材料运输的管理，在采取合理有效的各项措施后，项目施工对地表水环境的影响将被降低至最低程度，影响较小。

5、施工期环境空气影响分析

施工期的环境空气污染主要来自施工工地扬尘、施工机械及运输车辆尾气及沥青摊铺过程产生的沥青烟。
（1）施工扬尘对环境的影响

1）车辆行驶扬尘

下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表5.6-2。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km

   粉尘量

车速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

（kg/㎡）

（kg/㎡）

（kg/㎡）

（kg/㎡）

（kg/㎡）

（kg/㎡）

5（km/h）

0.0511

0.0859

0.1164

0.1444

0.1707

0.2871

10（km/h）

0.1021

0.1717

0.2328

0.2888

0.3414

0.5742

15（km/h）

0.1532

0.2576

0.3491

0.4332

0.5121

0.8613

25（km/h）

0.2553

0.4293

0.5819

0.7220

0.8536

1.4355

表4-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离（m）

5

20

50

100

TSP浓度

（mg/m³）

不洒水

10.14

2.81

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.68

0.60

2）散体材料堆放场

石灰和水泥等散体材料堆放场在风力作用下易发生扬尘。其扬尘基本上集中在下风向50m条带范围内，考虑到对人体和植物的有害影响，散体材料在堆放时需做好防护工作。采取地面洒水、篷布遮挡等措施，可有效地防止风吹扬尘。

（2）施工机械废气和施工车辆尾气对环境的影响

施工机械以0#柴油为燃料，会产生一定量的废气，主要污染物为CO、NOx等。运输车辆行驶时也会产生一定量的尾气，主要污染物为CO、PM10、PM2.5、NOx等。道路施工机械相对分散，尾气排放源强不大，表现为间歇性排放特征，且是流动无组织排放，其影响随施工的结束而消失。通过加强管理和落实环保防治措施，可有效减少施工机械的大气污染。

（3）沥青烟气对环境的影响

施工期间的沥青摊铺等作业过程中将会有沥青烟和苯并[α]芘的排出，对周围环境影响较大的污染物主要为苯并[α]芘。

本项目所用沥青采用全封闭罐车运输至项目现场进行摊铺，因此，运输过程中不会造成大气污染。项目施工期沥青烟的产生环节主要在路面铺装过程中。沥青摊铺时会产生以 THC(沥青烟)、TSP、苯并[a]芘为主的烟尘，其中 THC、苯并[a]芘为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。根据北京公路所在京津塘大洋坊沥青摊铺施工过程测定结果，不同型号的摊铺设备沥青烟产生浓度见下表。

表4-3 不同型号的摊铺设备沥青烟产生浓度
序号

采用设备类型

沥青烟排放浓度范围（mg/m³）

1

西安筑路机械厂 M3000型

12.5-15.5
2

德国维宝 IC100 型
12.0-16.8
3

英国派克公司 M356 型
13.4-17.0
由上表可知，如采用先进的沥青混凝土砼摊铺设备，在设备正常运行时，沥青烟排放浓度范围在12.0-17.0mg/m³，施工场地扩散条件较好，沥青摊铺时间持续较短，同时随着施工活动结束而终结，对环境影响较小。其主要可能对施工人员造成一定程度的影响，对周围环境空气影响较小，并且这种影响也是暂时性和局部性的，随着施工期的结束而结束。

（4）施工期废气对道路沿线敏感目标影响分析

施工期道路两侧的主要大气污染物为扬尘及沥青摊铺烟气，均为线性排放，无集中污染源。对道路两侧的敏感目标有一定的影响，该类影响时间短程度低，在保证施工沿线洒水以减少扬尘的基础上，施工影响在居民可接受范围内。

弃渣及散状材料的运输会对运输道路沿线村庄带来一定程度的粉尘污染，因此，需采取相关的有效措施以减少粉尘的影响。

施工期间应重点保护沿线居民点的环境空气质量，施工设施及运输车辆在经过居民点处，应注意低速行驶，施工道路洒水及运输车辆加篷加盖。
根据《九江市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（九发【2022】6号），强化施工扬尘精细管控，落实施工现场扬尘治理“六个100%”要求。

本评价要求严格执行建筑施工管理 6个100%要求：

（1）施工工地周边 100%围挡；

（2）物料堆放 100%覆盖；

（3）出入车辆 100%冲洗；

（4）施工现场地面 100%硬化；

（5）土方开挖 100%湿法作业；

（6）渣土车辆 100%密闭运输。

6、施工期固体废物影响分析
施工期固体废物主要为建筑物拆迁垃圾、开挖表土、弃渣（含立交桥钻渣淤泥）及施工人员的生活垃圾等。建筑物拆迁垃圾部分回收利用，其余委托环卫部门统一处理。剥离表土集中堆放，施工结束后，再用以绿化或复垦。施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理。立交桥钻渣淤泥经沉淀干化处理后与弃渣一同运至弃渣场。经上述处理后，施工期固体废物对环境的影响不大。

7、工程占地环境影响分析

根据《中国生物多样性国情研究报告》（国家环境保护总局主持编写，中国环境科学出版社，1998.2），本工程永久占地中占用耕地合计273.94亩（折算为18.26h㎡），不涉及占用基本农田，林地135.78亩（折算为9.05h㎡），草地15.66亩（折算为1.04h㎡）。项目建设永久占地导致的植被生物量损失为808.1177003276t/a。具体见下表。

项目建设会造成一定程度的植被损失，但由于植被损失面积与路线所经地区相比是少量的，因此，道路破坏的植被不会对沿线生态系统物种的丰度和生态功能产生影响。

表4-4 工程占地损失生物量统计

植被类型

单位面积

生物量（t/h㎡）
永久占地

占地面积（h㎡）
年生物量损失量

（T/a）

耕地
9.32
18.26
170.1832
林地
70.49
9.05
637.9345
草地

0.00000315

1.04
0.000003276
总计

/

28.35
808.1177003276
（2）项目占地对农业生产影响分析

本项目永久占用耕地18.26h㎡，这些土地将丧失所有的农业产出功能，因此，项目建设会在一定程度上对当地的农业经济造成一定的影响。对于直接被占用农田的农户，一方面，建设单位和地方政府应按照江西省相关征地补偿规定直接对被占用耕地的农民给予经济补偿，以弥补被征土地的农业产值；另一方面，可利用部分补偿款对中低产田进行改造，提高农业生产率。采取上述措施，可适当减缓永久占地对农业生态的影响。

根据国家及江西省有关的土地管理规定，按照“占多少、垦多少”的原则，建设单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省内相关规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

（3）临时工程场地布设的合理性分析

项目土石方经调配平衡后弃方540917m³。线位周边共设置弃渣场5处，选取的弃渣场均避开基本农田、生态红线及公益林地。弃渣场选址均为山岭的凹谷区域，地势谷内宽阔，谷口较小，容纳弃土量较多，为临时占地。

弃渣场设置环境合理性分析及调整建议具体见下表。
表4-5 弃渣场设置环境合理性分析及调整建议

设置合理与否的理由、调整建议

设置情况

1）占用荒地，未占用耕地；

2）周边500m范围内无居民点；

3）均未处于特殊敏感生态区内；

4）运距合理。

合理



	运营期生态环境影响分析
	1、营运期对生态环境的影响

（1）对沿线植物的影响

本项目建成后，沿线地区永久占地内的林草植被将完全被破坏，取而代之的是路面及其辅助设施，土地功能将彻底改变。车辆行驶过程中产生的扬尘及其它污染物附着在植物表面，对植物的呼吸生长不利；夜间车辆行驶的灯光会影响植物的生长。

（2）对沿线野生动物的影响

本项目建成后对野生动物的生境形成分割效应，不利于道路两侧野生动物的交流及活动。

营运期项目对动物的其它影响主要为噪声污染、视觉污染以及污染物的排放，交通噪声和夜间车辆行驶时灯光对动物的栖息和繁殖有一定的不利影响，动物选择生境和建立巢区时通常会回避和远离道路。

（3）生态系统结构完整性和运行连续性的影响

由于项目沿线区域林地及耕地植被为区域内的主要植被类型。

项目占用的林地面积110180.55m2，群落结构较简单，项目建设不会造成沿线植被类型分布状况和森林植物群落结构的改变。项目建设不会造成植物基因扩散的阻隔，现有植物群落的物种组成不会因此发生改变，加之群落结构简单，生态系统的功能和其中的生态关系仍能延续，对区域生态影响不大。

对于农田生态系统来说，由于沿线农田广布，道路建设占用耕地的数量不会引起主要农作物种植品种和面积的大改变，因此耕地生态系统的结构不会被破坏。耕地生态系统的持续生产力不会下降，系统运行的连续性不被阻断。

综上所述，本区域内绝大部分的植被面积和植被类型没有发生变化，即对本区域生态环境起控制作用的组成构成未改变，区域生境异质性轻微。
2、营运期社会环境影响分析

（1）本项目的建设大大改善了庐山市旅游景点的出行条件，提高了旅游出行质量，提高了旅行的舒适性、方便性和连续性。有利于区域的旅游收入，促进了沿线旅游业的发展，对进一步带动庐山市旅游业的发展具有重要作用。

（2）本项目的实施促进了现代物流业的发展，促进了项目沿线餐饮、汽车维修、商品批发零售等第三产业的发展，增加了当地居民收入渠道和收入水平。项目的建设还促进了所在地区居民的就业，加快了沿线城镇的城市化进程，对社会服务产生新的要求，刺激了各种产业活动的增加，各种各样的服务随之兴起，与农业相比，工业和服务业将吸纳更多的劳动力，提供更多的就业机会。
3、运营期噪声污染源分析

道路营运期对环境噪声的影响主要是由于交通量产生的交通噪声。影响交通噪声的因素很多，包括道路的交通参数（车流量、车速、车种类），道路的地形地貌条件，路面设施等。项目噪声源强详见下表。
表4-6 各车型的平均辐射声级（dB（A））

序号

路段

车型

2025年
2035年
2045年
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1

庐山市横一路
小型车

67.21 
68.75 
64.24 
68.19 
60.18 
67.52 
中型车

68.48 
68.20 
68.75 
68.33 
68.93 
68.44 
大型车

75.52 
75.28 
75.75 
75.39 
75.91 
75.48 
通过预测模式的预测，根据考虑距离衰减、纵坡、路面等线路因素、有限长路段修正、地面效应修正、前排建筑物和绿化的遮挡屏蔽影响的情况下各敏感点处的预测结果，本项目沿线2类区及4a类区内的噪声敏感点中昼、夜间均可达标。建议在平路基硬路面无遮挡情况下，拟建道路路中心线两侧达标距离以内不修建学校、敬老院、医院等噪声敏感建筑。严格控制新建住房，否则新建住房的噪声防护措施必须由建设者单位或个人自行承担。具体内容详见声环境专项评价。
4、营运期地表水环境影响分析

营运期对水环境的影响主要来自暴雨冲刷路面形成的地面径流污染水体。

暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成。道路路面径流中的主要污染物为COD、石油类和SS，冲刷物的浓度集中在降水初期，降水15分钟内污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小，道路径流污染物浓度与径流开始时间的关系见下表。
表4-7 路面径流中污染物浓度测定值（单位：mg·L-1）

污染物

名称

径流开始时间（min）

平均值

5～10

20～40

40～60

pH（无量纲）

7.0～7.8

7.0～7.8

7.0～7.8

7.4

SS

231.42～158.22

158.22～90.36

90.36～18.71

100

COD

57.34-57.30

47.30-44.15

34.15-31.26

5.08

石油类

22.30～18.74

18.74～3.12

3.12～0.21

11.25

通过上表可知，降雨初期到形成路面径流的30min内，雨水中的SS和石油类物质的浓度比较高，30min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中COD随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定。降雨历时40min后，路面基本被冲洗干净，路面径流雨水中的污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，对纳污水体水质影响不大。

根据同类工程预测计算结果表明，路面径流携带污染物对水体水质的影响甚微，一般水体中污染物的增幅小于2%，预计不会对水体水质产生影响。因此，道路路面径流污染雨水对沿线水环境质量影响较小。
5、营运期环境空气影响评价

本项目营运期汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。因昼夜车流量的变化，污染物排放量随燃油类型、车型、耗油量而变化。汽车尾气由三部分组成，一是汽车排气管排出的含有CO、HC、NOx等污染物的内燃机燃烧废气，约占总排放量的60%；二是曲轴箱排出的含CO、CO2气体，约占20%；三是从油箱、气化器燃烧系统蒸发出来的HC等气体约占20%。机动车尾气所含成分比较复杂，但排放的主要污染物为CO、HC、NOx等。

本项目建成后，汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物NO2的影响也增长。据《国道338线中卫至孟家湾段公路工程》的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，当日交通量达到3万辆时，NO2和TSP均不超标。本项目直至预测远期2045年最大交通量为25286辆/日，小于3万辆/日，并且随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，后期本项目沿线因此公路汽车尾气对沿线两侧环境空气的影响范围将会缩小，本项目的实施对沿线环境空气质量带来的影响轻微。
6、运营期固体废物污染分析

运营期间，固体废物主要来自车辆驾驶人员产生的生活垃圾。道路运营期间，应做好生活垃圾的收集、堆放和清运工作，防止随意堆置或丢弃，影响环境卫生。
7、运营期事故污染风险

本项目的环境风险主要来源于运输危险品的车辆发生交通事故。当车辆发生事故，车辆泄漏的污染物由于处理不当而被雨水等冲刷将可能对水体造成污染，水污染事故主要有如下几种类型：

（1）车辆发生交通事故，本身携带的汽油（或柴油）和机油泄漏，并排入附近水体；

（2）装载着的化学品发生交通事故，化学品发生泄漏，并排入附近水体。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工废气污染防治措施

加强施工现场的管理，易散失的物料运输车辆采用封闭式车辆或加盖篷布，减少起尘；车辆驶出时对车槽、车身、轮胎进行清洗，施工现场进行喷水抑尘，以减少施工扬尘对周围环境空气的影响，具体措施如下：

（1）易散失的筑路材料运输时应加盖篷布或篱席，防止抛撒、飞扬。

（2）运输材料的道路、施工现场采取必要的洒水措施，防止扬尘；洒水时间主要在无雨的天气，建议每天洒水两次。

（3）路基填筑时，应及时分层压实，并根据材料压实的需要洒水；施工单位还必须在材料压实后经常洒水，以保证材料不起尘。

（4）对易造成扬尘的材料（如石灰和水泥）加强管理，不得裸露堆放。

（5）合理安排施工工序及进度，及时利用物料以减少其堆存量。

（6）运输车辆和各类燃油施工机械使用低含硫量的汽油或柴油。

（7）合理选择施工场地位置，尽量避开居民点等环境敏感点，置于较为空旷处，场地周围可设置围屏。

（8）施工方案中必须有防止泄漏、遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆应按要求配装密闭装置、不得超载、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容。

（9）利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，同时在施工场地出口设置浅水池，以利于减少扬尘的产生量；对于离开工地的运输车，应安装冲洗车轮的冲洗装置，不能将大量土、泥、碎片等物体带到公共道路上。

（10）注意气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。在大风天气影响期要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染。

（11）一些容易产生粉尘的建筑材料比如水泥等，应该采用密闭的槽车运送至专门的水泥储仓中。

在采取各项防治措施后，可有效控制施工期废气污染影响。

2、施工废水污染防治措施

施工人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏，施肥于周边农田；施工机械冲洗废水经沉砂池处理后可回用于清洗车辆、机械以及洒水抑尘，不外排；加强监管，严禁将施工废水直接排入周边水体；具体措施如下：

（1）在路基开挖时，设置临时土质排水沟，临时排水沟每隔400m设一土质沉沙池，拦截泥沙，减少沙土对周边水域的影响。当路基、过水涵洞铺设完毕后，推平沉淀池。

（2）施工机械不定期严格检查，防止油料泄漏。

（3）施工废水如砂石材料的冲洗废水和机械设备的淋洗废水等，经隔油沉砂池处理后回用，不得直接排入周边水体；尤其是靠近水体道路施工，禁止向水体直接排放废水。

（4）物料堆场及表土临时堆放场设置均需远离水体，减少对水体的污染。

（5）施工结束后及时对临时用地进行土地整治，尽量减少水土冲刷对水体的污染。

（6）在河流附近不得给施工机械加油或存放油口储罐；禁止在沿线水体内清洗施工机械、运输车辆；严禁向水体内丢弃固体废物。

3、施工噪声污染防治措施

（1）加强施工现场日常监督管理和监控。选择低噪声施工机械，注意施工机械的维护与保养，同时合理布局施工现场，高噪设备尽量布设在远离村庄的方向。

（2）昼间施工时应确保施工噪声不影响道路沿线的敏感目标，施工处80m内若有村庄存在，则需设置临时隔声装置以尽量减小噪声对村民生活的干扰。为保证施工现场附近居民的夜间休息，夜间禁止施工。确需在夜间施工路段，向当地环保部门上报施工申请，并按环保部门要求采取设置临时围挡防护物等措施消减噪声。

（3）合理安排施工物料的运输路线及运输时间，运输路线尽量绕开集中居民区；避免在夜间和午间休息时间（12：00~14：00）运输，运输车辆经过村庄等声敏感目标路段时减速行驶。

（4）为保护施工人员的健康，承包商要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

（5）加强对居民点附近路段的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对施工场地附近的居民点进行监测，以保证其不受噪声超标影响。

4、施工期固废污染防治措施

施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、开挖表土及弃渣。施工人员生活垃圾由环卫部门统一处理；开挖表土及临时用地剥离表土集中堆放，施工结束后，再用以道路绿化或临时用地生态恢复；弃渣运至指定的弃渣场。

5、生态环境保护措施

5.1 环保要求
（1）路线在满足道路标准的前提下，尽量少占耕地，以保护土地资源。

（2）设计时应重点寻求开挖土石方利用的路径和途径，调配土石方平衡，从各个角度出发，综合寻求减小土石方数量的途径。

（3）对于道路占地范围内的拆迁对象，建设单位应当按江西省有关文件中规定的拆迁建筑物赔偿标准补偿房屋所有者，并由当地政府统一安排建房土地、重新建房，不影响拆迁户的生活；对道路建设被征地对象，应由建设单位按国家有关文件进行征地补偿。本项目的拆迁量少，对沿线居民的影响较小。

（4）弃土避开雨季或在雨季前完成，涉及涵洞基础施工部分，尽量避免在雨季进行。

（5）临时占地（包括弃土场、施工场地、施工便道等）工程尽量不占或少占耕地，表土堆放场尽量控制在征地红线范围内。
5.2 生态影响避让措施

考虑本项目涉及自然林，项目设计阶段将“预防或者减缓不良环境影响的措施”作为线路优化比选的重点，尽可能通过优化工程布局、调整施工组织设计方案等减少或减缓工程建设对生态环境的影响。

本项目选址控制因素主要有起终点道路衔接、路线方案、路网规划、工程技术要求、地方政府和人民群众的态度等。项目设计阶段，本项目选址遵循少占或不占耕地、避开自然林和自然保护地的原则，通过调整线路布局，优化施工方案，减缓对生态保护目标的占用和影响。

5.3生态影响减缓措施

5.3.1施工迹地生态恢复

工程施工完成进入营运期，除工程永久占地生态不可恢复外，其它破坏和施工中留下的痕迹在采取一定措施的情况下是可以恢复。由于自然恢复时间漫长，一般采取人工恢复方式。

人工恢复临时占地的生态环境，具体措施如下：

（1）遗迹清理

施工结束后，先清理、拆除施工剩余的废弃物和硬化地面，再回填表土。根据施工场地的质量条件和原有的土地利用方式加以改造利用，种草恢复植被。

（2）植被恢复措施

本项目植被措施主要布设在施工场地、施工便道等临时占地。本项目主要采取植物护坡、种植乔木、种植灌木为主。

（3）植物种类选择

一般选择固土作用强、生长迅速的植物种类。根据项目区植被分布及植被类型，尽量选用当地乡土树种或适生树种。乔木选择抗逆性强、形体优美的树种，如香樟、杨树、柏树、海桐等；灌木树种选择耐贫瘠、生长迅速的树种，如夹竹桃、山茶、木芙蓉、杜鹃等。工程施工中严禁带入有害的外来物种。

（4）植物措施管理技术要求

幼林抚育管理包括补植、松土、除草、灌水、修枝等，对于成活率低于85%的林地要进行苗木补植，同时要禁止放牧和人为破坏，做好病虫害防治工作；植苗造林所用的苗木必须是未受损伤、根系较完整、失水少且经过较短时间和距离运输的苗木，尤其以附近苗圃繁育的优质壮苗为佳；乔木树种选用2年以上的实生壮苗，为提高成活率，每穴栽植两株。

（5）弃土场生态恢复措施
由于取弃土场是人工再塑作用下形成的松散堆积体，初期稳定性差，为防止渣堆松滑、垮塌，同时再塑原有景观，拟采取工程和植物措施相结合的方式进行防护和美化。

弃土运至弃土场后应在指定位置进行弃土，严禁随意倾倒。采用从下至上堆置方案，先低后高、 由近及远，分层分部位填筑、碾压。一层料卸完后，即停止卸料进入摊铺和整平 阶段。填筑方法与路基填筑方法相同，填筑一层，碾压一层，并进行压实度检测， 合格后方可进行下一层填筑。严格控制填铺厚度和碾压密实度，一般分层填铺厚 度不大于 30cm，碾压密实度一般不低于 85%，防止出现沉陷、坍塌、滑坡等病 害，填筑时可形成一定的纵坡，避免降雨时在弃土场内部形成水洼地。

弃土场水土保持措施布置具体为：

1）弃土堆置之前，先将表土剥离， 并集中堆放。临时性弃土堆堆置高度＜3m，边坡坡比控制在1:1.5以内；边坡坡脚采用装土编织袋临时拦挡，裸露面采用苫布覆盖。

2）在弃土堆积边坡坡脚先修建挡土墙。

3）弃土场堆积边坡坡比一般不陡于1:2.0；当弃土堆积边坡坡高H>8m时，由坡脚处开始，由下往上高度每增加8m，增设一个内斜式堆积平台，斜率不小于4%。根据边坡长度和高度情况，可放缓边坡坡度和增大内斜式堆积平台的宽度，平台内侧设置平台沟。

4）对弃土堆积形成边坡采用喷播草籽护坡防护。

5）及时修筑弃土场排水系统。首先，在弃土堆积之前，根据弃土场的占地面积和最终的堆积台面高程，在其周边设截排水沟，出口设置沉沙池，地表径流经沉沙池沉淀后排入渣场周边低洼处；其次，在弃土堆积过程中，对形成的堆积平台进行整治，在平台内侧修筑平台沟；最后，弃土完毕后，在台面修筑排水沟，使整个弃土场的排水系统相衔接，并在堆积边坡坡顶处修筑挡水埂。

6）施工结束后，堆积台面经整治后，进行恢复植被。。
5.3.2陆生植物保护措施

（1）古树名木保护措施

经现场勘察，本项目评价范围内无古树名木。

（2）永久占地内植被保护

占用耕地，应收集、保存耕地表层土壤，待施工结束后及时对相关区域进行复耕或作为绿化用土。本项目耕地占用面积比例较大，对工程占用的耕地应按国家相关政策进行占用补偿。设计部门路线布设时，应尽量避免穿越成片的林地，减少对林地的破坏。

（3）临时占地范围内植物保护措施

项目临时占地区主要包括施工场地、施工便道和弃土场等，对其保护措施和要求具体如下：

1）临时用地要严格按照水土保持报告做好相关工程、植物保护措施，避免、减少引起的水土流失和植被破坏；

2）施工便道应做好道路两侧绿化、排水等植物、工程保护措施，减轻施工便道开挖起的水土流失和植被破坏。

（4）道路绿化

道路绿化应遵循尽量恢复沿线原有景观风貌的原则，绿化树种尽量种植本地物种，道路两侧和边坡绿化种植马尾松、杉木等乔木和槲栎、白茅等灌木草本。绿化工程应遵守与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的绿化“三同时“原则。

5.3.3陆生动物保护措施

（1）避免措施

从保持生态与环境的角度出发，本项目建设前，尽量做好施工规划前期工作。合理安排施工时间，避开野生动物活动的高峰期，施工时尽量避免在早晨、黄昏和晚上进行打桩等高噪声作业。

（2）削减措施

施工单位优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工时间，减少对野生动物的惊扰。施工单位应加强施工管理，加强施工区、弃土场的堆置和防护。施工结束后，做好沿线植被的恢复工作，尽量减少植被破坏对水土流失、水质不利影响，最大限度保护野生动物生境。

（3）恢复与补偿措施

拟建项目林区段采用加密绿化带的措施，减少灯光和噪声对野生动物造成的不利影响。

（4）管理措施

施工单位应对施工人员进行环保教育，让施工人员了解《中华人民共和国野生动物保护法》，提高施工人员的环保意识，严禁捕杀野生动物，特别是国家重点保护野生动物。

5.3.4 水土保持措施
（1）路基边坡填筑前先修建简易排水设施，在路堤坡角外开挖梯形排水沟；

（2）在路基开挖段应备有一定数量的成品防护物，如草席等在施工期间突然降雨时进行覆盖，防止土壤侵蚀。施工场地料场四周应修建截水排水沟，并在出口设置沉淀池；

（3）工程在进行路基开挖、临时施工场所进场前，应对上述场地的表层有肥力的耕作层土壤进行保护，以便于施工后期的场地绿化和植被恢复，避免重新取土；

（4）竣工后，应及时清理施工现场，清理施工临时占地，清除临时工程废弃物，恢复原有地貌。
5.3.5营运期生态环境保护措施

（1）国土部门应严格加强对道路沿线各种非农建设用地的管理和审批。

（2）施工结束后，根据水保章节中的水土保持措施对路基边坡、施工场地、弃土场等临时用地进行绿化或植被恢复，防治水土流失，减缓工程造成的生态影响。

（3）道路绿化及临时用地植被恢复应遵循尽量恢复沿线原有景观岁月的原则，绿化树种尽量种植本地物种，道路两侧和边坡绿化种植马尾松、杉木、苦槠等乔木和槲栎、白茅等灌木草本。

（4）对防护工程和绿化工程进行养护。

6、水土保持措施

（1）路基边坡填筑前先修建简易排水设施，在路堤坡角外开挖梯形排水沟；

（2）在路基开挖段应备有一定数量的成品防护物，如草席等在施工期间突然降雨时进行覆盖，防止土壤侵蚀。施工场地料场四周应修建截水排水沟，并在出口设置沉淀池；

（3）工程在进行路基开挖、临时施工场所进场前，应对上述场地的表层有肥力的耕作层土壤进行保护，以便于施工后期的场地绿化和植被恢复，避免重新取土；

（4）竣工后，应及时清理施工现场，清理施工临时占地，清除临时工程废弃物，恢复原有地貌。
7、施工期社会环境影响分析及减缓措施

（1）建设单位应按照国家和省市的有关征地拆迁、补偿规定，结合当地实际，与征地、拆迁户协议，将被征地、拆迁的各项补偿费用及时支付给相关单位和住户。

（2）补助费用要专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人，要充分发扬民主和尊重公民的基本权利，做到合理分配、使用各项补偿费。

（3）村庄附近施工时，应考虑到村民生活及工作的正常交通问题，必要时设置临时通道。设立值勤岗，合理组织施工路段交通，道路交叉口先做交通便道，再进行道路施工。

（4）提供更多的施工建设岗位给本地村民，改善当地村民的收入状况。

（5）施工期严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民。施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和当地居民的监督；施工单位应配备1名专职环保人员负责环境管理。

（6）与当地公安、交通管理部门协调配合，及时疏导交通，处理交通事故，以保证运输畅通。

（7）在施工现场醒目位置公示环保投诉电话。对于投诉问题，由业主和承包商及时与当环保部门取得联系，力争在48h内解决环境纠纷。

（8）在施工中，若挖掘到地下文物，必须立即停止施工，由监理工程师保护现场，并派人通知当地文物部门前来处理。

8、施工期环境监测计划

本项目监测计划详见下表所示。

表5-1环境监测方案

阶段

环境

要素

监测点位

监测项目

监测频次

监测

历时

实施

机构

负责

机构

施工期

大气

环境

对施工现场60m范围内有居民区和(或)学校的施工现场进行抽样监测

TSP、BaP

每季度1次

（施工高峰期酌情加密）

每次连续12h

监测

单位

建设单位与当地环境主管部门

声环境

LAeq

1次/月

1天

根据施工情况监测

监测

单位

生态

环境

主体工程区、施工场地、自然林区
扰动地表面积、土石方挖填量，表土剥离量、水土流失面积变化、水土流失程度

每月1次

（实地调查和定位观测）

根据施工情况监测

监测

单位



	运营期生态环境保护措施
	1、运营期废气污染防治措施

本项目建成运营后主要是汽车尾气的污染，主要污染物为CO、NO2、THC。对拟建项目的大气污染采取一定的环保措施。

建议项目区采取的环保措施如下：

（1）建议车辆管理部门加强车辆管理，尾气排放不达标的必须安装尾气净化装置；从源头进行控制，改进车用燃料，推广灵活燃料车的使用；

（2）加强对在用车的检查维护管理制度（I/M），严格执行年检和路检计划，鼓励更新车辆，加强城市交通管理；

（3）在道路建设完成时可在道路两旁进行绿化，栽种乔、灌木树种，以增强吸收汽车尾气中有毒、有害气体的效率；

（4）通过地方政府颁布行政法规，限制行车速度，可将汽车尾气和道路扬尘对环境的影响控制在国家标准的范围以内。

在采取各项废气污染防治措施后，可有效控制运营期废气影响。

2、运营期废水污染防治措施

拟建项目运营后对水环境的污染主要为道路工程的路面雨水径流。

由项目工程分析，路面径流通常从降雨初期到形成径流的40min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，40min后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40—60min之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

项目路面雨水径流经分段收集后，排入雨水管道，最终进入道路旁小河，小河有一定水环境容量，有一定的稀释自净能力，正常情况下路面雨水排放对下游地表水水质不会造成污染影响。

在采取各项废水污染防治措施后，可有效控制运营期废水污染影响。

3、运营期噪声污染防治措施

运营期噪声污染防治措施如下。
（1）建设单位应配合道路沿线规划部门加强道路两侧土地规划控制，根据道路营运中期交通噪声预测结果，本项目以营运中期达标距离为控制标准，建议在平路基硬路面无遮挡情况下，拟建道路路中心线两侧达标距离以内不修建学校、敬老院、医院等噪声敏感建筑。严格控制新建住房，否则新建住房的噪声防护措施必须由建设者单位或个人自行承担。

（2）加强交通管理，保持路面平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸引起交通噪声增大。

（3）原则上噪声达标距离以内区域不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。若在离道路中心线较近处要规划布置学校、医院、敬老院和集中住宅区等声环境敏感建筑物，规划的学校、医院及居住用地的临路第一排建筑与道路保持适当距离，临路规划为景观绿化带等非声环境敏感区；学校的操场、医院的停车场建议布置在临路一侧，同时在用地周边种植高大乔木；合理布局第一排建筑物内部单元，在临路一侧不宜安排卧室、病房、学校宿舍等敏感功能单元，并应根据实际情况核定具体降噪措施。

（4）为进一步加强项目噪声治理，减少项目运营对周围居民和学校等敏感点的影响，在靠近居民点和学校处应设置减速带、减速标志，禁止鸣笛等交通控制标志，住户晚上关窗户，同时在项目区与敏感点之间种植绿化带等措施，噪声效果可降低15dB（A）以上。
4、运营期固废污染防治措施

运营期固体废物主要为运输车辆散落的物资，以及行人丢弃的垃圾，产生量少。有专门道路养护部门定期清扫，可有效控制运营期固体废弃物影响。

5、生态环境影响防控措施

（1）国土部门应严格加强对道路沿线各种非农建设用地的管理和审批。

（2）施工结束后，根据水保章节中的水土保持措施对路基边坡、施工场地、弃渣场等临时用地进行绿化或植被恢复，防治水土流失，减缓工程造成的生态影响。

（3）道路绿化及临时用地植被恢复应遵循尽量恢复沿线原有景观岁月的原则，绿化树种尽量种植本地物种，道路两侧和边坡绿化种植马尾松、杉木、苦槠等乔木和槲栎、白茅等灌木草本。

（4）对防护工程和绿化工程进行养护。

6、运营期生态监测计划

为掌握项目运营期环境影响，建设单位应委托有资质的监测单位，开展环境监测，其中监测点位中敏感目标选择有代表性的若干村庄和生态进行监测。

表5-2环境监测方案

阶段

环境

要素

监测点位

监测项目

监测频次

监测

历时

实施

机构

负责

机构

营运期

声环境

沿线主要居民点

LAeq

4次/年

1天

昼夜各一次

监测

单位

建设单位与当地环境主管部门

大气

环境

沿线主要居民点

TSP、NO2
2次/年

每次3天

TSP每次至少连续24h；

NO2每次至少连续20h

监测

单位

生态环境监测

主体工程区、施工场地

水土流失程度、措施拦渣效果、林草措施的成活率、生长情况及覆盖率

每季度1次，4-6月暴雨季节每月1次

酌情

实施

监测

单位

事故状况

水环境

事故附近水体及下游最近取水口

pH、CODcr、

石油类、运输危险物质

事故应急监测

/

酌情

实施

监测

单位

/
每次监测工作结束后，监测单位应提交监测报告，并逐级上报。建设单位应在施工期每半年一次、运营期每年一次向九江市庐山生态环境局提交环境监测报告。

	其他
	1、交通运输事故防范措施设计

（1）设计中应注意线形的设计，尽可能使视距增大，使得驾驶员心理反应良好。在视距不够的路段处，设置“谨慎驾驶”警示牌和限速标志，提醒司机注意安全和控制车速。

2、营运期危险品运输管理措施

道路管理部门对从事危险品运输的车辆及人员，应严格执行《公路危险货物运输规划》和《危险品化学安全管理条例》规定。从上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，要加强管理，预防危险品运输事故的发生和控制突发事故事态的扩大。

依据有关法规，为了确保危险品运输安全，中国现行危险品运输管理模式如下：

（1）由地市交通局建立本地区化学危险货物运输调度货运代理网络。

（2）由地方交通局对货运代理和承运单位实行资格认证。各生产、销售、营运、物资、仓储、外贸及化学危险货运代理和承运单位，应向地市交通局报送运输计划和有关报表。

（3）化学危险品运输实行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员”制度。所有从事化学危险货物运输的车辆要使用同意专用标志，定期定点检测，对有关人员进行专业培训、考核。

（4）由公安交通管理部门、公安消防部门对化学危险货物运输车辆制定行驶区域路线。

（5）凡从事长途危险货物运输的车辆须使用专业标记的统一行车路单。

就本项目而言，对危险品运输实行如下管理方法：

（1）道路管理部门应做好道路的管理、维护与维修，路面有缺损、颠簸不平、大坑凹和设施损坏时，应及时维修，否则应设立警示标志。
（2）加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；运输危险品须持有公安部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；严格禁止车辆超载。道路管理部门应对运输危险品车辆实行申报管理制度。

（3）具有危险品运输资质的企业必须严格按照危险品运输的相关规定，如必须配备固定装运化学危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险物品的车辆必须在道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训；遇潮易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不应在阴雨天运输，除非具有良好的包装和防潮遮雨措施。应密切关注天气状况，尽量避免在雨、雪、大雾等天气行车。

（4）危险化学品运输车辆必须按规定进行车辆和容器检测，严禁使用检测不合格的车辆和容器、使用报废车辆拼装或自行改装车辆、自行改造容器从事危险货物运输。同时危险化学品运输车辆必须配备相应的安全装置，如排气管火花熄灭器、泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电设备和必要的灭火设备。

（5）加强危险品运输车辆的管理。运输危险品的车辆必须按规定进行车辆和容器检测，严禁使用检测不合格的车辆和容器、使用报废车辆拼装或自行改装车辆、自行改造容器从事危险货物运输。同时，运输危险品的车辆必须配备相应的安全装置，防止运输车辆发生事故对下游造成影响。

3、危险化学品运输事故应急预案

为了加强对危险化学品运输事故的有效控制，最大限度地减少事故危害程度，保证人民生命、财产安全，保护环境，应制定《危险化学品运输风险应急预案》。

为了保护沿线水体水质，工程应制定风险防范措施和风险事故应急预案。

（1）应急预案的指导思想和原则

应急预案的指导思想是：体现以人为本，真正将“安全第一，预防为主”方针落到实处。一旦发生危害环境的交通事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降低到最低点，维护道路沿线群众的生活安全和社会的稳定。

风险事故应急救援的原则：快速反应、统一指挥、分级负责和社会救援相结合。

（2）事故现场区域划分

根据危险品事故的危害范围、危害程度与危险化学品事故源的位置划分事故中心区域、事故波及区及事故可能影响区域。

1）事故中心区域：中心区域即距离事故现场0～500m的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。事故中心区的救援人员需要自身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其它危险品、清除渗漏液态毒物、进行局部的空间清洗及封闭现场等。非抢救人员撤离到中心区域以外后应清点人数，并进行登记。事故中心区域边界应有明显警戒标志。

2）事故波及区域：事故波及区域即距离事故现场500~1000m的区域。该区域空气中危险品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。该区域的救援工作主要是指导防护、监测污染情况、控制交通、组织排除滞留危险品气体。视事故实际情况组织人员疏散转移。事故波及区域边界应有明显警戒标志。

3）受影响区域：受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区可能有从中心区扩散出来的小剂量的危险化学品危害。该区域救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

（3）危险品运输事故应急救援组织及职责

1）危险货物运输突发公共事故的分级详见下表

表5-3 危险货物运输突发公共事故的分级表

级别

一般

较大

重大

特大

影响程度

轻度患者＜5人；经济损失＜10万元。

轻度患者5～10人；经济损失10～50万元。

死亡人数＜3人，轻度患者＞10人，重度患者＜10人；经济损失50～100万元。

死亡人数≥3人，重度患者≥10人；经济损失≥100万元。

2）组织机构：九江市公路局、九江市人民政府等。

3）预测、预警发布和报告

①预测：各级突发公共事故日常机构应建立科学的监测预报体系。有计划地定期组织事故演练，增强应急救援队伍对突发事故现场的应变能力。对危险品运输的各环节事先编制预控方案，加强对重点部位的监控，指定专人负责检查落实情况，把事故隐患消灭。

②预警：按照危险品运输事故的严重性和紧急程度，分为四级：一般（Ⅳ，兰色表示）、较大（Ⅲ，黄色表示）、重大（Ⅱ，橙色表示）、特大（Ⅰ，红色表示）。各级突发公共事故领导小组应根据不妥大预警级别作出相应的响应。

③报告：健全危险货物运输突发事故的报告制度，明确信息报送渠道、时限、范围和程序，明确相关人员的责任、义务和要求，严格执行24小时值班制度，保障信息渠道畅通、运转有序。

4）应急处置

预案启动与终止：由应急领导小组负责人根据现场情况，判断预警级别，发布启动预警命令。预案启动后，应急领导小组的所有成员立即进入工作岗位，各项抢险设施、物资必须立即进入待命状态。事故处置完毕后，也应当由应急领导小组负责人发布终止命令。

基层单位接到报告后，在应急预案启动前，依据事故的严重性、紧急性、可控性，必须立即进行人员救助及其它必要措施，防止事故向附近蔓延和扩大，必要时可以越权指挥应急处置。

5）事故救援行动要点

监控部门：各监控分中心监控员接到信息应及时向基层突发事件领导小组报告，并实时跟踪、记录（电话、摄像、录像）。按突发事故领导小组指令向有关路段的可变情报板、可变限速标志牌等发布信息，当交通恢复正常时，恢复这些装置的正常显示内容。

路政部门：事发地基层突发公共事故领导小组应将事故情况按规定及时向上级汇报，并按要求启动应急处置预案，根据事故情况采取先期处理措施，按规定做好事发现场安全布控，积极抢救伤员，紧急疏散人员，转移重要物资，维护现场秩序。根据事发状态通知消防、卫生防疫、环保等相关部门，按危险品类型采取相应的措施，其中，由武警部队防化连队具体负责现场残留物的清理和喷洒工作，残留物的具体处理方案由卫生防疫站和公安局具体提供，由环保部门进行应急监测。同时，做好相关记录，及时上报事态进展情况。

6）应急终止

在符合下列条件之一的，即满足应急终止条件。

①突发事故环境污染现场得到控制，污染已经消除；

②污染源的泄露或释放已降至规定限值以内，所造成的危害已彻底消除，无继发可能；各种专业应急处置行动已无继续的必要。

7）应急终止后的行动

①应急救援工作结束后，应急指挥部要指导有关部门及时查找突发危险品环境事故原因，防止类似问题的重复出现。

②有关主管部门于15天内负责编制突发事故总结报告，并按程序上报相关部门。

③应急过程评价。一般环境事件由市生态环境局组织有关专家、各成员单位组织实施。
4、竣工验收清单

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ42-2018），项目环保措施“三同时”汇总表见下表。

表5-4 本工程环境保护设施竣工验收一览表

序号

环保措施类别

措施说明

数量

措施要求

备注

施工期

生态环境

路基、路面排水及防护工程

全线

1.严格控制施工作业带范围，加强施工管理工作，避免对作业范围以外区域进行扰动；

2.加强路基防护、路基边坡治理、路基及路面排水工程；加强临时用地水土保持措施，防止水土流失；

3.剥离表土妥善保存，用于后期植被恢复； 

4.尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，施工结束后及时对临时用地进行整治与植被恢复（特别是自然林植被恢复）。

1.未对作业范围以外区域进行扰动； 

2.路基防护、路基边坡治理、路基及路面排水工程满足设计和环保要求； 

3.土石方不存在乱堆乱弃现象，施工后对临时用地进行平整，达到环保要求，做好水土保持工作，以及生态恢复和补偿措施，维护生态完整，生态功能及生物多样性不下降； 

4.自然林内进行植被恢复和补偿措施，确保保护区生态功能不降低。

桥涵施工防护工程

-

弃渣场防护措施及恢复

-

施工场地、施工便道防护措施及恢复

-

施工期临时水保措施

-

大气环境

对施工便道、施工道路、施工场地进行洒水

非雨天每天至少两次

施工路段至少配备1台洒水车进行洒水抑尘

废气排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准限值，其中氮氧化物无组织执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

沥青烟

-

对环境影响较小
水环境

施工废水沉砂池；生活污水化粪池
-

施工期生活污水经化粪池处理后定期清掏，施肥于周边农田
《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）中旱地作物标准

声环境

临时声屏障

-

达相关声环境质量标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

固体废物

生活垃圾

-

集中收集

环卫部门统一清运

废土石方

-

回填利用

弃方运送至临近项目进行回填利用，剩余部分运往规划的弃渣场堆放

运营期

环境风险

加强危险品运输车辆的管理

危险品运输事故应急预案编制、应急抢救设备和器材

配备必要的应急器材，如吸油毡等

声环境

超标点处采取安装通风隔声窗进行降噪

-

达相关声环境质量标准

运营期项目道路红线35m以内区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路红线外35m外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准



	环保投资
	本项目总投资为50000万元，其中环保投资约196万元，占总投资的0.39%。

表5-5 环保设施投资估算表

序号

环保措施

金额（万元）

实施阶段

一

声环境保护

1.1

施工期

①

施工机械操作人员和现场监理人员的卫生防护

-

施工期

1.2

运营期

①

降噪林带、减速带、减速标志、预留噪声防护费用

56
运营期

二

水环境

2.1

施工期

①

施工废水隔油沉淀处理

10

施工期

②

建材堆放防雨水冲刷措施

6

③

施工现场清理

4

三

环境空气

3.1

施工期

①

施工现场配备洒水车

10

施工期

②

摊铺操作人员卫生防护

5

四

监测费

4.1

噪声、地表水、空气

45

施工期、运营期

五

水土保持投资

5.1

水土保持方案投资

已纳入主体工程投资

施工期、运营期

六

环境监理

6.1

实施环境监理费用

15
施工期

七

环境风险防范

7.1

交通事故应急系统

10

运营期

7.2

径流系统

20

八

生态环境

8.1
生态恢复投资
15
施工期、运营期
环保投资合计

196万元

项目总投资

50000万元

环保投资占总投资百分比

0.39%




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	开挖建设避开雨季；施工尽量求土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。
	不改变用地功能，减缓预防水土流失，恢复植被或复垦
	加强对路面的养护和清洁，使道路保持良好的运营状态；加强道路两侧的绿化；临时工程复绿或复垦
	崭新的道路及沿线配套的绿化与道路形成一条绿色走廊，与周边自然景观相协调，临时占地生态恢复效果

	水生生态
	道对临时堆场采取临时防护措施，防止水土流失。

施工期间加强弃渣场防护，加强施工人员生活污水排放管理，减少水体污染，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。
	项目完工后及时对水生植物恢复，水生生态环境可基本恢复到施工前的水平
	/
	/

	地表水环境
	设置废水处理装置处理施工过程产生的废水；各类建筑材料远离河岸，在原料临时堆场设置临时遮挡帆布。
	防止施工期间污水进入水体
	加强道路排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护
	设置排水沟等路面径流排水系统，禁止不符规定车辆上路行驶，加强对路面的日常维护与管理，保持路面清洁。地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，路面径流排放情况及采取的措施。

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	尽量选用低噪声设备，采用新的施工技术、合理布置高噪设备位置，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；在不影响施工情况下，尽量将高噪音机械设置在靠敏感点远的一侧；车辆出入施工场地应减速行驶并少鸣喇叭，以减轻噪声对周围环境的影响；禁止夜间（22：00~6：00）施工，如因施工工艺要求必须连续作业的，必须报请主管部门的同意，并告示附近居民，获取谅解；建设单位管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工场地的噪声进行自律，文明施工避免因施工噪声产生纠纷
	执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》
	加强交通管理；加强道路检查；改善路况；噪声敏感的路段禁止鸣喇叭；道路安装减速带及限速标志，控制车辆速度，减缓车辆噪声带来的不利影响。超标敏感点设置通风隔声窗；道路两侧绿化带
	敏感点噪声达标

	大气环境
	施工单位加强作业现场扬尘控制，工地不准裸露野蛮施工，做好洒水降尘措施，同时在风速四级以上易产生扬尘时，应暂停土方开挖、回填，采取覆盖堆料、湿润等有效措施，施工车辆物料运输采取篷布加盖防尘，运输路线选择尽量避绕
	减少废气影响
	加强交通管理及路面养护，在工程沿线多种植乔灌木，以净化吸收车辆尾气中的污染物，改善沿线景观。
	减少废气影响

	固体废物
	废弃路面材料由路面施工点随时分类收集，回收其中可利用部分，余方全部运往指定地点回填利用或运至弃渣场处置。生活垃圾定点收集并及时清运至当地环卫部门集中处理。
	资源化、无害化
	运输车辆散落的物资，以及行人丢弃的垃圾由专门道路养护部门定期清扫
	资源化、无害化

	环境风险
	/
	/
	路面设置径流收集设施，防止车辆发生事故，油类液体等泄漏。加强道路的照明设计，在道路拐角、靠近敏感点及河流路段设置“谨慎驾驶”警示牌和危险品车辆限速标志；加强运输车

辆的管理；管理部门应制定环境应急预案。
	设置路面径流收集设施

	环境监测
	对道路两侧敏感点定期进行大气、噪声等监测
	/
	对道路两侧敏感点定期进行大气、噪声等监测
	落实情况

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	综上所述，拟建项目建设将完善城市网络，更好地服务于地方社会经济发展，对促进庐山市经济的迅速发展意义重大，与九江市路网规划相协调一致。

工程影响范围内环境具有一定承载力，本工程在施工、运营期将对沿线周边环境产生一定程度的生态、噪声和环境空气的影响，但只要认真落实项目设计和本报告提出的环保措施，本工程对环境的影响可以得到有效控制和减缓，工程建设对环境的影响是可以接受的。因此，在做好本环评提出的各项污染防治措施前提下，该项目建设不存在重大的环境制约因素，从环境保护角度看，项目建设是可行的。


PAGE  

_1234567890.unknown

