关于庐山市雅洁洗涤中心建设项目环境影响报告表的批复

九庐环审〔2026〕2号

庐山市雅洁洗涤中心（个体工商户）：

你公司报来的《庐山市雅洁洗涤中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

- 一、项目基本情况及批复要求

项目选址位于江西省九江市庐山市一合科技有限公司院内（平安路东），中心地理坐标东经116°02′29.623″，北纬29°28′32.415″，项目占地面积1029m2，租赁庐山市易果制造有限公司标准化厂房建设布草洗涤生产线及工程配套设施。项目以增白无磷洗衣粉、彩漂粉、乳化剂等为原料，经分拣、洗涤、脱水、烘干、烫平、折叠等工序生产，年洗涤各个酒店布草（床单、被罩）等64.8万套。项目拟配套使用2台天然气蒸汽锅炉（2×1t/h），产生蒸汽用于生产工序。项目总投资550万元，环保投资25万元，占比4.5%。

你公司应全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，缓解和控制对环境的不利影响。经局班子会研究决定，同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项环境保护措施。

- 二、污染防治措施及要求

工程在建设和运营过程中必须严格落实《报告表》提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下几项工作：

- （一）废水污染防治

按照“雨污分流、清污分流”原则，严格落实废水污染防治措施。项目产生的洗涤废水、锅炉废水及软化处理废水、离子交换树脂再生废水经厂区污水处理站（格栅井+调节池+化学沉淀）预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水一并在排放口混合后，水质达到污水处理厂接管标准后，排入江西庐山工业园污水处理厂深度处理。

- （二）废气污染防治

严格落实废气污染防治措施，加强废气处理设施管理。项目废气主要为项目蒸汽发生器天然气燃烧废气、厂区污水处理站恶臭等。蒸汽发生器天然气燃烧废气通过管道收集后由20m排气筒（DA001）排放；厂区污水处理站恶臭，通过加盖密闭+生物除臭剂等措施，严格控制无组织排放，降低对周边环境的影响。

- （三）噪声污染防治

项目噪声主要来源于锅炉风机、烘干机、洗脱机、洗衣龙、空压机、折叠机、污水处理水泵等生产设备运行时产生的噪声。通过优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取隔声、减震、距离衰减等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

- （四）固废污染防治

- 严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并确保不造成二次污染。项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（废树脂、废污泥、废包装袋）、危险废物（废机油、废机油桶）。废树脂、废污泥、废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；废机油、废机油桶及含油抹布暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门清运。按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设、管理一般工业固废暂存库和危险废物暂存库。

- （五）清洁生产

选择先进的生产工艺和设备，降低物耗、能耗，从源头上减少污染物产生和排放，禁止采用落后的、淘汰类的生产设备及生产工艺。项目在设计和建设中应对设备和管道采取防腐、防漏、密闭等措施，防止生产过程中的跑、冒、滴、漏。

- （六）污染物总量控制

项目总量控制指标应满足我局核实确认的建设项目总量控制指标要求。

- （七）土壤和地下水污染防治

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。落实《报告表》中提出的地下水、土壤防治措施，并加强对防腐防渗设施的日常维护管理，防止环境污染，确保土壤和地下水环境质量满足规定标准。

- （八）环境风险防范

严格落实《报告表》提出的环境风险防控措施，健全风险防控体系，按环评要求做好防渗工作。制定环境风险防控措施和突发环境事件应急预案，做好应急设施的检查维护。

- 三、环保设施建设和竣工验收要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环保设施进行验收，并依法向社会公开，未经验收或验收不合格不得投入使用。你公司在开展环保设施验收过程中应如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

- 四、其他环保要求

（一）《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年方开工建设，应按照法律法规的规定，重新办理报批（审核）手续。

（二）你公司应对所提交材料的真实性负责，如存在瞒报、假报行为，须承担由此产生的一切后果。

（三）你公司应全面落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

（四）本项目试生产前，应按有关规定申领排污许可证。

九江市庐山生态环境局

2026年1月28日

九江市庐山生态环境局办公室             2026年1月28日印发