# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称： 庐山市沁庐食品有限公司蛋液加工项目

建设单位：      庐山市沁庐食品有限公司

编制日期：           2026年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 庐山市沁庐食品有限公司蛋液加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-360483-04-05-454579 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱双 | 联系方式 | 158※※※※8898 |
| 建设地点 |  | 庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园 |  |  |
| 地理坐标 |  | E115°56′9.987″,N29°20′48.940″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430 热力生产和供应 C1393 蛋品加工 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-使用其他高污染燃料的(高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） 十、农副食品加工业 13-20其他农副食品加工 139*-/ |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 庐山市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 43000 | 环保投资（万元） | 339.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.79 | 施工工期 | 22个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12705 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据大气、地表水、环境风险、生态、海洋和地下水专项评价设置原则，本项目不属于需设置专项评价的建设项目。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气不含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不属于工业废水直排的项目；不属于新增废水直排的污水集中处理厂。; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质未超过临界量。; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染建设项目。; 本项目不涉及取水口，不属于新增河道取水的污染建设项目。; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 无需设置. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。; 无需设置. |
| 规划情况 | （1）《庐山市国土空间总体规划（2021—2035年）》，江西省人民政府，赣府字〔2024〕19号。 （2）《庐山市华林镇现代农业产业园总体规划》，庐山市农业农村局，庐农字〔2025〕74号。 （3）《江西省庐山市华林镇总体规划（2017-2030）》。 （4）《庐山市华林镇板岩加工优化升级示范基地总体规划》。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《庐山市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 根据《庐山市国土空间总体规划（2021—2035年）》，规划顺应庐山市山湖田林城的自然地理格局特色，维护生态基底以风景资源保护与创新利用推动转型发展，构筑“两屏八廊三区、双心两带多点”的国土空间开发保护总体格局。“两屏”指鄱阳湖和庐山两大生态区，一南一北、一山一湖 环绕城乡生活生产空间，起到生态屏障作用。“三区”指文化景观生态保护及旅游休闲区、基础农业及新型产业发展区、生态保护及研学旅游区。文化景观生态保护及旅游休闲区以自然山水旅游与生态保育功能为主，实行严格控制与保护；基础农业及新型产业发展区主要以城乡建设、产业发展等功能为主；生态保护及研学旅游区主要以候鸟观光及生态保育为主。 本项目位于庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园二期，属于规划的基础农业及新型产业发展区，蛋液加工项目属于农产品精深加工和制造业范畴，符合国土空间规划鼓励的产业发展方向，也有利于通过工业化手段带动当地农业增效和农民增收，契合庐山市推进现代农业产业园建设的规划目标，符合国土空间规划中基础农业及新型产业发展区产业发展功能定位。项目已通过庐山市国土空间规划委员会备案（备案号：庐国规委备字〔2025〕10号）（附件八），因此，本项目建设符合庐山市国土空间总体规划要求。 2、与《庐山市华林镇现代农业产业园总体规划》符合性分析 根据《庐山市华林镇现代农业产业园总体规划》，庐山市华林镇现代农业产业园的产业定位是“以中医药和庐山柚为双主导产业，柑橘、油茶、蛋鸡等作为配套产业”，重点发展农业生产、农产品加工与三产融合，打造现代农业产业集群。 本项目以鲜鸡蛋为原料开展蛋品加工，是蛋鸡产业下游农产品加工项目，属于规划支持的蛋鸡配套产业链延伸项目，与规划产业定位一致，符合产业园的产业布局与发展导向。项目选址在华林镇域内，符合总体规划的空间范围。项目通过蛋液加工实现一产养殖与二产加工联动，推动种养加一体化与三产融合发展，有利于完善产业园蛋鸡产业链条，符合华林镇现代农业产业园创建与高质量发展目标。 因此，本项目建设符合庐山市华林镇现代农业产业园总体规划要求。 3、与《江西省庐山市华林镇总体规划（2017-2030）》相符性分析 华林镇总体规划的总体定位为形成“农旅融合、生态宜居、工业集聚” 的华林镇国土空间新格局。 本项目选址于华林板岩加工园二期，属于工业产业项目，契合华林镇工业集聚的发展导向，有助于推动镇域工业高质量发展。本项目依托华林板岩加工园现有基础设施和土地资源，在闲置地块上引入蛋液加工产业，体现了规划所倡导的内涵集约和高质量发展理念，符合镇域产业发展导向。 项目用地规划用途为工业用地，项目选址符合华林镇国土空间总体规划确定的功能分区和用地布局要求。项目已取得华林镇人民政府出具的规划符合性证明（附件九）。因此，本项目建设符合华林镇总体规划要求。 4、与《庐山市华林镇板岩加工优化升级示范基地总体规划》相符性分析 华林板岩加工优化升级示范基地（即华林板岩加工园）是庐山市重点推动的产业集聚平台，按照生态园区标准，在原华林镇吉山青石加工集中区的基础上集中规划建设，基地规划总用地面积610亩，统一厂房标准和雨污分流收集设施，实行封闭式生产。 华林板岩加工园作为华林镇重要的工业发展平台，承载着推动镇域工业提质增效的产业功能。华林镇已明确将板岩加工园二期项目作为产业升级的重要载体，并积极引导现代化工厂项目落户。本项目即为园区引进的蛋液加工项目，与园区产业发展方向高度契合。 本项目为九江市庐山工业发展集团依托庐山市华林板岩加工园二期地块引进的蛋液加工项目。华林板岩加工园分两期建设，其中一期建筑已建成投用，二期地块目前为闲置状态。为提升园区集约发展水平，园区拟将二期地块作为独立厂区引入高端企业，并在厂区东侧增设次出入口与现有道路衔接，实现一期与二期各自形成独立的厂区及进出通道。本项目即为该独立厂区的拟建项目，实现了存量土地的盘活利用及园区空间的优化布局，与园区总体规划的集约发展定位相契合。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），本项目属于C1393蛋品加工，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于目录中的鼓励类“一、农林牧渔业-8.农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用 ”；对照《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划〔2018〕112号）中“庐山市重点生态功能区产业准入负面清单”，本项目不属于“限制类”或“禁止类”，同时，庐山市发展和改革委员会已对本项目进行备案（附件二）。 综上所述，本项目建设符合国家、地方产业政策要求。 2、选址可行性分析 项目位于庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园二期，根据建设单位提供的建设用地规划许可证，用地性质为二类工业用地。 项目选址处不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目所在区域水环境、环境空气、声环境质量良好，对项目污染因子有环境容量。项目污水处理站设置的50米卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感目标，距离项目厂界最近的敏感点为项目南面70米处的上头张。在落实各项污染防治措施的前提下，本项目各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。 本项目北侧、东侧、南侧均为空地，周边无集中居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目生产车间西北侧约30m处为九江锦联体育器材有限公司，西南侧约80m处为九江赛迪体育发展有限公司，西侧80m为湖北伯爵体育用品有限公司，上述企业主要从事台球杆及台球相关配套件的生产加工，生产车间均为标准化工业厂房。周边企业在生产过程中产生的粉尘等废气已配套除尘设施进行处理，并经标准化厂房的墙体隔离后排放，对周边环境的影响较小。本项目位于周边企业的常年主导风向上风向，从源头上减少了外来粉尘随气流进入生产车间的可能。同时，本项目生产车间采用密闭式洁净车间设计，确保车间内部空气环境满足蛋液加工的卫生要求。项目与周边企业之间规划设置绿化带作为天然屏障，进一步起到降尘、阻隔和缓冲作用。 综上，在周边企业废气达标排放、本项目厂区合理布局，采取有效防护措施的前提下，周边企业产生的粉尘对项目蛋液加工生产环境的影响较小，项目选址符合相关标准要求，选址合理。 3、与九江市生态环境分区管控要求相符性分析 （1）生态保护红线 本项目用地性质为二类工业用地，不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线为：项目所在地环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 废气、废水、噪声治理后能做到达标排放，固体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 项目位于庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园二期，经查询江西省生态环境分区管控信息平台，本项目位置在江西省九江市庐山市重点管控单元1管控分区内（详见附图十、附图十二）。根据《九江市生态环境总体准入要求动态更新变化情况说明》及《九江市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目的符合性分析见表1-2～表1-3。 表1-2 项目与《九江市生态环境总体准入要求动态更新变化情况说明》符合性分析 单元 类别; 维度; 生态准入要求; 符合性分析. 重点管控单元; 空间布局约束; 强化燃煤锅炉废气精细管控，不再审批35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不再新增燃煤导热油炉，鼓励现有燃煤锅炉、导热油炉改为清洁能源。; 项目锅炉为生物质锅炉，不涉及燃煤锅炉、燃煤导热油炉。. 禁止新、扩建不符合国家产业布局规划的石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于石化、现代煤化工项目和不符合国家产能置换要求的严重产能过剩项目。项目不属于高耗能高排放项目。. 长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内禁止新建化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。; 项目不在长江干流九江段、修河干流及鄱阳湖岸线1公里范围内，不属于化工、造纸、印染、制革、冶炼等重污染项目。. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不属于化工园区和化工项目。. 禁止在城市湖泊水域范围内建设除防洪、改善水生态环境、跨湖桥梁、湖底隧道之外的建筑物、构筑物。; 项目不在城市湖泊水域范围内。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为蛋品加工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 对不符合产业政策要求、以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。; 项目符合产业政策要求。. 城市建成区内的现有污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; 项目不属于高污染企业。. 污染物排放管控; “十四五”期间，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量和氨氮等主要污染物减排量分别为4098吨、2035吨、10031吨和658吨。; 项目有少量的化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放，满足总量控制指标要求。. 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。; 本项目属于农副食品加工，项目废水经处理后用于农田灌溉，不直接外排地表水体，无需申请总量。. 到2025年，单位生产总值二氧化碳排放确保完成省下达的指标。; /. 推进重点重金属减排，加强重金属污染综合治理，推进重点行业企业废水总铊治理。; 项目不涉及重金属排放。. 持续提升工业园区污水收集处理水平，推进园区污水处理设施一级A提标改造。推进污泥减量化资源化无害化处置。; /. 对长江干流及鄱阳湖区从严审批产生有毒有害污染物的新建和改扩建项目，新建、改建、扩建重点行业项目实行主要水污染物排放等量或减量置换，严控新增污染物排放量。; 项目不属于产生有毒有害污染物的项目。. 大力推进挥发性有机物和氮氧化物源头协同减排，加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。实施溶剂型工业涂料等清洁原料替代。; 项目氮氧化物可达标排放，无挥发性有机物排放。. 环境风险防控; 继续加强九江与南昌、九江与黄冈区域大气污染联防联控机制。; /. 加强区域污染天气监测预警体系建设，完善细颗粒物和臭氧污染天气预警应急启动、响应和解除机制。; /. 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建易引发环境风险的项目。; 项目最近的居民集中居住点为南侧160m的上头张，项目不属于引发环境风险的项目。. 定期开展涉磷行业生态环境安全隐患排查，强化湖区环境安全风险防控，提升鄱阳湖滨湖地区联防联控突发水污染事件能力。; 项目废水中磷含量较低，且不属于涉磷行业。. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设项目。. 资源利用效率要求; 2025年九江市用水总量指标为23.41亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降17%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%；“十四五”时期，规模以上万元工业单位增加值用水量下降18%。; /. 在城市公共供水管网供水规模能满足用水需要的地区，不得新增开采地下水，原有的自备水井应当限期封闭，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 项目不涉及地下水开采。. 到2025年，全市单位生产总值能耗消耗比2020年下降15%。; /. 禁止在禁燃区内新建、扩建、改建使用高污染燃料的项目，禁燃区的所有锅炉要按照使用规定全部淘汰或改造到位。; 本项目不位于禁燃区. 表1-3 与九江市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; ZH36048320001. 环境管控单元名称; 江西省九江市庐山市重点管控单元1. 地理位置; 江西省九江市庐山市. 单元范围; 主要为城镇建设区域和集中居住区. 单元特征; 主要涉及城镇重点区域和受体敏感区；涉及岸线为优先保护岸线。. 分类; 规划要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 按饮用水源保护区相关管理规定执行。; 本项目不涉及饮用水源保护区. 限制开发建设活动的要求; 限制引入含磷废水排放量大的项目。; 项目废水中含磷量较低。. 允许开发建设活动的要求; 涉及河湖（含水库）管理范围的按照相关法律法规执行。; 本项目不涉及河湖（含水库）管理范围. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 岸线优先保护区范围内不符合要求设施或项目，逐步退出。; 项目属于新建项目，项目污染物排放达标。. 其他空间布局约束要求; 无; /. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 城市建成区生活污水需集中收集，其尾水排放应逐步达到一级A标准。; 建设单位不属于现有企业，项目污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5后用于农田灌溉。. 新增源等量或倍量替代; 无; /. 新增源排放标准限值; 无; /. 污染物排放绩效水平准入要求; 无; /. 其他污染物排放管控要求; 无; /. 环境风险防范; 严格管控类农用地环境风险防控要求; 严格管控农用地，不得在污染地块种植食用农产品。; 本项目用地为二类工业用地. 安全利用类农用地环境风险防控要求; 安全利用类农用地，应制定替代种植、轮耕休耕等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 本项目用地为二类工业用地. 污染地块（建设用地）环境风险防控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目为新建项目，项目用地性质为二类工业用地，现状为空地，不属于污染地块。. 园区风险防控体系要求; 无; /. 企业环境风险防控要求; 无; /. 其他环境风险防控要求; 无; /. 资源利用效率要求; 水资源利用效率要求; 无; /. 地下水开采要求; 按江西省水资源条例执行。; 项目不涉及地下水开采。. 能源利用效率要求; 无; /. 其他资源利用效率要求; 重点管控岸线按开发利用岸线管理要求执行。; 本项目不涉及重点管控岸线。. 4、与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》符合性分析 根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》（江西省人民代表大会常务委员会公告第96号），鄱阳湖生态经济区分为湖体核心保护区、滨湖控制开发带和高效集约发展区。本项目位于江西省九江市庐山市华林镇吉山村（详见附图十三），属于滨湖控制开发带。 根据《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》第二十九条规定，滨湖控制开发带内建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划。禁止新建、改建、新建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。第四十九条规定，在鄱阳湖生态经济区内开发利用自然资源应当采取有效措施防止环境污染和生态破坏。造成环境污染和生态破坏的开发利用者应当承担整治恢复责任。拒不履行整治恢复责任或者整治恢复不符合要求的由县级以上人民政府环境保护主管部门或者资源管理主管部门组织有治理能力的其他单位代为整治恢复所需费用由开发利用者承担。开发利用者拒不承担所需费用的由组织代为整治恢复的主管部门责令限期缴纳开发利用者逾期仍不缴纳的由组织代为整治恢复的主管部门依法申请人民法院强制执行。 本项目为新建项目，不属于化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的项目；本项目生产废水与经化粪池预处理后的生活污水一起排入厂区污水处理站处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉，故本项目符合《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》中的相关要求。 5、与长江经济带发展负面清单符合性分析 本项目与长江经济带发展负面清单符合性分析见表1-4。 表1-4 与长江经济带发展负面清单符合性分析 一、推动长江经济带发展领导小组办公室文件关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》. 内容; 符合性分析. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头及过长江通道项目。. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内且不属于挖沙、采矿项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不进行生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为农副食品加工，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能项目、高耗能高排放项目。. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目符合相应法律法规及相关政策文件规定。. 二、江西省推动长江经济带发展领导小组办公室文件关于《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（赣长江办〔2022〕7号）. 内容; 符合性分析. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头及过长江通道项目。. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 本项目不在风景名胜区的岸线和河段范围内。. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境.; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》河段及湖泊保护区、保留区内 。. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊设置排污口。. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不属于生产性捕捞项目。. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目。. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为农副食品加工，不属于高污染项目。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本项目不属于“两高”项目。. 6、与《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》符合性分析 根据《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》（江西省第十四届人民代表大会常务委员会公告 第24号）第十三条“涉磷企业应当按照排污许可证要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量，并对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息。鼓励涉磷企业实施清洁生产改造，减少含磷原辅材料的使用和资源消耗。磷化工企业所在地人民政府应当加强总磷污染防治设施建设和污水管网排查整治，实施初期雨水污染控制。磷化工企业实施一企一管、明管输送、实时监测。禁止在鄱阳湖流域新建、扩建淘汰类、限制类磷化工项目。”，本项目不属于磷化工企业，项目不使用含磷原辅材料，不属于新建、扩建淘汰类、限制类磷化工项目，项目生产废水与经化粪池预处理后的生活污水一起排入厂区污水处理站处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉，因此本项目符合《江西省鄱阳湖流域总磷污染防治条例》中的相关要求。 - 与《九江市固体废物污染环境防治条例》（2026 年 5 月 1 日）符合性分析 表1-5 与《九江市固体废物污染环境防治条例》相关政策符合性分析 内容; 符合性分析. 第九条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。 受托方应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。; 本项目一般工业固废拟外售进行综合利用或处置，危险废物（废润滑油等）委托具有危险废物经营许可证的专业单位处置。建设单位将在正式投产前对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，约定污染防治要求，并监督受托方履行相关义务。受托方的运输、利用、处置情况将纳入固体废物管理台账同步记录。. 第十条 产生工业固体废物的单位，应当依法实施清洁生产审核，采取清洁能源改造或者原料替代等方式，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 鼓励产生工业固体废物的单位自行利用、处置所产生的工业固体废物。鼓励企业间进行工业固体废物的承接利用。; 本项目采用先进生产工艺，最大限度减少蛋壳破碎损耗导致的蛋液流失量，从源头减少食品加工废弃物的产生量。蛋壳等固废暂存区，做到日产日清，防止腐败滋生蚊蝇和异味散发。. 第十五条 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位 应当按照强制性标准建造危险废物贮存设施或者设置贮存场所，并根据危险废物特性分类贮存。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。; 本项目将按要求建设危险废物暂存间，根据危险废物特性分类贮存。. - 与《食品安全国家标准 蛋与蛋制品生产卫生规范》（GB21710-2016）符合性分析 表1-5 与《食品安全国家标准 蛋与蛋制品生产卫生规范》（GB21710-2016）符合性分析 规范条款; 规范内容; 符合性分析. 原料采购; 鲜蛋采购应从符合要求的供应商处采购，并对原料质量进行验收; 项目建成后将从具有合法资质的规模化禽蛋养殖基地或合格供应商处采购鲜禽蛋，建立供应商审核制度和进货查验记录制度，对每批原料蛋进行感官检查和合格证明查验. 选址及厂区环境; 厂区选址应远离污染源，厂区环境应保持清洁，不得对食品生产造成污染; 项目位于庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园二期地块，周边企业在生产过程中产生的粉尘等废气已配套除尘设施进行处理，并经标准化厂房的墙体隔离后排放，对周边环境的影响较小。本项目位于周边企业的常年主导风向上风向，从源头上减少了外来粉尘随气流进入生产车间的可能，厂区道路硬化、绿化分区合理. 厂房和车间; 厂房和车间应合理设计，根据生产流程、操作需要和清洁度要求进行分区，防止交叉污染; 项目生产车间按清洁作业区（蛋液杀菌及内包装区）、准清洁作业区（打蛋过滤区）、一般作业区（原料接收区、外包装区）进行分区布局，各作业区之间设置有效物理分隔，防止交叉污染. 设施与设备; 应配备与生产相适应的设施设备，设备材质应符合食品安全要求，便于清洁消毒；生产场所应设置更衣室，必要时特定作业区入口可按需要设置更衣室; 项目生产线选用食品级不锈钢材质打蛋分离设备、板式巴氏杀菌机、均质机、灌装设备，各设备均便于拆卸清洗；各作业区入口设置相应等级的更衣室和洗手消毒设施. 打蛋工艺要求; 蛋壳破裂应采用不造成蛋壳破裂或污染的破壳方式; 项目拟采用机械打蛋方式对鲜禽蛋逐个破壳，不使用挤压破壳法，以避免蛋壳碎屑污染蛋液和微生物污染. 生产过程控制; 对蛋与蛋制品加工过程的食品安全控制要求按不同种类制品进行细化; 项目建立覆盖原料接收、清洗消毒、打蛋、过滤、均质、巴氏杀菌、冷却、灌装、冷藏等全工序的食品安全关键控制点管理体系，对杀菌温度、杀菌时间等关键参数实施在线监控与记录. 贮存和运输; 蛋液制品应在冷藏条件下贮存和运输，温度应符合产品要求，防止产品变质; 项目成品蛋液贮存于0~4℃冷库内，配备温度自动记录和报警装置；冷藏运输车辆配备车载制冷机组，车厢温度全程监控，确保冷链不断链. 综上分析，本项目在选址环境、厂房车间布局、设施设备配置、生产过程控制和冷链贮存运输等方面均拟按GB 21710-2016的要求进行设计和管理，整体上符合该标准的各项规定。 - 与《蛋制品生产许可审查细则》（2025 版）符合性分析 表1-6 与《蛋制品生产许可审查细则》（2025 版）符合性分析 监管要素; 细则要求; 符合性分析. 生产场所设置; 企业应根据产品特点及工艺要求设置相应的生产场所。液蛋制品常规生产场所一般包括选蛋区、洗蛋区、打蛋区、配料区、杀菌区、内包装区、外包装区及仓库（原辅料仓库、成品仓库、包装材料仓库）; 项目生产场所按液蛋制品标准完整设置选蛋区、洗蛋区、打蛋过滤区、均质区、巴氏杀菌区、冷却区、灌装区（内包装区）、外包装区及原辅料仓库、包材库、成品冷库等功能区域，功能齐备、布局合理. 生产车间分区; 生产车间应按生产工艺、卫生控制要求有序合理布局，根据生产流程、操作需要和清洁度要求进行分离或分隔，原则上划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区，不同洁净级别作业区域之间应设置有效分隔; 项目车间分区如下：一般作业区包括选蛋区、外包装区、原辅料仓库；准清洁作业区包括洗蛋区、打蛋过滤区；清洁作业区包括均质区、巴氏杀菌区、冷却区、灌装区（内包装区）。各区域之间设置物理隔断或缓冲区，人员及物料流向按清洁度由低到高设计，防止交叉污染. 厂房设计基本要求; 厂房的结构和设计应能保证蛋制品加工过程的有序进行，并提供适合的温湿度条件，不应在露天环境下进行生产加工; 项目蛋液加工各工序均在封闭式厂房内完成，车间配备温湿度调节系统，确保杀菌区、灌装区、冷藏区等关键区域的温湿度满足工艺要求，无露天生产环节. 防止微生物污染; 厂房和车间应合理设计，建造和规划与生产相适应的相关设施和设备，以防止微生物滋生及污染，特别是应防止沙门氏菌的污染；接收及贮存原料的区域应与终产品的加工及包装区域分隔；用于贮存、生产或者处理可食产品的区域应与用于处理不可食物质的区域明确分隔; 项目原料蛋接收清洗区与蛋液杀菌灌装区分设不同功能区，蛋壳等不可食物质设置单独处理区并远离生产加工区域；车间地面墙面采用易于清洁的光滑材料，排水系统设置合理；制定了车间环境、设备表面、人员手部的微生物监控计划（含沙门氏菌检测），厂房设计有效防止沙门氏菌污染. 打蛋工艺要求; 使用人工或机械对鲜禽蛋逐个破壳，不应使用挤压破壳法进行打蛋，以避免微生物污染和异物污染; 项目拟采用全自动打蛋分离设备，对鲜禽蛋逐个打蛋去壳，蛋壳破碎后即时分离，不使用挤压破壳法，蛋液收集过程中设有多级过滤装置防止蛋壳碎片进入，避免异物污染和微生物污染. 杀菌工艺验证; 生产工艺采用巴氏杀菌的，应至少每3个月对杀菌机处理的产品进行微生物检验，验证杀菌效果。一旦原料、机器设备、环境条件等发生变化，也应对杀菌机处理的产品进行微生物检验，验证杀菌效果; 项目选用板式巴氏杀菌系统，杀菌温度和时间参数设定满足液蛋产品微生物灭活要求。建成投产后，每3个月组织一次杀菌效果验证检验（含指示菌测试），并制定变更管理程序，确保原料、设备、环境等关键条件变化时及时执行再验证. 综上分析，本项目各项设计与管理制度均对照细则要求落实，满足液蛋制品生产许可审查条件。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 在食品工业集约化升级与市场需求细分的推动下，九江市庐山工业发展集团有限公司依托土地与资金优势，联合具备技术与市场渠道的江西国元农业发展集团有限公司，共同组建了庐山市沁庐食品有限公司，合作协议详见附件四。该公司通过引入智能化生产线及生物提取工艺，专注于高附加值蛋液产品的深度开发。沁庐食品的成立，旨在整合“养殖－加工－研发－分销”全产业链，推动区域鲜蛋资源的高效转化与产业标准化升级，从而有力促进庐山市农业的现代化发展。 庐山市沁庐食品有限公司拟投资43000万元建设庐山市沁庐食品有限公司蛋液加工项目，项目选址于庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园，购置荷兰MOBA打蛋机及全自动蛋液生产线相关生产设备，建成后年产25000吨蛋液深加工产品。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受庐山市沁庐食品有限公司委托，江西赣环科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），属于“十、农副食品加工业13——20其他农副食品加工139*——/”，蛋品加工无需办理环评手续；但本项目设1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，属于“四十一、电力、热力生产和供应业——91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）——使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”， 需编制环境影响报告表。综上，我公司在现场踏勘、调研和收集有关资料的基础上，根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响型）的要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位提请生态环境主管部门审查。 2、项目建设规模及内容 本项目利用庐山市华林板岩加工园二期空地新建厂房进行生产，主要建设内容包括巴氏杀菌蛋液加工车间、配套冷链仓储物流中心及公用工程、环保工程等。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积12705m2，3层。1层建筑面积4796.86m2，设置2条蛋液生产线，主要包括清洗上蛋间、打蛋过滤间、蛋壳间、巴氏杀菌间、灌装间、内包间、外包间、CIP间、配料间、脱包间、辅料间、中控室等；2层建筑面积2532.47m2，设置办公室、研发室、综合实验室等。; 新建. 辅助工程; 原料库; 面积414m2，位于生产车间西南角。; 新建. 保鲜库; 面积432m2，位于生产车间西北角，0-4℃; 新建. 冻库; 3间，每间面积54m2，位于生产车间东北角，其中1间冷冻温度-35℃，2间冷冻温度-18℃; 新建. 冷库; 面积387m2，位于生产车间东北角，0-4℃; 新建. 外包材库; 面积43.2m2，位于生产车间北侧。; 新建. 内包材库; 面积28.8m2，位于生产车间北侧。; 新建. 化学药品间; 面积54m2，位于生产车间东南角。; 新建. 外围设备维修间; 面积25m2，位于生产车间东南角。; 新建. 设备间; 面积25m2，位于生产车间东南角。; 新建. CIP间; 面积约105m2，位于车间东侧，为蒸压加气混凝土砌块+洁净板墙体，内设全自动CIP（Clean In Place，原位清洗） 系统1套，主要负责生产线设备清洗。; 新建. 更衣室; 生产车间设置2处更衣室，分别位于上蛋间南侧（25m2）及CIP间东北侧（50m2），均分设男、女共2间更衣间。; 新建. 消杀室; 消杀室位于更衣室与CIP间之间，总面积 约18m2。主要用于进入生产车间前的清洁。; 新建. 冰水设备间; 面积72m2，位于生产车间西北角，冰水制备。; 新建. 蒸汽锅炉间; 面积54m2，位于生产车间西北角，提供蒸汽。; 新建. 生物质燃料仓库; 面积30m2，位于蒸汽锅炉间西侧。; 新建. 软水制备系统; 生物质锅炉配套软化水设备一套，处理规模2.5t/h，软化水系统工艺为：离子交换原理。本项目不设置树脂再生工段，废离子交换树脂交厂家回收处置。; 新建. 空压机房; 面积54m2，位于生产车间西北角。; 新建. 车间配件间; 面积81m2，位于生产车间西北角，存储、管理、快速取用与生产设备配套的备品备件、专用工装和易耗品。; 新建. 办公生活; 办公室; 面积200m2，位于生产车间2层东北角; 新建. 研发室; 面积150m2，位于生产车间2层东北角，主要进行产品配方研发，利用计算机模拟软件和数据分析工具，可以通过数学模型预测配方的性能，并且可以帮助预测产品的市场表现和用户偏好，研发过程不开展实验。; 新建. 综合实验室; 面积430 m2，位于生产车间2层北侧，内设水分测定仪、pH 计等。主要负责产品水分检测、干物质含量检测、产品黏度检测、产品 pH 值检测、产品色差检测等。; 新建. 微生物检测室; 面积20 m2，位于生产车间2层北侧，内设恒温培养箱、冰箱等。主要负责产品微生物检测等。; 新建. 员工宿舍; 依托项目西侧庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园已建宿舍楼。; 依托. 公用工程; 供水; 市政自来水管网供给; 新建. 排水; 雨污分流，经市政雨污管网排放; 新建. 供电; 市政电网提供; 新建. 供热; 1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉; 新建. 环保工程; 废水; 自建1套处理规模为200m3/d的污水处理站（地埋式）处理生产废水，位于厂区东侧厂房外侧空地处，采用“兼氧FMBR+催化氧化处理”工艺；生活污水通过化粪池处理后排入厂区污水处理站。; 新建. 厂区绿化; 厂区绿化面积约3045m2。; 新建. 废气; 蒸汽锅炉燃烧废气; 采用袋式除尘，燃烧废气经30米高烟囱（DA001）排放。; 新建. 污水处理站臭气; 自建污水处理站采用地埋式一体化污水处理设施，加盖处理，厂区绿化。; 新建. 噪声; 采用低噪声设备、基座减振、室内安装、建筑隔声。; 新建. 固废; 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门清运。; 新建. 设置一间一般固废间，位于生产车间南侧，建筑面积为50m2，用于一般固废的堆放。蛋壳暂存于蛋壳暂存间（35m2），日产日清。; 新建. 设置一间危废间，位于生产车间南侧，建筑面积为10m2，用于危废的堆放。废机油、含油废弃物等属于危险废物，暂存于危废间后定期交有资质的单位进行处置。; 新建. 3、产品方案及原辅材料、能源消耗情况 项目产品方案详见表2-2。 表2-2产品方案一览表 序号; 产品; 产品规格; 年产量t; 产品标准. 1; 巴氏杀菌全蛋液; 10kg; 13000; 《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》 （GB 2749-2015）、《蛋液质量通则》（GB/T42235-2022）。产品属于液蛋、再制蛋制品；具有产品正常的形状、形态， 无酸败、霉变、生虫及其他危害食品安全的异物等。. 2; 巴氏杀菌蛋黄液; 10kg; 3500. 3; 巴氏杀菌蛋白液; 10kg; 8500. 合计; 25000. 项目产品相关技术要求详见下表： 表2-3产品相关技术要求 序号; 项目; 要求/指标; 产品标准. 全蛋液; 蛋黄液; 蛋白液. 1; 色泽; 略显淡黄色、均匀一致; 黄色、均匀一致; 半透明、略显淡黄色、均匀一致; 《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》 （GB 2749-2015）、《蛋液质量通则》（GB/T42235-2022）. 2; 气味; 具有全蛋液的正常气味、无异味; 具有蛋黄液的正常气味、无异味; 具有蛋白液的正常气味、无异味. 3; 杂质; 无正常视力可见外来杂质. 4; 水分/（g/100g）; ≤78; ≤59; ≤89. 5; 脂肪/（g/100g）; ≥7; ≥23; /. 6; 蛋白质/（g/100g）; ≥11; ≥13; ≥9. 7; pH; 7.0~8.0; 6.0~7.0; 8.0~10.0. 项目原辅材料、能源消耗情况见表2-4。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 项目; 单位; 年用量; 包装方式; 形态; 最大存储量; 储存方式及位置; 来源. 原辅材料. 1; 鲜鸡蛋; 吨/年; 28000; 30枚/拖; 固态; 2500; 保鲜库; 外购. 2; 包装材料; 吨/年; 3000; 1吨/袋; 固态; 25; 原料库; 外购. 3; 纸箱; 万个/年; 150; 100个/袋; 固态; 6; 外包材库; 外购. 4; 商标; 万枚/年; 240; 100枚/袋; 固态; 10; 外包材库; 外购. 设备清洗. 5; 复配型氢氧化钠清洁剂（45%）; 吨; 30; 20kg/桶; 液体; 3; 化学药品间; 外购. 6; 复配型硝酸清洁剂（45%）; 吨; 30; 20kg/桶; 液体; 3; 化学药品间; 外购. 产品检验材料. 7; 大肠菌群测试片; 包; 10; 100片/包; 试纸片; 5; 综合实验室; 外购. 8; 菌落总数测试片; 包; 10; 100片/包; 试纸片; 5; 综合实验室; 外购. 9; PCA 平板计数琼脂; 克; 5000; 250g/瓶; 固体; 2500; 综合实验室; 外购. 10; 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST 培养基）; 克; 1000; 250g/瓶; 液体; 500; 综合实验室; 外购. 11; 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB 培养基）; 克; 5000; 250g/瓶; 液体; 2500; 综合实验室; 外购. 能源. 12; 水; 吨/年; 4.65万; /; /; /; /; 供水管网. 13; 电; 千瓦时/年; 1245万; /; /; /; /; 供电线路. 14; 成型生物质颗粒; 吨/年; 1611; 100kg/ 袋; 固态; 50; 生物质燃料仓库; 外购. 污水处理用药剂. 16; 次氯酸钠（10%）; 吨/年; 5.71; 5kg/桶; 液态; 1.0; 污水处理站; 外购. 17; 柠檬酸（99%）; 吨/年; 0.19; 25kg/袋; 固态; 0.05; 污水处理站; 外购. 18; PAC（10%); 吨/年; 14.19; 25kg/袋; 固态; 1.0; 污水处理站; 外购. 19; PAM; 吨/年; 0.73; 25kg/袋; 固态; 0.05; 污水处理站; 外购. 表2-5 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 主要成分; 理化性质. 1; 复配型氢氧化钠清洁剂（45%）; 45%氢氧化钠; 无色透明液体，密度 1.349g/cm3 ；熔点 318.4℃（591K）；沸点 118℃。易溶于水、乙醇、甘油。. 2; 复配型硝酸清洁剂（45%）; 45%硝酸; 无色透明的液体，密度 1.5g/cm3 ，熔点-42℃， 沸点 86℃。与水混溶。. 3; 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST 培养基）; 蛋白胨、月桂基硫酸盐；以蛋白胨作为碳氮源，少量月桂基硫酸盐筛选大肠杆菌进行培养; 蛋白胨：浅黄色至棕色粉末，具有特殊气味，易溶于水（约 800 g/L, 20°C），几乎不溶于乙醇、乙醚 ；其水溶液通常澄清或微带乳光；作为微生物培养基的主要氮源，提供生长必需的氨基酸、多肽和维生素。 月桂基硫酸盐：白色或奶油色粉末/薄片，有轻微特征气味，易溶于水（约150 g/L, 20°C），形成透明或乳状溶液 。微溶于乙醇，几乎不溶于氯仿、乙醚 。作为表面活性剂、乳化剂、去垢剂。在LST培养基中用作选择性抑制剂，抑制革兰氏阳性菌等杂菌的生长。. 4; 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB 培养基）; 蛋白胨、牛胆盐、煌绿；以蛋白胨作为碳氮源，以牛胆盐和少量煌绿筛选大肠杆菌进行培养; 牛胆盐：白色或浅黄色粉末，味苦，有鲜胆汁样臭；极易溶于水，易溶于醇，不溶于乙醚。1%水溶液澄清透明；配制肠道菌选择性培养基（如SS琼脂），抑制革兰氏阳性菌。 煌绿：金黄色闪光结晶或绿色闪金光粉末；易溶于水和乙醇，水溶液呈特征性绿色；配制细菌培养基（如BGLB肉汤），用以鉴别大肠菌群。. 5; 次氯酸钠（10%）; 次氯酸钠; 强碱性（pH 11-13）、强氧化性、不稳定。微黄色溶液，有氯味，易分解产生氯气，需避光、避热、避酸储存. 6; 柠檬酸（99%）; 柠檬酸; 有机酸、稳定、潮解性。白色结晶粉末，无臭强酸味，溶于水，加热至175℃分解. 7; PAC; 聚合氯化铝; 酸性（pH 3.5-5.0)无机高分子混凝剂。淡黄至黄褐色液体，具有吸附架桥和电中和能力. 8; PAM; 聚丙烯酰胺; 水溶性高分子聚合物、絮凝剂、无毒性。白色粉末/颗粒，不溶于有机溶剂，根据电荷分为阴、阳、非离子型。. 生物质燃料：是由秸秆、稻草、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳等以及固体废弃物（糠醛渣、食用菌渣等）加工而成的环保新能源，一般为颗粒状。发热量为3500千～5000千卡/kg左右，经炭化后的发热量高达7000千～8000千卡/kg。生物质颗粒的直径一般为6～8mm，长度为其直径的4~5倍。 本项目锅炉生物质颗粒用量的计算如下： 生物质燃料每小时消耗量（kg/h）=（1吨水变成水蒸气需要吸收的热量*锅炉吨位）÷（燃料热值*锅炉燃烧效率）。 式中：1吨水变成水蒸气需要吸收的热量：60万kcal/吨； 锅炉吨位：按额定蒸发量2.5t/h； 燃料热值：4039kcal/kg；取生物质成型燃料收到基低位发热值。 锅炉热效率：参照《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024），额定蒸发量10吨以下，生物质锅炉热效率的限定值为83%。 计算出本项目锅炉1小时需要生物质燃料总量为600000*2.5/4039/83%≈447.4kg/h，锅炉生产负荷率按75%计，锅炉年运行时间4800h，则本项目锅炉每年需要生物质燃料总量为447.4*4800*75%/1000=1611 t/a。 项目燃料使用要求：①必须向正规厂商购进合格的生物质燃料，且燃料需为颗粒状，禁止使用粉状；②生物质燃料不得沾染废机油、夹带塑料和生活垃圾，不得沾染其他有毒有害物质。 本项目尚未确定固定的生物质成型燃料制造厂家为本项目提供燃料，生物质燃料成分参考《江西威信工业有限公司燃煤锅炉改生物质锅炉项目》（2024年7月）中生物质颗粒成分，详见下表： 表2-6 生物质颗粒成分检测表 项目; 收到基; 干燥基; 执行标准. 高位发热量Qgr(MJ/kg兆焦耳/千克); 18.01; 18.78; GB/T 30727-2014. 高位发热量Qgr(kcal/kg千卡/千克); 4304.39; 4488.42; GB/T 30727-2014. 低位发热量Qnet(MJ/kg兆焦耳/千克); 16.9; 17.73; GB/T 30727-2014. 低位发热量Qnet(kcalk/g千卡/千克); 4039.1; 4237.47; GB/T 30727-2014. 灰分A(%); 0.81; 0.84; GB/T 28731-2012. 挥发分V(%); 77.93; 81.28; GB/T28731-2012. 固定碳FC(%); 14.56; 15.19; GB/T 28731-2012. 全硫St(%); 0.001; 0.001; GB/T 28732-2012. 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-7。 表2-7 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设 备 名 称; 单 位; 数 量; 型号; 备注（功能）. 1; 鸡蛋上蛋系统; 套; 2; XDJ-12; 鸡蛋从蛋托到洗蛋机. 2; 打蛋机; 台; 2; SYNCHRO400; 破壳分离. 3; 自动过滤器; 套; 3; SAF8000; 过滤蛋液. 4; 半成品暂存罐4*9/个; 台; 4; T-9000; 蛋液存储. 5; 在线自动调配系统; 套; 2; AB-5000; 加辅料到蛋液中. 6; 巴氏杀菌机系统（含均质机）4T/h; 台; 2; BS-4000; 蛋液杀菌，获得21天保质期. 7; 蛋壳绞龙及离心机; 台; 2; SC-281; 蛋壳粉碎. 8; 成品罐2*9吨/个; 台; 2; T-9000; 蛋液存储. 9; 灌装机; 台; 2; BIB-200DF; 蛋液灌装. 10; 包装机; 台; 2; /; 包装. 11; 全自动CIP清洗系统; 套; 1; CIP-25; 对产品管路和罐体进行清洗，全自动 CIP 站，酸碱自动添加，温度自动控制，酸碱自动回收，罐体可进行自清洗，可进行热水SIP消毒. ①; 热水罐; 台; 1; 5t. ②; 酸罐; 台; 1; 5t. ③; 碱罐; 台; 1; 5t. ④; 回水罐; 台; 1; 5t. ⑤; 清水罐; 台; 1; 5t. 12; 2.5t/h蒸汽锅炉; 台; 1; LSH2.5-0.8-S; 提供杀菌机需要的蒸汽热源. 13; 软水制备系统; 台; 1; 2t/h; 锅炉配套. 14; 台湾复盛冰水机组; 套; 1; PLM-740ZDT; 给蛋液降温，抑制微生物的繁殖；采用R407c 混合型环保制冷剂. 15; 空压机15kW; 台; 1; SVC-30A/8 3.0m³/min; 提供气动阀门需要的气源. 16; 车间中央空调系统; 台; 1; /; /. 17; 污水处理设备; 套; 1; /; /. 19; 消防设备; 套; 1; /; /. 20; 监控系统; 套; 1; /; /. 21; 4.2米冷链配送车; 台; 3; /; /. 22; 化验室产品检测设备一套. ①; 磁力搅拌器; 台; 1; /; /. ②; pH计; 台; 1; /; /. ③; 粘度计; 台; 1; /; /. ④; 电子天平; 台; 1; /; /. ⑤; 便携浓度检测设备; 台; 1; /; /. ⑥; 超净工作台; 台; 1; /; /. ⑦; 恒温培养箱; 台; 1; /; 生化培养测试及相关. ⑧; 灭菌锅; 台; 1; /; 国标高压灭菌. ⑨; 移液器; 套; 1; /; 用于移取样品. ⑩; 微生物快速检测设备; 台; 1; /; 手持式测试. 23; 研发室设备一套; 套; 1; /; /. 备注：项目冰水机组采用R407c 混合型环保制冷剂，是一种不含破坏臭氧层的物质的新型环保制冷剂，制冷剂不在厂内暂存，需要补充制冷剂时，由厂家直接上门补充。 产能匹配性分析： 表2-8 主要生产设备产能匹配性分析表 设备名称; 设备数量 （台）; 单台设备参数; 产能分析. 鸡蛋上蛋系统; 2; 1台鸡蛋上蛋系统每小时可处理7.5万枚鲜鸡蛋，单枚鸡蛋重量约50g，则1台处理能力为3.75t/h。; 本项目鸡蛋用量为28000t/a，鸡蛋上蛋系统年运转时间4800h，则2台鸡蛋上蛋系统年处理鸡蛋量为36000t，能满足产能需求。. 打蛋机; 2; 1台鸡蛋上蛋系统每小时可处理7.5万枚鲜鸡蛋，单枚鸡蛋重量约50g，则1台处理能力为3.75t/h。; 本项目鸡蛋用量为28000t/a，鸡蛋上蛋系统年运转时间4800h，则2台鸡蛋上蛋系统年处理鸡蛋量为36000t，能满足产能需求。. 巴氏杀菌机系统（含均质机）; 2; 1套巴氏杀菌系统每小时可对4吨产品进行杀菌; 本项目蛋液年产量为25000t/a，巴氏杀菌系统年运行时间4800h，则2套巴氏杀菌系统年处理蛋液量为38400t，能满足产能需求。. 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员40人，全年生产天数为300天，实行2班制，每班工作8小时。 6、公用工程 （1）供电 本项目年用电量1245万kW·h，由庐山市市政供电电网供给。 （2）供热 目前，本项目采用1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉供热，锅炉年运行时间4800h，锅炉生产负荷率按75%计，年产生蒸汽量为9000t/a。根据企业规划，待厂区天然气管道接通后，将改用天然气作为锅炉燃料，实现供热方式的清洁能源替代。 （3）给水 本项目用水由市政供水管网供给。本项目用水主要包括生活用水、鸡蛋清洗用水、 CIP 系统用水、地面清洗用水等。 1）生活用水 本项目劳动定员为40人，员工住宿依托项目西侧庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园已建宿舍楼，本项目生活用水主要为员工办公生活用水，年工作300天，根据《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号），城镇居民生活用水定额160L/人·d计，则员工生活用水量为6.4m³/d（1920m³/a）。 2）鸡蛋清洗用水 鸡蛋进入打蛋机前需进行清洗。利用水箱上蛋机简单清洗后，通过洗蛋机毛刷及喷淋水清洁鸡蛋；最后对鸡蛋进行烘干，送入打蛋机。 本项目水箱上蛋机对鸡蛋进行简单清洗，设置 2台水箱上蛋机，水箱有效容积为800L，水箱内水预计2小时更换一次，则水箱上蛋机用水量为12.8m3/d（3840m3/a）。 清洗采用洗蛋机高压喷淋清洗，本项目设2台洗蛋机，清洗流量约为0.8t/h，洗蛋机每天工作16h，则洗蛋机用水量为25.6m3 /d（7680m3 /a）。 则鸡蛋清洗用水量合计为38.4m3/d（11520m3/a）。 3）CIP 系统用水 本项目预计每天对每条生产线的设备、管道等进行 CIP 清洗，采用五罐式 CIP 清洗系统，包括化学冲洗、热水冲洗和水冲洗，主要由酸罐、碱罐、热水罐（蒸汽间接加热）、回收水罐（中和罐）和清水罐组成，清洗用酸液为浓度1%的硝酸，清洗用碱液为浓度2%的氢氧化钠。清洗程序为①自来水冲洗，冲洗时间为10min，流量为 10L/s，则需要自来水量为1800m3 /a；②碱液冲洗，冲洗时间为25min，流量为 1.5L/s，则需要碱液量为675m3 /a；③自来水冲洗，冲洗时间为20min，流量为 30L/s，则需要自来水量为 10800m3 /a；④酸液冲洗，冲洗时间为 25min，流量为 3L/s，则需要酸液量为1350m3 /a；⑤自来水冲洗，冲洗时间为 10min，流量为 10L/s，则需要自来水量为 1800m3 /a。其中： a.本项目所用碱液浓度为2%，外购 CIP 清洗用碱为45%氢氧化钠水溶液， 用量为30t/a，则碱液配制用自来水量约为645m3 /a，2.15m3 /d； b.本项目所用酸液浓度为1%，外购 CIP 清洗用酸为 45%硝酸水溶液，用量为30t/a，则酸液配制用自来水量约为1320m3 /a，4.4m3 /d； 综上，本项目单条生产线CIP 清洗用水量为16365m3 /a，54.55m3 /d，项目2条生产线，CIP 清洗用水总量为32730m3 /a，109.1m3 /d。 4）检验用水 项目设化验室1间、微生物检测室1间，负责产品水分检测、微生物检验等。根据企业经验，检验用水约1m3/d（300m3/a）。 5）锅炉用水 项目锅炉额定蒸发量为2.5t/h，锅炉年运行时间4800h，锅炉生产负荷率按75%计，年产生蒸汽量为9000t/a，用于巴氏杀菌、CIP系统等供热。 项目锅炉配套有软水制备系统，蒸汽循环使用，锅炉日常需要补充蒸发损耗，蒸发损耗量大约为蒸汽量的5%左右，则蒸汽损耗量为450t/a。 根据锅炉对水质的要求，新鲜水在进入锅炉前需要进行软化处理，处理目的 是去除水中的钙、镁离子，以防止水的硬度过高，影响锅炉的正常运行。在软化 水处理过程中，会产生软化处理废水，同时锅炉运行过程中同样会产生锅炉排污 水。根据生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）生物质燃料产污系数表—工业废水量，锅炉排污水（含软化处理废水）产污系数为0.356t/t-原料，本项目锅炉生物质燃料用量为1611t/a，则计算锅炉排污水产生量为1.91m3/d（573.52m3/a）。 锅炉总蒸汽产生量为9000t/a。锅炉蒸发损耗量按5%计，蒸汽冷凝水回用率为70%，锅炉用水量计算如下： 锅炉用水量=锅炉蒸发量+蒸发损失量+锅炉排污损失-冷凝水回收量 项目生物质蒸汽锅炉用水量=9000t/a+450t/a+573.52t/a-（9000t/a×70%）=3723.52t/a，即锅炉新鲜水用量为12.41m3/d（3723.52t/a）。 综上所述，锅炉用水量为12.41m3/d（3723.52t/a）。 6）地面清洗用水 车间面积约4800m2 ，每天冲洗1次，冲洗地面水量取0.5L/(m2 ·次)，平均每天用水量为2.4m3/d（720m3/a）。 - 7）绿化用水 本项目绿化用地面积为3045m2，绿化用水使用污水处理站尾水回用，用水量按 2L/m2·d，用水量约为6.09m3/d。年用水按150天计算，则绿化用水量为913.5m3/a。 综上所述，本项目全厂新鲜水用量合计169.71m3 /d（50913m3/a）。 （4）排水 1）生活污水 生活用水量为6.4m³/d（1920m³/a），生活污水量按生活用水量的 80%计算，生活污水产生量为 5.12m3/d（1536m3/a），经化粪池处理后排入厂区污水处理站处理达标后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 2）鸡蛋清洗废水 鸡蛋清洗废水按用水量90%计，则排放量为34.56m3/d（10368m3/a）。废水经厂区污水处理站处理达标后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 3）CIP 系统废水 CIP 系统废水按照用水量90%计，则排放量为98.19m3/d（29457m3/a）。废水经厂区污水处理站处理达标后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 4）检验废水 检验后器皿清洗废水产生量系数取0.9 ，检验用水量约1m3/d （300m3/a），则检验清洗废水产生量约为 0.9m3/d（270m3/a）。检验清洗废水经污水处理设施处理达标后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 5）蒸汽锅炉排水 蒸汽锅炉定期排污，排污水（含软化处理废水）产污系数为0.356t/t-原料，本项目锅炉生物质燃料用量为1611t/a，则计算锅炉排污水量为1.91m3/d（573.52m3/a）。锅炉排水经污水处理设施处理达标后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 6）地面清洗废水 地面清洗废水量按照用水量60%计，排放量约为2.4m3/d（720m3/a）。废水通过车间排水沟排入污水处理设施，经污水处理设施处理达标后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 综上所述，本项目全厂废水排放量合计142.12m3 /d（42636m3 /a）。 项目水平衡见表2-9、图2-1。 表2-9 项目水平衡 单位：t/d 序号; 用水项目; 总用水量; 给水; 排水. 新鲜水用量; 循环/回用水量; 排放水; 循环水量; 损耗水. 1; 生活用水; 6.40; 6.40; 0; 5.12; 0; 1.28. 2; 鸡蛋清洗用水; 38.40; 38.40; 0; 34.56; 0; 3.84. 3; CIP 系统用水; 109.1; 109.1; 0; 98.19; 0; 10.91. 4; 检验用水; 1.00; 1.00; 0; 0.90; 0; 0.10. 5; 锅炉用水; 33.41; 12.41; 21; 1.91; 21; 10.5. 6; 地面清洗用水; 2.40; 2.40; 0; 1.44; 0; 0.96. 7; 绿化用水; 6.09; 0; 6.09; 0; 0; 6.09. 合计; 196.8; 169.71; 27.09; 142.12; 21; 33.68. 图2-1 项目水平衡图 - 物料平衡 表2-10 项目物料平衡表 投入; 产出. 序号; 物料名称; 数量t/a; 序号; 物料名称; 数量t/a. 1; 鲜鸡蛋; 28000; 1; 全蛋液; 13000. 2; 蛋黄液; 3500. 3; 蛋白液; 8500. 4; 蛋壳; 2788. 5; 不合格蛋; 140. 6; 废蛋液; 22. 7; 过滤废弃物; 25. 8; 不合格品; 25. 合计; 28000; 合计; 28000. 8、总平面布置及其合理性分析 本项目位于庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园二期，生产车间面积约4800m2，主要包括清洗上蛋间、打蛋过滤间、巴氏杀菌间、灌装间、内包间、外包间、CIP间、办公室、研发室、综合实验室等，根据生产工艺特点、污染治理设施设置，工业企业总平面设计规划的要求，保证物料输送管路短捷，尽量避免管道来往交叉迂回，并将共用的公用装置集中布置，尽量靠近供应来源。 厂区内各建构筑物之间的间距均满足《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）及《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的相关规定，且建构筑物与厂区围墙及厂外道路的防火间距也能满足规范要求。该布置方案工艺流程合理，功能分区明确，交通顺畅，且有利于厂区内部运输安排和管线敷设，项目总平面布置合理。车间平面布置详见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期主要包括场地开挖、基础工程、主体工程、设备安装、场地平整与铺砌等过程。本项目施工期主要污染包括：施工扬尘、施工设备噪声、施工人员生活污水及施工废水、施工产生的建筑垃圾、工程弃土和人员生活垃圾。施工期工艺过程及产污节点详见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期 （1）蛋液生产工艺流程 本项目产品为蛋液制品，具体生产工艺流程及产污节点如图2-3所示： 图2-3 蛋液生产工艺流程及产污节点图 生产工艺及产污环节简述： 1）原料分选：本项目生产所用原料均为外购所得。主要原料为鲜鸡蛋。为保障产品质量，原料蛋投入生产环节前需进行分选，剔除裂纹、散黄、变质等不合格蛋。分选产生不合格蛋。 2）上蛋：根据建设单位提供的资料，项目利用自动上蛋、洗蛋系统进行上蛋、洗蛋过程，自动上蛋、洗蛋系统包括水箱上蛋、洗蛋等过程。 利用水箱上蛋机机械手将外购的整版鸡蛋置于水箱内，水箱底部为传送带，鸡蛋放入水箱后自动落至传送带上，然后利用水的浮力将待加工的鸡蛋均匀地分散在传送带上。利用水箱上蛋机可避免了鸡蛋的堆积和碰撞，同时利用水流循环系统让鸡蛋在水中缓慢移动，方便后续的操作，且还可以起到对鸡蛋的清洗作用。 根据设计，项目水箱上蛋机水箱有效容积为800L，室温操作，用水为自来水，水箱内水循环使用，定期补充损耗，每2小时更换一次，该部分水统称鸡蛋清洗废水，经集中收集后经管道排至厂内自建污水处理站进行处理。 3）清洗：水箱上蛋简单清洗后的鸡蛋经输送带进入洗蛋机内部进行喷淋清洗，机器顶部设置水喷淋头对鸡蛋进行清洗，目的是确保鸡蛋表面不含任何杂质与污垢。洗蛋机用水为自来水，室温工作，清洗流量约为0.8t/h。该工序产生鸡蛋清洗废水。水洗后的鸡蛋输送至吹干系统，采用风机吹干，以防止后续打蛋过程污染蛋液从而导致微生物滋生。 4）打蛋：鸡蛋经生产线进入打蛋机进行打蛋，打蛋、掰壳、分离、抛壳自动连续进行。根据产品需要可设置程序，可自动分离蛋黄和蛋白，也可不分离为全蛋，蛋液经设备分离系统可分为全蛋液、蛋黄液和蛋白液。该过程会产生蛋壳，破壳后的蛋壳通过绞龙送入蛋壳离心机，废蛋液集中收集后外售综合利用。 5）蛋壳离心：破壳后的鸡蛋通过蛋壳离心机进一步分离蛋液，分离出的蛋液为废蛋液，集中收集后外售综合利用。离心后的蛋壳基本无蛋液留存，无异味，蛋壳暂存于蛋壳暂存间，日产日清。 6）过滤：上述分离的全蛋液、蛋黄液和蛋白液输送至管道式自动过滤器，进行过滤，除去碎蛋壳、膜组织以及一些大的凝固颗粒等杂质，拦截的物质形成过滤废弃物，过滤后的蛋液输送至物料冷却系统进行冷却。滤网生产结束后进行清洗即可，无需更换。该过程产生的过滤废弃物，经集中收集后外售综合利用处理。 7）预冷：蛋液经过滤后进入冷却系统预冷至 4℃，防止细菌生长。根据设计资料，项目冷却系统由3段式不锈钢冷却板片（进口段、中间换热段和出口段）组成，采用1℃冰水作为预冷介质，经进口段将蛋液分配至各自流道内后经中间换热段不锈钢板片的导热作用，实现冷却蛋液的目的，蛋液冷却后经出口段引出并收集至各自的原料罐内。 8）均质、巴氏杀菌、冷却：经上述收集后的蛋液需经均质、巴氏杀菌过程，目的是杀灭蛋液中的微生物并保证蛋液的品质和稳定性。 根据产品特性及设计方案，项目产品中蛋白液不需进行均质，经预冷后直接进入杀菌机进行杀菌。将全蛋液、蛋黄液输送至均质机对蛋液进行均质化处理，通过高压和剪切力将蛋液中的颗粒破碎细化，使其达到纳米级微粒的细腻程度。均质后经管道直接输送至杀菌机中杀菌，巴氏杀菌亦称低温消毒法，采用较低温度（一般在60~82℃），在30min内，对蛋液进行加热处理，达到杀死微生物营养体的目的，然后利用杀菌机自带冷却系统急速冷却到4-5℃，通过巴氏杀菌，既能达到消毒目的又不损害食品品质。该过程热源由生物质蒸汽锅炉提供。 9）灌装：将上述工序处理后的半成品蛋液输送至灌装机内进行灌装，灌装规格为10 kg/袋。灌装机取袋装置从袋库中机械抓取包装袋送至旋转式包装工位上后，由开袋装置将包装袋撑开，经上述工序加工后的蛋液经输送装置输送至包装袋中后，将包装袋旋转至封口工位前，封口设备对包装袋利用适当压力、温度使袋口黏合在一起，完成封口。 包装袋经封口后经输送带输送至激光自动打码机前，激光自动打码机在包装袋上激光打印上生产日期、保质期、批次号等信息。完成打码后的包装袋通过输送带输送出灌装机。 本项目使用的包装袋主要成分为聚乙烯（熔点 85-136℃，沸点 270℃），包装封口温度为 60℃左右，在此温度下包装袋封口膜受热变软，在压力作用下黏合在一起，不使用胶黏。封口完成后的产品使用激光自动打码机打印生产日期等，打印方式为激光打码，不使用油墨，不会产生有机废气。 10）装箱、打码：包装好后的半成品蛋液由自动码垛机装箱打包，再经激光自动打码机打印上生产日期、保质期、批次号等信息。然后由人工利用叉车将成品蛋液输送至冷库中存放。该过程产生废包装材料，经集中收集后交由物资回收部门回收利用。 11）检验：产品日常需进行例行检测，需对产品 pH 值、水分、微生物等指标进行检测，均在生产车间二层检验室内进行。具体如下： pH值：取适量试样置于烧杯内，使用pH计测其pH值，读取pH计显示的测定值。 水分及固形物：取已恒重的称量瓶称取2g～10g试样，放入干燥箱内，采用电加热进行干燥，干燥温度101℃-105℃，时间4h，干燥30分钟后重复上通过烘干前后产品的重量，推算产品含水率及固形物含量。一个操作，烘干一小时，干燥至最后两次恒重的百分数偏差在10%以内为止，通过烘干前后产品的重量，推算产品含水率及固形物含量。 微生物指标：①样品稀释：称取25g样品置盛有225mL生理盐水的无菌均质杯内，8000r/min~10000r/min均质1min～2min，或放入盛有225mL稀释液的无菌均质袋中，用拍击式均质器拍打1min～2min，制成1:10的样品匀液。用1mL无菌吸管或微量移液器吸取1:10样品匀液1mL，沿管壁缓慢注于盛有9mL稀释液的无菌试管中（注意吸管或吸头尖端不要触及稀释液面），振摇试管或换用1支无菌吸管反复吹打使其混合均匀，制成1:100的样品匀液。制备10 倍系列稀释样品匀液。每递增稀释一次，换用1次1mL无菌吸管或吸头。据对样品污染状况的估计，选择2个～3个适宜稀释度的样品匀液（液体样品可包括原液），在进行10倍递增稀释时，吸取1mL样品匀液于无菌平皿内，每个稀释度做两个平皿。同时，分别吸取1mL空白稀释液加入两个无菌平皿内作空白对照。及时将15mL～20mL冷却至46℃的平板计数琼脂培养基倾注平皿，并转动平皿使其混合均匀。②培养：待琼脂凝固后，将平板翻转，36℃±1培养48h±2h。③计数：可用肉眼观察，必要时用放大镜或菌落计数器，记录稀释倍数和相应的菌落数量。该过程主要使用营养琼脂、生理盐水等，不涉及化学试剂的使用。该过程会产生废培养基。 检验过程主要使用培养基、生理盐水及化学试剂等，检验频次为批检。根据建设单位提供的资料，本项目涉及的产品检测项目有pH值、水分、固形物和微生物指标，其余指标委外，检测过程会产生质检室废液、废试剂瓶、废培养基。为防止废培养基对外环境的污染，本项目采用电灭菌锅对废培养基进行高温灭菌消毒。 - CIP 清洗：蛋液产品所用设备及管道采用 CIP清洗，清洗程序为自来水冲洗→碱液冲洗→自来水冲洗→酸液冲洗→自来水冲洗，其中外购CIP清洗用酸液为浓度1%的硝酸，清洗用碱液为浓度2%的氢氧化钠，清洗用酸碱液分别采用45%硝酸水溶液、45%氢氧化钠水溶液调配，酸碱液配置过程均为在线调配，在线调配泵为管道连接，密闭混合，因此，酸碱液配置过程不会产生废气。 （2）锅炉运行工艺流程（生产操作方式） 图2-4 锅炉运行工艺流程图 锅炉运行工艺流程简述： - 软水制备：锅炉需使用软水，通过软水制备系统离子交换树脂提纯后，为锅炉供水。软水制备工艺采用钠离子交换方式，其主要流程如下：水→原水加压泵→多介质过滤器→树脂过滤→用水点。本项目软水制备率为90%。当树脂吸附饱和后，由厂家更换，恢复交换能力。此过程会产生废离子交换树脂、软水制备废水。 2）进料：生物质颗粒从料仓经螺旋送料机送入炉膛，均匀铺在炉排上。 3）锅炉（启炉、清渣、燃烧） ①启炉：点火之前先清理炉桥或炉底积炭，检查电路、水管，打开冷却水阀。人工在炉排铺引火物，点燃后开启鼓风机，待火势稳定后启动给料机。 ②清渣：炉排末端的灰渣通过出渣机自动排出，运行中定期（4—8小时)排出炉渣（干式)；停炉后需彻底清理炉桥、烟道积灰。 ③燃烧：在炉排分为预热区、燃烧区、燃尽区，通过一/二次风分级供风（一次风从炉排底部进，二次风从炉膛中部喷入），实现充分燃烧。 5）蒸汽产生：生物质燃烧加热锅筒内的水，产生饱和蒸汽（温度175℃），通过主蒸汽阀输送至用汽设备。 5）锅炉设备清洁：①受热面清洁：定期用激波吹灰器清理炉膛、过热器的积灰（每8—12小时一次）。②水垢清理：每3-6个月停机，用机械或化学法（柠檬酸）清除锅筒、管道内的水垢（厚度≤mm）。③外部清洁：每周清理炉体、管道表面的灰尘，避免散热不良。 本项目主要污染工序一览表见表2-8。 表2-8 污染物种类、来源、排放方式等一览表 类型; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 污水处理站废气; 氨、硫化氢、臭气; 加盖封闭、厂区绿化. 蒸汽锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 袋式除尘，燃烧废气经 30米高烟囱排放. 废水; 生活污水; pH、SS、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷等; 化粪池预处理后排入厂区污水处理站. 生产废水; pH、SS、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷等; 自建污水处理站，采用“调节池+高效多相循环生物接触池（含MBR膜反应）+磁混澄清池+一体式纤维滤布滤池+紫外线消毒”工艺处理后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。. 噪声; 设备运行; 机器噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声. 固废; 生产过程; 不合格蛋; 暂存于一般固废贮存间，外售综合利用. 废蛋液. 蛋壳. 过滤废弃物. 不合格品. 废包装材料. 废CIP清洗酸碱包装桶; 暂存危险废物贮存库，定期交有资质单位处理. 设备维护; 含油废弃物、废机油. 检验废物; 检验固废; 暂存危险废物贮存库，定期交有资质单位处理. 锅炉; 锅炉炉渣; 暂存于生物质燃料仓库，外售综合利用. 废离子交换树脂; 厂家回收. 废气处理; 废布袋、除尘灰; 暂存于一般固废贮存库，收集后外售综合利用. 污水处理; 污泥; 由有资质单位统一处置. 员工生活; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用华林镇吉山村华林板岩加工园二期现有工业用地，新建厂房及生产加工，项目选址处现状为空地，未开工建设，因此不存在与项目有关的原有环境污染问题。 厂区现状; 厂区东侧. 厂区北侧; 厂区南侧; 厂区西侧. 图2-5 项目厂区及周边现状照片. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）常规因子环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“环境空气常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本次评价引用江西省环境监测中心站于江西省生态环境厅网站发布的“2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中庐山市数据对本项目所在区域达标性进行判定，统计结果见表3-1。 表3-1 2024年庐山市空气质量监测结果一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度 /(μg/m3); 浓度限值/(μg/m3); 占标率/%; 达标 情况. GB3095-2012二级标准; GB3095-2026; GB3095-2012二级标准; GB3095-2026. 过渡阶段二级标准; 过渡阶段二级标准. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 60; 10.0; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 40; 37.5; 37.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 22.1; 35; 30; 63.1; 73.7; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 60; 58.6; 68.3; 达标. CO; 日平均质量浓度95%位数值; 800; 4000; 4000; 20.0; 20.0; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度90%位数值; 146; 160; 160; 91.3; 91.3; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。同时，经对照最新颁布的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其过渡阶段浓度限值要求，各项监测因子亦均能达到相应的二级标准限值。表明项目所在区域环境空气质量良好，属于大气环境质量达标区。 （2）特征因子环境质量现状 项目排放的特征污染物为TSP、氮氧化物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位，补充不少于3天的监测数据。” 本评价环境空气特征因子TSP、氮氧化物引用《江西庐山工业园区及其周边环境质量现状监测项目》检测报告中的监测数据（监测单位：江西九环检测有限公司，报告编号：JH202601522），检测时间为2026年1月22日—2026年1月28日，监测点位为蛟华产业园新屋于村。监测点位置及监测结果统计见表3-2、3-3。 ## 表3-2 大气环境现状监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标（经纬度）; 监测 因子; 监测时段; 相对方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 蛟华产业园新屋于村; E115°54′22″; N29°19′18″; TSP、氮氧化物; 2026年1月22日—1月28日; 西南; 3900. 表3-3 环境空气现状及评价结果表 监测 点位; 监测点坐标 （经纬度）; 污染物; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围 /μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 蛟华产业园新屋于村; E115°54′22″; N29°19′18″; TSP; 日均值; 300; 107-122; 40.7; 0; 达标. 氮氧化物; 日均值; 100; ND; /; 0; 达标. 小时值; 250; ND; /; 0; 达标. 注：“ND”表示检测结果小于检出限。 从表3-3的数据中可以看出，本项目周边范围特征因子TSP、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级过渡阶段浓度限值。 2、地表水环境质量 为了解项目所在区域地表水蓼花池和鄱阳湖环境现状，本次评价引用庐山市生态环境保护委员会公布的2025年1月—2025年7月蚌湖断面周边水系中三八港（入蓼花池）断面数据及九江市生态环境局发布的九江市水生态环境质量月报（2025年1月—2025年12月）鄱阳湖蚌湖断面数据进行评价，具体见表3-4、表3-5。 表3-4 三八港（入蓼花池）断面水质统计表 点位名称; 监测时间; 监测结果及评价（单位：mg/L，pH无量纲）; 水质 类别. pH; 标准指数; COD; 标准指数; NH3-N; 标准指数; TP; 标准指数. 三八港 （入蓼花池）; 2025.01; 7.4; 0.20; 16; 0.80; 0.953; 0.95; 0.05 （河流）; 0.25; Ⅲ类. 2025.02; 7.4; 0.20; 13; 0.65; 0.593; 0.59; 0.07 （河流）; 0.35; Ⅲ类. 2025.03; 6.8; 0.20; 19; 0.95; 0.304; 0.30; 0.06 （河流）; 0.30; Ⅲ类. 2025.04; 7.2; 0.10; 18; 0.90; 0.401; 0.40; 0.10 （河流）; 0.50; Ⅲ类. 2025.05; 7.2; 0.10; 16; 0.80; 0.390; 0.39; 0.04 （河流）; 0.20; Ⅲ类. 2025.06; 7.3; 0.15; 13; 0.65; 0.250; 0.25; 0.10 （河流）; 0.50; Ⅱ类. 由以上水质统计结果分析可知，2025年三八港（入蓼花池）断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质。 表3-5 2025年鄱阳湖蚌湖断面水质统计表 点位名称; 监测时间; 水质类别; 超标污染物; 超标倍数. 鄱阳湖蚌湖断面; 2025.01; Ⅲ类; —; —. 2025.02; Ⅲ类; —; —. 2025.03; Ⅲ类; —; —. 2025.04; Ⅳ类; TP; 0.60. 2025.05; Ⅲ类; —; —. 2025.06; Ⅲ类; —; —. 2025.07; Ⅲ类; —; —. 2025.08; Ⅳ类; TP; 0.20. 2025.09; Ⅲ类; —; —. 2025.10; Ⅲ类; —; —. 2025.11; Ⅲ类; —; —. 2025.12; Ⅲ类; —; —. 根据以上监测结果统计分析，鄱阳湖蚌湖断面水质2025年4月、8月水质为Ⅳ类，主要超标污染物为总磷，区域地表水环境质量不能稳定满足水功能区Ⅲ类水质目标要求。 目前，庐山市正在实施庐山市龙溪湖水生态环境综合治理项目、庐山市蓼花池水生态环境综合治理等工程，通过这些项目的实施，将有效改善蚌湖周边水系蓼花池、龙溪湖的水质状况，提升区域水生态功能，进一步消减蚌湖断面总磷污染负荷，推动蚌湖断面水质稳定达标，为鄱阳湖水质安全提供有力保障。 本项目废水经厂内污水处理设施深度处理后，水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准、《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）中滨湖控制开发带标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1水田作物限值中较严值。处理后的废水部分回用于厂区绿化，其余外排至厂区周边池塘暂存后用于农田灌溉，实现废水零排放。项目不新设排污口，不增加区域地表水体的污染负荷。 综上所述，本项目建设对地表水环境的影响可以接受。 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境现状监测。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关规定：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于庐山市华林镇吉山村，利用华林镇吉山村华林板岩加工园二期现有工业用地建设，不涉及新增用地，用地范围内无自然保护区、名胜古迹、风景区、重要的文物景观和珍稀动物保护区等生态环境保护目标，项目所在地生态环境质量现状一般，生态系统敏感程度低。故本项目无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此无需进行电测辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤质量现状调查。本项目原材料中无有毒有害物质且对生产车间、危废间等厂区地面进行了分区防渗处理，不会对土壤、地下水环境产生明显影响，因此无需进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 本项目评价范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、珍稀动植物、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标。根据项目性质及地理位置，确定本项目评价范围内的环境敏感点，主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象名称; 坐标/m; 保护 对象; 相对厂界距离（m）; 相对厂址方位; 规模; 质量标准. X; Y. 环境 空气; 上头张; 0; -200; 居住区; 70; 南; 约40人; 二类区. 下头张; 240; 5; 居住区; 190; 东南; 约120人. 彭家; 450; 70; 居住区; 410; 东南; 约25人. 汤家堰; 120; 470; 居住区; 425; 北; 约25人. 邹家咀; -410; 0; 居住区; 350; 西; 约70人. 地表水环境; 蓼花池; /; /; 水库; 3.9km; 东; 内陆湖; Ⅲ类. 鄱阳湖; /; /; 湖泊; 10km; 东; 大湖; Ⅲ类. 声环境; 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内的村庄均已通自来水，不进行地下水开采。本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标。. 注：①本次评价以项目生产车间中心点为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出环境保护目标对应坐标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目生物质锅炉燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值标准值中“燃煤锅炉”要求；污水处理站硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1中二级新扩改建标准，氨执行承诺限值。具体标准值详见下表。 表3-5 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） 污染物项目; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 注：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5条，燃煤锅炉房装机总容量为2~＜4t/h，锅炉烟囱最低允许高度30m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱还应高出最高建筑3m以上。 表3-6 厂界无组织排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 国家标准限值; 承诺限值; 本项目执行限值. 无组织排放监控浓度限值; 标准来源; 无组织排放监控浓度限值; 无组织排放监控浓度限值. NH3; 周界外浓度最高点; ≤1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准; 1.0; 1.0. H2S; ≤0.06; 0.06; 0.06. 臭气浓度; ≤20（无量纲）; 20; 20. 2、废水 项目生产废水经自建污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理后，一并排入厂区自建污水处理站进行深度处理。处理后的尾水部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘，最终用于周边农田灌溉。 污水处理站出水水质要求同时执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表1中一级A标准、《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）中滨湖控制开发带标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1水田作物限值中的较严值。经逐项指标对比分析，除pH限值存在差异外，其余各项污染物的最严限值均为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，因此，本项目污水处理站出水水质统一执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5。具体排放标准限值见表3-7。 表3-7 项目废水排放标准一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 指标; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN; 动植物油. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准; 6~9; 50; 10; 5; 10; 0.5; 15; 1. 《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852-2015）中滨湖控制开发带标准; /; 50; /; 8; 10; 0.5; 15; 1. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1水田作物限值; 5.5~8.5; 150; 60; /; 80; /; /; /. 项目废水排放标准; 6~8.5; 50; 10; 5; 10; 0.5; 15; 1. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期项目厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3-8、表3-9。 表3-8 建筑施工噪声排放标准 Leq：dB（A） 位置; 昼间; 夜间; 标准. 场界; 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 Leq：dB（A） 位置; 昼间; 夜间; 标准. 厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》的通知（环办综合函〔2025〕184号）及九江市生态环境局有关规定，本项目运营期总量控制指标有COD、NH3-N、总磷和氮氧化物。 项目生产废水经自建污水处理站处理，生活污水进入化粪池预处理后排入厂区自建污水处理站处理，项目污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5后，部分回用于绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。由于项目废水用于绿化及农田灌溉，不对外排放至自然水体，本项目无需申请水污染物排放总量。 项目大气污染物总量指标如下： 氮氧化物总量控制指标：1.643t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目利用庐山市华林镇吉山村华林板岩加工园二期工业用地计划新建厂房及生产加工，施工期主要污染包括：施工扬尘、施工设备噪声、施工人员生活污水及施工废水、施工产生的建筑垃圾、工程弃土和人员生活垃圾等。具体污染防治措施如下： 1、施工废气防治措施 施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。 （1）施工扬尘 为最大程度减轻施工扬尘对周围大气环境的影响，建设工地施工应采取扬尘控制措施，具体如下： ①施工工地必须做到“六个百分百”（即工地周边100%设置围挡、裸土物料100%苫盖、出入车辆100%冲洗、现场路面100%硬化、土方施工100%湿法作业、100%使用智能渣土运输车进行密闭运输）方可施工。渣土、物料、建筑垃圾等堆场全部采用2000目及以上密目网苫盖，并定时洒水抑尘；建筑垃圾和工程渣土要及时清运。 ②合理缩短施工距离，实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。 ③鼓励建设工程自主创建环保标准化工地。建设工程施工现场应当明示单位名称、工程负责人姓名、联系电话以及开工和计划竣工日期、施工许可证批准文号等标志牌和环境保护措施标牌。 ④施工方案中必须有防止泄漏、遗撒污染环境的具体措施，编制防治扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，散体物料应当采取挡墙、洒水、覆盖等措施。 ⑤施工现场内除作业面场地外必须进行硬化处理，作业场地应坚实平整，保证无浮土；其他地区的施工现场从大门入口处应设置长度不少于30米的混凝土路面，裸露地面应当采取绿化措施或采用绿色防尘网苫盖。建筑工地四周围挡必须齐全。在大门入口处应当设置冲车设备，对驶出场区的车辆进行冲洗。 ⑥施工现场堆放砂、石等散体物料的，应当设置高度不低于0.5米的堆放池，并对物料裸露部分实施苫盖。土方、工程渣土和垃圾应当集中堆放，堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。 ⑦建筑物外檐脚手架应当使用符合国家和有关部门要求的全封闭的绿色安全立网，防止高空坠物和建筑粉尘飞扬。 ⑧建设工程施工现场的施工垃圾必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运；工程垃圾及工程渣土及产生扬尘的废弃物装载过程中，必须采取喷淋压尘及使用封盖车辆运输。禁止将建筑物内的垃圾凌空抛撒。施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应当采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶。 ⑨注意气象条件变化，土方工程施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件；当出现 4 级及以上风力天气情况时禁止进行土方工程施工，做好遮掩工作。 （2）施工期施工机械及运输车辆尾气 为减轻施工机械及运输车辆尾气对周围环境的影响，建设单位应采取以下措施： ①建设施工使用国四以上排放标准的渣土运输车、预拌混凝土搅拌车、物料运输车，具备条件时使用新能源渣土运输车、预拌混凝土搅拌车、物料运输车。 ②建设施工使用已信息编码的非道路移动机械，同时在非道路移动机械信息管理平台上进行进出场记录。使用国二以上排放标准且符合（GB36886-2018）中Ⅲ类限值标准的挖掘机、装载机、挖掘装载机、压路机、推土机、平地机、叉车作业。具备条件时使用新能源非道路移动机械。 ③100%使用低挥发性工程涂料。 ④施工机械所用燃料应符合国家相应的标准，在用机动车、重型燃油车应定期检验，并取得定期检验安全技术检验合格标志，在用机动车和非道路移动机械排放大气污染物不得超过国家和地方规定的标准。 ⑤非道路移动机械所有人或者使用人应当正常使用非道路移动机械的污染控制装置，不得拆除、停用或者擅自改装污染控制装置，排放大气污染物超标的，应当及时维修。重型柴油车应当按照国家有关规定安装远程排放管理车载终端并与生态环境主管部门联网。 ⑥建设单位应当要求施工单位使用已在九江市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。非道路移动机械进出工程施工现场的，施工单位应当在非道路移动机械信息管理平台上进行记录。 ⑦优化施工方案，合理选择施工机械和设备，提高施工机械和设备的利用率，按照运距最短，运行合理的原则进行施工场区布置，应依据工程量的多少、负荷的大小分别使用不同功率的施工机械，避免空载、空负荷运转等情况发生，以此减少空气污染物的总量排放。 ⑧本项目施工期使用的施工机械排气烟度需满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其《修改单》中第四阶段的相关要求，方可入场进行施工。 2、施工废水防治措施 （1）生活污水 本工程在建设施工期将产生来自施工人员的生活污水，施工人员生活污水依托华林板岩加工园已建化粪池处理。 （2）施工废水 施工期废水主要包括车辆清洗水、泥浆水。清洗废水主要污染物为颗粒物和石油类物质。项目应在施工范围内设置机械、车辆集中清洗点，建议清洗废水经临时排水沟、隔油沉砂池处理后用于场地洒水抑尘。本工程在施工开挖过程和基础施工中会产生泥浆水，建议在施工场地设置沉淀池，泥浆水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘。 施工期建设单位应采取如下污水防治措施： ①工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 ②施工过程中要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉沙池，防止雨天水土流失，禁止就近直接排入地表水体或平地漫流。 ③含有泥浆的施工废水必须经沉淀处理，用于场地洒水抑尘。 ④在施工过程中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。 雨季尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。 3、噪声防治措施 施工过程中施工机械在运行时都将产生不同程度的噪声。本项目在施工时严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》要求，为确保施工阶段噪声不对周围环境造成显著影响，具体措施如下： ①优先选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。 ②增加消声减振的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等；可固定的机械设备如空压机、发电机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声；现场装卸钢模、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。 ③施工场地周边布设围挡；施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 ④施工联络方式采用旗帜、无线电通信等方式，尽量不使用鸣笛等联络方式。 ⑤加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。 ⑥合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工；白天施工时，选用低噪声设备，并合理安排高噪声作业位置；合理安排施工时间，高噪声施工设备仅限于昼间作业，且尽量避开周围居民午休时间，13：00-14：30禁止进行高噪声施工；如夜间确需施工作业的，必须提前3日向生态环境主管部门、城市管理部门等相关主管部门提出申请，经审核批准后方可施工，并由施工单位公告当地居民。 4、固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、工程渣土、土方以及施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾交城管委收集处理；装修及施工产生建筑垃圾、工程渣土、多余土石方由施工单位负责清运。建设单位必须采取措施减少并降低建筑垃圾、工程渣土、土方和生活垃圾对周围环境的影响，须采取以下措施： ①施工现场的施工垃圾必须分类收集，分别处置。土方、工程渣土和建筑垃圾堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。 ②施工场地设置垃圾箱，生活垃圾袋装收集，委托城市管理委员会定期清运，避免长期堆存滋生蚊蝇和致病菌，影响健康。 ③项目施工期间的废弃物应及时清运，要求按规定路线清运运输车辆必须按相关要求配装密闭装置。 ④本项目施工中做好土石方平衡工作，开挖土方用于施工场地平整回填。 ⑤建筑垃圾按照《九江市城市建筑垃圾管理办法》等管理规定进行处置，交由有资质单位清运。 ⑥工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 ⑦带油的施工机械可能出现漏油而污染土壤，建设单位应加强施工机械维护保养，注意机械油箱是否有跑、冒、滴、漏油现象，避免油品洒落造成土壤污染。 综上所述，本项目建设单位应严格按照相关要求，自觉加强对施工现场的监督管理，并采取有效的防护措施，减轻对周边环境带来明显不利影响，施工结束后对周边环境的影响也随之消除。施工期对环境的影响属于短期影响，具有间歇性和不定量排放的特点，在施工结束后受施工影响的区域各环境要素大多可恢复到现状水平。 5、施工期生态影响分析 工程施工期对生态的影响主要体现在： ①施工期包括清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，本工程占用的主要为荒地。不涉及物种的灭绝，对周围生态环境不会造成明显影响。 ②扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。施工期流失的土石随着地表径流进入地表水体，使水体水质的悬浮物浓度在短时间内急剧增加，对当地农业生产造成一定的影响。 本项目位于华林镇吉山村华林板岩加工园二期，项目区域人类活动频繁，无珍稀保护动物分布。项目施工期地表施工时对鸟类、小型爬行动物等造成的惊扰。随着施工结束，这一影响将很快消失。 6、施工期水土流失影响分析 项目施工涉及地表开挖，施工活动将可能导致水土流失加剧，为减少施工过程水土流失，同时尽量避免水土流失产生的泥水对附近地表水体的污染，项目建设方应采取水土流失防治措施，环评建议措施如下： ①工程施工尽量在秋、冬季少雨的时节进行施工，必须在春夏季施工的，应关注天气预报，避开大雨或暴雨天气，并在雨水来临前做好水土流失防护。 ②建设开挖后土石方堆置应覆盖塑料膜，减少雨水冲刷以及堆场扬尘产生。 ③厂区施工结束后进行地表恢复，并进行绿化补偿。 在进行完善的生态保护措施的情况下，本项目施工不会对周边生态环境造成不良影响。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废气 （1）废气污染源情况 - 表4-1 废气污染源产生、正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度 mg/m3; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 浓度; 速率. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a; m; m; ℃; mg/m3; kg/h. 锅炉燃烧废气; 有组织; 颗粒物; 55.94; 0.168; 0.806; 3000; 100; 99.7; 是; 布袋除尘; 0.17; 0.0005; 0.0024; DA001; 30; 0.5; 60; 一般排放口; E115°56′9.731″,N29°20′49.808″; 50; /. 二氧化硫; 19.02; 0.057; 0.274; 100; /; 19.02; 0.057; 0.274; 300; /. 氮氧化物; 114.11; 0.342; 1.643; 100; /; 114.11; 0.342; 1.643; 300; /. 汞及其化合物; ＜0.05; /; /; /; /; ＜0.05; /; /; 0.05; /. 污水处理站废气; 无组织; 氨; /; 0.019; 0.139; /; /; /; /; 0.019; 0.139; 1.0; /. 硫化氢; 0.0007; 0.005; 0.0007; 0.005; 0.06. - 表4-2 废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 非正常排放频次; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 控制措施. 次数; 单次持续时间; 总排放时间; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标. 次/年; 小时; 小时; kg/h; kg/a; m; m; ℃. 锅炉烟气; 有组织; 颗粒物; 2; 1; 2; 55.94; 0.168; 0.336; DA001; 30; 0.5; 60; 一般排放口; E115°56′9.731″,N29°20′49.808″; 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放. 氮氧化物; 2; 1; 2; 114.11; 0.057; 0.114. 二氧化硫; 2; 1; 2; 19.02; 0.342; 0.684. 汞及其化合物; 2; 1; 2; ＜0.05; /; /. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）废气污染源强核算过程 本项目废气污染物主要为生物质锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2 、NOX 等，污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气。 1）锅炉燃烧废气 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》5.4 产污系数法，锅炉废气污染物源强计算方法如下： 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t或万m3； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，参考全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ953。 η—污染物的脱除效率，%。 项目生物质锅炉污染物产污系数参考生态环境部公布的第二次全国污染源普查数据，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》中的工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—生物质工业锅炉，产污系数见表4-3。 表4-3 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 末端治理技术平均去除效率%. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /; /. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5; 布袋除尘; 99.7. 水膜除尘; 87. SO2; 千克/吨-原料; 17S①; /; /. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02; /; /. 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。类比《江西清竹农林开发有限公司锅炉提升改造项目》（2025年3月）和《江西威信工业有限公司燃煤锅炉改生物质锅炉项目》（2024年7月），两项目生物质成型颗粒含硫量均为0.01%。常见生物质颗粒燃料的含硫量普遍较低，通常在0.02%至0.38%范围内，其中木质颗粒（如木屑、锯末）的含硫量尤其低，不超过0.02%；综上所述，本项目使用的木质颗粒含硫量可取0.01%，即S=0.01。 本项目锅炉运营期间使用燃料为生物质燃料，大气污染物为燃料燃烧后排放的颗粒物、SO2、NOx。项目生物质锅炉燃料用量为1600t/a，年工作时间4800h，风机风量为3000m3/h则锅炉废气污染物产生量为：颗粒物0.168kg/h(0.806t/a）、SO2 0.057kg/h(0.274t/a）、NOx 0.342kg/h(1.643t/a）；产生浓度为：颗粒物55.94mg/m3、SO2 19.02mg/m3、NOx 114.11mg/m3。 本项目生物质锅炉排放废气采用布袋除尘装置处理后经30m烟囱排放（DA001），参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号））》产污系数表-生物质工业锅炉”末端治理技术名称中，布袋除尘的处理效率为99.7%，风机风量为3000m3/h，则锅炉废气排放量为：颗粒物0.0005kg/h(0.0024t/a）、SO2 0.057kg/h(0.274t/a）、NOx 0.342kg/h(1.643t/a），排放浓度为：颗粒物0.17mg/m3、SO2 19.02mg/m3、NOx114.11mg/m3。 ②汞及其化合物 本项目选用生物质相对优质，参考的生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。生物质燃料汞含量极低，不考虑汞的排放，因此，正常情况下，生物质锅炉使用中汞及其化合物浓度<0.05mg/m3。 2）污水处理站废气 本项目污水处理站处理污水量为200m3/d（60000m3/a），根据项目自建污水处理站处理能力参数，进、出水BOD5处理能力浓度指标分别为756mg/L 、8.5mg/L，则本项目污水处理站去除BOD5的最大量约为44.85t/a。参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3及0.00012g的H2S；据此可估算出项目污水处理站NH3的产生量为0.139t/a，H2S的产生量为0.005t/a。污水处理站年运行时间7200h，则NH3、H2S的产生速率分别为0.019kg/h、0.0007kg/h，以无组织形式排放。 H2S味重且人体嗅阈低，短时暴露有明显不适；NH3嗅阈较高但在高浓度下刺激性强并影响植物与建材。由于污水处理站产生H2S和NH3的速率较小，常规条件下外界平均浓度可能处于低至中等水平，但在局部热点和静风条件下仍可能出现瞬时嗅觉可感受的浓度。 本项目采用地埋式一体化污水处理设施，污水处理设施封闭加盖，沿厂界建设绿化带，种植对恶臭有吸附作用的植物，栅渣及污泥及时清运，不在厂内长时间堆放，可有效降低项目恶臭影响，不会对周边环境造成明显不良影响。 （3）废气治理措施可行性分析 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。项目采用成型生物质颗粒作为燃料，低负荷运行和变负荷工况下，布袋除尘器属于成熟的除尘工艺，运行稳定，除尘效率能达到99%以上，满足颗粒物达标排放要求。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表3“锅炉排污单位废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表”可知，颗粒物污染防治设施名称及工艺包括“袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器、其他”，本项目锅炉烟气采用的袋式除尘处理，为可行技术；本项目锅炉额定蒸发量较小，生物质燃料使用量低，根据废气污染源排放预测，项目锅炉废气SO2、NOx排放浓度能满足国家排放标准要求，因此项目锅炉废气环保措施是可行的。 针对污水处理站产生的恶臭，建设单位计划采取地埋式一体化污水处理设施，对污水处理设施加盖密闭、加强厂区绿化的方式来减小其对周边环境的影响，参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）“表6屠宰及肉类加工工业排污单位无组织排放控制要求表”，本项目所采用的恶臭气体无组织排放控制措施符合有关要求，属于可行技术措施。 （4）排气筒设置合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。第4.5规定：烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按照规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 表4-4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ＜0.7; 0.7~＜1.4; 1.4~＜2.8; 2.8~＜7; 7~＜14; ≥14. t/h; ＜1; 1~＜2; 2~＜4; 4~＜10; 10~＜20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 本项目为1台2.5t/h生物质锅炉，排气筒高度要求最低30m，本项目共设置排气筒1根，高度为30m，满足烟囱最低允许排放高度30m的要求。根据现场调查，锅炉房的烟囱周围半径200m距离内最高建筑为企业现有构筑物，高度均在15m范围内，本项目锅炉排气筒高度满足高出周围建筑3m的要求，项目锅炉设置30m排气筒合理。 （5）废气环境影响分析 本项目生物质锅炉烟气经布袋除尘处理后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准要求。本项目锅炉燃烧废气经过处理后可达标排放，对周围大气环境影响较小。 本项目自建污水处理站产生恶臭浓度较低。恶臭随距离的增加影响减小，在污染源周边范围内建设绿化隔离带亦可降低恶臭影响。本项目将安排人员定期灌溉养护绿化带，可有效降低恶臭对环境的影响。 （6）非正常工况 非正常排放主要指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素。 本项目废气非正常工况排放可能为：风机运作不正常、布袋堵塞或排气筒锈蚀断裂，极端情况为产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物全部无组织排放。 本次评价按最不利的情况考虑，污染物去除率为 0 ，废气处理装置完全失效情况下的废气通过排气筒直接排放。发生频次按 2次/年计，单次持续时间为2h，非正常工况，废气产排情况见表4-2。 在非正常工况下，锅炉燃烧废气（DA001）排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物能够达标，为减轻周边环境空气影响，建设单位应采取以下措施： ①产生污染物的作业在开始工作前，先运行各配套风机及废气处理装置；在停止相应作业后，保持废气风机及处理装置继续运转，待废气完全排出后再停止，确保在开、停工阶段排出的污染物得到有效处理； ②安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；若处理装置发生故障，应立即停止相应产污操作，组织专人维修，在环保设施运行正常后，相应产污操作工序才能开工运行； ③建立健全的环保管理体系，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对厂区排放的各类废气污染物进行定期检测，减少非正常排放的可能； 非正常工况一般发生概率较小，且排放的时间较短，企业在采取一系列非正常工况的防范措施后，环境影响可以接受。 （7）卫生防护距离 本项目无组织排放污染物为污水处理站氨、硫化氢等恶臭，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GBT39499-2020）规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。无组织排放污染源污染物等标计算结果见表4-5。 表4-5 等标负荷法计算结果表 无组织污染源; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); 等标排放负荷 Qc/Cm; 排名; 是否参与计算; 备注. 氨; 0.019; 1.0; 0.019; 2; 否; 等标差值大于10%. 硫化氢; 0.0007; 0.03; 0.023; 1; 是. 根据导则计算公式，则本项目取两种污染物氨和硫化氢计算等标排放量差值为（0.023-0.019）/0.023=17%＞10%，则本项目基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的硫化氢为企业厂房无组织排放的主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值来确定卫生防护距离终值。无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Qc－大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm－大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L －大气有害物质卫生防护距离初值，m； r －大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D－卫生防护距离初值计算系数，从GB/T39499-2020表1卫生防护距离初值计算系数中查取。 卫生防护距离计算公式中源强及参数确定见表4-6。 表4-6 卫生防护距离预测参数表 产生面源; 污染物; 源强（kg/h）; Cm （mg/m3）; 面源排放高度; 排放源面积（m2）; 工业企业 所在地近5年平均风速（m/s）; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 污水处理站; 硫化氢; 0.0007; 0.03; 1m; 300; 3.8; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.61; 50. 图4-2 卫生防护距离计算结果图 经计算项目卫生防护距离为50m，因此确定本项目建成后卫生防护距离为以污水处理站边界为起点设置50m卫生防护距离。本项目卫生防护距离内无集中居住区、医院、学校等敏感目标，对周围大气环境影响较小。 （6）废气监测要求 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表 4-7。 表4-7 废气监测计划表 类别; 排气筒编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 锅炉燃烧废气排放口; 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 林格曼黑度 汞及其化合物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准. 无组织; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《 恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 2、废水 （1）废水污染源情况 根据项目给排水情况，本项目废水主要为生活污水，生产废水。 表4-8 废水污染源产生、排放汇总表（pH无量纲） 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放 标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 治理设施编号; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量; 排放 方式; 排放去向; 排放 规律; 排放编号及名称; 排放类型; 地理 坐标; 浓度 mg/L. m3/a; mg/L; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/L; t/a; /; /; /; /; /; /. 生产、员工生活; 综合废水; pH; 42636; 6~9; /; 200; TW001; 化粪池、兼氧FMBR+催化氧化处理; /; 是; 42636; 6~9; /; 间接排放; 部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001; 一般排放口; E115°56′10.986″ N29°20′50.812″; 6~8.5. CODCr; 1416.1; 60.4; 98.56; 20.4; 0.872; 50. BOD5; 756; 32.2; 98.87; 8.5; 0.364; 10. SS; 199.1; 8.5; 98.7; 2.6; 0.110; 10. NH3-N; 39.5; 1.7; 89.8; 4.03; 0.172; 5. 总氮; 65.9; 2.8; 86.4; 9.0; 0.382; 15. 总磷; 7.6; 0.3; 94; 0.46; 0.019; 0.5. 动植物油; 5.4; 0.2; 98.43; 0.1; 0.004; 1. |
| --- | --- |

| 运 营期 环 境 保 护 措 施 | （2）废水污染物源强核算过程 项目废水主要为生活污水和生产废水。 1）生活污水 项目生活污水排放量为5.12m3/d（1536m3/a），生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP和动植物油，类比江西省一般生活污水水质，即COD的浓度为250mg/L，BOD5的浓度为150mg/L，SS的浓度为200mg/L，NH3-N的浓度为25mg/L、总氮30mg/L、TP浓度为2mg/L、动植物油浓度为20mg/L。 生活污水经化粪池预处理后排入厂区自建污水处理站进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5后，外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 2）生产废水 ①鸡蛋清洗废水、CIP 系统废水 根据前述给排水分析，鸡蛋清洗废水排放量为34.56m3/d（10368m3/a）、CIP 系统废水排放量为98.19m3/d（29457m3/a），蛋液加工废水产生量合计为132.75m3/d（39825m3/a）。废水中主要污染因子为pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油类。参考《Bardenpho+MBR+臭氧催化氧化工艺在液蛋加工废水中的应用》（工业水处理第43卷第11期），蛋液加工废水水质为：pH6-9、CODCr1500mg/L、BOD5800mg/L、SS200mg/L、氨氮41mg/L、总氮69mg/L、总磷8mg/L、动植物油类5mg/L。 蛋液加工废水经厂区污水处理站处理达标后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 ②检验废水 检验清洗废水产生量约为 0.9m3/d（270m3/a），参考《实验室废水综合处理 技术研究》（硕士学位论文，秦承华），清洗废水水质为pH6~9、CODcr300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L。检验清洗废水经厂区污水处理站处理达标后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 ③蒸汽锅炉排水 蒸汽锅炉定期排污，排污水（含软化处理废水）产污系数为0.356t/t-原料，本项目锅炉生物质燃料用量为1611t/a，则计算锅炉排污水量为1.91m3/d（573m3/a）。锅炉排污水水质约为CODCr80mg/L、SS 60mg/L，该部分废水排入厂区污水处理站处理。 ④地面清洗废水 地面清洗废水排放量约为2.4m3/d（720m3/a），废水中主要污染因子为 pH、 CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油类、石油类。参考蛋液加工同类型企业，废水水质为 pH6-9、CODCr300mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、总磷 3mg/L、总氮35mg/L、动植物油类5mg/L、石油类5mg/L。废水进入厂区污水处理设施处理。 鸡蛋清洗废水、CIP系统废水、检验废水、地面清洗废水、锅炉排污水等均分类收集，进入厂区自建污水处理站进行处理，生活污水经化粪池预处理后进入厂区污水处理站处理，污水处理站进口综合废水水质见表4-9。 表4-9 项目生产废水污染物产生情况 单位：mg/L（pH无量纲） 排放源; 产生量（t/d）; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油; 石油类. 蛋液加工废水（鸡蛋清洗废水、CIP清洗废水）; 132.75; 6~9; 1500; 800; 200; 41; 8; 69; 5; /. 检验废水; 0.9; 6~9; 300; 200; 200; /; /; /; /; /. 地面清洗废水; 1.44; 6~9; 300; 200; 300; 25; 3; 35; 5; 5. 锅炉排污水; 1.91; 6~9; 80; /; 60; /; /; /; /; /. 生活污水; 5.12; 6~9; 250; 150; 200; 25; 2; 30; 20; /. 综合废水; 142.12; 6~9; 1416.1; 756; 199.1; 39.5; 7.6; 65.9; 5.4; 0.1. - 废水处理方案 本项目生产过程中产生的鸡蛋清洗废水、CIP系统废水、检验废水、地面清洗废水、锅炉排水与经化粪池预处理后的生活污水一起排入厂区污水处理站处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉。 本项目污水处理站设计处理规模为200m3/d，项目废水排放量为142.12m3/d，污水处理站设计处理能力可满足项目废水处理要求。污水处理站采用的主体工艺为“兼氧FMBR+催化氧化处理工艺”，污泥经脱水后定期外运处置。具体处理工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理工艺流程图 污水处理工艺描述如下： 厂区生产废水及生活污水混合后形成的综合废水经排水系统收集进入粗格栅池，较大的颗粒物和悬浮物在此被拦截，随后进入提升池，将污水提升至一体化气浮隔油机，去除污水中粒径较小的分散油、乳化油等杂物后出水进入细格栅池，在细格栅池中进一步去除细小颗粒物和悬浮物，以便减轻对后续设备及管道的磨损，细格栅池出水进入调节池，在调节池中均质均量后将污水提升至兼氧FMBR池进一步进行生化处理。 兼氧FMBR池内培养有大量兼性微生物菌群，污水中的有机物降解主要依靠兼性微生物菌群新陈代谢作用将大分子有机污染物逐步降解为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质。同时由于兼性微生物菌群的生成不需要溶解氧的保证，降低了动力消耗。系统曝气的主要作用是对膜丝进行冲刷、震荡，同时产生的溶解氧被用来氧化部分小分子有机物和维持出水的溶解氧值，保证兼氧FMBR池微生物新陈代谢正常进行。 兼氧FMBR池利用微生物“内部”的循环作用保持有机污泥排放少，处理后的污水通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证污水中的各类污染物通过膜的过滤作用得到进一步的去除，保证了出水水质。 兼氧FMBR池后设置臭氧催化氧化处理单元作为保障措施，兼氧FMBR系统出水一方面可直接进入臭氧催化氧化处理单元，通过投加臭氧、催化剂等，去除难降解污染物质，出水进入消毒回用水池；另一方面当兼氧FMBR池出水水质满足排放要求时，可超越臭氧催化氧化处理单元，出水直接进入消毒回用水池。 消毒回用水池出水可中水回用，无需回用的可直接排放。 兼氧FMBR池污泥定时排入污泥池，使用污泥脱水机将污泥进行脱水，污泥上清液回流排入调节池再处理，剩余污泥定期脱水外运。 项目主处理采用兼氧FMBR工艺，组合模块化设计，可根据实际来水开启设备，各处理单元全部加盖密封，污水处理设备产生的恶臭气体影响较小，不会对周边环境造成明显不良影响。 表4-10 污水处理单元处理能力估算表 单位：mg/L 项目指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油. 综合废水; 1416.1; 756; 199.1; 39.5; 65.9; 7.6; 5.4. 粗格栅; 出水（mg/L）; 1345.3; 718.2; 179.2; 39.5; 65.9; 7.60; 5.4. 去除率（%）; 5; 5; 10; 0; 0; 0; 0. 一体化气浮隔油机; 出水（mg/L）; 538.1; 359.1; 35.8; 33.58; 56.0; 3.80; 0.8. 去除率（%）; 60; 50; 80; 15; 15; 50; 85. 细格栅池+调节池; 出水（mg/L）; 511.2; 341.1; 32.3; 33.58; 56.0; 3.80; 0.8. 去除率（%）; 5; 5; 10; 0; 0; 0; 0. 兼氧FMBR; 出水（mg/L）; 51.1; 17.1; 3.2; 5.04; 11.2; 0.57; 0.1. 去除率（%）; 90; 95; 90; 85; 80; 85; 85. 臭氧催化氧化; 出水（mg/L）; 20.4; 8.5; 2.6; 4.03; 9.0; 0.46; 0.1. 去除率（%）; 60; 50; 20; 20; 20; 20; 30. 系统出水; 出水浓度（mg/L）; 20.4; 8.5; 2.6; 4.03; 9.0; 0.46; 0.1. 总去除率（%）; 98.56; 98.87; 98.70; 89.80; 86.40; 94.00; 98.43. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 1. 由上表可知，项目污水处理设施出口排放水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求，故该污水处理站的工艺可行。 - 废水治理措施可行性 本项目的生产废水主要为鸡蛋清洗废水、CIP系统废水、检验废水、地面清洗废水、锅炉排水，本身无毒性，但是含有大量可降解的有机物质，如果该污水不经处理直接排放，就会消耗掉水中的大量的溶解氧，从而造成水体缺氧，危害水体生物的健康。根据水质特点，本项目采用“兼氧FMBR+催化氧化处理工艺”，通过“物理截留+生物降解+深度过滤+化学氧化消毒”的多元组合，针对蛋液废水高有机物、高悬浮物的难点，实现了从浊水到达标清水（或回用水）的稳定转化，且该污水处理工艺构筑物较少，且运行平稳，管理简单。根据污水处理设施处理效率及预测废水出水水质可知，本项目污水处理设施出口排放水质可达标排放，废水处理措施可行。 本项目废水排放量为142.12m3/d，污水处理站设计处理规模为200m3/d，污水处理站设计处理能力可满足项目废水处理要求。 - 废水排放去向的可行性分析 本项目生产过程中产生的鸡蛋清洗废水、CIP系统废水、检验废水、地面清洗废水、锅炉排水与经化粪池预处理后的生活污水一起排入厂区污水处理站处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5后，部分回用于厂区绿化，其余外排至企业租用的池塘后用于周边农田灌溉。 - 1）环保合规性 项目废水以鸡蛋清洗废水、CIP系统废水等生产废水及生活污水为主，废水不含有毒有害、难降解污染物，经处理后污染物浓度已大幅降低，且无重金属超标风险，属于清洁再生水。与农田灌溉所需水源性质匹配，不会导致土壤板结、农作物污染，也不会通过农作物累积危害人体健康，符合非常规水资源循环利用的可持续发展要求。 项目废水经厂区污水处理站处理后，外排废水各项污染物指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5。项目排水不会对农作物生长、土壤环境造成不利影响，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中对农产品加工废水用于农田灌溉的水质管控要求，也契合《中华人民共和国水污染防治法》第五十一条“向农田灌溉渠道排放工业废水和城镇污水，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准”的规定，也符合鄱阳湖生态经济区“节水减排、循环利用”的生态环境保护要求，有助于提升区域水资源利用效率。 - 因此，项目出水暂存及农田灌溉行为严格遵循国家及地方相关环保法律法规、标准及政策要求。 - 池塘暂存可行性 建设单位已与周边村集体签订了厂区附近2座池塘租用协议，用于收纳项目废水用于周边农田灌溉（池塘租赁证明及合同见附件十一）。2坐池塘分别位于厂区西北角及东侧，总有效容积约1.8万m3。经现场踏勘，池塘周边无饮用水源保护区、生态敏感区等禁止或限制排污区域，选址符合区域环境功能规划及鄱阳湖生态经济区滨湖控制开发带的管控要求。 本项目废水处理达标后约5%回用于厂区绿化，其余95%废水经管道外排至厂区周边池塘暂存，则项目废水外排量约136.03m3/d（40809m3/a）。考虑鄱阳湖滨湖地区的气候特点，非灌溉期以120天计，非灌溉期项目废水暂存量约16323.6m3，企业租用的2个池塘的有效容积为1.8万m3，能够容纳非灌溉期的全部出水，可满足项目污水处理站出水暂存需求，避免出现溢排现象。暂存期间，出水可通过自然曝气进一步降解少量污染物，提升水质稳定性，为后续农田灌溉提供更优质的水源。 环评建议项目将建立池塘暂存管理制度，定期对池塘水质进行监测，重点监控pH、悬浮物、粪大肠菌群等关键指标，及时清理池塘内漂浮物、沉淀物，防止水质恶化；同时设置警示标识，严禁无关人员接触暂存污水，避免安全及环境风险，确保暂存过程规范可控。 综上所述，厂区周边池塘作为出水暂存载体，其选址、设施条件及暂存方式均符合环保要求，可实现项目出水的安全暂存。 - 农田灌溉可行性 项目污水处理站出水已满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1水田作物限值要求，适配区域主要水田作物的生长需求，灌溉后可补充农田水分，同时出水含有少量氮、磷等营养物质，可作为农田天然有机肥，减少化肥使用量，实现“变废为宝”，契合生态农业发展理念。 企业租用的池塘周边主要为农田种植，周边农田与暂存池塘距离较近，可通过管道、沟渠等方式实现便捷灌溉，灌溉范围可控，不会出现污水漫流的情况；灌溉方式采用漫灌或滴灌，可根据农作物生长需求合理控制灌溉量，避免水资源浪费，同时减少出水对周边土壤、植被的影响。 综上所述，项目外排废水各项污染物指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5，水质清洁、无有毒有害污染物，适配农田灌溉需求。周边池塘暂存容积充足，可实现出水安全暂存。项目废水外排至企业租用的池塘后用于农田灌溉，符合国家及地方相关环保法律法规、标准及政策要求，项目污水处理站出水排放至企业租用的池塘后用于农田灌溉可行。 （6）废水监测计划 为掌握废水各种污染物的排放情况，如排放量或排放浓度是否符合相应的环境标准，并为控制污染和保护环境提供科学依据，环评要求项目运营期应制定废水监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）相关要求，本项目建成投产后，建设单位应按照表4-11执行废水污染源监测计划。 表4-11 项目运营期环境监测计划 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废水; 废水总排放口DW001; 流量，pH值、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油; 半年/次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5。. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 3、噪声 （1）噪声污染源情况 本项目噪声源主要为设备运行过程中产生的噪声，主要来源于风机、空调机组、上蛋系统、打蛋机、巴氏杀菌系统、CIP清洗系统等设备，单台设备产生的噪声值约为70~90dB（A）。生产设备均放置于生产车间内，钢混结构厂房，综合隔声量可达20dB（A）以上。其噪声治理措施和控制效果见表4-12~表4-13。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 布袋除尘器配套风机; -30; 2; 1; 90; 选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施; 16h. 2; 空调机组; -3; 4; 15; 85; 24h. - 以“E115°56′9.987″,N29°20′48.940”为原点（0，0，0），沿正东方向为X轴正方向，沿正北方向为Y轴正方向。. 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 单台声功率级; 叠加后声功率级; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 上蛋系统; 2; 80; 83.01; 选用低噪声设备，采用车间隔声窗隔声、减振等措施; 1; -3; 1; 16; 27; 35; 68; 58.9; 54.4; 52.1; 46.4; 16h; 20; 38.9; 34.4; 32.1; 26.4; 1. 2; 打蛋机; 2; 70; 73.01; 8; -8; 1; 15; 42; 34; 53; 49.5; 40.5; 42.4; 38.5; 29.5; 20.5; 22.4; 18.5. 3; 巴氏杀菌系统; 2; 85; 88.01; 14; 4; 1; 15; 55; 34; 40; 64.5; 53.2; 57.4; 56.0; 44.5; 33.2; 37.4; 36.0. 4; 蛋壳绞龙机离心机; 2; 75; 78.01; 13; -13; 1; 9; 42; 41; 53; 58.9; 45.5; 45.8; 43.5; 38.9; 25.5; 25.8; 43.5. 5; CIP清洗系统; 2; 85; 88.01; 21; 15; 1; 15; 68; 34; 27; 64.5; 51.4; 57.4; 59.4; 24.5; 31.4; 37.4; 39.4. 6; 冰水机; 1; 85; 88.01; 23; -8; 1; 43; 23; 8; 73; 55.3; 60.8; 69.9; 50.7; 35.3; 40.8; 49.9; 30.7. 7; 灌装机; 2; 75; 78.01; 2; 15; 1; 31; 56; 18; 40; 48.2; 43.0; 52.9; 46.0; 28.2; 23.0; 32.9; 26.0. 8; 包装机; 2; 75; 78.01; -5; 21; 1; 41; 57; 8; 39; 45.8; 42.9; 60.0; 46.2; 25.8; 22.9; 40.0; 26.2. 9; 空压机; 1; 85; 88.01; -19; 3; 1; 45; 34; 8; 63; 54.9; 57.4; 69.9; 52.0; 34.9; 37.4; 49.9; 32.0. 10; 污水处理张; 提升泵; 1; 80; 80; 选用低噪声设备、建筑隔声; 25; 70; 1; 2; 5; 2; 8; 73.8; 66.0; 73.8; 61.9; 24h; 20; 53.8; 46.0; 53.8; 41.9; 1. 11; 污泥脱水机; 1; 80; 80; -5; 72; 1; 2; 3; 2; 3; 73.8; 70.4; 73.8; 70.4; 53.8; 50.4; 53.8; 50.4. 以“E115°56′9.987″,N29°20′48.940”为原点（0，0，0），沿正东方向为X轴正方向，沿正北方向为Y轴正方向。. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 保 护 措 施 | （2）噪声排放达标分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）预测项目对厂界噪声的影响，预测中应用的主要计算公式有： 1）室外点声源计算公式： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 只考虑几何发散衰减的计算公式： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 2）室内声压级计算公式： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 3）室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 4）靠近室外围护结构处的声压级计算公式： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 5）工业企业多点声源叠加模式 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 经过计算，本项目生产噪声对厂界的影响预测结果见表4-14。 表4-14 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测方位; 噪声标准; 噪声贡献值; 达标和超标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 65; 55; 54.69; 52.41; 达标; 达标. 2; 厂界南; 65; 55; 52.90; 49.79; 达标; 达标. 3; 厂界西; 65; 55; 57.48; 50.30; 达标; 达标. 4; 厂界北; 65; 55; 54.76; 51.60; 达标; 达标. 本项目夜间不生产，仅有车间中央空调系统及污水处理站运行，从表4-14预测可知，评价区域厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区要求。本项目周边 50m 内无声环境敏感目标且项目只在昼间生产，故项目运行期间产生的噪声对周围声环境影响较小。 （3）噪声监测要求 按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）的要求对项目噪声污染源情况以及污染治理设施的运转情况进行定期检查，监测可委托有资质的单位实施，监测方法按环境监测技术规范进行。本项目噪声监测计划见表4-15。 表4-15 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 四周厂界外1m; 噪声; 1次/季，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 4、固体废物 （1）固体废物污染源情况 按《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2025）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）的有关要求，对项目固废进行分类，本项目固体废物类别主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般固体废物主要有不合格蛋、废蛋液、蛋壳、过滤废弃物、不合格品、废包装材料、污水处理站污泥、废布袋、除尘灰等；危险废物为废酸碱包装桶、检验固废、含油沾染废物和废机油等，按照《国家危险废物名录》（2025年版）和《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），本项目运营期产生的固体废物的名称、属性、编码和数量等情况见表4-16。 表4-16 固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生 环节; 固废名称; 固废属性; 代码; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-002-S61; 固态; 6; 垃圾桶; 环卫部门清运; 6. 分选; 不合格蛋; 一般工业固废; 900-099-S13; 固态; 140; 桶装; 一般工业固废暂存区暂存，收集后外售综合利用。; 140. 打蛋; 废蛋液; 900-099-S13; 液态; 22; 桶装; 22. 打蛋; 蛋壳; 900-099-S13; 固态; 2788; 桶装; 蛋壳暂存间暂存，日产日清，收集后外售综合利用。; 2788. 过滤; 过滤废弃物; 900-099-S13; 液态; 25; 桶装; 一般工业固废暂存区暂存，收集后外售综合利用。; 25. 检验; 不合格品; 900-099-S13; 液态; 25; 桶装; 25. 包装; 废包装材料; 900-003-S17; 固态; 0.5; 袋装; 0.5. 污水处理; 污水处理站污泥; 140-001-S07; 固态; 17.05; 袋装; 一般工业固废暂存区暂存，交有关单位进行无害化处理; 17.05. 废气处理; 废布袋; 900-009-S59; 固态; 0.2; 袋装; 一般工业固废暂存区暂存，收集后外售综合利用。; 0.2. 除尘灰; 900-099-S59; 固态; 0.8; 袋装; 0.4. 锅炉; 炉渣; 一般工业固废; 900-099-S03; 固态; 28.4; 袋装; 生物质燃料仓库暂存，收集后外售综合利用; 28.4. 废离子交换树脂; 900-099-S59; 固态; 0.3; 袋装; 供货商更换回收，场区内不暂存; 0.3. CIP清洗; 废酸碱包装桶; 危险废物; 900-041-49; 固态; 0.5; 桶装密封; 危废暂存间分区暂存，委托有资质单位处置; 0.5. 检验; 检验固废; 900-047-49; 液态、固态; 1.0; 桶装密封; 1.0. 设备维护; 含油沾染废物; 900-041-49; 固态; 0.2; 桶装密封; 0.2. 废机油; 900-249-08; 液态; 0.1; 桶装密封; 0.1. 表4-17 危险废物情况汇总表 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 形态; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 位置; 占地面积; 贮存能力; 贮存周期; 贮存方式. 废酸碱包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 固态; 酸、碱; T; 厂区南侧; 10m2; 10t; 3个月; 桶装密封. 质检室废液、废试剂瓶; HW49; 900-047-49; 1.0; 液态、固态; 化学品; T/C/I/R; 桶装密封. 含油沾染废物; HW49; 900-041-49; 0.2; 固态; 矿物油; T，I; 桶装密封. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1; 液态; 矿物油; T，I; 桶装密封. |
| --- | --- |

| 运 营期 环 境 保 护 措 施 | （2）固体废物源强核算过程 1）一般工业固体废物 ①不合格蛋 原料分选过程中鲜鸡蛋不合格率约0.5%，不合格蛋产生量约为140t/a，一般固体废物代码为900-099-S13，经集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ②废蛋液 蛋液制品在打蛋过程中产生的废蛋液，产生量约为22t/a，废物代码为 900-099-S13，经集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ③蛋壳 打蛋过程中产生蛋壳，根据企业经验，蛋壳约占全蛋重量的10%左右，蛋壳产量约为2788t/a，废物代码为 900-099-S13，经收集后暂存于蛋壳暂存间，日产日清，外售综合利用。 ④过滤废弃物 蛋液制品在过滤过程中产生的过滤废弃物，产生量约为 25t/a，废物代码为 900-099-S13，经集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ⑤不合格品 产品检验过程会产生不合格品，产生量约为25t/a，一般固体废物代码为 900-099-S13，经集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ⑥废包装材料 包装过程产生的废包装材料，产生量约为0.5t/a，废物种类为 SW17、废物代码为 900-003-S17，经集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ⑦废布袋 布袋除尘器运行过程会产生废布袋，产生量约为0.2t/a，废物种类为 SW59、废物代码为 900-009-S59，经集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ⑧除尘灰 布袋除尘器运行过程收集的粉尘，产生量约为0.8t/a，废物种类为 SW59、废物代码为 900-099-S59，经集中收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。 ⑨污泥 根据经验系数，污水处理站中污泥产生量约为污水处理量的0.04％，本项目污水处理量为42636t/a，则污泥年产生量约为17.05t/a（含水率60%），废物代码为 140-001-S07，经集中收集后暂存于一般固废暂存间，交有关单位进行无害化处理。 ⑩锅炉炉渣 生物质锅炉燃烧会产生炉渣，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）计算锅炉炉渣产生量，锅炉炉渣计算公式如下： 式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，取1611t； Aar—收到基灰分的质量分数，%，取0.81%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取8%； Qner，ar—收到基低位发热量，kJ/kg，4039。 经计算，锅炉炉渣产量为28.4t/a，为一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW03炉渣，其代码为900-099-S03，吨袋储存，暂存于生物质燃料仓库，收集后外售综合利用。 ⑪废离子交换树脂 项目锅炉软化水制备系统需定期更换离子交换树脂，废离子交换树脂量约为0.3t/a，锅炉软化水制备系统更换下来的废离子交换树脂属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》，属于 SW59 其他工业固体废物，一般固废代码为 900-099-S59，由供货商更换回收，场区内不暂存。 2）危险废物 ①废CIP清洗酸碱包装桶 硝酸、氢氧化钠等使用过程会产生废 CIP 清洗酸碱包装桶，产生量约 0.5t/a，属《国家危险废物名录（2025版）》HW49类危险废物，危险废物编号为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置。 ②检验固废 本项目需进行蛋品及车间环境微生物检测。因此，检验室固废主要为废酸、废碱、废包装、检测废试纸、培养基等，产生量约1.0t/a。本项目采用电灭菌锅对废培养基进行高温灭菌消毒，检验固废属于化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的废酸、废碱，具有危险特性的残留样品（废培养基可能含有病原微生物），属于危险废物；废物类别为 HW49，废物代码为 900-047-49，由专用容器收集后暂存于危险废物贮存库内，定期交由有相关资质的单位收集、处置。 ③含油沾染废物 项目设备维护保养过程中会产生含油沾染废物，产生量约为0.2t/a，属《国家危险废物名录（2025版）》HW49类危险废物，危险废物编号为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。 ④废机油 本项目设备运行及维护保养过程需要用到机油，废机油产生量约0.1t/a，属《国家危险废物名录（2025版）》HW08类危险废物，危险废物编号为900-249-08，经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。 3）生活垃圾 项目劳动定员40人，生活垃圾以每人0.5kg/d计，则全厂生活垃圾共6t/a（20kg/d）。生活垃圾集中处理后，交由环卫部门统一处理。 #### （3）环境管理要求 #### 1）一般工业固体废物 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中相关要求： #### 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485和HJ2035等相关标准规范要求。 本项目新建50m2一般固体废物暂存间，储存时间3个月，一次最大储存量50t，一般固废暂存间的建设满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。本项目蛋壳、不合格蛋、废蛋液、过滤废弃物、不合格品暂存于蛋壳暂存间（35m2），日产日清；锅炉炉渣于生物质燃料仓库暂存，定期外售综合利用；其余一般固废暂存于一般固废暂存间，项目废包装材料、污水处理站污泥、废布袋、除尘灰等一般固废产生量18.55t/a，平均3个月产生4.64t，因此项目一般固体废物暂存区满足需求。 #### 2）危险废物 #### 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求： #### ①一般固体废物与危险废物盛放容器要有识别标识，必须分类储存、禁止混放。 #### ②车间主管定期进行危险废物储存情况检查，坚决杜绝一般固体废物与危险废物混放。 #### ③禁止露天存放危险废物。 #### ④危废间必须由专人管理，双人双锁，其他人未经允许不得进入库内。 #### ⑤车间产生的危险废物每次送危废间要进行登记，并做好记录保存完好，每月汇总一次。危废间内的危险废物应分类登记存放、禁止混放。 #### ⑥本评价要求企业产生的危险废物，在与有资质单位签署转移、运输、处理协议并在当地生态环境部门备案后方可运行。 #### ⑦每年至少组织一次危险废物管理人员岗位培训，对相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员进行国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的培训；熟悉本公司危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。 #### ⑧危废贮存场所要做好防渗、防雨、防晒、防火等措施，贮存设施应符合国家标准。依据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单中所示标签设置危险废物识别、警示标志。装载危险废物的容器完好无损，容器上粘贴危险废物标签；相容的危险废物要分别存放或存放在不渗透分隔分开的区域内，同时做分区标识，设置裙角围堰等。贮存场所地面须作防腐、防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，地面铺设地坪漆；或参照GB18598要求。 #### 为防止危险废物在厂区内临时贮存过程中对环境产生污染影响，项目新建1间10m2的危废暂存间，墙面及地面需做好防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等措施，设置围堰，并分区域存放危险废物，危废间的储存时间3个月，贮存能力为10t，本项目一次最大危险废物的贮存量为1.8t/a，可满足项目要求。 #### 综上所述，项目固废均得到合理处置，对周围环境产生影响较小。 5、土壤、地下水 （1）影响类型及污染源 本项目的地下水和土壤环境影响主要为污染影响型，根据项目生产工艺及产排污特点，本项目对地下水、土壤造成污染的情况有污水处理设施及管沟泄漏、危险废物贮存库危险废物泄漏，导致污染地下水和土壤等，因此需要做好污水处理设施及管线、危废仓库等的防渗措施。 （2）防控措施 1）源头控制措施 使用先进工艺，良好的管道、设备和污水储存设施，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能在地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。 2）分区防渗措施 对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据本项目的特点，将厂区不同的区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 #### 表4-18 本项目厂内防渗分区情况 分区类别; 名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危废暂存间（10m2）、化学药品间、污水处理站; 地面、池体、池壁; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参考GB18598执行. 一般防渗区; 生产车间、一般固废区、化粪池; 地面、池体、池壁; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行. 简单防渗区; 办公区等其他区域; 地面; 一般地面硬化. #### 综上，在加强管理的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水和土壤环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水和土壤产生明显影响。 6、环境风险 环境风险评价的目的是通过分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目硝酸清洁剂（45%）、次氯酸钠、废机油、检验固废等属于风险物质。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目涉及的危险物质最大贮存量、贮存方式及临界量、项目Q值计算见表4-19。 #### 表4-19 项目危险化学品临界量及最大存在量 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 废机油; /; 0.25; 2500; 0.0001. 2; 硝酸清洁剂（45%）折纯; 7697-37-2; 1.35; 7.5; 0.18. 3; 次氯酸钠（10%）折纯; 7681-52-9; 0.1; 290; 0.0003. 4; 检验室固废; /; 0.25; 100; 0.0025. 合计; 0.1829. 由表4-19可知，Q<1，则该项目环境风险潜势为I级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A进行简单分析。 （3）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目风险识别见表4-20。 #### 表4-20 建设项目环境风险识别表 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 化学品库; 硝酸清洁剂（45%）; 泄漏; 大气、地表水、地下水和土壤. 2; 危废库; 废机油、检验固废; 泄漏; 地表水、地下水和土壤. 3; 污水处理站; 生产废水; 泄漏; 地表水、地下水和土壤. 4; 次氯酸钠（10%）; 泄漏. （4）环境风险分析 1）大气环境 本项目可能对大气环境造成影响的事故情形为化学品库的化学物质泄漏对周边大气环境的影响。一旦危险物质出现泄漏，挥发的气体等释放至大气环境中，对周边大气环境带来影响，对本企业及周边企业职工健康造成危害。 公司采取加强职工安全防范培训，强化生产操作规程，人员巡查点检等制度性措施，能够及时地发现泄漏情况，并及时进行处置。因此，化学品库内危险物质泄漏释放的污染物、废气处理措施故障释放的污染物对周边大气环境的影响可控。 2）水环境和土壤环境 本项目可能对水环境、土壤环境造成影响的事故情形为污水处理站废水、危废库存储的液体物质泄漏，并经雨污管线后地表漫流等接入周边水环境对水环境（地表水环境和地下水环境）、土壤环境造成污染。通过对危废间和污水处理站采取分区防渗措施，泄漏物料不会经地面进入土壤环境和地下水环境。 （5）风险防范措施 本次评价主要关注事故发生前的预防和发现措施，以减轻事故对环境的危害。对于安全生产相关措施要求，企业须根据安全评价内容落实。 1）大气环境风险防范措施 ①设置健全的视频监控设施，健全管理制度、巡视点检制度等； ②化学品库等设置应急抽风系统。 2）水环境和土壤环境风险防范措施 本项目地表水环境风险物质主要为泄漏的物料以及危险废物。为了有效发现、拦截泄漏物料，企业应采取如下措施： ①采取分区防渗措施； ②设置健全的视频监控设施，并安排专人值守中控室；设立完善的巡视点检制度；定期巡查化学品库和危废间内包装桶是否发生渗漏，及时进行处理。危废间内粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止发生火灾爆炸等危险。 ③仓库内物料分类堆放； ④危废库内危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存； ⑤设置完善物料管理体系，优化物料使用批次减少生产区液态物料暂存量； ⑥厂区污水总排口和雨水总排口设置截止阀，并安排专人管理。 ⑦发生危险物质泄漏时，应急人员在做好自身防护措施下，立即堵漏并采用吸附材料将泄漏物质吸附后转移至专用密闭容器内，并用沙土做好围堰防止泄漏物扩散，泄漏物交由具有危险废物处理资质的单位进行处理；事后对地面区域洗消。 ⑧废水泄漏主要为处理设备、输送管道等破损，导致超标废水泄漏，流至外环境，对外界水体造成污染影响，若发生该类事故，应停止前端废水输送，将项目废水暂存于污水处理站调节池内，利用应急沙等对泄漏废水进行吸附，同时通知设计施工单位对破损位置进行维修。 为防范废水输送至池塘过程中发生泄漏、漫溢或超标排放等环境风险，项目采取以下主要防范措施： 废水输送管道采用耐腐蚀材质，全程架空或明管敷设；关键节点设置远程控制紧急切断阀，并配备流量、压力监控报警装置。 池塘出口设置可控制闸门，确保事故状态下能够有效截留。 建立定期巡检、维护制度；编制突发环境事件应急预案并备案；配备堵漏器材、便携检测仪等应急物资；定期开展演练。 通过以上措施，可有效管控废水输送至池塘的环境风险，确保事故可控、响应及时、影响最小化。 3）应急措施要求 制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 企业应根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕号）的相关要求编制环境应急预案，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，在发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案，如需进行试生产，要在项目试生产前完成评估与备案，在环境应急预案通过环境应急预案评估并由本单位主要负责人签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级生态环境主管部门备案。定期开展环境应急演练，加强应急管理和培训，根据演练中暴露出的问题对预案内容进一步修订完善。 （6）风险分析结论 建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将环境风险在可接受的范围内，不会对人体及水体、大气、土壤等造成明显不利影响。 #### 7、环境管理 #### 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： #### 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和地方的环境保护法规和标准； ②接受生态环境主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 8、排污口规范化要求 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合生态环境部门的有关要求。 （1）排放口整治要求 废水排污口、废气排气筒应设置便于采样、监测，并符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求的采样口和采样平台，无法满足规范要求的应由环境监测部门确认采样口位置。对无组织排放的有毒有害气体，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。固体废物贮存、堆放场整治要求。一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。有毒有害固体废物等废物应设置有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施的专用堆放场所。在厂界噪声敏感处按《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）设置该噪声源的监测点。具体要求如下： ①废水排放口 项目污水管网和废水排放口必须满足《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）要求。 ②废气排放口 废气排放口必须符合规定的高度和按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 ③固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固体废物储存场 固体废物应采取防止二次扬尘措施，废物的堆存场必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 （2）排放口立标、建档要求 ①排放口立标要求 污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。一般污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场设置提示性环境保护图形标志牌；危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 ②排放口建档要求 建设单位应使用生态环境部门签发的《中华人民共和国规范化排放口登记证》并按要求认真填写。登记证与标志牌配套使用，根据登记证的内容建立排放口管理档案，包括排污单位名称、排污口性质及编号、排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排污去向、立标情况、处理设施运行情况及整改意见等。 水、气、声、固排污口（源）挂牌标识见表4-21。 表4-21 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表4-22 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 9、环保投资与竣工验收 本项目总投资43000万元，环保投资共计339.2万元，主要环保投资有营运期废水、废气、噪声、固废治理，占总投资的0.79%。项目环保投资估算情况见表4-23。 表4-23 项目污染治理投资估算表 项目; 污染源; 内容; 经费（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池; 3. 生产废水; 污水处理站及外排至池塘管道; 300. 废气; 锅炉烟气; 袋式除尘+30m高排气筒DA001; 20. 噪声; 机械噪声; 减振垫、隔音材料等; 5. 固体废物; 一般工业固废; 50m2一般固废暂存区; 2. 危险废物; 10m2危废暂存间，委托有资质单位处置; 4. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.2. 其他; 环保标识、环境风险防范措施等; 5. 合计; 339.2. 10、与排污许可制度衔接的管理要求 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）、《排污许可管理办法》（2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》“八、农副食品加工业——其他农副食品加工139——其他*”以及“五十一、通用工序——锅炉——单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉”，执行登记管理。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气排放口（DA001） | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 林格曼黑度 汞及其化合物 | 袋式除尘+30m高排气筒DA001 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准 |
|  | 污水处理站无组织 | 氨 | / | 执行承诺限值1.0mg/m3 |
|  |  | 硫化氢、臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 化粪池处理后排入污水处理站处理，总排口DW001 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，其中pH值从严执行6~8.5后外排至厂区企业租用的池塘后用于周边农田灌溉。 |
|  | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 污水处理站工艺“兼氧FMBR+催化氧化”，总排口DW001 |  |
| 声环境 | 机械设备 | 等效A声级 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存在一般工业固废暂存间（50m2），暂存区建设满足防尘、防渗、防雨等环境保护要求；蛋壳暂存在蛋壳暂存间（35m2），日产日清；危险废物暂存在危险废物暂存间（10m2），暂存区执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾交环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，对危废暂存间、污水处理站、化学药品间等做重点防渗，对生产厂区采取地面硬化措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）大气环境风险防范措施 ①设置健全的视频监控设施，健全管理制度、巡视点检制度等； ③化学品库等设置应急抽风系统。 （2）水环境和土壤环境风险防范措施 本项目地表水环境风险物质主要为泄漏的物料以及危险废物。为了有效发现、拦截泄漏物料，企业应采取如下措施： ①采取分区防渗措施； ②设置健全的视频监控设施，并安排专人值守中控室；设立完善的巡视点检制度；定期巡查化学品库和危废间内包装桶是否发生渗漏，及时进行处理。危废间内粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止发生火灾爆炸等危险。 ③仓库内物料分类堆放； ④危废库内危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行贮存； ⑤设置完善物料管理体系，优化物料使用批次减少生产区液态物料暂存量； ⑥厂区污水总排口和雨水总排口设置截止阀，并安排专人管理。 ⑦发生危险物质泄漏时，应急人员在做好自身防护措施下，立即堵漏并采用吸附材料将泄漏物质吸附后转移至专用密闭容器内，并用沙土做好围堰防止泄漏物扩散，泄漏物交由具有危险废物处理资质的单位进行处理；事后对地面区域洗消。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业要制定环保管理制度，衔接排污许可、制定突发事件应急预案、开展自行监测等。促进全部工程项目尽快竣工，采取积极措施限期扫尾，完善验收准备工作，尽快达到验收条件已完成验收。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方产业政策，选址符合用地规划。项目采用的各项污染防治措施可行，能够满足环保管理的要求，废水、废气、噪声均能实现达标排放，固体废物均能妥善处置，采取相应的风险防范措施后，项目环境风险可控，对周围环境影响较小。本评价认为，项目在建设过程中严格执行环保“三同时”制度，在切实落实本报告表提出的污染防治措施并保证其正常运行的条件下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

单位:t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0024t/a | / | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.274t/a | / | 0.274t/a | +0.274t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.643t/a | / | 1.643t/a | +1.643t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.139t/a | / | 0.139t/a | +0.139t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 废水 | pH | / | / | / | 6-8.5 | / | 6-8.5 | 6-8.5 |
|  | COD | / | / | / | 0.872t/a | / | 0.872t/a | +0.872t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.364t/a | / | 0.364t/a | +0.364t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.110t/a | / | 0.110t/a | +0.110t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.172t/a | / | 0.172t/a | +0.172t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.382t/a | / | 0.382t/a | +0.382t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.019t/a | / | 0.019t/a | +0.019t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格蛋 | / | / | / | 140t/a | / | 140t/a | +140t/a |
|  | 废蛋液 | / | / | / | 22t/a | / | 22t/a | +22t/a |
|  | 蛋壳 | / | / | / | 2788t/a | / | 2788t/a | +2788t/a |
|  | 过滤废弃物 | / | / | / | 25t/a | / | 25t/a | +25t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 25t/a | / | 25t/a | +25t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污水处理站污泥 | / | / | / | 17.05t/a | / | 17.05t/a | +17.05t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 锅炉炉渣 | / | / | / | 28.4t/a | / | 28.4t/a | +28.4t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
| 危险废物 | 废酸碱包装桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 检验固废 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 含油沾染废物 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 其他废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①